APROB:

____________Rusnac Veaceslav,

Președintele raionului Soroca

COORDONAT:

Alla Bordianu ______________

Vicepreședintele raionului Soroca

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului – Consiliul raional Soroca

- Organizatorul procedurii de achiziție – Consiliul raional Soroca

- Obiectul achizițiilor  -  Reparatia capitala a drumului public local L 89 Soroca - Holosnita - Grigorauca pe segmentul (Km 3+900 - Km 4+550)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. L 89 Soroca - Holosnita - Grigoreuca segmentul (Km 3+900 - Km 4+550) intravilanul s. Iorjnita |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 0 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului in debleu, decaparea casetei, incarcarea) | 100 m3 | 1,1900 |
| 1 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km ( in locul de acumulare) | t | 220,1500 |
| 2 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 1,1900 |
| 3 | TsD7B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 16 t, in straturi succesive de 25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (compactarea fundatiei casetei), cu 6 treceri | 100 m3 | 12,8200 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 4,5200 |
| 5 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 542,4000 |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 4,5200 |
| 7 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente la 20 m, in teren catg. II (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzele terasamentelor, grosimea 15cm) | 100m2 | 18,6000 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm) asternerea pamintului | m3 | 35,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demolarea borduriei existente |  |  |
| 9 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul borduriei | m | 91,0000 |
| 10 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 91,0000 |
| 11 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei de beton) | m3 | 4,1000 |
| 12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,0810 |
| 13 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 19,8000 |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 0,0810 |
|  |  | Capitolul 1.3. Demolarea utilitatilor existente |  |  |
| 15 | PJ06B | Darimarea diferitor constructii din beton | m3 | 13,3000 |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,1330 |
| 17 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 29,2000 |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 0,1330 |
|  |  | Capitolul 1.4. Demolarea imbracamintei rutiere existente la drumurile laterale |  |  |
| 19 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm ( frezarea imbracamintei rutiere din beton asfalt, Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 | m2 | 258,0000 |
| 20 | TsI51A2 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 28,6000 |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului frezat | 100 m3 | 0,1300 |
| 22 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (demolarea imbracamintei rutiere existenta din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | m3 | 36,0000 |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,3600 |
| 24 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 61,2000 |
| 25 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 0,3600 |
|  |  | Capitolul 1.5. Demolarea imbracamintei rutiere existente la trotuar |  |  |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Demolarea imbracamintei rutiere existenta din asfalt, pietris si nisip) | 100 m3 | 0,1640 |
| 27 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 36,0800 |
| 28 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 0,1640 |
|  |  | Capitolul 1.6. Demolarea imbracamintei rutiere existente |  |  |
| 29 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 15 cm (k=1.5) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000 | m2 | 356,0000 |
| 30 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (k=1.0) | m2 | 2 991,0000 |
| 31 | TsI51A2 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 774,4000 |
| 32 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului frezat | 100 m3 | 3,5200 |
| 33 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (demolarea imbracamintei rutiere existenta din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis.) | m3 | 593,0000 |
| 34 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat a imbracamintei rutiere existenta din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 | 5,9300 |
| 35 | TsI51A2 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1 008,1000 |
| 36 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 5,9300 |
|  |  | Capitolul 1.7. Reamenajarea fintinii pentru apa potabila L - 13 m, diametru 1.0 m, PC 40+00 partea dreapta. |  |  |
| 37 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (demontarea carcasei de metal manual) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300 | kg | 58,0000 |
| 38 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (demontarea inelului din beton, mecanizat excavator 0.4 mc) | 100 m3 | 0,0042 |
| 39 | TsI51A2 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1,0500 |
| 40 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului frezat | 100 m3 | 0,0042 |
| 41 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee (Pomparea apei din fintini) | m3 | 5,5000 |
| 42 | PJ08A | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu unelte de mina (Demontarea pietrei de zidarie, manual ) | m3 | 11,1000 |
| 43 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului demolat) | 100 m3 | 0,1110 |
| 44 | TsI51A2 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 15,5000 |
| 45 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 0,1110 |
| 46 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (fr.200-400 volum-70%) | m3 | 7,1000 |
| 47 | DI129 | Umplutura cu amestec de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80 volum-30% | m3 | 3,1000 |
| 48 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 20,0000 |
| 49 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcare) | 100 m3 | 0,2000 |
| 50 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 40,0000 |
| 51 | TsC51B | Lucrari la descarcarea terasamentului | 100 m3 | 0,2000 |
| 52 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,2300 |
| 53 | DI125 | Montarea inelelor din beton armat cu diametru 100cm, inaltimea h=100cm,grosimea peretului -10cm - Inel prefabricat КЦ-10-9 Alte materiale=1,0300 | m3 | 5,4600 |
| 54 | DI125 | Montarea inelului colacului la fintina Alte materiale=1,0300 | m3 | 1,1300 |
|  |  | Capitolul 1.8. Defrisarea. Taierea arborilor si arbustilor |  |  |
| 55 | TsG08B | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm, cu tiriirea la 0.03 km | buc | 35,0000 |
| 56 | TsG06B | Scoaterea trunchiurilor cu tractorul C=100 cu tirierea pina la 0.03km, cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul),diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50cm cu transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor | buc | 35,0000 |
| 57 | TsG17B | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor C-100, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm (defrisarea trunchiurilor, cu diametrul 30-50cm) | 100 buc | 0,3500 |
| 58 | TsC03B2 | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, in autobasculanta, a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor , arborii avind diametrul 31...50cm | 100 m3 | 0,5500 |
| 59 | TsI51A2 | Transportarea materialului defrisat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 44,0000 |
| 60 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului defrisat | 100 m3 | 0,5500 |
| 61 | TsG03B | Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini ( taierea tufarilor si arbustilor cu densitate medie) | 100m2 | 12,8000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Consolidarea acostamentelor si zonei verzi |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal |  |  |
| 62 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) h=15cm | 100 m3 | 2,7900 |
| 63 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 334,8000 |
| 64 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 2,7900 |
| 65 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 279,0000 |
| 66 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (semanarea manuala) | 100m2 | 18,6000 |
| 67 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 18,6000 |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Consolidarea acostamentelor cu piatra split LA/30 |  |  |
| 68 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra split de 10 cm (piatra split fr.8-31.5mm LA/30,conform SR-EN 13242-A;2008) | m2 | 86,0000 |
|  |  | Capitolul 1.10. Amenajarea borduriei |  |  |
| 69 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm, LA/30 (h=10cm) | m3 | 39,9000 |
| 70 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 cm, pe fundatie de beton C12/16 X0) | m | 1 215,0000 |
| 71 |  | Beton C12/16 X0 (se scade la norma DE10E) | m3 | -21,9000 |
|  |  | Capitolul 1.11. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 72 | DI110 | Amenajarea stratului de structura din material demolat cu asternere mecanica (strat in covata drumului din material demolat) hmediu=10cm | m3 | 225,0000 |
| 73 | DI110 | Amenajarea stratului drenant (amestec de agregate cu D mai mare 6.3 mm si d=0 GA80.conform SR-EN 13242+A1;2008) h=10 cm | m3 | 451,0000 |
| 74 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( strat de fundatie din piatra split fractie mare; fr.31.5-63, LA/30 conform SM EN 13242+A1) h=16 cm | m3 | 721,0000 |
| 75 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra split fr.8-31.5 mm LA/30) h=14cm | m3 | 612,0000 |
| 76 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 | t | 2,3700 |
| 77 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude | m2 | 3 956,0000 |
| 78 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3 l/mp | t | 1,1900 |
| 79 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) H=4 cm; nisipul bituminos se exclude | m2 | 3 956,0000 |
| 80 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 7,9200 |
| 81 | DI154A | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 8-16mm | 100m2 | 26,5600 |
| 82 | DI154B | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 4-8mm | 100m2 | 26,5600 |
|  |  | Capitolul 1.12. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (b=0,6; h=0,6). Taluz 1:1,5 |  |  |
| 83 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,2400 |
| 84 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km in rambleu | t | 43,2000 |
| 85 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 0,2400 |
| 86 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 10,0000 |
| 87 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km in rambleu | t | 18,0000 |
| 88 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 0,1000 |
| 89 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 | 0,1500 |
| 90 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 | 0,6100 |
| 91 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31,5mm LA/30, H-10cm,( pat de fundatie din piatra split fr. 8-31.5mm; LA/30) | m3 | 6,6000 |
| 92 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4;XC4;XD3 (fundul din beton monolit) h=15 cm Alte utilaje=1,0300 | m3 | 2,0000 |
| 93 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4;XC4;XD3 (taluz; din beton monolit) h=15 cm Alte utilaje=1,0300 | m3 | 7,3000 |
| 94 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4;XC4;XD3, la edificiile artificiale (sprijen sect 1-1; 0.5x1,35x2,94m ) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 2,6000 |
| 95 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37; XF4;XC4;XD3 la edificiile artificiale ( Pinteni N2 , 0.4x0,5x2,94m) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 2,7000 |
| 96 |  | Material lemnos | m3 | 0,1000 |
| 97 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire pentru edificii artificiale la drumuri (ruberoid) Alte materiale=1,0300 | m2 | 1,1000 |
|  |  | Capitolul 1.13. Reparatia podetului existent 4x(2.5mx2.0m) PC 39+35 |  |  |
| 98 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea rambleului existent, incarcarea) | 100 m3 | 4,7300 |
| 99 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 969,6500 |
| 100 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 4,7300 |
| 101 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 53,0000 |
| 102 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,5300 |
| 103 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 108,6500 |
| 104 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 0,5300 |
| 105 | PJ01A | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, sub nivelul solului (demolarea betonului monolit la capetele podetului existent mecanizat) | m3 | 2,6000 |
| 106 | DI122 | Demontarea podetelor tubulare (demontarea burlanului prefabricat nr. 49) pentru edificii artificiale la drumuri 4 buc | m3 | 7,0800 |
| 107 | PJ01A | Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, sub nivelul solului (demolarea consolidarii existente a taluzului la intrarea si iesirea podetului) | m3 | 5,3000 |
| 108 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, incarcarea materialului demolat in autobasculanta (incarcarea materialului demolat) | 100 m3 | 0,0780 |
| 109 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 17,1600 |
| 110 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 | 0,0780 |
| 111 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split 8-31.5mm LA/30. sub corpul podetului | m3 | 9,6000 |
| 112 | DI119 | Fundatii monolite din beton C20/25, XF4;XC2;XD2; sub podet.la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | m3 | 4,5000 |
| 113 | DI119 | Fundatii monolite din beton C20/25, XF4;XC2;XD2; sub capete,la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | m3 | 33,0000 |
| 114 | Dl125 | Montarea capetelor podetului cadru pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea burlanelor prefabricate nr.49) 4 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 7,0800 |
| 115 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular (portal prefabricat nr.56 ) pentru edificii artificiale la drumuri 2 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 4,3800 |
| 116 | DI124 | Montarea placilor din beton armat (aripi prefabricate bloc №57 (st/dr) pentru edificii artificiale la drumuri 4 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 6,0800 |
| 117 | DI124 | Montarea placilor din beton armat ( aripi prefabricate bloc №59 (st/dr) pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m3 | 4,5200 |
| 118 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | 84,2400 |
| 119 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | 33,1200 |
| 120 | pretul firmei | Cilti bitumat (calafatuirea rosturilor cu cilti) | kg | 222,7000 |
| 121 | DI119 | Fundatii monolite din beton C12/16 X0 la edificiile artificiale (reparatia capatului in aval si amonte beton C12/16 X0) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 8,0000 |
| 122 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra split h=10 cm la intrare (consolidarea la intrare cu beton monolit C25/30 XF4;XC2;XD2 h-0,08m,piatra split 8-31.5mm LA/30 h = 0,10 m) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 1,2000 |
| 123 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 | 100m2 | -1,2000 |
| 124 | PD04A | Montarea armaturilor A240 (plasa armare VR-1 100 x 100 d-5; ) | kg | 200,4000 |
| 125 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=12 cm pe fundatie din piatra split h=10 cm la iesire (consolidarea la iesire cu beton monolit C25/30 XF4;XC2;XD2 h-0,12m,piatra split 8-31.5mm LA/30 h = 0,10 m) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 1,5260 |
| 126 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 | 100m2 | -1,5260 |
| 127 | PD04A | Montarea armaturilor A240 (plasa armare VR-1 100 x 100 d-5; ) | kg | 254,9000 |
| 128 | Dl130 | Consolidarea taluzului la intrare si iesirea podetului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra split fr. 8-31.5mm LA/30;h=10 cm (Consolidarea taluzurilor la intrare si iesirea podetului, beton monolit C25/30 XF4;XC2;XD2 h=0,08m, piatra split 8-31.5mmLA/30 h=0,10m,) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 1,2600 |
| 129 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 | 100m2 | -1,2600 |
| 130 | PD04A | Montarea armaturilor A240 (plasa armare VR-1 100 x 100 d-5; ) | kg | 210,4000 |
| 131 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C25/30 XF4;XC2;XD2) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 1,4000 |
| 132 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C25/30 XF4;XC2;XD3, la iesire prag 15.6x2.0) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 9,3600 |
| 133 | PD04A | Montarea armaturilor A240 (plasa armare VR-1 100 x 100 d-5; in 2 plase) | kg | 104,2000 |
| 134 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m ) | 100 m3 | 0,4000 |
| 135 | DI129 | Umpluturi cu piatra buta pentru edificii artificiale la drumuri (anrocament in aval din piatra but fr.400-600 LA/30) | m3 | 23,1000 |
|  |  | Capitolul 1.14. Drumuri laterale |  |  |
|  |  | Capitolul 1.14.1. Teresament |  |  |
| 136 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) | 100 m3 | 3,1700 |
| 137 | TsI51A2 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 570,6000 |
| 138 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 3,1700 |
| 139 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente pina la 10 m | 100m2 | 7,8300 |
| 140 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv h=25cm | 100 m3 | 1,9600 |
|  |  | Capitolul 1.14.2. Tip I |  |  |
| 141 | DI110 | Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80.conform SM-EN 13242+A1: 2008 ) H=10 cm | m3 | 66,6000 |
| 142 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63, LA/30 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=25cm | m3 | 166,5000 |
| 143 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 ( amorsarea fundatiei din piatra split cu bitum) | t | 0,4000 |
| 144 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4. CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 | 666,0000 |
| 145 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 (amorsarea stratului de jos din asfalt cu bitum) | t | 0,2000 |
| 146 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 | 666,0000 |
| 147 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 1,3320 |
|  |  | Capitolul 1.14.3. Tip II |  |  |
| 148 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra split fr.8-63mm LA/30 prin metoda impanarii intr-un strat (Sistem rutier din piatra split fr.8-63mm, LA/30 )cu H=15 cm | 100m2 | 1,1700 |
|  |  | Capitolul 1.15. Amenajarea intrarilor in curti |  |  |
|  |  | Capitolul 1.15.1. Teresament |  |  |
| 149 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 1,1900 |
| 150 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 226,1000 |
| 151 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 1,1900 |
| 152 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente pina la 30 m | 100m2 | 3,9700 |
| 153 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 1,1900 |
|  |  | Capitolul 1.15.2. Sistem rutier |  |  |
| 154 | DI110 | Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80, conform SM-EN 13242+A1: 2008 ) h=10cm | m3 | 39,7000 |
| 155 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63,LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H-15 cm.) | m3 | 59,5500 |
| 156 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude (k=1.25) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500 | m2 | 397,0000 |
| 157 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 0,9900 |
| 158 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton C30/37,XF4, (instalarea bordurii mici BR 100x20x8 la trotuar) pe fundatie de beton C12/16 | m | 104,0000 |
| 159 |  | Beton C12/16( scade la norma DE11A) | m3 | -0,4160 |
|  |  | Capitolul 1.16. Amenajarea trotuarului |  |  |
| 160 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) incarcarea | 100 m3 | 1,4720 |
| 161 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 36,8000 |
| 162 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 0,3680 |
| 163 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 331,2000 |
| 164 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 | 1,8400 |
| 165 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra split 8-31.5mm LA/30 la trotuare H=15 cm | m2 | 766,0000 |
| 166 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra split 8-31.5mm LA/30 se adauga sau se scade la norma Dl111 K=+3 Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000 | m2 | 766,0000 |
| 167 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu ( finisarea manuala a platformelor) | 100m2 | 7,6600 |
| 168 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (amenajarea pavajului H=4cm) | m2 | 766,0000 |
| 169 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton C30/37,XF4,XC4;XD3 (instalarea bordurii mici BR 100x20x8 la trotuar) pe fundatie de beton C12/16 X0 | m | 573,0000 |
| 170 |  | Beton C12/16 X0 (scade la norma DE11A) | m3 | -2,2920 |
|  |  | Capitolul 1.17. Lucrari pentru singuranta circulatiei rutiere |  |  |
| 171 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( SCM 1.35) | buc | 15,0000 |
| 172 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 | buc | 6,0000 |
| 173 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 | buc | 8,0000 |
| 174 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900 | buc | 2,0000 |
| 175 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare neagra) | m2 | 182,6000 |
| 176 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie) | m2 | 6,5000 |
|  |  | - Transportul betonului asfaltic se va realiza numai cu autobasculante adecvate. Executantul va asigura la fața locului termometru pentru verificarea temperaturii betonului asfaltic, la sosirea autobasculantei. - Se solicită probe de laborator cu compoziția mixturii asfaltice ( compoziția granulometrică și conținutul de bitum) din asfaltul pus în operă. - Pentru utilajele care sunt date în indicatoarele de norme de deviz: Se vor depune documente prin care ofertantul dovedește că dispune de respectivele utilaje. Nu vor fi utilizate autoutilaje cu echipamente a căror parametrii de funcționare nu corespund cu cerințele pentru care sunt ofertate și cu o estetică corespunzătoare. Dotarea tehnică necesară trebuie să fie disponibilă la data încheierii contractului, pe toată perioada derulării lucărilor , pînă la finalizarea lor. 4 ) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: - proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ; - procese – verbale de lucrări ascunse și recepție; - procese – verbale de executare a lucrărilor ; - proces – verbal privind temperatura asfaltului la sosire și așternere; - raport emis de un laborator autorizat privind calitatea mixturii asfaltice; rapoarte de încercări etc…. , - jurnal de activitate zilnică ; - tabel de măsurători privind lucrările executate care să cuprindă: numărul de ordine, data, denumirea drumului, tronsonul, km, cantitatea de lucrări; - documente ce atestă calitatea materialelor ( declarații de conformitate, certificate de calitate…..etc…); - bon de cîntar electronic pentru materiale; 5)La licitație : Prezentarea dovezei de examinare a sectorului de drum în teren ; 6) La licitație : Prezentarea dovezei de examinare a proiectului tehnic . |  |  |

șef Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri                                                            Elena Mîțu,