Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a blocului alimentar a institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicicalo, 6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 06.02-D/23 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari pl.-9 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Subsol |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( pereti ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 |  |  |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |  |  |
| 5 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( tavane) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
| 7 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,390 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (soclului) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
| 9 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (desfacerea scarii exterioare din beton) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,350 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,350 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |  |  |
| 10 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc ( Dupa finisare se vor monta la loc) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 11 | TRI1AAO2C2 | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseurile de la demontari) | t |  |  |  |
|  | 9310060119900 | Muncitor | h-om | 0,450 |  |  |
| 12 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,182 |  |  |
|  |  | 1.2. Parter |  |  |  |  |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( pereti ) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
| 15 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |  |  |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( tavane) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
| 17 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,390 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 |  |  |
| 18 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50, inaltimeа etajului pina la 4 m | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,970 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,890 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 395,000 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 51,950 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 12,920 |  |  |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,280 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,513 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,400 |  |  |
| 19 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,650 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |  |  |
| 20 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( Desfacerea sapei de mortar de pe scarile exterioare) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |  |  |
| 21 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (desfacerea scarii exterioare din beton) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,350 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,350 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |  |  |
| 22 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc ( Dupa finisare se vor monta la loc) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,005 |  |  |
| 23 | TRI1AAO2C2 | Incarcarea materialelor din grupa A-grele,in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (deseurile de la demontari) | t |  |  |  |
|  | 9310060119900 | Muncitor | h-om | 0,450 |  |  |
| 24 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,182 |  |  |
|  |  | 2. Consolidarea captuselei pl. - 9 |  |  |  |  |
| 25 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,500 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,060 |  |  |
| 26 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A- III ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,026 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  |  | 3. Sectiunile a-a, b-b, c-c ( pl.- 13) |  |  |  |  |
| 27 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,100 |  |  |
| 28 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,059 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
| 29 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,075 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
| 30 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,250 |  |  |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 1,100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |  |
| 31 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,820 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,016 |  |  |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi d6AI 200x200mm | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2873122004106 | Plase sudate A-I-6 200x200 | kg | 1,010 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 33 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,725 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,675 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 |  |  |
| 34 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,860 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( Mortar M150, F75) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2664102102016 | Mortar ciment M150, F75 | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
| 36 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie cu suprafata reliefata si antiderapanta de exterior, cu grosimea sub 15 mm (Gresie de exterior cu suprafata reliefata rezistenta la inghet ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,855 |  |  |
|  | 26701122020521 | Gresie de exterior cu suprafata reliefata rezistenta la inghet | m2 | 1,020 |  |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,800 |  |  |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,150 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,020 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,343 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,036 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |  |  |
| 37 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Banda antiderapanta din cauciuc in profil din aluminiu ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 |  |  |
|  | 27431235490251 | Banda antiderapanta din cauciuc in profil din aluminiu | m | 1,050 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | 4. Executarea gaurilor in pereti |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Plan subsol pl.-14 |  |  |  |  |
| 38 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,290 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,290 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |  |  |
| 39 | RCsU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,150 |  |  |
| 40 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Consolidarea gol CG-5 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
|  |  | 4.2. Plan parter pl. 15 |  |  |  |  |
| 41 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,290 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,290 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |  |  |
|  |  | 5. Groapa de colectarea apei pl. -16 |  |  |  |  |
| 42 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,100 |  |  |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
| 44 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,820 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,016 |  |  |
| 45 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,075 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
| 46 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,725 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,675 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 |  |  |
| 47 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,105 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,040 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,013 |  |  |
| 48 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
|  |  | 6. Umplerea golurilor existente cu blocuri mici de calcar pl. -17 |  |  |  |  |
| 49 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,500 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,060 |  |  |
| 50 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d10 A- III ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,026 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
| 51 | CC13A | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprpunere, la bare cu diametrul 8-16 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,250 |  |  |
| 52 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Armarea cu d10 A- III ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,026 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
| 53 | CD70С | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m ( Incastrrea golurilor ) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,358 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,830 |  |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,980 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 20,010 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 6,520 |  |  |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,136 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,132 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,380 |  |  |
|  |  | 7. Consolidarea golurilor CG-1 pl. -18 |  |  |  |  |
| 54 | RCsU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,150 |  |  |
| 55 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.3+poz.6 ) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
| 56 | RCsB29A k=2.8 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. ( adincimea 30cm k=1+2*0.9=2.8 ) | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,252 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,108 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |  |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,170 |  |  |
| 57 | RCsH06Eapl | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane ( Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=350mm, piulite, saibe M12 (poz.2+piulita ) ) | kg |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2875276313528 | Buloane, piulite, saibe M12 | kg | 1,020 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
| 58 | CP21C | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilil metalici | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,040 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,800 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,008 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 59 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,500 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,060 |  |  |
| 60 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Ancora d12 A- III, (poz.5 ) ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,026 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
| 61 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.4 ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,066 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 62 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.7 ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 63 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |  |  |
| 64 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,950 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 336,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,740 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,670 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,340 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,057 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 |  |  |
|  |  | 8. Consolidarea golurilor CG-2, CG-3 pl. - 19 |  |  |  |  |
| 65 | RCsU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,150 |  |  |
| 66 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |  |  |
|  |  | 9. Blocuri de usa si fereastra |  |  |  |  |
|  |  | 9.1. Subsol pl. -20 |  |  |  |  |
| 67 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din metal cu incalzitor U-1 1500*2100=1 buc culoare rosie) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,740 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,270 |  |  |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel cu incalzitor | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,270 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,360 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,750 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,020 |  |  |
| 68 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu de interior fara toc de jos U-2 1200*2100 =2buc, schita vezi proesctul ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,950 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2812106306051 | Usi din profiluri din aluminiu de interior gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,550 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,193 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
| 69 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu de interior, fara toc de jos U-3 900*2100 =2buc, schita vezi proesctul ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,850 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2812106306051 | Usi din profiluri din aluminiu de interior gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
| 70 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, sticluire termopan, deschidere orizontala, cu plasa contra tintarilor F-1 950*900=2buc, schita vezi proesctul ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu cu bariera termica | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
| 71 | CK26B | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu b=150mm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 27431235490263 | Glafuri din aluminiu exterioare pentru ferestre b=150mm | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 72 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=550mm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=550mm | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | 9.2. Parter pl. -21 |  |  |  |  |
| 73 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica cu supralumina, fara toc de jos U-1 900*2400 =1buc, schita vezi proesctul ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,850 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2812106306052 | Usi din profiluri din aluminiu cu bariera termica, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
| 74 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu de interior, cu supralumina, fara toc de jos U-2 900*2400 =3buc, schita vezi proesctul ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,850 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2812106306051 | Usi din profiluri din aluminiu de interior gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
| 75 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Bloc de usa din aluminiu de interior, fara toc de jos U-3 900*2100 =3buc, U-4 700*2100 =3buc, U-5 750*2100 =1buc, schita vezi proesctul ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,850 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2812106306051 | Usi din profiluri din aluminiu de interior gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
| 76 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschiderea unei cercevele oscilobatanta, sticluire termopan cu plasa contra tintarilor F1 1700*1850=4buc, schita vezi proesctul ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,770 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu cu bariera termica | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,470 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,165 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,400 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,800 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
| 77 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, deschiderea unei cercevele oscilobatanta, sticluire termopan cu plasa contra tintarilor F-2 1000*1850=1buc, schita vezi proesctul ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu cu bariera termica | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
| 78 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu de interior, deschiderea dreapta F3 700*1100=1buc, schita vezi proesctul ) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2030112938101 | Ferestre din aluminiu de interior | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
| 79 | CK26B | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu b=150mm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 27431235490263 | Glafuri din aluminiu exterioare pentru ferestre b=150mm | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 80 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350mm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 2521106718395 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=350mm | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 81 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=200mm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 2521106718396 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=200mm | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | 10. Pardosele |  |  |  |  |
|  |  | 10.1. Subsol pl. -20 |  |  |  |  |
| 82 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip ( beton sfarimat si nisip gr. 200mm) | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,250 |  |  |
|  | 14111222017515 | Beton sfarimat | m3 | 1,100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |  |
| 83 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 26631021000151 | Beton clasa C15 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,006 |  |  |
| 84 | CC03C1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi ( plasa A-I-6 200x200 in pardosele ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2873122004106 | Plase sudate A-I-6 200x200 | kg | 1,010 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0007 |  |  |
| 85 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat ( PRIMER ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif/ PRIMER | kg | 0,300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 86 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu ( euroruberoid ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 26821326004701 | Membrane bituminoase /euroruberoid | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,040 |  |  |
| 87 | CG22A | Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Polisterolbeton 200kg/m3 gr.=150mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2663102100200 | Polisterolbeton 200kg/m3 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,006 |  |  |
| 88 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5.0cm k=5 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2663102100200 | Polisterolbeton 200kg/m3 | m3 | 0,01025 |  |  |
| 89 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.= 4.0cm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
| 90 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1,0 сm k=2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
| 91 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2661112800701 | Placi sau piscoturi de gresie ceramica | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,050 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 92 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,610 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,290 |  |  |
|  | 2661112800701 | Placi sau piscoturi de gresie ceramica | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,050 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | 10.2. Parter pl.- 22 |  |  |  |  |
|  |  | 10.2.1. incapere 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  |
| 93 | CG22A | Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Polisterolbeton 200kg/m3 gr.=50mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2663102100200 | Polisterolbeton 200kg/m3 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,006 |  |  |
| 94 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5.0cm k=5 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2663102100200 | Polisterolbeton 200kg/m3 | m3 | 0,01025 |  |  |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.= 4.0cm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
| 96 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1,0 сm k=2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
| 97 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2661112800701 | Placi sau piscoturi de gresie ceramica | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,050 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 98 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,610 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,290 |  |  |
|  | 2661112800701 | Placi sau piscoturi de gresie ceramica | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,050 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | 10.2.2. incapere 7,8 |  |  |  |  |
| 99 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip ( beton sfarimat si nisip gr. 200mm) | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,250 |  |  |
|  | 14111222017515 | Beton sfarimat | m3 | 1,100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |  |
| 100 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 26631021000151 | Beton clasa C15 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,006 |  |  |
| 101 | CC03C1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi ( plasa A-I-6 200x200 in pardosele ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2873122004106 | Plase sudate A-I-6 200x200 | kg | 1,010 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0007 |  |  |
| 102 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat ( PRIMER ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif/ PRIMER | kg | 0,300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 103 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu ( euroruberoid ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 26821326004701 | Membrane bituminoase /euroruberoid | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,040 |  |  |
| 104 | CG22A | Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Polisterolbeton 200kg/m3 gr.=150mm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2663102100200 | Polisterolbeton 200kg/m3 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,006 |  |  |
| 105 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polisterolbeton 200kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5.0cm k=5 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2663102100200 | Polisterolbeton 200kg/m3 | m3 | 0,01025 |  |  |
| 106 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.= 4.0cm ) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,033 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
| 107 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1,0 сm k=2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 2664102102015 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
| 108 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,610 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,290 |  |  |
|  | 2661112800701 | Placi sau piscoturi de gresie ceramica | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,050 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | 11. Finisarea incaperilor |  |  |  |  |
|  |  | 11.1. Subsol pl. -20 |  |  |  |  |
|  |  | 11.1.1. Tavanul |  |  |  |  |
| 109 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101110 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 110 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Gr.20 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,530 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |  |
| 111 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Material K-15, h-om - K-5 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,310 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,430 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
| 112 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea lavabila de interior ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103801 | Vopsea lavabila de interior | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 11.1.2. Pereti si peretii despartitori |  |  |  |  |
| 116 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101110 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 117 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( gr.=4.0cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,900 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,600 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |  |  |
| 118 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 se adauga 2.0cm k=4 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2664102100000 | Mortar M100 | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 119 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.=3.0mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
| 120 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2.0cm la art. CF50) k=2 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,430 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,016 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,003 |  |  |
| 121 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 122 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 124 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea lavabila de interior ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103801 | Vopsea lavabila de interior | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
| 125 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 126 | CK18C | Montarea baghetelor de protectie din aluminiu pentru faianta ( colt interior ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 |  |  |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu p/u faianta | m | 1,050 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
| 127 | CK18C | Montarea baghetelor de protectie din aluminiu pentru faianta ( colt exterior ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 |  |  |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu p/u faianta | m | 1,050 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
| 128 | CK18C | Montarea coltarului din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 1,050 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | 11.1.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 129 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101110 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 130 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,900 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,600 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |  |  |
| 131 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
| 132 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 133 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 135 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea acrilica de interior ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103802 | Vopsea acrilica de interior | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 11.2. Parter pl. -22 ,21 |  |  |  |  |
|  |  | 11.2.1. Tavanul |  |  |  |  |
| 136 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101110 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 137 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Gr.20 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,530 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |  |
| 138 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Material K-15, h-om - K-5 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,310 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,430 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
| 139 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 140 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 142 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea acrilica de interior) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103802 | Vopsea acrilica de interior | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 11.2.2. Pereti si peretii despartitori |  |  |  |  |
| 143 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101110 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 144 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( gr.=4.0cm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,900 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,600 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |  |  |
| 145 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 se adauga 2.0cm k=4 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2664102100000 | Mortar M100 | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 146 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.=3.0mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
| 147 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2.0cm la art. CF50) k=2 | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,430 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,016 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,003 |  |  |
| 148 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 149 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 151 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea acrilica de interior ) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103802 | Vopsea acrilica de interior | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
| 152 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 153 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,850 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,330 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
| 154 | CK18C | Montarea baghetelor de protectie din aluminiu pentru faianta ( colt interior ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 |  |  |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu p/u faianta | m | 1,050 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
| 155 | CK18C | Montarea baghetelor de protectie din aluminiu pentru faianta ( colt exterior ) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 |  |  |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu p/u faianta | m | 1,050 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
| 156 | CK18C | Montarea coltarului din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,260 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 1,050 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,025 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
| 157 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm ( Portelanat pentru lucrari exterioare ) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,900 |  |  |
|  | 26701122020511 | Placi portelanat pentru lucrari exterioare | m2 | 1,020 |  |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,400 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,430 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,011 |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 |  |  |
|  |  | 11.2.3. Glafuri |  |  |  |  |
| 158 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2430226101110 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 159 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,900 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,600 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |  |  |
| 160 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
| 161 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
| 162 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
| 163 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
| 164 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea acrilica de interior) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103802 | Vopsea acrilica de interior | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | 12. Montarea grielor metalice de la demontari |  |  |  |  |
| 165 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (de la demontari) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 28112363098001 | Confectii metalice diverse de la demontari | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,020 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a blocului alimentar al institutiei de educatie timpurie nr.6 str. Cicicalo, 6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 06.02-D/23 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii generale |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente si betonari |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Canalizare |  |  |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |  |  |
| 2 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,610 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |  |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 |  |  |
|  |  | 1.1.2. Separator de grasimi |  |  |  |  |
| 5 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,690 |  |  |
| 6 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |  |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 |  |  |
| 9 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (бетонная подготовка под жироуловитель) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |  |  |
| 10 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala gr.6.0 cm k=2 | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,071 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0087 |  |  |
|  |  | 1.2. Alimentarea cu apa B1,T3 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Nod cu apometru apa rece |  |  |  |  |
| 11 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" ( Robinet cu ventil de inchidere d 15) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2913124503115 | Robinet cu ventil de inchidere d 15 | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" ( Robinet cu ventil de inchidere d 25) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 2913124503125 | Robinet cu ventil de inchidere d 25 | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" ( Robinet cu ventil de inchidere d 32) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 2913124503132 | Robinet cu ventil de inchidere d 32 | buc | 1,000 |  |  |
| 14 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" ( Supapa de arc d25 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2913124204210 | Supapa de arc d25 | buc | 1,000 |  |  |
| 15 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( Reductie otel- polietilena D32x40 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 2875274110028 | Reductie otel- polietilena D32x40 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,200 |  |  |
| 16 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" ( Reductie din fonta maleabila D25x20 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,270 |  |  |
|  | 2523156713829 | Reductie din fonta maleabila D25x20 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 |  |  |
| 17 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( Reductie otel- polipropilena D32x40 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 2875274110030 | Reductie otel- polipropilena D32x40 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,200 |  |  |
| 18 | IC30O | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" ( Teu din fonta maleabila D32) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,650 |  |  |
|  | 2523156713831 | Teu din fonta maleabila D32 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,039 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,078 |  |  |
| 19 | IC30N | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" ( Teu din fonta maleabila D25x15) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,510 |  |  |
|  | 2523156713832 | Teu din fonta maleabila D25x15 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 |  |  |
| 20 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" ( Cot din fonta maleabila D32) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,340 |  |  |
|  | 2523156713833 | Cot din fonta maleabila D32 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,050 |  |  |
|  |  | 1.2.2. Nod cu apometru apa calda |  |  |  |  |
| 21 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" ( Robinet cu ventil de inchidere d 15) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2913124503115 | Robinet cu ventil de inchidere d 15 | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" ( Robinet cu ventil de inchidere d 20) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2913124503120 | Robinet cu ventil de inchidere d 20mm | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" ( Supapa de arc d20 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2913124204212 | Supapa de arc d20 | buc | 1,000 |  |  |
| 24 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" ( Supapa de arc d25 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2913124204210 | Supapa de arc d25 | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Reductie otel- polietilena D20x25 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 28752741100038 | Reductie otel- polietilena D20x25 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,200 |  |  |
| 26 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv ( Reductie otel- polietilena D15x20 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2875274110039 | Reductie otel- polietilena D15x20 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,100 |  |  |
|  |  | 1.2.3. Apeduct |  |  |  |  |
| 27 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" ( Robinet cu ventil de inchidere d 15) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2913124503115 | Robinet cu ventil de inchidere d 15 | buc | 1,000 |  |  |
| 28 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" ( Robinet cu ventil de inchidere d 20) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2913124503120 | Robinet cu ventil de inchidere d 20mm | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" ( Robinet cu ventil de inchidere d 25) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 2913124503125 | Robinet cu ventil de inchidere d 25 | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" ( Robinet cu ventil de inchidere d 40) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 2913124503140 | Robinet cu ventil de inchidere d 40 | buc | 1,000 |  |  |
| 31 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar (amestecatoare pt. lavoar) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |  |  |
| 32 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Amestecator pentru dus ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,150 |  |  |
|  | 29131242013501 | Amestecator pentru dus | buc | 1,000 |  |  |
| 33 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( Robinet cu amestecator si furtun cuciuc D15 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 29131242021001 | Robinet cu amestecator si furtun cuciuc D15 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,000 |  |  |
| 34 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" ( Cot din fonta maleabila D20) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 2523156713810 | Cot din fonta maleabila D20 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |  |  |
| 35 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" ( Cot din fonta maleabila D25) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,270 |  |  |
|  | 2523156713811 | Cot din fonta maleabila D25 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,040 |  |  |
| 36 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flixibil pentru apa 1/2" L=50cm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 27212041223001 | Racord flixibil pentru apa 1/2" L=50cm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,020 |  |  |
| 37 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flixibil pentru apa 3/4" L=60cm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 27212041223002 | Racord flixibil pentru apa 3/4" L=60cm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,020 |  |  |
| 38 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet de apa d15 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2875274201112 | Robinet de apa d15 | buc | 1,000 |  |  |
| 39 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" ( Supapa de arc d15 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2913124204211 | Supapa de arc d15 | buc | 1,000 |  |  |
| 40 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet cu sfera d15 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2875274201110 | Robinet cu sfera d15 | buc | 1,000 |  |  |
| 41 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" ( d20 ГОСТ 3262-75) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 2722103306002 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d20 ГОСТ 3262-75 | m | 1,010 |  |  |
|  | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 0,160 |  |  |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 0,030 |  |  |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,020 |  |  |
|  | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 | buc | 0,020 |  |  |
| 42 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" ( d25 ГОСТ 3262-75) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2722103306003 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d25 ГОСТ 3262-75 | m | 1,010 |  |  |
|  | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 0,160 |  |  |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 0,030 |  |  |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,020 |  |  |
|  | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 | buc | 0,020 |  |  |
| 43 | SA04E | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/2" ( d40 ГОСТ 3262-75) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,740 |  |  |
|  | 2722103306004 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d40 ГОСТ 3262-75 | m | 1,010 |  |  |
|  | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 0,160 |  |  |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 0,030 |  |  |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,020 |  |  |
|  | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 | buc | 0,020 |  |  |
| 44 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,150 |  |  |
| 45 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,100 |  |  |
| 46 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,060 |  |  |
| 47 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2,1 mm PPRC-3 PN10 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 |  |  |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d20x2.1 mm PPRC-3 PN10 | m | 1,020 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
| 48 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2.5 mm PPRC-3 PN10 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic d25x2.5 mm PPRC-3 PN10 | m | 1,020 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |  |  |
| 49 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32x3,0 mm PPRC-3 PN10 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 2521216717032 | Teava din material plastic d32x3.0 mm PPRC-3 PN10 | m | 1,020 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0106 |  |  |
| 50 | SA17D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 x4,5 mm PPRC-3 PN10 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2521216717055 | Teava din material plastic d50x4.5 mm PPRC-3 PN10 | m | 1,020 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0133 |  |  |
| 51 |  | Trecere otel- polipropilena d15x20 | buc |  |  |  |
|  | 25231567194612 | Trecere otel- polipropilena d15x20 | buc | 1,000 |  |  |
| 52 |  | Trecere otel- polipropilena d20x25 | buc |  |  |  |
|  | 25231567194614 | Trecere otel- polipropilena d20x25 | buc | 1,000 |  |  |
| 53 |  | Trecere otel- polipropilena d25x32 | buc |  |  |  |
|  | 25231567194615 | Trecere otel- polipropilena d25x32 | buc | 1,000 |  |  |
| 54 |  | Trecere otel- polipropilena d40x50 | buc |  |  |  |
|  | 25231567194616 | Trecere otel- polipropilena d40x50 | buc | 1,000 |  |  |
| 55 |  | Cot din polipropilena d25 | buc |  |  |  |
|  | 25231567194319 | Cot din polipropilena d25 | buc | 1,000 |  |  |
| 56 |  | Cot din polipropilena d20 | buc |  |  |  |
|  | 25231567194320 | Cot din polipropilena d20 | buc | 1,000 |  |  |
| 57 |  | Cot din polipropilena d50 | buc |  |  |  |
|  | 25231567194321 | Cot din polipropilena d50 | buc | 1,000 |  |  |
| 58 |  | Mufa de trecere din polipropilena d20x25 | buc |  |  |  |
|  | 2523156719422 | Mufa de trecere din polipropilena d20x25 | buc | 1,000 |  |  |
| 59 |  | Mufa de trecere din polipropilena d25x32 | buc |  |  |  |
|  | 2523156719423 | Mufa de trecere din polipropilena d25x32 | buc | 1,000 |  |  |
| 60 |  | Mufa de trecere din polipropilena d32x50 | buc |  |  |  |
|  | 2523156719424 | Mufa de trecere din polipropilena d32x50 | buc | 1,000 |  |  |
| 61 |  | Teu din polipropilena d25x20 | buc |  |  |  |
|  | 2523156719426 | Teu din polipropilena d25x20 | buc | 1,000 |  |  |
| 62 |  | Teu din polipropilena d20 | buc |  |  |  |
|  | 2523156719427 | Teu din polipropilena d20 | buc | 1,000 |  |  |
| 63 |  | Teu din polipropilena d25 | buc |  |  |  |
|  | 2523156719428 | Teu din polipropilena d25 | buc | 1,000 |  |  |
| 64 |  | Teu din polipropilena d50x25 | buc |  |  |  |
|  | 2523156719429 | Teu din polipropilena d50x25 | buc | 1,000 |  |  |
| 65 |  | Teu din polipropilena d50x32 | buc |  |  |  |
|  | 25231567194300 | Teu din polipropilena d50x32 | buc | 1,000 |  |  |
| 66 |  | Teu din polipropilena d50 | buc |  |  |  |
|  | 25231567194310 | Teu din polipropilena d50 | buc | 1,000 |  |  |
| 67 |  | Cot din polipropilena cu filet si flansa d20 | buc |  |  |  |
|  | 2523156713834 | Cot din polipropilena cu filet si flansa d20 | buc | 1,000 |  |  |
| 68 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |  |  |
| 69 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,110 |  |  |
| 70 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |  |  |
| 71 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm ( Clema din polietilena p/u tevi d20 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 |  |  |
|  | 2875274204041 | Clema din polietilena p/u tevi d20 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |  |  |
| 72 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm ( Clema din polietilena p/u tevi d25 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 2875274204042 | Clema din polietilena p/u tevi d25 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |  |  |
| 73 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm ( Clema dublu din polietilena p/u tevi d20 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 |  |  |
|  | 2875274204043 | Clema dublu din polietilena p/u tevi d20 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |  |  |
| 74 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 folga aliuminata) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,060 |  |  |
|  | 26821626113051 | Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 folga aliuminata | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,380 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,065 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 |  |  |
| 75 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ( Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |  |  |
|  | 332051735223 | Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20 | m | 1,030 |  |  |
| 76 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ( Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |  |  |
|  | 332051735224 | Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25 | m | 1,030 |  |  |
| 77 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d50 ) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 332051735226 | Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d50 | m | 1,030 |  |  |
| 78 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,050 |  |  |
|  |  | 1.3. Canalizarea |  |  |  |  |
| 79 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de clozet din ceramica suspendat cu rezervor) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 26221024427602 | Vas de clozet din ceramica suspendat cu rezervor | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 |  |  |
| 80 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica cu sifon plastic) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |  |  |
|  | 2622102438011 | Lavoar de ceramica | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 |  |  |
| 81 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecatoare pt. lavoar) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar (amestecatoare pt. lavoar) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |  |  |
| 82 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon pentru chiuveta din polietilena d50) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2523126721151 | Sifon pentru chiuveta d50 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,010 |  |  |
| 83 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina de dus) utilaj | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |  |  |
| 84 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon pentru cabina de dus) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2523126721152 | Sifon pentru cabina de dus | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,010 |  |  |
| 85 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru cabina de dus) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 29131242013701 | Baterie amestecatoare pentru cabina de dus | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |  |  |
| 86 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Clapeta de aer pentru canalizare D110) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 25231567210371 | Clapeta de aer pentru canalizare D110 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
| 87 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm ( Sifon de pardoseala d50 cu grindana ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,830 |  |  |
|  | 28751142029052 | Sifon simplu din fonta emailata d50 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,110 |  |  |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,040 |  |  |
| 88 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm ( Sifon de pardoseala d100 cu grindana ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,050 |  |  |
|  | 2875114202915 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,120 |  |  |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,050 |  |  |
| 89 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu d50 PP) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2523156721115 | Teu din polipropilena d50 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |  |  |
| 90 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Teu d100 PP ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2523156721116 | Teu din polipropilena d100 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |  |  |
| 91 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Teu d100x50 PP ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2523156721117 | Teu din polietilena d100x50 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |  |  |
| 92 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Ramificatie 45* d50 PP ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2523156721119 | Ramificatie 45* din polipropilena d50 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |  |  |
| 93 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Ramificatie 45* d100 PP ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2523156721120 | Ramificatie 45* din polipropilena d100 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |  |  |
| 94 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Racord PP d50*100) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 25231567210373 | Racord din polipropilena pentru canalizare d50*100 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
| 95 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Cruce inclinat d100x50 PP ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 |  |  |
|  | 2523156721038 | Cruce inclinat din polipropilena d100x50 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,105 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,045 |  |  |
| 96 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Cruce inclinat d50 PP ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 |  |  |
|  | 25231567210381 | Cruce inclinat din polipropilena d50 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,036 |  |  |
| 97 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop PP d100) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 25231567210374 | Dop din polipropilena pentru canalizare d110 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
| 98 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop PP d50) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 25231567210375 | Dop din polipropilena d50 pentru canalizare | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |  |  |
| 99 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2521216720162 | Teava din polipropilen pentru canalizare d100 | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
| 100 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2521216720161 | Teava din polipropilen pentru canalizare d50 | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |  |  |
| 101 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Alimentarea cu apa B1,T3 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Nod cu apometru apa rece |  |  |  |  |
| 102 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Водомеры для холодной и горячей воды, диаметр 15-25 мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |  |  |
| 103 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 32 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |  |  |
| 104 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc |  |  |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |  |  |
| 105 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,300 |  |  |
| 106 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Manometru ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 |  |  |
|  |  | 2.1.2. Nod cu apometru apa calda |  |  |  |  |
| 107 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Водомеры для холодной и горячей воды, диаметр 15-25 мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |  |  |
| 108 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,300 |  |  |
| 109 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Manometru ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 |  |  |
|  |  | 2.1.3. Apeduct |  |  |  |  |
| 110 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,300 |  |  |
|  |  | 2.2. Canalizarea |  |  |  |  |
| 111 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |  |  |
| 112 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc |  |  |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |  |  |
| 113 | SE54C | Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 750 - 1000 l (Separator de grasimi d1000) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,800 |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Alimentarea cu apa B1,T3 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. Nod cu apometru apa rece |  |  |  |  |
| 114 | pret de piata | Contor de apa rece Dn25 | buc |  |  |  |
|  | 3320634625561 | Contor de apa rece Dn25 | buc | 1,000 |  |  |
| 115 |  | Clapeta de deschidere SYLAX DN 32 cu actionare electrica BELIMO | set |  |  |  |
|  | 3320500000111 | Clapeta de deschidere SYLAX DN 32 cu actionare electrica BELIMO | set | 1,000 |  |  |
| 116 | pret de piata | Filtru de apa d25 | buc |  |  |  |
|  | 29241273220652 | Filtru de apa d25 | buc | 1,000 |  |  |
| 117 | pret de piata | Manometru ОБМ-1 | buc |  |  |  |
|  | 3320500000001 | Manometru ОБМ-1 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3.1.2. Nod cu apometru apa calda |  |  |  |  |
| 118 | pret de piata | Contor de apa calda Dn15 | buc |  |  |  |
|  | 3320634625562 | Contor de apa calda Dn15 | buc | 1,000 |  |  |
| 119 | pret de piata | Filtru de apa d20 | buc |  |  |  |
|  | 29241273220651 | Filtru de apa d20 | buc | 1,000 |  |  |
| 120 | pret de piata | Manometru ОБМ-1 | buc |  |  |  |
|  | 3320500000001 | Manometru ОБМ-1 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3.1.3. Apeduct |  |  |  |  |
| 121 | pret de piata | Filtru de apa d15 | buc |  |  |  |
|  | 29241273220653 | Filtru de apa d15 | buc | 1,000 |  |  |
| 122 | pret de piata | Stingator cu spuma chimice ОП-2 | buc |  |  |  |
|  | 1115114200780 | Stingator cu spuma chimice ОП-2 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3.2. Canalizarea |  |  |  |  |
| 123 | pret furnizor | Clapeta HL710.2EPC automatic cu doua camere d110 | set |  |  |  |
|  | 2223331111110 | Clapeta HL710.2EPC automatic cu doua camere d110 | set | 1,000 |  |  |
| 124 | Pretul firmei | Cabina de dus | buc |  |  |  |
|  | 0000161 | Cabina de dus | buc | 1,000 |  |  |
| 125 | pret furnizor | Separator de grasimi d1000 | set |  |  |  |
|  | 2290000030003 | Separator de grasimi d1000 | set | 1,000 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a blocului alimentar a institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicicalo, 6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 02.06-D/23 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de instalatii de ventilare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. П1 |  |  |  |  |
| 1 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm sectiunea 550x300) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,001 |  |  |
|  | 26261473700091 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,800 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,102 |  |  |
| 2 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm sectiunea 200x150) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |  |  |
|  | 26261473700091 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,700 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 3 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm sectiunea 250x250) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 26261473700091 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,200 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 4 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm ( Изоляция Изовер фольгированный толщ. 50мм ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,468 |  |  |
|  | 2682162611305 | Изоляция Изовер фольгированный толщ. 50мм | m2 | 1,018 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,009 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,041 |  |  |
|  |  | 1.2. Система В1 |  |  |  |  |
| 5 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm avind diametru de sectiunii circulare: 200 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700094 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm circulare | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 6 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm sectiunea 200x150) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |  |  |
|  | 26261473700092 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55mm | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 7 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm sectiunea 200x200) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |  |  |
|  | 26261473700092 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55mm | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
|  |  | 1.3. Система В2 |  |  |  |  |
| 8 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm sectiunea 200x150) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |  |  |
|  | 26261473700092 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55mm | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 9 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm sectiunea 250x250) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,537 |  |  |
|  | 26261473700092 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55mm | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 10 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm sectiunea 300x250) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 26261473700091 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,200 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,064 |  |  |
| 11 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm sectiunea 550x300) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,001 |  |  |
|  | 26261473700091 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,800 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,102 |  |  |
| 12 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm avind diametru de sectiunii circulare: 400/500 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 26261473700093 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm circulare | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,240 |  |  |
| 13 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm ( Изоляция Изовер фольгированный толщ. 50мм ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,468 |  |  |
|  | 2682162611305 | Изоляция Изовер фольгированный толщ. 50мм | m2 | 1,018 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,009 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,041 |  |  |
| 14 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare (покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,312 |  |  |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 7,097 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,049 |  |  |
| 15 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,484 |  |  |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 7,000 |  |  |
|  |  | 1.4. Система В3, В4 |  |  |  |  |
| 16 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm sectiunea 150x150) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700092 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55mm | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,600 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
|  |  | 1.5. Система В5 |  |  |  |  |
| 17 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm avind diametru de sectiunii circulare: 200 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700094 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm circulare | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 18 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm avind diametru de sectiunii circulare: 250 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,679 |  |  |
|  | 26261473700094 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,55 mm circulare | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 0,630 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,054 |  |  |
| 19 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm avind diametru de sectiunii circulare: 160 mm) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 26261473700093 | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,7 mm circulare | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2811236828003 | Dispozitiv-clapeta | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874115837749 | Fixari | kg | 0,000 |  |  |
|  | 2873122005198 | Plase in rame | m2 | 0,000 |  |  |
|  | 2923125729606 | Suber (registru) | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2523156719501 | Capac hidrometric | buc | 0,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,240 |  |  |
| 20 |  | Крепление воздуховодов ( металлические изделия) | kg |  |  |  |
|  | 2874115837666 | Крепление воздуховодов ( металлические изделия) | kg | 1,000 |  |  |
|  |  | 1.6. Материалы и изделия системы вентиляции |  |  |  |  |
| 21 |  | Обратный клапан Ф200 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1207 | Обратный клапан Ф200 | buc | 1,000 |  |  |
| 22 |  | Обратный клапан Ф250 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1208 | Обратный клапан Ф250 | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ( Решётка не регулируемая наружная Ф200 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,980 |  |  |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,165 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 28741157657001 | Решётка не регулируемая наружная Ф200 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 24 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ( Решётка не регулируемая наружная Ф250 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,980 |  |  |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,165 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 28741157657002 | Решётка не регулируемая наружная Ф250 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 25 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ( Решётка не регулируемая наружная 550х300 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,980 |  |  |
|  | 2710403700285 | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm | kg | 0,800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,165 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,600 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,055 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 28741157657003 | Решётка не регулируемая наружная 550х300 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,020 |  |  |
| 26 |  | Дросель клапан 200х150 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1212 | Дросель клапан 200х150 | buc | 1,000 |  |  |
| 27 |  | Дросель клапан 250х250 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1213 | Дросель клапан 250х250 | buc | 1,000 |  |  |
| 28 |  | Герметичный люк для чистки воздуховода и сервисного осмотра, ADAR--300/300x200 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1214 | Герметичный люк для чистки воздуховода и сервисного осмотра, ADAR--300/300x200 | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila de ventilatie reglabila SHN 150x300 ) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 28112363062001 | Grila de ventilatie reglabila SHN 150x300 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |  |  |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila de ventilatie reglabila SHN 400x150 ) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 28112363062002 | Grila de ventilatie reglabila SHN 400x150 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |  |  |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila de ventilatie reglabila SHN 400x100 ) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 28112363062003 | Grila de ventilatie reglabila SHN 400x100 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |  |  |
|  |  | 1.7. Коллекторный узел №1 на отм: +6,600 Расположение в теплогенераторной |  |  |  |  |
| 32 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Кран шаровый запорный Ду32 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 28752742050002 | Кран шаровый запорный Ду32 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,340 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,015 |  |  |
| 33 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Кран шаровый запорный Ду15 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 28752742050003 | Кран шаровый запорный Ду15 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,340 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,015 |  |  |
|  |  | 1.8. Теплоснабжение калорифера на приточной установке П1. на отметке +2,600 |  |  |  |  |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Oбратный клапан D15mm ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 28752742051001 | Oбратный клапан D15mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |  |  |
| 35 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38 x 2,0 mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,620 |  |  |
|  | 2521216701038 | Teava din otel d 38 x 2,0 mm ГОСТ 10704-91* | m | 1,015 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,105 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |  |  |
| 36 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,560 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,020 |  |  |
| 37 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - изоляция для труб ф38 "К- FLEX EC" | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |  |  |
|  | 332051735223 | Termoizolatie conducte ф38 "К- FLEX EC" | m | 1,030 |  |  |
| 38 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,050 |  |  |
| 39 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Вентиляция |  |  |  |  |
| 40 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,740 |  |  |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,500 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,250 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,000 |  |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 8,000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,500 |  |  |
| 41 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12,410 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |  |  |
| 42 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,550 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |  |  |
| 43 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, -Заслонка с сервоприводом | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,250 |  |  |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,045 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,018 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,054 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,135 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,030 |  |  |
| 44 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc |  |  |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |  |  |
| 45 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,880 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,500 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
| 46 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm ( Шумоглушитель ) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,100 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,000 |  |  |
|  |  | 2.2. Коллекторный узел №1 на отм: +6,600 Расположение в теплогенераторной |  |  |  |  |
| 47 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Термоманометр | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,010 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 |  |  |
| 48 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm - Трёхходовой регулирующий клапан | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,350 |  |  |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,075 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,023 |  |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,180 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,510 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,150 |  |  |
|  |  | 2.3. Теплоснабжение калорифера на приточной установке П1. на отметке +2,600 |  |  |  |  |
| 49 | IA14A apl | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (монтаж смесительного узла анти замораживания SUMX 60-6.3 (1) в комплекте) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,000 |  |  |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,250 |  |  |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 6,300 |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Вентиляция |  |  |  |  |
| 50 | pret furnizor | Приточная канальная установка водяной калорифер в комплекте "Галич. Климат. Техника" (Украина) Пульт управления BASIC настенный Автоматика в комплекте. УПI-30-B/3 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1101 | Приточная канальная установка водяной калорифер в комплекте "Галич. Климат. Техника" (Украина) Пульт управления BASIC настенный Автоматика в комплекте. УПI-30-B/3 | buc | 1,000 |  |  |
| 51 | pret furnizor | Вентилятор кухонный "RUCK" (Германия) MPC 400 D4 T40 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1102 | Вентилятор кухонный "RUCK" (Германия) MPC 400 D4 T40 | buc | 1,000 |  |  |
| 52 | pret furnizor | Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) K 200 L | buc |  |  |  |
|  | 505000-1103 | Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) K 200 L | buc | 1,000 |  |  |
| 53 | pret furnizor | Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) K 250 L | buc |  |  |  |
|  | 505000-1104 | Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) K 250 L | buc | 1,000 |  |  |
| 54 | pret furnizor | Вентилятор круглый бытовой накладной "Systemair" (Швеция) BF150 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1105 | Вентилятор круглый бытовой накладной "Systemair" (Швеция) BF150 | buc | 1,000 |  |  |
| 55 | pret furnizor | Воздушная заслонка приточного воздуха для П1 "Systemair" (Швеция) SRK 550x300 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1106 | Воздушная заслонка приточного воздуха для П1 "Systemair" (Швеция) SRK 550x300 | buc | 1,000 |  |  |
| 56 | pret furnizor | Электропривод "BELIMO" SF230A | buc |  |  |  |
|  | 505000-1107 | Электропривод "BELIMO" SF230A | buc | 1,000 |  |  |
| 57 | pret furnizor | Гибкая вставка на вентиляторе Ф200 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1201 | Гибкая вставка на вентиляторе Ф200 | buc | 1,000 |  |  |
| 58 | pret furnizor | Гибкая вставка на вентиляторе Ф250 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1202 | Гибкая вставка на вентиляторе Ф250 | buc | 1,000 |  |  |
| 59 | pret furnizor | Гибкая вставка на приточной установке 550х300 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1203 | Термоманометр 0-120* С Т макс.+120 *С, Рмакс. 16 бар | buc | 1,000 |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Шумоглушитель L=1m, 550x300 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1204 | Шумоглушитель L=1m, 550x300 | buc | 1,000 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Шумоглушитель L=0.5m, Ф200 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1205 | Шумоглушитель L=0.5m, Ф200 | buc | 1,000 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Шумоглушитель L=0.5m, Ф250 | buc |  |  |  |
|  | 505000-1206 | Шумоглушитель L=0.5m, Ф250 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3.2. Коллекторный узел №1 на отм: +6,600 Расположение в теплогенераторной |  |  |  |  |
| 63 | pret furnizor | Термоманометр 0-120* С Т макс.+120 *С, Рмакс. 16 бар | buc |  |  |  |
|  | 505003-1203 | Термоманометр 0-120* С Т макс.+120 *С, Рмакс. 16 бар | buc | 1,000 |  |  |
| 64 | pret furnizor | Трёхходовой регулирующий клапан термостатический ESBE VTA570 | buc |  |  |  |
|  | 505003-1204 | Трёхходовой регулирующий клапан термостатический ESBE VTA570 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3.3. Теплоснабжение калорифера на приточной установке П1. на отметке +2,600 |  |  |  |  |
| 65 | pret furnizor | Смесительный узел анти заморазивания SUMX 60-6.3 (1), в комплекте 1. нержавеющие подсоединительные гибкие трубки; 2. циркуляционный насос Grindfos; 3. трёхходовой вентиль ESBE; 4. сервопривод вентиля; 5. отстойный и отчисной фильтр; 6. регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса ; 7. обратный клапан; 8. сервисные запорные шаровые вентили; 9. дополнительный обратный клапан ф15 | set |  |  |  |
|  | 505003-1301 | Смесительный узел анти заморазивания SUMX 60-6.3 (1), в комплекте 1. нержавеющие подсоединительные гибкие трубки; 2. циркуляционный насос Grindfos; 3. трёхходовой вентиль ESBE; 4. сервопривод вентиля; 5. отстойный и отчисной фильтр; 6. регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса ; 7. обратный клапан; 8. сервисные запорные шаровые вентили; 9. дополнительный обратный клапан ф15 | set | 1,000 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a blocului alimentar a institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicicalo, 6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 06.02-D/23 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,370 |  |  |
|  | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut | 0,370 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,370 |  |  |
| 2 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice gr.5.0cm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,690 |  |  |
| 3 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga 2.0cm k=2 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 |  |  |
| 4 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,880 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 8,850 |  |  |
| 5 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,420 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,240 |  |  |
| 6 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,970 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 |  |  |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
| 8 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala gr.6.0 cm k=2 ( Restabilirea stratului de asfalt. Latimea de 0,3 m.) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,071 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0087 |  |  |
| 9 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,530 |  |  |
| 10 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,150 |  |  |
| 11 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,700 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |  |  |
| 12 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,760 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,431 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,016 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,042 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,230 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |  |  |
| 14 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |  |  |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
| 16 | 08-03-527-2 | Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 160 A (TE, AAR, TGD-1) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,050 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,497 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,042 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,054 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |  |  |
| 17 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,870 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |  |  |
| 18 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,430 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,390 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,041 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,039 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,024 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,039 |  |  |
| 19 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm , montat pe suport metalic. (TDVC)). | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,140 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,820 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,140 |  |  |
| 20 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (щит встраев. TD-1, TD-2, TD-3, TI-1) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,010 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,550 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (установка выкл. и прибор. в щиты) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
| 22 | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 97,600 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,080 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,040 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,020 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,310 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,690 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 53,800 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,690 |  |  |
| 23 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,300 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,080 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,040 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,020 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,310 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,360 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,360 |  |  |
| 24 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,080 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,210 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,120 |  |  |
| 25 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,500 |  |  |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00016 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,020 |  |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,030 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,110 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,030 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,030 |  |  |
| 26 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,200 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
| 27 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,900 |  |  |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00016 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,020 |  |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,030 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
| 28 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,800 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
| 29 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,200 |  |  |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00016 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,020 |  |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,030 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,110 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
| 30 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,500 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
| 31 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 73,400 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0096 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 20,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 20,400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,120 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,120 |  |  |
| 32 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,600 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00062 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 10,200 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,250 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,180 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,180 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,250 |  |  |
| 33 | 08-02-147-11 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,600 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00062 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 10,200 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,250 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,430 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 5,070 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 5,070 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,430 |  |  |
| 34 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,400 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,390 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,390 |  |  |
| 35 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,110 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,800 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |  |  |
| 36 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,400 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,400 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,330 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,960 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,330 |  |  |
| 37 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,500 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,600 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,620 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,600 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,680 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,210 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,100 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,080 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,450 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 33,400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,420 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,450 |  |  |
| 38 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,840 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,280 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,470 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,280 |  |  |
| 39 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,400 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,840 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,090 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,160 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,090 |  |  |
| 40 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,290 |  |  |
|  | 1011614-1 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 18 mm | t | 0,081 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,780 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,140 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,540 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,140 |  |  |
| 41 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,000 |  |  |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,092 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,140 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,130 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,140 |  |  |
| 42 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,000 |  |  |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,092 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,140 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,130 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,140 |  |  |
| 43 |  | Corpuri de iluminat, intrerupatoare, prize | buc |  |  |  |
| 44 |  | Corp de iluminat. Cu tub LED-T8, IP-54. analogic Horoz PROFIX-120S, 1280 x 65 x 65 mm | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-0121 | Corp de iluminat. Cu tub LED-T8, IP-54. analogic Horoz PROFIX-120S, 1280 x 65 x 65 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 45 |  | Tub LED, T8, 220 - 240 V, 2500 lm analogic Elmos 1200 x 30 mm, P=25W | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-0122 | Tub LED, T8, 220 - 240 V, 2500 lm analogic Elmos 1200 x 30 mm, P=25W | buc | 1,000 |  |  |
| 46 |  | Corp de iluminat. Cu tub LED-T8, IP-54. analogic Horoz HL 143E, 680 x 130 x 92 mm | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-0123 | Corp de iluminat. Cu tub LED-T8, IP-54. analogic Horoz HL 143E, 680 x 130 x 92 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 47 |  | Tub LED, T8, 220 - 240 V, 1200 lm analogic Elmos 600 x 30 mm, P=12W | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-0124 | Tub LED, T8, 220 - 240 V, 1200 lm analogic Elmos 600 x 30 mm, P=12W | buc | 1,000 |  |  |
| 48 |  | Corp de iluminat. Panou LED patrat, exterior, IP-20. analogic LED Panel 18W 120*120*55 mm | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-0125 | Corp de iluminat. Panou LED patrat, exterior, IP-20. analogic LED Panel 18W 120*120*55 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 49 |  | Proiector analogic Elmos FL107 30 W LED 6500 K 2700 lm IP65 | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-0126 | Proiector analogic Elmos FL107 30 W LED 6500 K 2700 lm IP65 | buc | 1,000 |  |  |
| 50 |  | Corp de iluminat pentru neutrlizare insectelor analogic MMK-20 (echipamentul inclus in Utilaj tehnologic) | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-0127 | Corp de iluminat pentru neutrlizare insectelor analogic MMK-20 | buc | 0,000 |  |  |
| 51 |  | Corp de iluminat cu lampa bacterida ( echipamentul inclus in Utilaj tehnologic) | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-0128 | Corp de iluminat cu lampa bacterida | buc | 0,000 |  |  |
| 52 |  | Corp de iluminat de avarie analogic EXIT Etichete Rilux 6W | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-0129 | Corp de iluminat de avarie analogic EXIT Etichete Rilux 6W | buc | 1,000 |  |  |
| 53 |  | Intrerupator monopolar 10A/230V, IP20 (montare interior) analogic Schneider EPH0100121 | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-1210 | Intrerupator monopolar 10A/230V, IP20 (montare interior) analogic Schneider EPH0100121 | buc | 1,000 |  |  |
| 54 |  | Intrerupator cap-scara 10A/230V, IP20 (montare interior) analogic Schneider SDN1500160 | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-1212 | Intrerupator cap-scara 10A/230V, IP20 (montare interior) analogic Schneider SDN1500160 | buc | 1,000 |  |  |
| 55 |  | Intrerupator monopolar 10A/230V, IP44 (montare interior) analogic Schneider EPH0100223 | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-1213 | Intrerupator monopolar 10A/230V, IP44 (montare interior) analogic Schneider EPH0100223 | buc | 1,000 |  |  |
| 56 |  | Intrerupator monopolar dublu 10A/230V, IP20 (montare interior) analogic Schneider SDN0300121 | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-1211 | Intrerupator monopolar dublu 10A/230V, IP20 (montare interior) analogic Schneider SDN0300121 | buc | 1,000 |  |  |
| 57 |  | Intrerupator monopolar dublu 10A/230V, IP44 (montare exterior) analogic Schneider 000550 | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-1214 | Intrerupator monopolar dublu 10A/230V, IP44 (montare exterior) analogic Schneider 000550 | buc | 1,000 |  |  |
| 58 |  | Intrerupator cap-scara 10A/230V, IP20 (montare exterior) analogic Schneider 000560 | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-1215 | Intrerupator cap-scara 10A/230V, IP20 (montare exterior) analogic Schneider 000560 | buc | 1,000 |  |  |
| 59 |  | Priza cu contact de protecеie, In=16A, IP-20 (montare interior) analogic Schneider EPH2900121 asfora | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-1216 | Priza cu contact de protecеie, In=16A, IP-20 (montare interior) analogic Schneider EPH2900121 asfora | buc | 1,000 |  |  |
| 60 |  | Priza cu contact fixa, In=32A, IP-44 (montare interior) analogic IEK 423 2P+E 32 A 220 - 240 V IP44 | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-1218 | Priza cu contact fixa, In=32A, IP-44 (montare interior) analogic IEK 423 2P+E 32 A 220 - 240 V IP44 | buc | 1,000 |  |  |
| 61 |  | Priza cu contact de protecеie, In=16A, IP-44 (montare exterior) analogic Schneider EPH3100321 asfora | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-1217 | Priza cu contact de protecеie, In=16A, IP-44 (montare exterior) analogic Schneider EPH3100321 asfora | buc | 1,000 |  |  |
| 62 |  | Priza cu contact fixa, In=32A, IP-44 (montare exterior) analogic Rexant 11-8914 3P+PE+N 32 A 380 V IP44 | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-1219 | Priza cu contact fixa, In=32A, IP-44 (montare exterior) analogic Rexant 11-8914 3P+PE+N 32 A 380 V IP44 | buc | 1,000 |  |  |
| 63 |  | Cutie pentru priza adinca D=68mm, H=62mm | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-1220 | Cutie pentru priza adinca D=68mm, H=62mm | buc | 1,000 |  |  |
| 64 |  | Cutie de distributie (doza), montare aparent 80x80x40mm IP54 | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-1221 | Cutie de distributie (doza), montare aparent 80x80x40mm IP54 | buc | 1,000 |  |  |
| 65 |  | Cutie de distributie (doza), montare interior 80x80x40mm IP30 | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-1222 | Cutie de distributie (doza), montare interior 80x80x40mm IP30 | buc | 1,000 |  |  |
| 66 |  | Clema "N" In=160A, | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-1223 | Clema "N" In=160A, | buc | 1,000 |  |  |
| 67 |  | Clema "РЕ" In=160A, | buc |  |  |  |
|  | 5100410012-1224 | Clema "РЕ" In=160A, | buc | 1,000 |  |  |
| 68 |  | Produse de cabluri si cablaje | buc |  |  |  |
| 69 |  | Cablu cu fire din Al AПвБбШп - 1 5*50mm2 | m |  |  |  |
|  | 5100410013-0131 | Cablu cu fire din Al AПвБбШп - 1 5*50mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 70 |  | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*25mm2 | m |  |  |  |
|  | 5100410013-0132 | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*25mm2, | m | 1,000 |  |  |
| 71 |  | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*16mm2 | m |  |  |  |
|  | 5100410013-0133 | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*16mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 72 |  | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*4mm2 | m |  |  |  |
|  | 5100410013-0134 | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*4mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 73 |  | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 5100410013-0135 | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*2.5mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 74 |  | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*1.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 5100410013-0136 | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 5*1.5mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 75 |  | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 3*4mm2 | m |  |  |  |
|  | 5100410013-0137 | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 3*4mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 76 |  | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 3*2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 5100410013-0138 | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 3*2.5mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 77 |  | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 3*1.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 5100410013-0139 | Cablu cu fire din Cu ВВГнг-LS 3*1.5mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 78 |  | Papuc de cablu DL 50 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 5100410013-1310 | Papuc de cablu DL 50 mm2 | buc | 1,000 |  |  |
| 79 |  | Papuc de cablu analogic KASAN DT-025 25 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 5100410013-1311 | Papuc de cablu analogic KASAN DT-025 25 mm2 | buc | 1,000 |  |  |
| 80 |  | Papuc de cablu analogic KASAN DT-025 16 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 5100410013-1312 | Papuc de cablu analogic KASAN DT-025 16 mm2 | buc | 1,000 |  |  |
| 81 |  | Manusa termoizolanta analogic 5ТПИ 25/50 | buc |  |  |  |
|  | 5100410013-1313 | Manusa termoizolanta analogic 5ТПИ 25/50 | buc | 1,000 |  |  |
| 82 |  | Materiale | buc |  |  |  |
| 83 |  | Tub gofrat din PVC 40mm | m |  |  |  |
|  | 5100410020-0211 | Tub gofrat din PVC 40mm | m | 1,000 |  |  |
| 84 |  | Tub gofrat din PVC 32mm | m |  |  |  |
|  | 5100410020-0212 | Tub gofrat din PVC 32mm | m | 1,000 |  |  |
| 85 |  | Tub gofrat din PVC 25mm | m |  |  |  |
|  | 5100410020-0213 | Tub gofrat din PVC 25mm | m | 1,000 |  |  |
| 86 |  | Tub gofrat din PVC20mm | m |  |  |  |
|  | 5100410020-0214 | Tub gofrat din PVC20mm | m | 1,000 |  |  |
| 87 |  | Tub gofrat din PVC 16mm | m |  |  |  |
|  | 5100410020-0215 | Tub gofrat din PVC 16mm | m | 1,000 |  |  |
| 88 |  | Jgheab metalic cu capac 60 x 40 x 2000 mm zincat | buc |  |  |  |
|  | 5100410020-0216 | Jgheab metalic cu capac 60 x 40 x 2000 mm zincat | buc | 1,000 |  |  |
| 89 |  | Jgheab metalic cu capac neperforat 100 x 100 x3000mm | buc |  |  |  |
|  | 5100410020-0217 | Jgheab metalic cu capac neperforat 100 x 100 x3000mm | buc | 1,000 |  |  |
| 90 |  | Elemente de fixare a traseelor de cabluri | buc |  |  |  |
|  | 5100410020-0218 | Elemente de fixare a traseelor de cabluri | buc | 1,000 |  |  |
| 91 |  | Teava din orel D 80mm | m |  |  |  |
|  | 5100410003-0031 | Teava din orel D 80mm | m | 1,000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |
| 92 | pret furnizor | Tablou de distributie (TE) analogic BZUM-TF-05-250 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-0111 | Tablou de distributie (TE) analogic BZUM-TF-05-250 | buc | 1,000 |  |  |
| 93 | pret furnizor | Tablou de distributie (AAR) La comanda conform schemei | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-0112 | Tablou de distributie (AAR) La comanda conform schemei | buc | 1,000 |  |  |
| 94 | pret furnizor | Tablou de distributie (TGD-1) analogic BZUM-TF-01-100 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-0113 | Tablou de distributie (TGD-1) analogic BZUM-TF-01-100 | buc | 1,000 |  |  |
| 95 | pret furnizor | Tablou de distributie (TD-1) analogic ЩРв-72з | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-0114 | Tablou de distributie (TD-1) analogic ЩРв-72з | buc | 1,000 |  |  |
| 96 | pret furnizor | Tablou de distributie (TD-2, TD-3, TI-1) analogic ЩРв-12з | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-0115 | Tablou de distributie (TD-2, TD-3, TI-1) analogic ЩРв-12з | buc | 1,000 |  |  |
| 97 | pret furnizor | Tablou de distributie (TDVC) analogic ЩРн-12з | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-0116 | Tablou de distributie (TDVC) analogic ЩРн-12з | buc | 1,000 |  |  |
| 98 | pret furnizor | Intrerupator de sarcina, In=100A analogic CLBS/3P/100A | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-0117 | Intrerupator de sarcina, In=100A analogic CLBS/3P/100A | buc | 1,000 |  |  |
| 99 | pret furnizor | Intrerupator de sarcina, In=40A analogic BH-32/3P/40A | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-0118 | Intrerupator de sarcina, In=40A analogic BH-32/3P/40A | buc | 1,000 |  |  |
| 100 | pret furnizor | Intrerupator de sarcina, In=63A analogic BH-32/1P/63A | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-0119 | Intrerupator de sarcina, In=63A analogic BH-32/1P/63A | buc | 1,000 |  |  |
| 101 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=125A analogic BA88-32 Master | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1110 | Intrerupator automat, In=125A analogic BA88-32 Master | buc | 1,000 |  |  |
| 102 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=125A analogic BA88-33 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1111 | Intrerupator automat, In=125A analogic BA88-33 | buc | 1,000 |  |  |
| 103 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=100A analogic BA88-33 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1112 | Intrerupator automat, In=100A analogic BA88-33 | buc | 1,000 |  |  |
| 104 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=80A analogic BA88-33 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1113 | Intrerupator automat, In=80A analogic BA88-33 | buc | 1,000 |  |  |
| 105 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=50A analogic BA88-33 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1114 | Intrerupator automat, In=50A analogic BA88-33 | buc | 1,000 |  |  |
| 106 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=16A analogic BA 47-29/3P/C16 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1115 | Intrerupator automat, In=16A analogic BA 47-29/3P/C16 | buc | 1,000 |  |  |
| 107 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=6A analogic BA 47-29/3P/C6 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1116 | Intrerupator automat, In=6A analogic BA 47-29/3P/C6 | buc | 1,000 |  |  |
| 108 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=32A analogic BA 47-29/1P/C32 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1117 | Intrerupator automat, In=32A analogic BA 47-29/1P/C32 | buc | 1,000 |  |  |
| 109 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=25A analogic BA 47-29/1P/C25 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1118 | Intrerupator automat, In=25A analogic BA 47-29/1P/C25 | buc | 1,000 |  |  |
| 110 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=16A analogic BA 47-29/1P/C16 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1119 | Intrerupator automat, In=16A analogic BA 47-29/1P/C16 | buc | 1,000 |  |  |
| 111 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=6A analogic BA 47-29/1P/C6 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1120 | Intrerupator automat, In=6A analogic BA 47-29/1P/C6 | buc | 1,000 |  |  |
| 112 | pret furnizor | Intrerupator automat, In=4A analogic BA 47-29/1P/C4 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1121 | Intrerupator automat, In=4A analogic BA 47-29/1P/C4 | buc | 1,000 |  |  |
| 113 | pret furnizor | Declansator analogic PH47 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1122 | Declansator analogic PH47 | buc | 1,000 |  |  |
| 114 | pret furnizor | Intrerupator automat diferential, In=25A, I<=30mA analogic ABДT-34/4P/C25 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1123 | Intrerupator automat diferential, In=25A, I<=30mA analogic ABДT-34/4P/C25 | buc | 1,000 |  |  |
| 115 | pret furnizor | Intrerupator automat diferential, In=20A, I<=30mA analogic ABДT-34/4P/C20 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1124 | Intrerupator automat diferential, In=20A, I<=30mA analogic ABДT-34/4P/C20 | buc | 1,000 |  |  |
| 116 | pret furnizor | Intrerupator automat diferential, In=6A, I<=30mA analogic ABДT-34/4P/C6 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1125 | Intrerupator automat diferential, In=6A, I<=30mA analogic ABДT-34/4P/C6 | buc | 1,000 |  |  |
| 117 | pret furnizor | Intrerupator automat diferential, In=32A, I<=30mA analogic ABДT-32/2P/C32 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1126 | Intrerupator automat diferential, In=32A, I<=30mA analogic ABДT-32/2P/C32 | buc | 1,000 |  |  |
| 118 | pret furnizor | Intrerupator automat diferential, In=20A, I<=30mA analogic ABДT-32/2P/C20 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1127 | Intrerupator automat diferential, In=20A, I<=30mA analogic ABДT-32/2P/C20 | buc | 1,000 |  |  |
| 119 | pret furnizor | Intrerupator automat diferential, In=16A, I<=30mA analogic ABДT-32/2P/C16 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1128 | Intrerupator automat diferential, In=16A, I<=30mA analogic ABДT-32/2P/C16 | buc | 1,000 |  |  |
| 120 | pret furnizor | Intrerupator diferential, In=40A, I<=30mA analogic BД 1-63/4P/40A | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1129 | Intrerupator diferential, In=40A, I<=30mA analogic BД 1-63/4P/40A | buc | 1,000 |  |  |
| 121 | pret furnizor | Intrerupator diferential, In=40A, I<=30mA analogic BД 1-63/2P/40A | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1130 | Intrerupator diferential, In=40A, I<=30mA analogic BД 1-63/2P/40A | buc | 1,000 |  |  |
| 122 | pret furnizor | Transformatoare de curent analogic T-0.66 0.66 kV | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1131 | Transformatoare de curent analogic T-0.66 0.66 kV | buc | 1,000 |  |  |
| 123 | pret furnizor | Contor electronic analogic MT 174-T1A 3x5A | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1132 | Contor electronic analogic MT 174-T1A 3x5A | buc | 1,000 |  |  |
| 124 | pret furnizor | Contor electronic analogic MT 174-D2 3x10(120)A | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1133 | Contor electronic analogic MT 174-D2 3x10(120)A | buc | 1,000 |  |  |
| 125 | pret furnizor | Descarcator analogic ОПС 1-C/3Р | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-1134 | Descarcator analogic ОПС 1-C/3Р | buc | 1,000 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a blocului alimentar a institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicicalo, 6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 06.02-D/23 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (контрольная панель EN-54 FS4000/8 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,000 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,003 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,400 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,030 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,160 |  |  |
| 2 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (передатчик 1- канальный ATS -100) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,700 |  |  |
|  | 1010120 | Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm | t | 0,0032 |  |  |
|  | 1010389 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": ocru | t | 0,0032 |  |  |
|  | 1010816 | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm | t | 0,00011 |  |  |
|  | 1011032 | Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14 | t | 0,070 |  |  |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 1,600 |  |  |
|  | 1011703 | Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata) | kg | 1,200 |  |  |
|  | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | t | 0,018 |  |  |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 1,200 |  |  |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,400 |  |  |
|  | 1020008 | Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 4,000 |  |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,950 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 360,000 |  |  |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 1,200 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,700 |  |  |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,400 |  |  |
|  | 5440021 | Textolit in fisii, marca "А", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv | kg | 3,200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2,400 |  |  |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 2,400 |  |  |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 1,640 |  |  |
| 3 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (сирена EN-54) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,130 |  |  |
| 4 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный дымовой EN-54) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,004 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,190 |  |  |
| 5 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный тепловой EN-54 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,004 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,190 |  |  |
| 6 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной EN-54 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,004 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,190 |  |  |
| 7 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (Сирена уличная EN-54 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,130 |  |  |
| 8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (аккумулятор 12В, 17А/ч) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |  |  |
| 9 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,300 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,900 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,400 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,160 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,055 |  |  |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,300 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,160 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,890 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,390 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,450 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,890 |  |  |
| 10 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,610 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,160 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |  |  |
| 11 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,290 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,160 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |  |  |
| 12 |  | Cablu ВВГнг FRLSLTx 3x1,5 | m |  |  |  |
|  | 33320133-10-010 | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1,5 | m | 1,000 |  |  |
| 13 |  | Cablu KПCнг(A)-FRLSLTx 2x0,8 мм2 | m |  |  |  |
|  | 33320133-10-011 | Cablu KПCЭнг(A)-FRLS x2x0,8 мм2 | m | 1,000 |  |  |
| 14 |  | Cablu UTP 5e, Cu | m |  |  |  |
|  | 33320133-10-018 | Cablu UTP 5e, Cu | m | 1,000 |  |  |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,110 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,800 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |  |  |
| 16 |  | Teava din PVC d=20mm | m |  |  |  |
|  | 33320133-10-020 | Teava din PVC d=20mm | m | 1,000 |  |  |
| 17 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. ( Canal cablu 10x22mm ) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,290 |  |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,000 |  |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,000 |  |  |
|  | 110-0333 | Canal cablu 10x22mm (complet) | m | 100,000 |  |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,080 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,080 |  |  |
| 18 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,080 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,210 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,120 |  |  |
| 19 |  | Информационное табло ''IESIRE'' | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-015 | Информационное табло ''IESIRE'' | buc | 1,000 |  |  |
| 20 |  | Светодиодный дистанционный индикатор RI31 | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-016 | Светодиодный дистанционный индикатор RI31 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2. Utilaje |  |  |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Контрольная панель EN-54 "FS4000/8" фирма UniPOS-EN 54 | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-001 | Контрольная панель EN-54 "FS4000/8" фирма UniPOS-EN 54 | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | Pretul firmei | Передатчик 1- канальный tip "ATS-100" | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-002 | Передатчик 1- канальный tip "ATS-100" | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | Pretul firmei | Сирена EN-54 FD 8204C+ | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-005 | Сирена EN-54 FD 8204C+ | buc | 1,000 |  |  |
| 24 | Pretul firmei | Датчик дымовой (+10%) EN 54 FD 8030+база | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-006 | Датчик дымовой (+10%) EN 54 FD 8030+база | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | Pretul firmei | Датчик тепловой (+10%) EN 54 FD 8020+база | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-007 | Датчик тепловой (+10%) EN 54 FD 8020+база | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | Pretul firmei | Извещатель пожарный ручной EN 54 FD 3050 | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-008 | Извещатель пожарный ручной EN 54 FD 3050 | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | Pretul firmei | Сирена уличная EN-54 SB112F | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-009 | Сирена уличная EN-54 SB112F | buc | 1,000 |  |  |
| 28 | Pretul firmei | Aккумулятор 12В, 17А/ч | buc |  |  |  |
|  | 33320133-10-013 | Aккумулятор 12В, 17А/ч | buc | 1,000 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a blocului alimentar a institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicicalo, 6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 06.02-D/23 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Controler) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,150 |  |  |
|  | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,007 |  |  |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00012 |  |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |  |  |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,000 |  |  |
|  | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,00002 |  |  |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,000 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,230 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,530 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,030 |  |  |
| 2 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, ( Termoregulator in complect cu traductor de temperatura TG-K330 ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,100 |  |  |
|  | 1010219 | Liant cu ipsos "Г-3" | t | 0,0005 |  |  |
|  | 1010380 | Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "МА-021" | t | 0,00025 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0267 |  |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,407 |  |  |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,00001 |  |  |
|  | 5009055 | Borne de cablu din cupru | buc | 2,000 |  |  |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,005 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,430 |  |  |
|  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,490 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,470 |  |  |
| 3 | 11-02-001-01 | Dispozitiv Traductor de temperatura | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,030 |  |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,042 |  |  |
| 4 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ТТП | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,140 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,010 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 |  |  |
| 5 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50, PD-П1, IP-31 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,150 |  |  |
|  | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,007 |  |  |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00012 |  |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |  |  |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,000 |  |  |
|  | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,00002 |  |  |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,000 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,230 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,530 |  |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,030 |  |  |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,520 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,035 |  |  |
| 7 | 08-02-402-2 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,900 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,400 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,160 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,410 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,050 |  |  |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,300 |  |  |
|  | 5009837 | Compozitie de etansare | kg | 7,200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,160 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 1,640 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,190 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 2,700 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,250 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,640 |  |  |
| 8 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,740 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,160 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |  |  |
| 9 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,320 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
| 10 |  | Cablu КВВГнг LSLTx-4х1,0 | m |  |  |  |
|  | 2100001001-006 | Cablu КВВГнг LSLTx-4х1,0 | m | 1,000 |  |  |
| 11 |  | Cablu КВВГнг LSLTx-7х1,5 | m |  |  |  |
|  | 2100001001-007 | Cablu КВВГнг LSLTx-7х1,5 | m | 1,000 |  |  |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,110 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,800 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 2,700 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |  |  |
| 13 |  | Teava PVC D20 | m |  |  |  |
|  | 410001001-017 | Teava PVC D20 | m | 1,000 |  |  |
| 14 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu canal | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,290 |  |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,000 |  |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,000 |  |  |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet) | m | 100,000 |  |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,080 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,080 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 15 | Pretul firmei | Controlor ( RAUTAUTOMATICA, Ucraina) Arcon-4 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-0112 | Controlor ( RAUTAUTOMATICA, Ucraina) Arcon-4 | buc | 1,000 |  |  |
| 16 | Pretul firmei | Termoregulator in complect cu traductor de temperatura TG-K330 RTO-30 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-0113 | Termoregulator in complect cu traductor de temperatura TG-K330 RTO-30 | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | Pretul firmei | Traductor de temperatura apa, plaja masurare -30...+70 C, Pt1000 STw-02 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-0114 | Traductor de temperatura apa, plaja masurare -30...+70 C, Pt1000 STw-02 | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Traductor de temperatura aer, plaja masura. -30...50 C,L=150mm,Pt1000 STa-02 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-0115 | Traductor de temperatura aer, plaja masura. -30...50 C,L=150mm,Pt1000 STa-02 | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | Pretul firmei | Traductor de temperatura apa, plaja masurare -30...+50 C, Pt1000 STa-01 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-0116 | Traductor de temperatura apa, plaja masurare -30...+50 C, Pt1000 STa-01 | buc | 1,000 |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Traductor de temperatura aer, plaja masurare 0...40 C, Pt1000 ST-02 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-0117 | Traductor de temperatura aer, plaja masurare 0...40 C, Pt1000 ST-02 | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Termometru tehnic drept cu carcasa metalica. Scara-30...+50 C ТТП2.1.240.103 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-0118 | Termometru tehnic drept cu carcasa metalica. Scara-30...+50 C ТТП2.1.240.103 | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | Pretul firmei | Termometru tehnic drept cu carcasa metalica. Scara 0...+100 C ТТП4.1.240.103 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-0119 | Termometru tehnic drept cu carcasa metalica. Scara 0...+100 C ТТП4.1.240.103 | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | Pretul firmei | Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare PD-П1- dim. 500х400х220mm (IEC), IP-31 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-0210 | Panou de dirijare a sistemei de ventilare/refulare PD-П1- dim. 500х400х220mm (IEC), IP-31 | buc | 1,000 |  |  |
| 24 | Pretul firmei | Intrerupator automat monopolar 220В, I=1А, caracteristicа С | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-0211 | Intrerupator automat monopolar 220В, I=1А, caracteristicа С | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | Pretul firmei | Lampa de semnalizare verde 220V АD22DS | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-0212 | Lampa de semnalizare verde 220V АD22DS | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | Pretul firmei | Lampa de semnalizare rosie 220V АD22DS | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-0213 | Lampa de semnalizare rosie 220V АD22DS | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | Pretul firmei | Releu universal ~220V, RelPol R4-2014-23- 5230-WT | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-0214 | Releu universal ~220V, RelPol R4-2014-23- 5230-WT | buc | 1,000 |  |  |
| 28 | Pretul firmei | Тransformator de coborire 220V/24V, 15VA GW 9634 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-0215 | Тransformator de coborire 220V/24V, 15VA GW 9634 | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | Pretul firmei | Intrerupator automat monopolar, 220В, I=1А, caracteristicа С ВА47-29-1Р | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-0216 | Intrerupator automat monopolar, 220В, I=1А, caracteristicа С ВА47-29-1Р | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | Pretul firmei | Buton de comanda, negru, IEC KE-011 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-0217 | Buton de comanda, negru, IEC KE-011 | buc | 1,000 |  |  |
| 31 | Pretul firmei | Buton de comanda, rosu, IEC KE-011 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-0218 | Buton de comanda, rosu, IEC KE-011 | buc | 1,000 |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Cleme ЗНИ-4 | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-0219 | Cleme ЗНИ-4 | buc | 1,000 |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Dispozitiv de colectare a temperaturii | buc |  |  |  |
|  | 2100001001-0305 | Dispozitiv de colectare a temperaturii | buc | 1,000 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a blocului alimentar al institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicicalo, 6 din mun.Balti. Obiectiv nr06.02-D/23 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaje |  |  |  |  |
| 1 |  | Шкаф холодильный, 1ф, N=0,18кВт; Габ. 600х640х1840 мм. USS 374 DTK BK | buc |  |  |  |
|  | 5252900003001 | Шкаф холодильный, 1ф, N=0,18кВт; Габ. 600х640х1840 мм. USS 374 DTK BK | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | pret furnizor | Весы платформенные с диап. 3-150 кг, Габ.400х600х1000 мм, ВУ-3/150 | buc |  |  |  |
|  | 5252900003002 | Весы платформенные с диап. 3-150 кг, Габ.400х600х1000 мм, ВУ-3/150 | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | pret furnizor | Стелаж производственный, Габ.1200х400х1800 мм | buc |  |  |  |
|  | 5252900003003 | Стелаж производственный, Габ.1200х400х1800 мм | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | pret furnizor | Стол производственный, Габ.1700х600х850 мм | buc |  |  |  |
|  | 5252900003004 | Стол производственный, Габ.1700х600х850 мм | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | pret furnizor | Стол производственный, Габ.1300х600х850 мм | buc |  |  |  |
|  | 5252900003005 | Стол производственный, Габ.1300х600х850 мм | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | pret furnizor | Подставка под плиту, габ. 800х700х570, | buc |  |  |  |
|  | 5252900003006 | Подставка под плиту, габ. 800х700х570, | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | pret furnizor | Ванна моечная, стационарная Габ. 550x550x800 мм. | buc |  |  |  |
|  | 5252900003007 | Ванна моечная, стационарная Габ. 550x550x800 мм. | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | pret furnizor | Пищеварочный котел Габ. 800х700х900, 3ф., N=12,5квт, 700.BEK-80, Kromet | buc |  |  |  |
|  | 5252900003008 | Пищеварочный котел Габ. 800х700х900, 3ф., N=12,5квт, 700.BEK-80, Kromet | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | pret furnizor | Подтоварник деревянный Габ. 1200х800х220 мм | buc |  |  |  |
|  | 5252900003009 | Подтоварник деревянный Габ. 1200х800х220 мм | buc | 1,000 |  |  |
| 10 | pret furnizor | Плита электрическая, 3ф., N=9.0кВт, Габ. 800х750х300 мм. EMP.PLS.7KE020 | buc |  |  |  |
|  | 5252900003010 | Плита электрическая, 3ф., N=9.0кВт, Габ. 800х750х300 мм. EMP.PLS.7KE020 | buc | 1,000 |  |  |
| 11 | pret furnizor | Вставка Габ.500х800х830 мм. В-500М | buc |  |  |  |
|  | 5252900003011 | Вставка Габ.500х800х830 мм. В-500М | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | pret furnizor | Шкаф холодильный, ср. темп. 1ф, N=0,72кВт; Габ.1400х830х2050 мм. | buc |  |  |  |
|  | 5252900003012 | Шкаф холодильный, ср. темп. 1ф, N=0,72кВт; Габ.1400х830х2050 мм. | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | pret furnizor | Жарочный шкаф 3ф, N=8,6кВт; Габ.800х850х1530 мм. RADA ШЭЖ0902 | buc |  |  |  |
|  | 5252900003013 | Жарочный шкаф 3ф, N=8,6кВт; Габ.800х850х1530 мм. RADA ШЭЖ0902 | buc | 1,000 |  |  |
| 14 | pret furnizor | Стол производственный, Габ.1800х600х850 мм | buc |  |  |  |
|  | 5252900003014 | Стол производственный, Габ.1800х600х850 мм | buc | 1,000 |  |  |
| 15 | pret furnizor | Бойлер электрический 220В N=1,8 квт, Габ.450х470х900 мм | buc |  |  |  |
|  | 5252900003015 | Бойлер электрический 220В N=1,8 квт, Габ.450х470х900 мм | buc | 1,000 |  |  |
| 16 | pret furnizor | Машина кухонная профессиональная N=0,8квт, Габ.530х300х460 мм. РМ930 KENWOOD | buc |  |  |  |
|  | 5252900003016 | Машина кухонная профессиональная N=0,8квт, Габ.530х300х460 мм. РМ930 KENWOOD | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | pret furnizor | Мясорубка электрическая, настольная, 3ф., N=1,1кВт; Габ.410х310х510 мм. Fimar 22/RS | buc |  |  |  |
|  | 5252900003017 | Мясорубка электрическая, настольная, 3ф., N=1,1кВт; Габ.410х310х510 мм. Fimar 22/RS | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | pret furnizor | Шкаф для хлеба навесной Габ.900х400х600 мм. | buc |  |  |  |
|  | 5252900003018 | Шкаф для хлеба навесной Габ.900х400х600 мм. | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | pret furnizor | Слайсер 220 В, N=0,25 кВт, Габ.420х400х480 мм. ECO250 EXTRA CE Fimar | buc |  |  |  |
|  | 5252900003019 | Слайсер 220 В, N=0,25 кВт, Габ.420х400х480 мм. ECO250 EXTRA CE Fimar | buc | 1,000 |  |  |
| 20 | pret furnizor | Ларь для овощей, Габ.1000х600х850 мм. | buc |  |  |  |
|  | 5252900003020 | Ларь для овощей, Габ.1000х600х850 мм. | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | pret furnizor | Лампа мухоловка N=0,02квт | buc |  |  |  |
|  | 5252900003021 | Лампа мухоловка N=0,02квт | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | pret furnizor | Ларь морозильный N=0,26квт, 1302х715х900 UDD 400BK | buc |  |  |  |
|  | 5252900003022 | Ларь морозильный N=0,26квт, 1302х715х900 UDD 400BK | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | pret furnizor | Овощерезательная машина 3ф., N=0,37квт, Габ.220х610х520 мм Fimar la romagnola | buc |  |  |  |
|  | 5252900003023 | Овощерезательная машина 3ф., N=0,37квт, Габ.220х610х520 мм Fimar la romagnola | buc | 1,000 |  |  |
| 24 | pret furnizor | Чайник электрический, N=0,8квт, Габ.350х250х320 мм | buc |  |  |  |
|  | 5252900003024 | Чайник электрический, N=0,8квт, Габ.350х250х320 мм | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | pret furnizor | Шкаф платяной Габ. 500х350х2000 | buc |  |  |  |
|  | 5252900003025 | Шкаф платяной Габ. 500х350х2000 | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | pret furnizor | Ванна моечная 2-х секционная, Габ. 1200х550х800 | buc |  |  |  |
|  | 5252900003026 | Ванна моечная 2-х секционная, Габ. 1200х550х800 | buc | 1,000 |  |  |
| 27 | pret furnizor | Шкаф для хозяйственного инвентаря Габ.900х200х1800 мм | buc |  |  |  |
|  | 5252900003027 | Шкаф для хозяйственного инвентаря Габ.900х200х1800 мм | buc | 1,000 |  |  |
| 28 | pret furnizor | Стол производственный, Габ.1100х700х850 мм | buc |  |  |  |
|  | 5252900003028 | Стол производственный, Габ.1100х700х850 мм | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | pret furnizor | Машина стиральная 1ф., N=1.9квт, Габ.600х624х850 мм, загрузка 9 кг. AWG912 S/PRO Whirpool | buc |  |  |  |
|  | 5252900003029 | Машина стиральная 1ф., N=1.9квт, Габ.600х624х850 мм, загрузка 9 кг. AWG912 S/PRO Whirpool | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | pret furnizor | Машина для сушки 1ф., N=2.3квт, Габ.600х624х850 мм, загрузка 9 кг. AWZ-9 HPS Whirpool | buc |  |  |  |
|  | 5252900003030 | Машина для сушки 1ф., N=2.3квт, Габ.600х624х850 мм, загрузка 9 кг. AWZ-9 HPS Whirpool | buc | 1,000 |  |  |
| 31 | pret furnizor | Каток гладкий (паровой баллер на 1,4л) 1ф., N=4.0квт, Габ.1486х430х970 мм. P-18/120ME Fagor | buc |  |  |  |
|  | 5252900003031 | Каток гладкий (паровой баллер на 1,4л) 1ф., N=4.0квт, Габ.1486х430х970 мм. P-18/120ME Fagor | buc | 1,000 |  |  |
| 32 | pret furnizor | Тележка бельевая, Габ.575х490х700 мм. | buc |  |  |  |
|  | 5252900003032 | Тележка бельевая, Габ.575х490х700 мм. | buc | 1,000 |  |  |
| 33 | pret furnizor | Облучатель бактерицидный потолочный N=0,02квт, ОБП | buc |  |  |  |
|  | 5252900003033 | Облучатель бактерицидный потолочный N=0,02квт, ОБП | buc | 1,000 |  |  |
| 34 | pret furnizor | Стол обеденный в компл. с 4-мя стул. Габ. 900х600х800 мм. | buc |  |  |  |
|  | 5252900003034 | Стол обеденный в компл. с 4-мя стул. Габ. 800х400х800 мм. | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | pret furnizor | Зонт приточно-вытяжной 1000х1000х580, МВО-1, ОМС-01х1,0 | buc |  |  |  |
|  | 5252900003035 | Зонт приточно-вытяжной 1000х1000х580, МВО-1, ОМС-01х1,0 | buc | 1,000 |  |  |
| 36 | pret furnizor | Зонт вытяжной 1200х1000х580, МВО-1,2МСВ-01х1,0 | buc |  |  |  |
|  | 5252900003036 | Зонт вытяжной 1200х1000х580, МВО-1,2МСВ-01х1,0 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 37 |  | Расстановка немонтируемого оборудования 0,5% от суммы 1045024,12х0,005=5225.12 lei | set |  |  |  |
|  | Muncitor asamblor | Muncitor asamblor | h-om. | 61,490 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a blocului alimentar a institutiei de educatie timpurie nr.6 str.Cicicalo, 6 din mun.Balti. Obiectiv nr. 14/02-2023 REAE | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Latimea de 0,3 m. | m |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,370 |  |  |
|  | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut | 0,370 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,370 |  |  |
| 2 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice gr. 5.0cm | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,690 |  |  |
| 3 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga 2.0cm k=2 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 |  |  |
| 4 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1. (Pentru LES-0.4 kV) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,880 |  |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 8,850 |  |  |
| 5 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol. ( Pentru LES-0.4 kV) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,420 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,240 |  |  |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,000 |  |  |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,080 |  |  |
|  | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m | 1 000,000 |  |  |
| 7 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,630 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,990 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,990 |  |  |
| 8 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,700 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,010 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,250 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,560 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,220 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,220 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,560 |  |  |
| 9 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,510 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,240 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,240 |  |  |
| 10 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu ( Pentru LES-0.4 kV) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,970 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 |  |  |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
| 12 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala gr.6.0 cm k=2 | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,071 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0087 |  |  |
| 13 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu ( Pentru groapa generatorului) | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,350 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,570 |  |  |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,110 |  |  |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 |  |  |
| 16 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
| 18 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |  |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |  |  |
| 19 | CC03C1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la placi ( Plasa d12 A III pas 100*100 in 2 rinduri ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2873122004112 | Plase d12 A III pas 100*100 | kg | 1,010 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0007 |  |  |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton clasa B15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 |  |  |
| 21 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier ( pentru ingradirea generatorului ) | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,920 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,480 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 6,250 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,043 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,880 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,030 |  |  |
| 22 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier ( Poarta cu portita ) | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,920 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 2732103646251 | Poarta cu portita din Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,480 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 6,250 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,043 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,880 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,030 |  |  |
| 23 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,120 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,015 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,030 |  |  |
| 24 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol. ( Pentru priza de pamint la generator) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,420 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,240 |  |  |
| 25 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu ( Pentru priza de pamint la generator) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,970 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 |  |  |
| 26 |  | Nisip | m3 |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,000 |  |  |
| 27 |  | Caramida | buc |  |  |  |
|  | 2640112300648 | Caramida | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 28 | 08-01-101-6 | Convertizor, masa pina la 2 t ( Montarea generatorului ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,400 |  |  |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 18,360 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,037 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1836 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0432 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,612 |  |  |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,108 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,160 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,160 |  |  |
| 29 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,300 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,560 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,260 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,260 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,560 |  |  |
| 30 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,500 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,600 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,620 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,600 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,680 |  |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,210 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,100 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,080 |  |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,036 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,450 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 33,400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,420 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,450 |  |  |
| 31 | 08-02-163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,730 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,050 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,180 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |  |  |
| 32 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,290 |  |  |
|  | 1011614-1 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 18 mm | t | 0,081 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,780 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,140 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,540 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,140 |  |  |
| 33 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,000 |  |  |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,092 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,140 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,130 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,140 |  |  |
| 34 |  | Cablu cu fire din Al AПвБбШп - 1 4*70mm2 | m |  |  |  |
|  | 5100410013-0121 | Cablu cu fire din Al AПвБбШп - 1 4*70mm2 | m | 1,000 |  |  |
| 35 |  | Papuc de cablu DL 70 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 5100410013-0122 | Papuc de cablu DL 70 mm2 | buc | 1,000 |  |  |
| 36 |  | Manson terminal analogic 4 KВНТп - 1 70/120 КВТ | buc |  |  |  |
|  | 5100410013-0123 | Manson terminal analogic 4 KВНТп - 1 70/120 КВТ | buc | 1,000 |  |  |
| 37 |  | Teava din orel D 80mm | m |  |  |  |
|  | 5100410003-0031 | Teava din orel D 80mm | m | 1,000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |
| 38 | pretul furnizorului | Generator electric analog AJD90 | buc |  |  |  |
|  | 5100410011-0111 | Generator electric analog AJD90 | buc | 1,000 |  |  |