| DETS sec. Centru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a Cabinetului Medical si amenajarea terenului de joaca pentru copii cu CES la  Gradinita nr. 167

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cabinet Medical |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 51,16 |  |  |
| 2 | RpCM33D | Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile | m2 | 51,16 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pareti tavan |  |  |  |  |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pereti | m2 | 51,16 |  |  |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 51,16 |  |  |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 51,16 |  |  |
| 6 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 51,16 |  |  |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,16 |  |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului si peretilor | m2 | 51,16 |  |  |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual LAVABILA | m2 | 51,16 |  |  |
| 10 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,52 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 11 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 5,00 |  |  |
| 12 | TRI1AA04B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t | 5,00 |  |  |
| 13 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 5,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Amenajarea teritoriului de joaca pentru copii cu CES |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demolate |  |  |  |  |
| 14 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,40 |  |  |
| 15 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 15,00 |  |  |
| 16 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,24 |  |  |
| 17 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 48,50 |  |  |
| 18 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,24 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |
| 19 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,75 |  |  |
| 20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 15,00 |  |  |
| 21 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 100x100x4 (1.98 kg/m2) | kg | 148,50 |  |  |
| 22 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B20 ( M250) | m3 | 7,50 |  |  |
| 23 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 40,00 |  |  |
| 24 | CI15A | Placaje din dale din cauciuc executate simplu in una sau mia multe culoari pe suprafete plane la pardosea montate pe beton, fixate cu aracet 2cm grosime | m2 | 75,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Teren de joaca |  |  |  |  |
| 25 | TsH91A k=10 | Instalarea Complex de joaca IP-901 ( Dimensiuni: 8400 x 6850 mm H): 4200 mm ( se elimina - Banca pe 2 picioare) Beton coef 0.1 | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | TsH91A k=2 | Instalarea Panou interactiv PTP 040-02 ( se elimina - banci pe 2 picioare) Beton coef 0.1 | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | TsH91A k=2 | Instalarea Masa cu scaune PTP 039 ( se elimina - banci pe 2 picioare) Beton coef 01. | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Retele electrice |  |  |  |  |
| 28 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,00 |  |  |
| 29 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc | 6,00 |  |  |
| 32 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat LED 48 W | buc | 3,00 |  |  |
| 33 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 40,00 |  |  |
| 34 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 14,00 |  |  |
| 35 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 26,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 36 | pret piata | Complex de joaca IP-901 ( Dimensiuni: 8400 x 6850 mm H): 4200 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | pret piata | Panou interactiv PTP 040-02 | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | pret piata | Masa cu scaune PTP 039 | buc | 1,00 |  |  |