Specificaţii tehnice F- 4.1.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B si 4008S) |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B si 4008S) Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da Termen garanţie ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic - Da Cameră de captare activă a aerului arterial - Da Cameră de captare activă a aerului venos - Da Clame montate integral în segment arterial/venos - Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/ venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare - Da Linie pentru heparinizare automată - Da Construcţie atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare - Da Cerinţe specifice № Cerinţa Unitate măsură 1. Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă - 350 mm ± 5 mm. 2. Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă - 8 mm. 3. Diametrul camerei de captare a sîngelui venos - 22 mm. 4. Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml. 5. Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm. 6. Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm. |  |  |
|  | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi |  |  |  | Cerinţe tehnico-medicale pentru acele de puncţii, artera (fistuline) - 16G Cerinţe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare – Da Termen garanţie ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă - Da Cerinţe specifice № Cerinţa Unitate măsură 1. Vor conţine un orificiu lateral (arterial) - Da 2. Vor conţine clame integrate - Da 3. Vor conţine „fluturaşi” pentru fixare cu rotaţie la 360 º - Da 4. Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț F-4.2.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 33000000-0 | Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B si 4008S) | buc | 2 500 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 33000000-0 | Ac pentru puncţie, artera (fistuline), 16 G, bucăţi | buc | 2 000 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________