| Centrul educatiei estetice "Lastarel", Str. Maria Cibotari, 5, mun. Chisinau, DETS Buiucani | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatia in sala de dans si cabinet metodic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 236,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 28,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,4000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 11,8000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,3600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCM33F |  | Demontarea placajelor din oglinda |  |  | m2 |  | 39,6400 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 15,8560 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,8560 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1189 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,7928 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, pervazuri) |  |  | m2 |  | 13,7500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,8875 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,8875 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 75,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 17,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,2500 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 2,2500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,2500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 75,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 8,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,2500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 15,0000 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 6,8500 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", RIZISTENT LA UMIDITATE inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 107,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,0500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 219,3500 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 428,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 112,3500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,6050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,5200 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 236,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 33,0400 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betonocontact" sau analog |  |  | kg |  | 97,9400 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 11,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton RIZISTENT LA UMIDITATE, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 236,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 814,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 54,2800 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 11,8000 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  | buc |  | 87,3200 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 224,2000 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 99,1200 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 11 800,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 6 844,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 660,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 236,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 47,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 259,6000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 35,4000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0708 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"sau analog, grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 236,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 106,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,6000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"sau analog |  |  | kg |  | 248,9564 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2360 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 236,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,0800 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 35,4000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 11,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 236,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 129,8000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea latex |  |  | kg |  | 94,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 14,1600 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 118,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 11,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 236,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 129,8000 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio sau similar |  |  | kg |  | 94,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 14,1600 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 118,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 11,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CI17A Apl |  | Placare cu panouri de oglinda de 4 mm, montate prin lipire pe suporti plane (din PGC) 2 (h) |  |  | m2 |  | 39,6400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 73,3340 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,9460 |  |  |
|  | 2732103646000 |  | Panouri de oglinda de 4 mm |  |  | m2 |  | 43,6040 |  |  |
|  | 2462106110100 |  | Adeziv neoprenic |  |  | kg |  | 15,8560 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3964 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Balustrada |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat |  |  | buc |  | 80,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 80,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CH05C |  | Bara de balet dubla (bara coregrafica); Tip de instalare: pe perete; Distanta dintre centrele balustradei: 250 mm; Material suporturi: metal; Material balustrade: stejar |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 67,0000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 120,0000 |  |  |
|  | 2430126104999 |  | Serlac natural |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2811236305701 |  | Bara coregrafica |  |  | m |  | 20,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrada |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit-Cheramzit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% |  |  | m3 |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 22,5400 |  |  |
|  | 2873122005400 |  | Granulit pentru betoane -Cheramzit |  |  | m3 |  | 14,5600 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,9200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IzF52A |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100 |  |  | m2 |  | 75,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,3500 |  |  |
|  | 2651122100000 |  | Ciment |  |  | kg |  | 2 272,5000 |  |  |
|  | 1421302200467 |  | Concentrat celular |  |  | l |  | 18,9375 |  |  |
|  | 1421302200468 |  | Fibra din polipropilena tip S |  |  | kg |  | 3,0300 |  |  |
|  | 2812106306003 |  | Profil din metal usor |  |  | m |  | 53,0250 |  |  |
|  | 2430226100801 |  | Grund din acril |  |  | kg |  | 11,3625 |  |  |
|  | 2416566101574 |  | Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l |  |  | l |  | 0,6060 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2272 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,3787 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,2250 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,3750 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,4300 |  |  |
|  | 2940420007693 |  | Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj |  |  | h-ut |  | 3,5250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 75,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 45,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,4750 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 975,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,9000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, pardosele |  |  | m2 |  | 75,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 10,5000 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Betonocontact sau analog |  |  | kg |  | 31,1250 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,7500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CG04A |  | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp-Se schimba norma de consum pentru resurs "Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase" |  |  | m2 |  | 75,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 63,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |  |
|  | 2010102915200 |  | Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase |  |  | m2 |  | 86,2500 |  |  |
|  | 2010102913200 |  | Rigle de stejar |  |  | m3 |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 7,5000 |  |  |
|  | 2414147327483 |  | Lignolineum |  |  | kg |  | 7,5000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CG06A |  | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti |  |  | m |  | 34,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,4000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 20,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,5000 |  |  |
|  | 2874115836894 |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  |  | buc |  | 68,0000 |  |  |
|  | 2030112947735 |  | Plinte de stejar sau fag |  |  | m |  | 34,6800 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 68,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RpCK10C k=3 |  | Raschetarea pardoselei, executata mecanizat, cu discuri abrazive K=3,0000 |  |  | m2 |  | 75,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 22,5000 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 33,7500 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 67,5000 |  |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  | h-ut |  | 22,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpCK11A |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor |  |  | m2 |  | 75,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 22,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 3,7500 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 3,7500 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 37,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpCK11B |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor |  |  | m |  | 34,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,5100 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,3400 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 17,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCK11C |  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi |  |  | m2 |  | 75,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 102,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,0000 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 3,7500 |  |  |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 26,2500 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 37,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCR14 A |  | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si timplarie |  |  | m2 |  | 42,4000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,0240 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 6,3600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpCR13B |  | Vopsirea cu email alchidala timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi |  |  | m2 |  | 22,8600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 23,7744 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,2860 |  |  |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  | kg |  | 4,5720 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 11,4300 |  |  |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  | kg |  | 4,5720 |  |  |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  |  | kg |  | 4,0005 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg |  | 5,1435 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,2286 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2286 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpCR15A |  | Vopsirea obloanelor rulante, din lemn, cu doua straturi cu vopsea de ulei |  |  | m2 |  | 19,5400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 14,0688 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 1,9540 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 5,8620 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,3908 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 3,9080 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1954 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IB05A |  | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,0000 |  |  |
|  | 28221157000001 |  | Radiator 10 sectii |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | чел-ч |  | 2,7000 |  |  |
|  | 2822115708001-83 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 36,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 36,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpID07A |  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 1,5600 |  |  |
|  | 2913137343001 |  | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2863137308803 |  | Cheie pentru robinet de aerisire |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0900 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpIC28B |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 12,1800 |  |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,3240 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 1,0140 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,3600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 5,1000 |  |  |
|  | 2523156713800-set pentru radia |  | Set pentru radiator |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0840 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IC36D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. |  |  | m |  | 24,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,8000 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  | m |  | 24,7200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,3200 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,5400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1620 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,4320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,0400 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,7500 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  | m |  | 46,3500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,3200 |  |  |
|  | 2875274110102Racord olandez d= |  | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1680 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,4320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,1600 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0840 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,0400 |  |  |
|  | 2875274110102Cot d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,5600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1960 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,5040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,0400 |  |  |
|  | 2875274110102Mufa d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,5600 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1960 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,5040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,2800 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,8400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,1960 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,7280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  | buc |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,5000 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 45,0000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 45,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 4,5000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6,7500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpIC30A |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,0500 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 22,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 24,4200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 22,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 66,2200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 22,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 8,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,7600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpED20A |  | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp |  |  | m |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,9000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,8800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 155,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 52,7000 |  |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 167,6325 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 4,7895 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 155,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 103,8500 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 173,9100 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 3,4100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RpEF02A |  | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 13,0800 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat led |  |  | buc |  | 12,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,7700 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,0100 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0303 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,5400 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 41,4400 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 64,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 9,6000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  | m |  | 144,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 68,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,9200 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, DUBLA, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,4800 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | VC37A |  | Montarea Recuperatorul aerului proaspat Materiale marunte=1,0500 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2952270003152 |  | Recuperatorul aerului proaspгt |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2952270003153 |  | Blocurile exterioare Recuperatorul aerului proaspгt |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 5,2500 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,5250 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,1000 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 10,5000 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,7500 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 5,2500 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 5,2500 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,1848 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 0,9450 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,3500 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Pret de piata |  | Tablou electric sau celula gata echipat |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |