Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Acoperis Gradina Botanica | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-2

Solutii arhitecturale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. / Demolarea Invelitorii acoperisului : Tigla din ceramica (olane) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0250 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demolarea unui segment de Invelitoare : Tabla profilata | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor / Demontare sipci 50x50(h) mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | 11-04-008-04 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 30 / (aplicativ) Demontarea panouri solare cu recuperare de material; k=0,5 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare fronton din scandura nejeluita | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre din lemn | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | RpVB40A | Demontarea deflectoarelor circulare sau rectangulare de pe canale de ventilatie avind perimetrul de 900 - 1600 mm tip CN si CR / Demontare deflector static aerisire | buc |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 2,1400 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0100 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,0200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare parapet din blocuri mici de calcar | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime / Demontare cornisa | m |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Acoperis |  |  |
|  |  | 2.1. Invelitoare |  |  |
| 15 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din sipca 50x50(h) mm,contrasipci 40x20(h)mm,la constructii obisnuite(13,11 m3) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0118 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0290 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Aparatoare de parapet,pentru dolie | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.2. Strasina infundata |  |  |
| 21 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: "Pervaz de rasinoase";Cosum:Rigle de rasinoase-0,0112 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite 150x15(h) - 1,05 m2/m2; K=0.5 la manopera | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 201010290349739 | Scinduri geluite si faltuite 150x15(h) | m2 | 1,0500 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0112 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 |
|  | 2430116105711 | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (aplicativ)/ Scandura de capat 200x22(b) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 27431235490223 | Scandura de capat 200x22(b) | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 |
|  | 2430116105711 | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2500 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.3. Fronton |  |  |
| 25 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: "Pervaz de rasinoase";Cosum:Rigle de rasinoase-0,0112 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite 150x22(h) - 1,05 m2/m2 | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 201010290349725 | Scinduri geluite si faltuite 150x22(h) | m2 | 1,0500 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0112 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | CN17B | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 |
|  | 2430116105711 | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1000 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 |
|  | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 |
|  | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.4. Sistema de scurgere |  |  |
| 28 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф100 | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass ф100 | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.5. Opritori de zapada |  |  |
| 30 | CK26B | Retinator de zapada l=2000 mm (52 buc) (aplicativ) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026b | Bariera parazapada | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Termoizolare planseu |  |  |
| 31 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Polistiren extrudat Y=25-33 kg/m3, л=0,032 W/mk gr.=100mm | m2 |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,0700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 |
|  | 26701122040031 | Polistiren extrudat Y=25-33 kg/m3, л=0,032 W/mk gr.=100mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 4BpI 200x200mm (1 kg/m2) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | lei |  |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4. Perete antifoc |  |  |
| 35 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC rezistent la foc gr.=12,5mm, cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala gr.=50mm 35kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,6490 |
|  | 26621027010035 | Placi ghips-carton rezistent la foc gr.=12,5mm | m2 | 4,2000 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,1450 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 25213026029035 | Placi de vata minerala gr.=50mm 35kg/m3 | m2 | 1,0300 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,2200 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 3,0300 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,9710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 12,6900 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 29,4300 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0160 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0154 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0937 |
|  |  | Total | lei |  |
| 36 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
|  |  | Total | lei |  |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800193 | Vopsea lavabila | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5. Chepeng |  |  |
| 39 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala а mortarului M-50, inaltimeа etajului pina la 4 m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,9700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 395,0000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 51,9500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 12,9200 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5130 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 40 | CO14A | Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile | buc |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,1000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,5300 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2710403642665 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime, 1000 x 2000 mm cal.I | kg | 3,0000 |
|  | 2010102918700 | Rigle de fag aburite | m3 | 0,0132 |
|  | 2010102914200 | Scinduri de fag aburite | m3 | 0,0280 |
|  | 2710403643229 | Tabla zincata de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I | kg | 0,4000 |
|  | 2010217333680 | Rebord de izolemn | m3 | 0,0300 |
|  | 2710703700285 | Banda de otel laminat la cald de 20 x 3 mm | kg | 0,3600 |
|  | 2710602000092 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm | kg | 0,4000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0750 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 8,0000 |
|  | 2863146310926 | Balamale profilate forma B 70 x 50 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 41 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800314 | Vopsea siliconica pt fatade | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6. Acces acoperis |  |  |
| 44 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn / Scara Sc1 | m |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,2500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2010102904440 | Dulapi de foioase | m3 | 0,0600 |
|  | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 45 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn / Scara Sc2 | m |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,2500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2010102904440 | Dulapi de foioase | m3 | 0,0600 |
|  | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 7. Tamplarii |  |  |
|  |  | 7.1. Ferestre |  |  |
| 46 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Bloc de fereastra cu 5 sectii, 1 sticla, fara deschidere F1 4880x500(h) - 16 buc | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,5600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0450 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4300 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 47 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Bloc de fereastra cu 5 sectii, 4 sticle; 1 oarba, fara deschidere F2 4880x500(h) - 2 buc | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,5600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0450 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4300 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 48 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Bloc de fereastra cu 3 sectii; 1 sticla, fara deschidere F3 2880x500(h) - 2 buc | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5800 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 49 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Bloc de fereastra; 1 sticla, fara deschidere F4 880x500(h) - 2 buc | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,2600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,1400 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,7300 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,5700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 50 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Bloc de fereastra cu grilaj G1; cu 4 sectii; 3 sticla;1 cu lamele; cu 1 sticla fara deschidere F5 3840x500(h) - 1 buc | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5800 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 51 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Bloc de fereastra cu grilaj G1; cu 4 sectii; 3 sticla;1 cu lamele; cu 1 sticla fara deschidere F6 3840x500(h) - 1 buc | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5800 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,3300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 7.2. Usi |  |  |
| 52 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa oarba din lemn prelucrat, captusita din ambele parti cu tabla zincata, U1 800x1900(h) - 1 buc | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 53 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa oarba din lemn prelucrat U2 840x1700(h) - 1 buc | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 54 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa oarba din lemn prelucrat U3 840x1320x1050(h) - 1 buc | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |