| Directia Educatie ,Tineret si Sport sec Centru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinita nr. 174

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului Grupa 10 |  |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  | 100,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |
| 2 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 6,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 3 | CF51B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  | 6,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |
| 4 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (Praimer ), in 2 straturi | m2 |  | 200,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |
|  | 23203226003036 | Praimer | kg | 0,1500 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 |  |
| 5 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperisuri, cu masticuri polimerice | m |  | 35,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2430226130301 | Mastica polimerica | kg | 0,1500 |  |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0012 |  |
| 6 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Uniflex EPP | m2 |  | 100,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 26821323600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 7 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Uniflex EKP | m2 |  | 200,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 268321323600470 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie a acoperisului Grupa 1 |  |  |  |
| 8 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  | 140,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 10,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 10 | CF51B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  | 10,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |
| 11 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (Praimer ), in 2 straturi | m2 |  | 240,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |
|  | 23203226003036 | Praimer | kg | 0,1500 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 |  |
| 12 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperisuri, cu masticuri polimerice | m |  | 40,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2430226130301 | Mastica polimerica | kg | 0,1500 |  |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0012 |  |
| 13 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Uniflex EPP | m2 |  | 140,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 26821323600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 14 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Uniflex EKP | m2 |  | 240,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 268321323600470 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de reparatie a acoperisului Sala muzicala |  |  |  |
| 15 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  | 120,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Ciment, la pereti preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 10,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |
| 17 | CF51B k=6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  | 10,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |
| 18 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (Praimer ), in 2 straturi | m2 |  | 230,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |
|  | 23203226003036 | Praimer | kg | 0,1500 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 |  |
| 19 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperisuri, cu masticuri polimerice | m |  | 40,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2430226130301 | Mastica polimerica | kg | 0,1500 |  |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0012 |  |
| 20 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Uniflex EPP | m2 |  | 120,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 26821323600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 21 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Uniflex EKP | m2 |  | 230,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 268321323600470 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
|  |  | 1.4. Lucrari de reparatie a acoperisului Depozit |  |  |  |
| 22 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  | 80,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |
| 23 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (Praimer ), in 2 straturi | m2 |  | 80,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |
|  | 23203226003036 | Praimer | kg | 0,1500 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00005 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,3000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0010 |  |
| 24 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperisuri, cu masticuri polimerice | m |  | 12,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2430226130301 | Mastica polimerica | kg | 0,1500 |  |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0012 |  |
| 25 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Uniflex EPP | m2 |  | 80,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 26821323600471 | Membrane bituminoase Uniflex EPP | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 26 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Uniflex EKP | m2 |  | 80,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 268321323600470 | Membrane bituminoase Uniflex EKP | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
|  |  | 1.5. Diverse |  |  |  |
| 27 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4400 |  |
| 28 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 29 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 10,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |