# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Sistemului de monitorizare video
prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: www.ambulanța.md

- Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- IDNO: 1015600032824

- Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vârnav, 16

- Numărul de telefon/fax: 022 02-59-21

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Lotul nr. 1 Sistemului de monitorizare video

| Cod CPV | Denumire bunuri solicitate | U/M | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Suma estimată (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32323500-8 | Camera video IP exterior 2mpx | unit | 47 | Obiectivul 2,8 mm-8mm varifocal lens Unghi vizualizare: orizontal min min 112°, vertical 60°, diagonal 130°. Sensor de imagine 1/2.7” Progressive Scan CMOS Rezoluţia minimala (pixel) 1920×1080 Frecvenţa cadrelor pe secundă Min. 25 Fps 1920×1080 Mărimea şi formatul matricei Min 1/2.8" Compresia video Minim H.265+ Autenticitate video watermark Sensibilitate la lumină pentru regim color Max 0.01 Lux Iluminare pe timp de noapte de tip IR min 30m Micro SD încorporat Min 64 GB Sursa de alimentare DC12V cu protectie contra inversarii polaritatii /Poe temperatura de lucru min. -30 ... +60 grade C Posibilităţi funcţionale BLC/HLC/WDR Posibilitati intelectuale: detective miscare, sabotaj Standardul de protectie Min IP66 Reglarea unghiului Minim pe 3 axe Utilizatori Min 32 utilizatori Conexiuni simultane Min 4 conexiuni Cadrul de brataza ( referinta) Posibilitatea de a schimba frecventa aparitiei cadrului de referinţă în fluxul camerei IP Protocoale suportate TCP/IP,ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour Permite inregistrari pe FTP / NAS Server Fluxuri video Min doua fluxuri Standard ONVIF Securitate minimum prin Parola, filtru IP adrese. Puterea de consum MAX. 0.8A Audio compresie Minimum G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM Modul de criptare Minim WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA4-PSK Interfata de comunicare prin cablu Minim 1 RJ45 cu viteza minim de 100Mbps Garantie Min 2 ani Digital zoom Da |  |
|  | Camera video IP interior 2mpx | unit | 17 | Obiectivul 2,8 mm Unghi vizualizare: orizontal min min 112°, vertical 60°, diagonal 130° Sensor de imagine 1/2.7" Progressive Scan CMOS Rezoluţia minimala (pixel) 1920×1080 Frecvenţa cadrelor pe secundă Min. 30 Fps 1920×1080 Mărimea şi formatul matricei Min 1/2.8" Compresia video Minim H.265+ Autenticitate video watermark Sensibilitate la lumină pentru regim color Max 0.028 Lux Iluminare pe timp de noapte de tip IR min 30m Sursa de alimentare DC12V temperatura de lucru min. -30 ... +60 C Posibilităţi funcţionale BLC/HLC/WDR Posibilitati intelectuale: detective miscare, sabotaj Reglarea unghiului Minim pe 3 axe Utilizatori Min 32 utilizatori Conexiuni simultane Min 6 conexiuni Cadrul de brataza ( referinta) Posibilitatea de a schimba frecventa aparitiei cadrului de referinţă în fluxul camerei IP Protocoale suportate TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP Permite inregistrari pe FTP / NAS Server Fluxuri video Min doua fluxuri Standard ONVIF Securitate minimum prin Parola, filtru IP adrese. Puterea de consum MAX. 0.4A Microfon Incorporat Audio compresie Minimum G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM Interfata de comunicare prin cablu Minim 1 RJ45 cu viteza minim de 100Mbps Garantie Min 2 ani Digital zoom Da |  |
|  | Inregistrator video IP pentru 32 canale | unit | 2 | NVR (videoânregistrator de reţea) 1. Echipament specializat cu sistem de operare: Trassir (Linux). 2. Licente (in functie de camerele la care vor fi conectate) pentru conectare a 32 canale video digitale. 3. Posibilitate conectare camere cu rezoluție de până la 8Mp. 4. lnterfețe video: VGA/HDML 5. Posibilitatea integrării HDD de minim 4TB 6. Ethernet 10/100/1000. 7. Bitrate 256 Mbit/s. 8. Sursa de alimentare 12V. 9. Minim 2 interfete USB Este planificat de a crea în cadrul sistemului 17 localități pentru supravegherea obiectelor si reacţionarea promptă la orice situaţie. Dar, în afară de aceasta, este planificată utilizarea postului central (staţia de monitorizare) pentru a depista orice tentativă de sabotaj şi a dirija întregul sistem disparat după principiul administrării unice. În legătură cu aceasta, există o serie de exigenţe care vor asigura automatizarea multor procese în cadrul sistemului. Podusul program urmează să soluţioneze următoarele sarcini: - Administrarea la distanţă a tuturor nodurilor finale (IP camere) - Monitorizarea stării absolut tuturor segmentelor reţelei distribuite (NVR, IP camere) Software-ul centralizat trebuie să asigure următoarea funcţionalitate: - Administrarea de reţea. Trebuie asigurată administrarea deplină a tuturor capacităţilor fiecărui videoînregistrator de reţea (NVR). Posibilitatea de a opera toate ajustările şi modificările de configuraţie, accesibile nemijlocit de la NVR. - Arborele obiectelor. Toate dispozitivele sistemului de supraveghere video (IP camerele, videoînregistratorele de reţea (NVR)) trebuie reprezentate sub formă de arbore. Pe acest arbore vom putea vizualiza efectiv starea tuturor obiectelor, distribuite în sistem. Pentru comoditate, arborele obiectelor trebuie să ofere posibilitatea de a crea mape proprii, în care pot fi transferate orice obiecte. Mapele pot fi încadrate una în alta. Spre exemplu: Raion -> Oraş -> SAMU -> videoînregistrator de reţea -> camerele IP. - Administrarea obiectelor în grup. Administratorul sistemului trebuie să dispună de oportunitatea de a administra atât un videoânregistrator de reţea sau o IP cameră video concretă, cât şi, concomitent, toate obiectele în grup, poziţionate pe aceeaşi ramificaţie. La fel, trebuie asigurată posibilitatea de a urmări starea fiecărui dispozitiv şi de a vizualiza evenimentele, atât de pe un dispozitiv aparte, cât şi de pe întreaga ramificaţie în ansamblu. - Filtrul obiectelor. Pentru arborele obiectelor, ca şi pentru lista evenimentelor, trebuie asigurată accesibilitatea filtrelor ce permit alegerea claselor de obiecte şi a stărilor necesare. (IP camera – este/lipseşte semnalul, este/lipseşte mişcarea, este/lipseşte înregistrarea arhivei, este/lipseşte înregistrarea pe SD; videoînregistrator de reţea - este/lipseşte conectarea, starea arhivei, starea HDD, etc.) Spre exemplu, după aplicarea acestui filtru, pe arborele obiectelor se vor evidenția doar obiectele problematice. - Automatizarea. Urmează să permită ajustarea reacţiilor la evenimentele de interes şi/sau alarmante. Spre exemplu, odată cu deconectarea unei camere din sistem – să atenţioneze operatorul prin fereastra de alarmă, să trimită mesaje pe mail etc. Trebuie asigurată oportunitatea funcţională de efectuare a oricăror acţiuni, atât potrivit orarului, cât şi în regim automat. Astfel, odată cu producerea unui anumit eveniment, în anumite condiţii, este executată acţiunea planificată. O atare acţiune ar putea fi copierea arhivei video pe un purtător străin, pornirea-oprirea înregistrării la camere, înregistrarea pe SD-cardul încorporat etc. Posibile setări de automatizare la proiect: 1. conectarea/deconectarea înregistrării permanente la camerele unui raion /şcoli aparte. 2. Proiectarea pe ecranul de control al centrului de administrare a ferestrei cu informaţie despre defectarea camerei/serverului. 3. Proiectarea pe monitorul de alarmă a tuturor camerelor serverului, pe care este fixat evenimentul alarmant/defectarea utilajului. - Platforma deschisă. Trebuie să existe posibilitatea de extindere a funcţionalităţii de program efectiv a CMS, prin aplicarea scripturilor în limbajul de programare PYTHON. Activarea scripturilor se va produce în funcţie de anumite tipuri de evenimente. Scriptul trebuie să asigure citirea şi schimbarea ajustărilor videoânregistratorului de reţea, să solicite metodele obiectelor, să formeze screenshot-urile şi să exporte video, să interpeleze utilizatorul referitor la o posibilă reacţie. Activarea (solicitarea) funcţiilor este corelată cu natura diferitor evenimente: la modificarea stării obiectului, la apăsarea butonului, la evenimentul din registru, la time-out. - Orarul. Se impune funcţia de planificare a sarcinilor într-un anumit regim temporal. Activarea se va produce exact în timpul indicat doar la videoânregistratoarele de reţea prestabilite. Spre exemplu: Conectaţi înregistrarea la toate camerele IP, în toate şcolile sectorului Centru şi Buiucani, în municipiul Chişinău, mâine. la ora 9-00. - Lucrul cu hărţile. E-MAP. Trebuie să existe posibilitatea de utilizare a planurilor raster ale încăperilor sau hărţile localităţii pentru aplicarea pe acestea a pictogramelor de pe camerele video, servere şi alte elemente ale sistemului de securitate. În sistem trebuie prevăzute teleportale pentru comutarea rapidă a straturilor. Spre exemplu, straturile: 1. Harta Moldovei 2. Harta localităţii 3. Planul instituţiei Astfel, odată cu apariţia problemei, vom putea stabili operativ amplasarea teritorială a camerei/serverului efectiv defectate. - Harta cu detectarea intensității mișcării in cadru: In momentul monitarizarii sa fie clar daca in cadru este sau a fost o miscare, p-u a asigura viziunea clara in timp de noapte sau zi unde sunt multe obiecte o imagine informativa privind intensitatea miscarii a obiectului si directia lui. 10. Deplasarea/Teleportarea de la o camera la alta : Posibilitatea de a deplasa/teleporta in momentul vizualizari cu manipulare interactiva (cu un dublu clik) pe imaginea video care imediat v-a arata imaginea altei camere video. Cu scopul de a organiza urmarire mai simpla privind deplasarea unei persoane in incaperile cu monitorizare video - Vizualizare Intelectuala: Redarea în același timp mai multe fragmente video prin suprapunerea cadrelor si posibilitatea de a alege perioada necesara cu un anumit ritm. - Serviciul Cloud Server (SCS) : functionarea SCS 24/24, monitorizararea sanatatii sistemei, anuntare prin email sau SMS in caz de defect sau pierderea conexiunii cu nodurile. Posibiliate de recuperarea prompta ale ultimelor setari. - Regimul de transmitere a signalului video în două fluxuri. Tehnologia CMS trebuie să permită utilizarea concomitentă a două fluxuri în timpul lucrului cu camera IP. Este deosebit de important atunci, când lipseşte posibilitatea de a asigura între instituţie şi centrul de monitorizare un canal pe bandă largă pentru transmiterea datelor. În cazul producerii evenimentului alarmant la obiect, pe centrul monitorului pot fi proiectate concomitent toate camerele prin fluxul al doilea, cu rezoluţia minimală pentru evaluarea situaţiei. În continuare, poate fi proiectată aparte o cameră sau mai multe camere de un deosebit interes, în rezoluţie deplină, pentru o examinare mai minuţioasă. Concomitent, va fi asigurată înregistrarea maximal calitativă în arhiva videoînregistratorului de reţea. - CMS operare cu dublu flux – Precum sunt conexiuni prin internet de tip ADSL, este nevoie ca CMS sa dapteze la fluxul video pe care il primeste. Spre exemplu, la vizualizarea mai multor camere video sa fie in second stream, dar la vizualizarea doar a unei imagini fluxul automat sa treaca in main stream - Arhiva dubla pe diferite fluxuri ( main stream si second stream) – inregistratea fluxului video sa fie pe acelasi dispozitiv dar in calitate imaginei diferita, in asa fel se va pastra o arhiva in calitate „second stream” pe mai mult timp. - Arhivare imaginei pe mai multe HDD concomitent – inregistrarea imaginelor video sa fie repartizata proprotional egal pe HDD-uri, p-u a evita pierderea a unui bloc de informatie masiv din caz de defectarea a unuia din HDD, si p-u a evita crearea tehnologiei RAID massive. - Criptarea arhivei si canalul video – conform standartelor 128/256 AES - Lista intelectuală a evenimentelor. Sistemul trebuie să permită nu doar înregistrarea tuturor evenimentelor alarmante în registrul evenimentelor, dar şi solicitarea momentană a fragmentului video din arhivă în baza registrului evenimentelor sistemului. - Sincronizarea timpului. Software-ul central (CMS) trebuie să fie capabil să verifice şi să-şi sincronizeze timpul său cu timpul din fiecare videoînregistrator de reţea. Este o condiţie deosebit de necesară mai cu seamă în timpul îndeplinirii sarcinilor în grup. - Datele utilizatorilor si securitate. Toate acțiunile operatorilor CMS trebuie să fie înregistrate în registrul de evenimente (LOG fișier). CMS trebuie să posede o sistemă flexibila de setări pentru diferite niveluri de acces (utilizatori, operatori, administratori, etc.). Cel mai înalt nivel de acces (administratorul sistemului) trebuie sa fie blocat inițial cu doua parole diferite. Pentru accesul în regimul de administrare trebuie sa fie introduse concomitent aceste doua parole diferite. - Detectoarele de fum şi foc. În cazul aprinderii unui oarecare obiect surprins de obiectivul camerei, sau în cazul fumegării acestuia, analizatorul de program încorporat este capabil să identifice acest eveniment ca unul alarmant şi să informeze operatorul cu privire la apariţia fumului într-o cameră concretă. În plus, informaţia privind evenimentul corespunzător trebuie expediată la postul central. - Detectoarele de sabotaj. Detectoarele de sabotaj au menirea să informeze serviciile şi operatorii cu privire la starea camerelor şi actele de vandalism. Detectorul de sabotaj trebuie să sporească eficienţa funcţionării sistemului de supraveghere video. Deplasarea sau rotirea camerei, sau expunerea la lumină, defocusarea sau închiderea camerei nu totdeauna pot fi observate de operatorul sistemului de supraveghere video, mai cu seamă când este efectuată supravegherea unui număr mai mare de obiecte. Sistemul trebuie să urmărească în regim automat asemenea situaţii şi să informeze imediat operatorul sistemului cu privire la fiecare incident. - Lista intelectuală a evenimentelor. Sistemul trebuie să permită nu doar înregistrarea tuturor evenimentelor alarmante în registrul evenimentelor, dar şi solicitarea momentană a fragmentului video din arhivă în baza registrului evenimentelor sistemului. Căutarea intelectuală. Sistemul trebuie să furnizeze aşa-numita „meta-informaţie” pentru depozitare în baza de date, în temeiul căreia în orice moment poate fi solicitată căutarea. În baza de date, ca într-o arhivă, trebuie înregistrate toate mişcările şi parametrii tuturor obiectelor pe care detectorul mişcării le-a fixat în perimetrul obiectivului camerelor video. În permanenţă are loc colectarea tuturor caracteristicilor tuturor obiectelor care sunt surprinse de camerele video (viteza, direcţia, mărimea) şi imprimarea lor în baza de date. În rezultat, apare posibilitatea căutării în arhivă a oricărui obiect cu orice parametri prestabiliţi. Domeniul căutării trebuie evidenţiat nemijlocit pe imaginea deja înregistrată. Cu alte cuvinte, nu este necesară analiza întregii imagini, ci doar a zonei selectate. - Modulul intelectual de asigurare a trasabilităţii obiectelor. Modulul are menirea să identifice obiectele în mişcare după istoricul acestora şi caracteristicile dinamice. Obiectele trebuie diferenţiate corect pentru analiza deplasării. În unele cazuri este necesar de a efectua trasabilitatea obiectului, deci, de a urmări vizual istoria deplasării acestuia, reieşind din faptul că obiectul are prin definiţie o viteză şi direcţie de depalsare, mărime şi imagine anumită, deci, un set de caracteristici individuale care îl deosebesc de celelalte obiecte. La fel, se impune oportunitatea identificării în regim automat a alarmelor în cazul activizării obiectelor. Spre exemplu: - Viteza deplasării obiectului nu trebuie să depăşească 10 km/oră. În caz dacă obiectul se deplasează cu depăşirea vitezei admisibile, evenimentul este tratat ca unul alarmant şi se emite un mesaj corespunzător spre postul operatorului. Astfel, pot fi detectaţi oamenii care aleargă în locurile nepermise. - Mişcarea unităţilor de transport acolo, unde deplasarea şi parcarea lor este inerzisă. Unităţile de transport, care încetinesc mişcarea sau se opresc în locurile nepermise. - Mişcarea oamenilor în zonele periculoase. Unele zone, cuprinse în vizorul camerei (dar nu întreaga imagine, ci numai zona necesară), trebuie evidenţiate ca fiind periculoase, cu informarea operatorului privind toate cazurile de trecere a hotarelor zonei de alarmă. - Numărarea obiectelor la intrare şi ieşire. Modulul intelectual trebuie să ştie a număra obiectele care au intrat, iar apoi au ieşit dintr-o anumită zonă. În cazul necorespunderii acestror date, el urmează să informeze operatorul despre situaţia de alarmă. Acelaşi lucru poate fi făcut pentru zona de protecţie: intrarea în zonă, numărul obiectelor în zonă. - Detectorul direcţiei mişcării trebuie să declanşeze alarma, dacă obiectul se mişcă, spre exemplu, într-o direcţie contraindicată. - Detectorul trebuie să fie apt de a calcula numărul obiectelor în zonă şi să emită semnalul de alarmă, dacă numărul acestora depăşeşte nivelul admisibil. Astfel, pot fi evitate aglomeraţiile de oameni. |  |
| Sistemul de monitorizare video trebuie să asigure următoarele condiții: |  |  |  | - stocarea datelor pe un termen de min.30 zile; - controlul activ în regim on-line; - acces minim la 4 utilizatori concomitent; - detecție/pornire la mișcare; - microfon încorporat; - comunicare audio dublă; - iluminare infraroșu min 30m.; - alertare la momentul deconectării neautorizate sau a defectării modulului, detecție/alarmă la deteriorare, răsucire, acoperire etc. - stocarea datelor în memoria internă a modulului la momentul întreruperii transmisiunii de date și transmiterea lor imediată după restabilirea canalului de legătură; - funcționare autonomă min.12 ore; - dovada posesiei în stoc a utilajului la momentul încheierii contractului. Soft Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. Toate echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile cu standardele de alimentare cu energie electrică disponibile în Moldova: 230V c.a. la 50 Hz. Toate echipamentele ofertate trebuie să fie noi și neutilizate. |  |
| Valoarea estimată (lei fără TVA): |  |  |  |  | 199999,00 |

Instalarea camerelor video

| Nr d/o | SAMU | Adresa | Nr camere Interior | Nr camere Exterior |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anenii Noi | str.Uzinelor, 30 | 1 | 2 |
| 2 | Basarabeasca | str.Octombrie, 40 A | 1 | 2 |
| 3 | Călărași | str.Bojole, 2 | 1 | 3 |
| 4 | Căușeni | str.Gagarin, 54 | 1 | 3 |
| 5 | Criuleni | str. Ștefan cel Mare, 1 | 1 | 3 |
| 6 | Coșnița | str.Păcii, 16 | 1 | 3 |
| 7 | Hîncești | str. M.Hîncu, 23 | 1 | 3 |
| 8 | Ialoveni | str. Alexandru cel Bun, 7 | 1 | 3 |
| 9 | Orhei | str. Negruzzi, 85 | 1 | 3 |
| 10 | Rezina | str. Șciusev, 7 | 1 | 3 |
| 11 | Șoldănești | str. Păcii, 13 | 1 | 3 |
| 12 | Strășeni | str. Toma Ciorbă, 1 | 1 | 3 |
| 13 | Ștefan Vodă | str.N.Testemițanu, 1 | 1 | 3 |
| 14 | Telenești | str. Porumbescu, 8 | 1 | 3 |
| 15 | Cimișlia | str. Alexandru cel Bun, 137 | 1 | 2 |
| 16 | Ungheni | str. Națională, 48 | 1 | 3 |
| 17 | Nisporeni | str. Toma Ciorbă, 5 | 1 | 2 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot ⱱ

- Pentru mai multe loturi

- Pentru toate loturile

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__-___

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: În termen de 10 zile de la data semnarii contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.01.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Livrarea bunurilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului / cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 22 din Documentația standard) | Da |
| 2 | Specificaţii tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 23 din Documentația standard) | Da |
| 3 | DUAE | Fоrmulаrul standaгd al Documentului Unic de Achizitii European - Original сопfirmаt рrin sеmnăturа electronica a Paricipantului. | Da |
| 4 | Certificat privind lipsa / existența restanțelor față de bugetul public național, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat | Original sau copie, confirmată prin semnătura electronica a participantului, valabilitatea certificaturlui în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM | Da |
| 5 | Autorizație/Extras din registrul de stat al persoanelor juridice | Copie - confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Da |
| 6 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Da |
| 7 | Confirmare privind perioada de garanție | Termenul de garanție va fi de minim 24 luni; Termenul de reparare și/sau schimb pe perioada de garanție nu va depăși 7 zile pentru reparare și 3 zile pentru schimbul (inlocuirea) produsului. | Da |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 0 %

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 0 %

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică; 3 runde; pasul minim de micșorare a ratei de licitație 1%; Durata rundelor stabilită de SIA RSAP

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se cere

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate pe lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertele vor fi depuse prin SIA RSAP

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat un asemenea anunț

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  	    			      Anatol FORTUNA   _______________

L.Ș.