CAIET DE SARCINI

1. Denumirea obiectului – Proiectare a lucrărilor de reparatie capitală a Blocului C și amenajarea teritoriului adiacent blocului C a Spitalului raional din Strășeni.

2. Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Strășeni. str. T. Ciorbă 11/1

3. Beneficiar/Autoritate contractantă – Instituția Medico – Sanitară Publică Spitalul Raional Strășeni.

4. Sursa de finanțare – buget CNAM.

5. Întroducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară.     Prezentul caiet de sarcini conține specificații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel, încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzătoare cu necesitățile autorității contractante. Cerințele impuse în continuare sunt minimale. Vor fi luate în considerare numai ofertele a căror propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din acest caiet de sarcini. La întocmirea ofertei, se va lua în calcul orice altă categorie de servicii considerate de către ofertant ca necesare în vederea proiectării unei lucrări complete și de calitate. Prezentul caiet de sarcini cuprinde datele necesare elaborării și prezentării ofertei pentru proiectare și execuție a lucrărilor de reparatie interioara cu o eventuală replanificare a mai multor spații(secții).

Oferta care nu corespunde prevederilor caietului de sarcini și nu satisface cerințele impuse, va fi respinsă ca fiind neconformă.

Contractul de achiziţie vizează atribuirea lucrărilor de proiectare (întocmirea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor și proiectului tehnic de execuție, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe durata de execuţie a lucrărilor).

Valoarea estimată a achiziției este de 350 mii lei fara TVA, dintre care cheltuieli pentru execuția lucrărilor de proiectare si verificare – 350 mii lei, fără TVA.

Documentația de proiect necesită a fi realizată de companii specializate și specialiști / experți atestați în domeniu conform compartimentelor.

Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se realizează în condițiile prevăzute la art.76 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art.76 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 56 alin (1) lit. c) din Legea nr.131/2015. În cazul necesității executării unor volume de lucrări suplimentare și care nu au fost prevăzute în contractul inițial, acestea se vor achiziționa prin organizarea procedurii de atribuire, Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr.131/2015.

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de rezultatul obținut la adjudecarea ofertei.

Durata de execuție a lucrărilor de proiecare - 90 zile lucratoare. Verificarea documentatiei de proiect si a devizului – 30 zile lucratoare.

6. Obiectul achizitiei

Prezentul caiet de sarcini prevede, proiectarea și execuția lucrărilor de Reparatie capitala a Blocului C și amenajarea teritoriului adiacent blocului C a Spitalului raional din Strășeni. Astfel, se impun următoarele lucrări și replanificări a spațiilor Blocului C a spitalului.

Situația existentă.

Edificiul este construit în anii 1970. Pe parcursul perioadei de exploatare, clădirea a suportat mai multe acțiuni seismice, fără a manifesta careva defecte sau deformații esențiale ale elementelor structurale. Astăzi, clădirea reprezintă o construcție executată din zidărie consolidată cu elemente de beton armat, cu regimul de înălțime tip S+P+2E. În plan construcția are forma literii L cu dimensiunile în axe 82,0 x 12 m și anexa 10 x 12 m. Înălțimea utilă a încăperilor fără subsol este de 3,2 m. Înălțimea nivelelor mai sus de cota 0,0 este 3,2 m(blocul operator 3.6m). Fundațiile executate din elemente prefabricate de beton armat sunt în stare tehnică bună. Pereții portanți și auto portanți până la cota 0,000 sunt executați din zidărie complexă din blocuri de calcar cu stâlpi, grinzi și centuri din beton armat monolit. Planșeele sunt executate din elemente de beton armat prefabricat - plăci cu goluri. Pereții despărțitori la sunt executați din zidărie de cărămidă cu mortar de ciment - var. Structura clădirii nu necesită intervenții. Fațadele clădirii sunt reparate in anul 2024 și termoizolate cu plăci de polistiren cu grosime de 100 mm. Ferestrele sunt din PVC cu termopan. Intervenții la fațade și geamuri nu se necesită. Comunicarea dintre nivele este asigurată cu ajutorul scărilor (3) executate din elemente prefabricate de beton armat amplasate în părțile laterale și centrul clădirii, și a liftului. Acoperișul construcției este executate în patru ape de tip șarpant cu învelitoarea din tablă cutată de tip țiglă metalică, reconstruit recent, nu necesită intervenții. Scurgerea apelor pluviale de pe acoperiș este realizată prin jgheaburi și burlane de evacuare amplasate pe pereții fațadelor.

Construcția s-a exploatat o perioadă îndelungată. Intervenții și lucrări de reparații curente și capitale au fost executate la exterior (fațade, acoperiș, ferestre) și interior (partial nivelul parter). Finisarea interioară a încăperilor din subsol nu sa renovat. Etajele 2 și 3 sa renovat parțial pe diferite sectoare mici.

În prezent în incinta Blocului C a Sptalului raional din mun. Strășeni sunt amplasate următoarele secții:

● Secția internare-parter;

● Secția fizioterapie și reabilitare-parter;

● Imagistică și diagnostic funcțional; USG; Sala sterilizare-parter;

● Secția terapie generală-etajul 2;

● Secția Ginecologie-etajul 2;

● Farmacie; Laboratorul clinic; Fizioterapie-etajul 2;

● Secția chirurgie generală-etajul 3;

● Secția ATI-etajul 3.

În subsolul clădirii sânt amplasate serviciile tehnice.

Clădirea este conectată la rețelele exterioare de apă și canalizare, energie termică și oxigen.

Amplasamentul se caracterizează prin:

Condiţiile climaterice –III B.

Temperatura aerului din exterior – minus 16oC.

Presiunea vântului – 0,3 kPa.

Sarcini provenite din zăpadă – 0,5 kPa.

Terenul pe care este amplasată construcţia este liniștit, fără diferență semnificativă a cotelor de nivel pe pata de amplasament. Conform hărţii de microzonare seismică a municipiului Strășeni, terenul se află în zona ce se atribuie la intensitatea seismică de 7 (șapte) grade.

Specificații tehnice

Proiectantul:

Va stabili și proiecta lucrările de reparație capitală a Blocului C a Spitalului pentru lucrările de:

- Replanificarea secțiilor:

- Secția Reabilitare- etajul 1;

- Secția Farmacie- etajul 1;

- Secția Terapie- etajul 2;

- Secția Laborator- etajul 2;

Se propune folosirea spațiilor existente fără intervenție în construcțiile portante cu demolare la necesitate a pereților dispărțitori;

2. Replanificare a blocurilor operatorii de la niv. III Chirurgie aseptică.

Se propune folosirea spațiilor existente fără intervenție în construcțiile portante cu demolare la necesitate a pereților dispărțitori;

3. Replanificare a blocurilor operatorii de la niv. III Chirurgie septică.

Se propune folosirea spațiilor existente fără intervenție în construcțiile portante cu demolare la necesitate a pereților dispărțitori;

4. Reparația capitală a pardoselelor cu inlocuirea în PVC antibacterial medical; plăci ceramice în blocurile sanitare; Toate materialele folosite vor corespunde Regulamentului sanitar Nr. 663 din 23-07-2010 conform încăperii.

5. reparația capitală a sistemei de oxigen existentă. Construcția sistemei de aer comprimat și vacuum pentru Sălile operatorii (3);

6. reparația sistemelor inginerești;

7. elaborarea sistemei de semnalizare pacient – doctor, sala medicală.

Proiectantul va include în documentația elaborată devizul general pentru fiecare poziție. Proiectantul este responsabil de calitatea și fezabilitatea soluțiilor propuse în proiect. Soluțiile propuse vor fi conform cerințelor specifice pentru obiectele de ocrotire a sănătății.

Proiectul va prevedea organizarea și asigurarea procesului tehnologic corect al executării lucrărilor, care urmează să asigure:

- succesiunea corectă a efectuării lucrărilor conform procesului tehnologic;

- posibilitatea efectuării unor cercetări suplimentare în caz de necesitate (dacă va fi cazul cu oprirea temporară a executării lucrărilor);

Proiectantul cîștigător va avea următoarele obligații principale:

1. asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;

2. prezentarea proiectului elaborat în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi.

3. stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi;

4. asigurarea asistenţei tehnice, pe perioada execuţiei construcţiilor și a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente;

5. asigurarea participării obligatorie la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor și recepția finală;

6. proiectantul are obligația, în conceperea și execuția obiectivului, satisfacerii următoarelor exigențe esențiale stipulate în Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului;

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Toate soluțiile tehnice propuse vor respecta nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calității etc;

9. ofertantul câștigător/proiectantul va pune la dispoziția beneficiarului proiectul tehnic întocmit de proiectanți și verificat de verificatori autorizați, atât în format scris (3 exemplare) cât și în format electronic (1 CD).

Pe perioada execuţiei lucrărilor și la recepții ofertantul câștigător va asigura asistenţă tehnică. În cazul în care, se impune elaborarea unei expertize tehnice, ofertantul câștigător va asigura întocmirea acesteia de către un expert autorizat conform legii.

Proiect tehnic.

Proiectantul va elabora Proiectul tehnic, documentația de deviz și detaliile de execuție pe baza cărora se vor executa lucrările. Documentația va respecta conținutul cadru al documentației de proiect - volum complet, în corespundere cu normativul național NCM A.07.02-2012.

Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect.

Documentația de proiect se va elabora conform următoarelor faze:

Faza I – Proiect de execuție, inclusiv documentația de deviz – termen de executare 5 luni.

Documentația de proiect se va elabora în conformitate cu Tema de proiectare (care este parte integrantă a contractului).

Beneficiarul va pune la dispoziția proiectantului următoarea Documentație inițială pentru elaborarea documentației de proiect:

a) Tema de proiectare;

b) plan cadastral cu indicarea limitelor terenului;

c) dosarul de inventariere a imobilului;

d) conditii tehnice de branșare la rețelele municipale de canalizare;

e) Aviz pentru majorarea sarcinii electrice (la necesitate);

g) Schița de proiect, elaborate în timpul pregătirii caietului de sarcini.

Proiectul de execuție va conține următoarele compartimente:

1) Memoriu explicativ general;

2) Plan general și amenajarea teritoriului (PG);

3) Soluții arhitecturale (SA) și Interioare (IA) (pot fi executate în setul SA);

4) Elemente de construcții (C) (consolidări de goluri, după caz;

5) Instalații tehnice, rețele și sisteme (interioare):

a) Încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului (IVC);

b) Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RIAC);

c) Iluminatul electric interior (IEI);

h) Echipament electric de forță (EEF);

i) Comunicații telefonice și internet (TC);

j) Rețele interioare de oxigen, aer comprimat și vacuum;

h) Automatizarea incalzirii si ventilarii (AIVC)

6) Organizarea lucrărilor de construcție (OLC);

7) Soluții tehnologice (ST)

8)Documentația de deviz.

a) Conținutul documentației de deviz cuprinde descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și, prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor;

b) Detaliază notele ce cuprind caracteristicele și calitățile materialelor folosite, testele și probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele și probele acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj și aspectul final;

c) Face referire la documentele care reglementează nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi incorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările;

d) Indică standardele, normativele și alte prescripții care trebuie respectate la materiale, utilaje, execuție, montaj, probe, teste, verificări.

În componența Caietului de sarcini se includ Listele cu cantități de lucrări. Acestea cuprind toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și conține:

a) Lista cu cantitățile de lucrări (Formularul F1);

b) Devize locale (Formularul nr.7);

c) Devize locale cu resurse (Formularul nr.3);

d) Catalog de prețuri unitare pentru obiect (Formularul nr.5);

e) Deviz general (Formularul nr.9);

f) Centralizatorul de cheltuieli (Formularul nr.10).

Etape de autorizare și proiectare.

Ofertantul câștigător va întocmi documentația necesară obținerii în numele beneficiarului de la autoritățile competente, următoarele acte:

1. Certificatul de urbanism;

2. Avizele, acordurile și actele solicitate prin certificatul de urbanism;

3. Autorizația de construire;

4. Prelungirea valabilității cetificatului de urbanism, avizelor și autorizației de construire – dacă este cazul.

Dosarele cu documente și documentații necesare emiterii certificatului de urbanism, avizelor și autorizației de construire.

Sisteme de utilități

Sistem interior de apă și canalizare

Edificiile (Bloc C si C1 Stot= 1313.8mp) vor fi alimentate cu apă rece prin intermediul branșamentului existent, care asigură funcționare normală și refacerea rezervei de incendiu. Consumatorii de apă rece sunt obiectele din grupurile sanitare (vase WC, lavoare, chiuvete, duș, hidranți anti-incendiari). Consumatorii de apă caldă sunt lavoarele din grupurile sanitare și chiuvetele. Conductele de apă rece și caldă se vor executa din polipropilenă -PPR, pentru apă rece și polipropilenă -PPR cu inserție de aluminiu pentru apă caldă, și pentru reciclarea apei calde. Toate țevele se vor monta aparent și îngropa în tencuială. La trecerile conductelor prin pereți se vor monta tuburi de protecție, golurile vor fi protejate cu materiale rezistente la foc. Conductele de distribuție se vor izola termic cu grosimea izolației de minim echivalent diametrului conductei.

Sistemul de canalizare se va racorda la rețeaua municipală de canalizare prin intermediul racordurilor de canal proiectate. Construcția sistemului de canalizare și racordul la rețea se va efectua din tub de PVC-KG. Coloanele de canalizare urmează a fi prelungite cu coloanele de ventilație care vor fi încălțate cu căciuli de ventilare deasupra șarpantei. Coloanele de ventilație vor avea același diametru ca și coloanele de canalizare menajeră. Vasele de WC se vor racorda la coloana de canalizare deasupra planșeului. Lavoarele, chiuvetele se vor racorda inițial la un sifon, după care la rețeaua de canalizare. Scurgerea de la sifoanele de pardoseală la coloane se va monta în planșeu. Instalațiile de canalizare urmează a fi execute odată cu pardoselile.

Încăperile grupurilor sanitare vor fi echipate cu:

- vase WC cu sistem de instalare incastrat, tip GALA klea sau similar;

- Sistem de instalare vas WC cu structură ascunsă pentru closet, tip GALA klea sau similar;

- Lavoar 350x650, tip GALA sau similar;

- Lavoare speciale pentru sălile de operații;

- Suport lavoar suspendat;

- Robinet, tip Gala Balance sau similar.

Accesorii pentru baie:

- Uscător de mâini, tip Fumagalli Componenti Natus LW 44a sau similar;

- Distribuitor pentru șervețele, tip GALA sau similar;

- Dozator săpun lichid, tip GALA sau similar;

- Coș gunoi de inox, 5l tip GALA sau similar;

- Port perie, tip GALA sau similar;

- Cuier pentru haină, geantă, tip GALA  sau similar;

- Oglindă cu diferite lungimi h=0.8 m, cu margine profilată.

Sistem de termoficare, ventilare și condiționare a aerului

Sursa de căldură pentru încălzire este prin centrala termică existentă.

Instalații electrice pentru iluminat și prize

Se va moderniza sistemele de electricitate în întreaga clădire, inclusiv și sălile de operație(excepție fac zonele reparate de la parter). Iluminatul artificial trebuie să respecte condițiile de calitate impuse în proiectul de execuție și adaptate destinației încăperii. În încăperile cu solicitări vizuale diferite se vor utiliza surse locale de iluminat în funcție de specificul activității. Prizele vor fi monopolare, de construcție normală, cu contact de protecție racordat la priza de în-pământare. Circuitele electrice de prize se realizează cu conducători de cupru FY 2,5м2 cu întârziere la propagarea flăcării (SR EN 60332-1-2) protejați în tuburi IPEY, pozate îngropat (model „Legrand” sau echivalente la calitate și formă.

Rețele de distribuție sunt prevăzute din cablu cu conductoare de cupru tip ВВГ, ВВГнг, sârmă cu conductoare de cupru marca ПВ, instalate în perfoshvellere MF, în țevi de cablu și țevi din PVC după plafoane suspendate, în canelurile de pereți pentru finisare în țevi din PVC, pentru asigurarea amovibilității cablului.

Cablarea trebuie să permită recunoașterea ușoară a culorilor pe întreaga lungime a conductoarelor.

Alte specificații

Nu vor fi admise în perioada de execuție, cantități suplimentare de materiale pentru execuția lucrărilor aferente suprafețelor ce fac obiectul lucrării. Proiectantul trebuie să asigure volumele corecte și depline de lucrări. Prețurile vor fi fixe pe toată durata de realizare a contractului.

Obligații și cerințe privind execuția lucrării

Ofertantul este obligat să viziteze și să inspecteze construcția pentru a asigura factorii necesari pentru pregătirea Ofertei sale și semnarea contractului.

Ca dovadă a participării, ofertanții vor primi Certificat de vizită pe teren.

Cerințe privind materialele.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația UE.

Vizitarea amplasamentului

În vederea întocmirii corespunzătoare și complete a ofertei tehnice și financiare, autoritatea contractantă solicită, vizitarea amplasamentului de către ofertanți pentru obținerea tuturor datelor necesare conform situației din teren și fundamentarea soluțiilor propuse pentru realizarea obiectului de achiziții. Vizitarea amplasamentuluise va efectua în prezența reprezentantului Instituției.

Tel. 069843000

Termen de garanție a lucrării

Proiectantul declară pe propria răspundere că partea documentaţiei de proiect predată este completă şi nu conţine vicii ascunse, iar în cazul depistării lor, se obligă să le înlăture din cont propriu în termen de 10 zile lucratoare din data notificării de către Beneficiar.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Oferta financiară

Oferta financiară va cuprinde detalierea prețului ofertat pe fiecare poziție precum și termenul de prestare / execuție. Prețul va fi detaliat după cum urmează:

Tabelul nr.1

| Detaliere oferta financiară Proiectare și execuția lucrărilor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etape |  | Termen realizare luni | Prețul lei, fără TVA |  | Costul total lei, inclusivTVA |
| Autorizare. Obținere certificat de urbanism, avize, autorizație de construire, elaborare documentații necesare. |  |  |  |  |  |
| Proiectare. Elaborare proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție. |  |  |  |  |  |
| Verificarea și expertizarea documentației de proiect de către verificatorii autorizați. |  |  |  |  |  |
| Supraveghere de autor. Asistență tehnică în timpul execuției lucrărilor |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

CONDIȚII DE CALIFICARE

Criteriile de calificare și selecție a operatorului economic pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Modalitatea prin care poate fi demonstratăîndeplinirea cerințelor prevăzute în caietul de sarcini:

- Se va completa DUAE de către operatorii economici ofertanți / asociați / terți susținători / subcontractanți propuși cu informațiile aferente situatiei lor.

- La solicitarea autorității contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate obligatoriu de către ofertant în termen de 3 zile.

Nota:

- Ofertantul este obligat să viziteze, să inspecteze obiectul pentru identificarea tuturor lucrărilor și particularităților acestuia pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuială și risc, factorii necesari pentru pregătirea Ofertei sale și semnarea contractului.

- Ca dovada a participarii, ofertantii vor primi Certificat de vizită pe teren.

Capacitatea economică şi financiară a operatorilor economici.

Notă. Operatorii economici pot să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi.

Capacitatea economică şi financiară a operatorilor economici, va fi demonstrată prin:

- Realizarea pe parcursul anilor 2021-2023 a unei cifre medie de afaceri, egală sau mai mare decât 600 mii lei, iar pe parcursul anului 2023 a unei cifre anuale de afaceri, egală sau mai mare decât 600mii lei. Cifra de afacere va fi calculată/identificată de către autoritatea contractantă din datele Rapoartelor financiare pentru anii 2021-2023, prezentate de ofertanți;

- Lipsă de restanțe la buget, specificat în Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat.

Capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrate îndeplinirea cerinței:

- Deținerea genului de activitate principal, sau secundar pentru proiectare (activități de arhitectură, activități de inginerie si consultanță tehnică legate de acestea) solicitate prin prezenta documentație de atribuire, demonstrat în baza Extrasului din Registru de Stat al persoanelor juridice, sau alt document eliberat în condițiile legii din țara de origine, care va fi prezentat autorității.

Eligibilitatea ofertantului.

În cazul în care, autoritatea dispune de informații, că operatorul economic se află în una din situațiile menționate în art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, acesta va fi exclus de la procedura de achiziție.

Capacitatea economică şi financiară a operatorilor economici.

Notă. Operatorii economici pot să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi.

Capacitatea economică şi financiară a operatorilor economici, va fi demonstrată prin:

- Surse financiare disponibile în contul curent, la data deschiderii ofertelor, în mărime de cel puțin 60000 lei MD, demonstrat în baza Declarației bancare privind rulajul în contul curent;

- Lipsă de restanțe la buget, specificat în Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat.

Capacitatea tehnică şi profesională.

Notă. Operatorii economici pot să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi.

Capacitatea tehnică şi profesională, se va demonstra prin:

Experiență similară.

Proiectarea lucrărilor de reparație capitală.

Ofertantul va demonstra că în ultimii 5 ani, calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor, a executat minim 1 contract privind proiectarea de lucrări, însoțite de certificate de bună execuție (recomandări), cu o valoare de cel puţin 540000,00 lei.

Pentru demonstrarea experienței profesională specifică, operatorul economic va prezenta autorității Declarația privind experienţa similară, în conformitate cu modelul din Anexa nr.12, însoțită de:

- contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite. Pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:

✓ proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor / finală;

✓ recomandare / recomandări din partea beneficiarului.

Experiență profesională practică deținută de către specialiștii cheie propuși pentru executarea contractului în cauză. Specialiștii propuși vor avea experiență profesională și practică în execuția lucrărilor, după cum urmează:

| Specialiștii cheie propuși | Specializare | Experiență minim număr de ani | Obiecte minim executate |
| --- | --- | --- | --- |
| Proiectant /arhitect șef, autorizat în Republica Moldova | • Lucrări de proiectare arhitectură și rezistență. | 10 | 10 |
| Inginer șef, autorizat în Republica Moldova | • Lucrări de proiectare arhitectură și rezistență. | 10 | 10 |
| Devizier, autorizat în Republica Moldova | • Lucrări de proiectare arhitectură și rezistență. | 10 | 10 |

Pentru demonstrarea experienței, vor fi prezentate:

1. CV specialiștilor semnat de către ofertant;

2. Certificatul/le de atestare tehnico – profesională;

3.Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, prezentată în conformitate cu modelul din Anexa nr.15.