| ## Specificaţii tehnice. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,].. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul achiziției:Utilajului pentru intervenție operativă la depistarea deteriorărilor liniilor de cablu 04kV-10kV. Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. LOT 1. Tester portabil de înaltă tensiune; Tensiune de intrare: conectare la rețea 115V/230V; 50/60Hz (115V); acumulator incorporat. Curent de ieșire: 1,5mA la tensiunea max.de ieșire. Intervalul tensiunii: 0-30kV. Eroare: 1,5%. Intervalul de curent: 0-200 mkA/0-2mA comutare manuală sau automată. Eroare: 1,5%. Timpul de lucru de la acumulator la sarcina maximă: 45 min. Energia maximă de descărcare: 3.000 J(9,6 uF la 25 kV). Temperatura de lucru - 20℃...+55℃. Temperatura de păstrare -25℃...+70℃.. Receptor de unde acustice pentru localizarea defectelor acustice și electromagnetice a liniilor de cablu.; Bloc de comandă. Memorie pentru rezultatele măsurărilor : 99 de segvențe de măsurare cu 99 de puncte de măsurare. Interfața: Bluetooth pentru conectarea la un receptor GPS și căști, conector pentru senzor de trasare a liiniilor de cablu sau știfturi de împămîntare. Timpul de lucru > 15 ore. Clasa de protecție IP 54. Sensor acustic. Protecția auzului: limita de volum pînăla 84 dB. Amplificare >120 dB. Lungimea mânerului: 450 -750mm ( reglabil). Clasa de protecție IP 65. Știfturi de împămîntare. Sensibilitate 5 uV- 200V. Suplimarea interferenților 50/60 Hz, 16 2/3 Hz, DC. Corecția nulului - automat. Recunoașterea impulsurilor - automat. Lungimea știftului - 1 m ( pliabil și izolate). Lungimea cablului de conectare - 2 m. Receptor de fregvența audio. Fregvențe de primit: 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 480 Hz, 491 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 982 Hz, 1090 Hz, 1450 Hz, 8440 Hz, 9800 Hz, 9820 Hz, 32768 Hz. Intervalul dinamic - 120 dB. Sensibilitatea - 5 uA @ 1 m (33 kHz). Adîncimea maximă: cablu - 7 m, sonda - 15 m. Eroare adîncimei: cablu 5% 0,1 ...2m; Sonda 5% 0,1... 5m. Clasa de protecție IP 54.. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________ |  |
| --- | --- |