____ Zona de recreere "Scuarul (parcul) Stefan cel Mare si Sfint" situat оn mun. Chisinau, com. Bubuieci str. Stefan cel Mare si Sfant

(denumirea obiectivului)

DEVIZ  LOCAL №

Zona de recreere "Scuarul (parcul) Stefan cel Mare si Sfint" situat оn mun. Chisinau, com. Bubuieci str. Stefan cel Mare si Sfant

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demolari-Carosabil |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic-gr. 8 cm |  | m3 |  | 37,2000 |  |  |
| 2 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 |  | 46,5000 |  |  |
| 3 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II nisip+ pamant) |  | 100 m3 |  | 1,6200 |  |  |
| 4 |  | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton-1x0.3x0.18 m |  | m |  | 220,0000 |  |  |
| 5 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t |  | 206,0000 |  |  |
| 6 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t |  | 562,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari-Carosabil Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Demolari-Trotuar |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic-gr. 8 cm |  | m3 |  | 5,6000 |  |  |
| 8 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 |  | 7,0000 |  |  |
| 9 |  | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton-1x0.23x0.80 m |  | m |  | 100,0000 |  |  |
| 10 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t |  | 32,0000 |  |  |
| 11 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t |  | 32,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari-Trotuar Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Decopertare gazon |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | TsC35C11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m |  | 100 m3 |  | 7,7500 |  |  |
| 13 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t |  | 1 705,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Decopertare gazon Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Demontarea gardului |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CL14B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile |  | t |  | 3,0000 |  |  |
| 15 |  | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  | m3 |  | 1,3500 |  |  |
| 16 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto: materialului demontat |  | t |  | 5,9700 |  |  |
| 17 |  | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t |  | 5,9700 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontarea gardului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Carosabil/parcare/trotuar |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 |  | 10,6000 |  |  |
| 19 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 |  | 159,0000 |  |  |
| 20 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  | m3 |  | 265,0000 |  |  |
| 21 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0.6 l/m2, cu bitum |  | t |  | 0,6360 |  |  |
| 22 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25) |  | m2 |  | 1 060,0000 |  |  |
| 23 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0.3 l/m2, cu bitum |  | t |  | 0,3180 |  |  |
| 24 |  | DB19H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 |  | 1 060,0000 |  |  |
| 25 |  | DE17B |  | Pavaje gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm |  | m2 |  | 306,0000 |  |  |
| 26 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris h=15 cm |  | m3 |  | 46,0000 |  |  |
| 27 |  | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x180 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm |  | m |  | 257,0000 |  |  |
| 28 |  | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x80 cm, pe fundatie de beton |  | m |  | 281,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carosabil/parcare/trotuar Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Trotuar parc |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  | 100m2 |  | 14,6000 |  |  |
| 30 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris h=15 cm |  | m3 |  | 219,0000 |  |  |
| 31 |  | DE17B |  | Pavaje gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm |  | m2 |  | 1 150,0000 |  |  |
| 32 |  | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  | kg |  | 222,0000 |  |  |
| 33 |  | CA03B |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 |  | 31,0000 |  |  |
| 34 |  | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  | m2 |  | 21,0000 |  |  |
| 35 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 310,0000 |  |  |
| 36 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele |  | m2 |  | 310,0000 |  |  |
| 37 |  | TsH32G2 Aplic |  | Amenajari terenuri de joc pentru copii- Dale de cauciuc, colorate, pentru exterior 500 x 500 mm, grosime 30 mm. Culorele se va coordona cu benefeciarul. (Se inlocuieste resursul Dala din beton pentru drumuri 50x50x8 cu Placi de cauciuc 500 x 500 mm ) |  | m2 |  | 310,0000 |  |  |
| 38 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 1000x250x80 |  | m |  | 780,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar parc Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Zona verde |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip-h=2,5 cm |  | m3 |  | 117,4400 |  |  |
| 40 |  | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  | m2 |  | 2 348,7500 |  |  |
| 41 |  | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 |  | 23,4800 |  |  |
| 42 |  | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  | 100m2 |  | 23,4800 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zona verde Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Postament drapeluri |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din otel (stalpi diam. 89*4 ) |  | kg |  | 1 172,0000 |  |  |
| 44 |  | CL07A |  | Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
| 45 |  | CO21A |  | Montarea instalatiilor pentru steaguri, inclusiv drapeluri |  | 100 buc |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Postament drapeluri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Platforma sub monument |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1. Fi1 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 |  | 0,0300 |  |  |
| 47 |  | CC02A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=760 |  | kg |  | 3,0600 |  |  |
| 48 |  | CC02B2 |  | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=1370 |  | kg |  | 29,2800 |  |  |
| 49 |  | CC02B2 |  | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=1800 |  | kg |  | 24,0000 |  |  |
| 50 |  | CC02B2 |  | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=2800 |  | kg |  | 24,9000 |  |  |
| 51 |  | CA01F |  | Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) |  | m3 |  | 2,2000 |  |  |
| 52 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C 25/20 (Bc 25/B 330) |  | m3 |  | 2,2000 |  |  |
| 53 |  | CA01B1 |  | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 |  | 0,7000 |  |  |
| 54 |  | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 |  | 0,7000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fi1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.2. Gf1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | TsC05A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 2,5-2,9 mc, actionat electric, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit teren catg. I |  | 100 m3 |  | 0,1100 |  |  |
| 56 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 |  | 0,1100 |  |  |
| 57 |  | CC02A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=2160 |  | kg |  | 39,3600 |  |  |
| 58 |  | CC02A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=460 |  | kg |  | 8,2000 |  |  |
| 59 |  | CC02A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=260 |  | kg |  | 8,4000 |  |  |
| 60 |  | CC02B2 |  | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=1220 |  | kg |  | 92,1600 |  |  |
| 61 |  | CC02B2 |  | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=200000 |  | kg |  | 79,0000 |  |  |
| 62 |  | CC02B2 |  | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=120000 |  | kg |  | 74,0400 |  |  |
| 63 |  | CA01F |  | Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) |  | m3 |  | 9,5000 |  |  |
| 64 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C 25/20 (Bc 25/B 330) |  | m3 |  | 9,5000 |  |  |
| 65 |  | CA01B1 |  | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 |  | 1,3000 |  |  |
| 66 |  | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 |  | 1,3000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gf1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.3. Gf2 |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | CC02A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=460 |  | kg |  | 4,0000 |  |  |
| 68 |  | CC02A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=2960 |  | kg |  | 13,2000 |  |  |
| 69 |  | CC02B2 |  | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=50000 |  | kg |  | 44,4000 |  |  |
| 70 |  | CA01F |  | Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) |  | m3 |  | 2,9000 |  |  |
| 71 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C 25/20 (Bc 25/B 330) |  | m3 |  | 2,9000 |  |  |
| 72 |  | CA01B1 |  | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
| 73 |  | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gf2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.4. Pardosea monolita |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg |  | 50,4000 |  |  |
| 75 |  | CA01F |  | Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) |  | m3 |  | 2,2000 |  |  |
| 76 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C 25/20 (Bc 25/B 330) |  | m3 |  | 2,2000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea monolita Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.5. Coloana monolita |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | CC02A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=760 |  | kg |  | 19,3800 |  |  |
| 78 |  | CC02B2 |  | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=4040 |  | kg |  | 86,1600 |  |  |
| 79 |  | CA01F |  | Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
| 80 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C 25/20 (Bc 25/B 330) |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
| 81 |  | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  | m3 |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coloana monolita Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.6. Planseu monolit |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | CC02A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=910 |  | kg |  | 1,4400 |  |  |
| 83 |  | CC02B2 |  | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=51.8 |  | kg |  | 22,8100 |  |  |
| 84 |  | CA01F |  | Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) |  | m3 |  | 0,5000 |  |  |
| 85 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C 25/20 (Bc 25/B 330) |  | m3 |  | 0,5000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu monolit Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Platforma sub monument Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Suprafata pavata monument |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris h=10 cm |  | m3 |  | 4,5000 |  |  |
| 87 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150 5 mm |  | kg |  | 50,4000 |  |  |
| 88 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |
| 89 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |
| 90 |  | CG35A |  | Pardoseli din pavele de beton simplu-PIATRA DE CALCAR 30 mm, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Suprafata pavata monument Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Lucrari de finisare a monumentului |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  | m2 |  | 60,0000 |  |  |
| 92 |  | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  | m2 |  | 60,0000 |  |  |
| 93 |  | CI21B |  | Placarea peretilor cu placi din grani gr. 20 mmt: dimensiuni pina la 600 x 600 mm |  | m2 |  | 60,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare a monumentului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9. Montarea Bust din piatra cosauti Stefan Cel Mare |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | CP50C |  | Montarea Bust din piatra cosauti Stefan Cel Mare-Dimensiunile conf proiectului H=1.5m, B=1.2m |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea Bust din piatra cosauti Stefan Cel Mare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  | 24 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  | 7 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli depozitare |  | 2 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,5 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  | 6 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | TsH91A |  | Instalarea banci cu speteaza |  | buc |  | 57,0000 |  |  |
| 96 |  | TsH91A |  | Instalare Urna/cosuri de gunoi |  | buc |  | 57,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  | 24 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  | 7 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli depozitare |  | 2 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,5 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Instalatii si mobilier urban |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | 1 |  | Banca cu speteaza |  | buc |  | 57,0000 |  |  |
| 98 |  | 2 |  | Urna/cosuri de gunoi urban |  | buc |  | 57,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  | 1,2 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii si mobilier urban Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mobilier urban Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Sistem de irigare (Conditii de executare a lucrarilor ce difera de cele normale - k= 1,15 la manopera si mecanisme conform pct.7 al ordinului nr. 117 din 03.09.2007, ACDT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.1. Terasamente |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 |  | 1,3050 |  |  |
| 100 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  | 3,9100 |  |  |
| 101 |  | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  | m2 |  | 13,2000 |  |  |
| 102 |  | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t |  | 221,8500 |  |  |
| 103 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  | 1,0350 |  |  |
| 104 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  | 1,0305 |  |  |
| 105 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare pamint in auto, pamint adus) |  | 100 m3 |  | 1,1410 |  |  |
| 106 |  | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t |  | 193,9700 |  |  |
| 107 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  | 1,1410 |  |  |
| 108 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании сухих колодцев до нормативной плотности) |  | 100 m3 |  | 1,1410 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. /Teava PE 100 PN6 SDR17 d25mm |  | m |  | 330,5000 |  |  |
| 110 |  | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. /Teava PE 100 PN10 SDR17 d 50mm |  | m |  | 7,0000 |  |  |
| 111 |  | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm /Tevi d25, 50mm |  | m |  | 333,5000 |  |  |
| 112 |  | AcB01A |  | Vana cu flanse d50 |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 113 |  | AcA53A |  | Adaptor flansa d50 |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 114 |  | AcA53A |  | Reductie d50x25 |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 115 |  | AcA53A |  | Cot cu flanse d50 |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 116 |  | AcA53A |  | Teu cu flanse d50 |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 117 |  | AcA53A |  | Cot compresiune d25 |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 118 |  | AcA53A |  | Teu compresiune PE d25 |  | buc |  | 15,0000 |  |  |
| 119 |  |  |  | Nod Apometric |  |  |  | 0,0000 |  |  |
| 120 |  | SD11A |  | Clapeta de retinere d20 |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 121 |  | SD06A |  | Ventil cu filet d20 |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 122 |  | AcA53A |  | Racord compresiune PE d20 |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 123 |  | AcA53A |  | Reductie d50/20 |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 124 |  | AcA53A |  | Teu d15 cu robinet de scurgere |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1.3. Camin de vane |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  | 2,4200 |  |  |
| 126 |  | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  | 1,5900 |  |  |
| 127 |  | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 10 (0.16m3) |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 128 |  | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-6 (0.17m3) |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 129 |  | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-9 (0.28m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 130 |  | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-10-1 (0.27m3) |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 131 |  | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 15 (0,38 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 132 |  | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-6 (0,28 m3) |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 133 |  | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-15-1 (0,27 m3) |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 134 |  | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦO-1 (0,02 m3) |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 135 |  | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 (0,05 m3) |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 136 |  | AcE11A1 |  | Capac cu rama tip L |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 137 |  | AcE10A1 |  | Scara cu vanguri C1-01-1buc-9.7kg, C1-02-2buc-x12.9=25.8kg, C1-03-1buc-16.2kg |  | kg |  | 51,7000 |  |  |
| 138 |  | IzD10B |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm |  | t |  | 0,0520 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de vane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  | 24 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  | 4 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli depozitare |  | 2 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,5 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | AcA54B |  | Montare Piesa de bransament 300x50mm |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 140 |  |  |  | Nod Apometric |  |  |  | 0,0000 |  |  |
| 141 |  | SE58A |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -20 mm |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 142 |  | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20mm |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 143 |  |  |  | Echipamente si utilaje |  |  |  | 0,0000 |  |  |
| 144 |  | SE54A aplicativ |  | Boxa standart pentru 3 electrovalve |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 145 |  | 11-03-001-01 |  | Programator Hunter |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 146 |  | AcA54A |  | Aspersor Hunter PGP-ADJ-04 (34703) |  | buc |  | 15,0000 |  |  |
| 147 |  | AcA54A |  | Racord flexibil aspersor |  | buc |  | 15,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  | 24 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 76 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  |  | Piesa de bransament 300x50mm |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 149 |  |  |  | Contor pentru apa rece d20 |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 150 |  |  |  | Filtru de apa d20 |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 151 |  |  |  | Echipamente si utilaje |  |  |  | 0,0000 |  |  |
| 152 |  |  |  | Boxa standart pentru 3 electrovalve |  | set |  | 1,0000 |  |  |
| 153 |  |  |  | Programator Hunter |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 154 |  |  |  | Aspersor Hunter PGP-ADJ-04 (34703) |  | buc |  | 15,0000 |  |  |
| 155 |  |  |  | Racord flexibil aspersor |  | buc |  | 15,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli depozitare |  | 1,2 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem de irigare (Conditii de executare a lucrarilor ce difera de cele normale - k= 1,15 la manopera si mecanisme conform pct.7 al ordinului nr. 117 din 03.09.2007, ACDT) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Iluminat electric exterior (Conditii de executare a lucrarilor ce difera de cele normale - k= 1,15 la manopera si mecanisme conform pct.7 al ordinului nr. 117 din 03.09.2007, ACDT) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  | m3 |  | 202,5000 |  |  |
| 157 |  | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  | 100 m |  | 5,4000 |  |  |
| 158 |  |  |  | Nisip |  | m3 |  | 4,5000 |  |  |
| 159 |  | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  | m3 |  | 198,0000 |  |  |
| 160 |  | TsC35A11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (K afinare-1.21) |  | 100 m3 |  | 2,4000 |  |  |
| 161 |  | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t |  | 408,0000 |  |  |
| 162 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  | 2,0400 |  |  |
| 163 |  | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Incarcare pamint adus) |  | 100 m3 |  | 1,9800 |  |  |
| 164 |  | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t |  | 336,6000 |  |  |
| 165 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  | 3,3660 |  |  |
| 166 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  | 3,3660 |  |  |
| 167 |  | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: d110 mm |  | 1 km |  | 0,4000 |  |  |
| 168 |  | RpEJ07A |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura cu beton cl. B25 - 0.35 m3/buc /Pilon metalic L=4 m, HD Gri, cu usa p/u cablu |  | buc |  | 21,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  | 24 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  | 7 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli depozitare |  | 2 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,5 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  | 6 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 170 |  |  |  | Console metalice-Brat Pilar sistem 1L |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 171 |  | 08-02-363-2 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
| 172 |  |  |  | Console metalice-Brat Pilar sistem 2L |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
| 173 |  | 08-02-363-2 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 3 |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 174 |  | 08-02-363-3 |  | Pentru fiecare bec urmator peste 2, se va adauga la norma 08-02-363-2 |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 175 |  |  |  | Console metalice-Brat Pilar sistem 3L |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 176 |  | 08-02-369-2 |  | Montarea Corp de iluminat stradal LED Elmos HD-Y007 40W LED 4000 K IP65 4400 Im 220V |  | buc |  | 63,0000 |  |  |
| 177 |  | 08-03-596-1 |  | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 |  | 100 buc |  | 0,0800 |  |  |
| 178 |  | 08-02-148-1 |  | Montarea Conductor din cupru cu sectiunea 3x1.5 mm2 /Cablu H07RNF 3x1.5 mm2 |  | 100 m |  | 3,1500 |  |  |
| 179 |  |  |  | Cablu H07RNF 3x1.5 mm2 |  | m |  | 315,0000 |  |  |
| 180 |  | 08-02-141-3 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg |  | 100 m |  | 4,9500 |  |  |
| 181 |  |  |  | АВБбШв-1 5x10 мм2 |  | m |  | 495,0000 |  |  |
| 182 |  |  |  | Banda de semnalizare ЛСЭ 300 |  | m |  | 450,0000 |  |  |
| 183 |  | 08-02-158-14 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  | buc |  | 44,0000 |  |  |
| 184 |  |  |  | Capete terminale Manson 4KVTp-1 10x50 MM2 |  | buc |  | 44,0000 |  |  |
| 185 |  | 08-03-573-4 |  | Montare Panou "PD-1" pe pilon |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 186 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint PD-1 |  | 10 buc |  | 0,1000 |  |  |
| 187 |  |  |  | Otel Rotund d 16 MM |  | m |  | 9,0000 |  |  |
| 188 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint la piloni |  | 10 buc |  | 2,1000 |  |  |
| 189 |  |  |  | Otel Rotund d 16 MM |  | m |  | 109,2000 |  |  |
| 190 |  | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW |  | buc |  | 63,0000 |  |  |
| 191 |  | RpEJ05E |  | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura |  | buc |  | 63,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  | 24 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  | 7 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli depozitare |  | 2 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 76 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  |  |  | Corp de iluminat LED Elmos HD-Y007 40W LED 4000 K IP65 4400 Im 220V |  | buc |  | 63,0000 |  |  |
| 193 |  |  |  | Projector BVP167 LED 10W 1200 lm 3000-4000-6500K 230V IP 65 |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 194 |  |  |  | Projector LED 10W (RGB) Rosu, galben si albastru) |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 195 |  |  |  | Panou de distribuire PD-1 |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  | 1,2 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminat electric exterior (Conditii de executare a lucrarilor ce difera de cele normale - k= 1,15 la manopera si mecanisme conform pct.7 al ordinului nr. 117 din 03.09.2007, ACDT) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Obiect Zona de recreere "Scuarul (parcul) Stefan cel Mare si Sfint" situat оn mun. Chisinau, com. Bubuieci str. Stefan cel Mare si Sfant |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajarea teritoriului |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolari-Carosabil |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic-gr. 8 cm | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II nisip+ pamant) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton-1x0.3x0.18 m | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.1.2. Demolari-Trotuar |  |  |
| 7 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic-gr. 8 cm | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton-1x0.23x0.80 m | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 11 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.1.3. Decopertare gazon |  |  |
| 12 | TsC35C11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6,7000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 13 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.1.4. Demontarea gardului |  |  |
| 14 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile | t |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 7,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 1,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 15 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |
|  | 070222 | Miniexcavator | h/ut |  |
|  | 07020220 | Bobcat | h/ut |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 | TsH92B | Incarcarea in auto: materialului demontat | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.2. Carosabil/parcare/trotuar |  |  |
| 18 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 19 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 20 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0.6 l/m2, cu bitum | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 22 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 23 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - 0.3 l/m2, cu bitum | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 24 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1650 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0190 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 25 | DE17B | Pavaje gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26,4000 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0760 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=15 cm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 27 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x180 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |
|  | 2663102100200 | Beton clasa..M200 | m3 | 0,0530 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x180 cm | m | 1,0050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 28 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x80 cm, pe fundatie de beton | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |
|  | 2663102100200 | Beton clasa..M200 | m3 | 0,0530 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 26661228002842 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x250x80 cm | m | 1,0050 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.3. Trotuar parc |  |  |
| 29 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 30 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=15 cm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 31 | DE17B | Pavaje gr.4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26,4000 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare -Pavaje gr. 4 cm | m2 | 1,0150 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0760 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 32 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 33 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 34 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 36 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 37 | TsH32G2 Aplic | Amenajari terenuri de joc pentru copii- Dale de cauciuc, colorate, pentru exterior 500 x 500 mm, grosime 30 mm. Culorele se va coordona cu benefeciarul. (Se inlocuieste resursul Dala din beton pentru drumuri 50x50x8 cu Placi de cauciuc 500 x 500 mm ) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,8600 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 2,0790 |
|  | 2320322600189 | Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754 | kg | 4,9500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1010 |
|  | 2661126422406 | Placi de cauciuc 500 x 500 mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,0170 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 38 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 1000x250x80 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 26661228002842 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x250x80 cm | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.4. Zona verde |  |  |
| 39 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip-h=2,5 cm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 40 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 41 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 42 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.5. Postament drapeluri |  |  |
| 43 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel (stalpi diam. 89*4 ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 44 | CL07A | Spor pentru asamblarea la sol a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla | buc |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2874115842710 | Piulita de inalta rezistenta | buc | 1,0200 |
|  | 2874115802510 | Suruburi de inalta rezistenta | buc | 1,0200 |
|  | 2874115883710 | Saibe de inalta rezistenta | buc | 2,0400 |
|  | 2681126001874 | Pinza de slefuit | buc | 0,0300 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |
|  | 2430226102800 | Chit de miniu | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,0040 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0600 |
|  | 2952270002815 | Instalatie de alezat pneumatica | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 45 | CO21A | Montarea instalatiilor pentru steaguri, inclusiv drapeluri | 100 buc |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 56,5000 |
|  | 2913204501101 | Instalatie pentru steaguri, inclusiv drapeluri | buc | 100,0000 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0400 |
|  | 2414317346001 | Pigment frecat | kg | 0,0030 |
|  | 2430126103217 | Vopsea pe baza de ulei de MA-015 de protectie pentru lucrari exterioare | kg | 0,3200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,2000 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 55,8000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 7,4000 |
|  | 1421202200526 | Nisip sortat, nespalat | m3 | 0,2400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0600 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 15,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.6. Platforma sub monument |  |  |
|  |  | 1.6.1. Fi1 |  |  |
| 46 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 47 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=760 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 48 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=1370 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0270 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 49 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=1800 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0270 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 50 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=2800 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0270 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 51 | CA01F | Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1000 |
|  | 2952270003710 | Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora | h-ut | 0,0550 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 52 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100330 | Beton C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 53 | CA01B1 | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3000 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 54 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100150 | Beton C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,0200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.6.2. Gf1 |  |  |
| 55 | TsC05A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 2,5-2,9 mc, actionat electric, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  |
|  | 2952260003511 | Excavator pe senile actionat electric 2,5- 2,9 mc, | h-ut | 0,3400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 56 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 57 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=2160 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 58 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=460 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 59 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=260 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 60 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=1220 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0270 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 61 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=200000 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0270 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 62 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=120000 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0270 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 63 | CA01F | Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1000 |
|  | 2952270003710 | Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora | h-ut | 0,0550 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 64 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100330 | Beton C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 65 | CA01B1 | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3000 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 66 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100150 | Beton C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,0200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.6.3. Gf2 |  |  |
| 67 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=460 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 68 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=2960 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 69 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=50000 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0270 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 70 | CA01F | Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1000 |
|  | 2952270003710 | Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora | h-ut | 0,0550 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 71 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100330 | Beton C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 72 | CA01B1 | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3000 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 73 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100150 | Beton C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,0200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.6.4. Pardosea monolita |  |  |
| 74 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 75 | CA01F | Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1000 |
|  | 2952270003710 | Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora | h-ut | 0,0550 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 76 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100330 | Beton C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.6.5. Coloana monolita |  |  |
| 77 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=760 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 78 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=4040 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0270 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 79 | CA01F | Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1000 |
|  | 2952270003710 | Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora | h-ut | 0,0550 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 80 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100330 | Beton C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 81 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.6.6. Planseu monolit |  |  |
| 82 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=910 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0460 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 83 | CC02B2 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante L=51.8 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0270 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 84 | CA01F | Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1000 |
|  | 2952270003710 | Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora | h-ut | 0,0550 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 85 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100330 | Beton C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.7. Suprafata pavata monument |  |  |
| 86 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris h=10 cm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 87 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150 5 mm | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 88 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 89 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 90 | CG35A | Pardoseli din pavele de beton simplu-PIATRA DE CALCAR 30 mm, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |
|  | 26661228003001 | PIATRA DE CALCAR 30 mm | m2 | 1,0300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0550 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0240 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.8. Lucrari de finisare a monumentului |  |  |
| 91 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 92 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0230 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,7000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,1000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0360 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0090 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 93 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din grani gr. 20 mmt: dimensiuni pina la 600 x 600 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2000 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.9. Montarea Bust din piatra cosauti Stefan Cel Mare |  |  |
| 94 | CP50C | Montarea Bust din piatra cosauti Stefan Cel Mare-Dimensiunile conf proiectului H=1.5m, B=1.2m | buc |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,6970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0358 |
|  | 26661228006001 | Bust din piatra cosauti Stefan Cel Mare H=1.5m, B=1.2m | buc | 1,0100 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,0092 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0248 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2651122100403 | Ciment metalurgic M 30 saci | kg | 10,6800 |
|  | 1421102200577 | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm | m3 | 0,0480 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0063 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0380 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2670 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2. Mobilier urban |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 95 | TsH91A | Instalarea banci cu speteaza | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 96 | TsH91A | Instalare Urna/cosuri de gunoi | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2.2. Instalatii si mobilier urban |  |  |
| 97 | 1 | Banca cu speteaza | buc |  |
|  | 02-008 | Banca | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 98 | 2 | Urna/cosuri de gunoi urban | buc |  |
|  | 124 | Urna/cosuri de gunoi urban | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3. Sistem de irigare (Conditii de executare a lucrarilor ce difera de cele normale - k= 1,15 la manopera si mecanisme conform pct.7 al ordinului nr. 117 din 03.09.2007, ACDT) |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 3.1.1. Terasamente |  |  |
| 99 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 100 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 101 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0017 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0188 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 102 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 103 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 104 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 105 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare pamint in auto, pamint adus) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 106 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 107 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 108 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании сухих колодцев до нормативной плотности) | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3.1.2. Conducte si armaturi |  |  |
| 109 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. /Teava PE 100 PN6 SDR17 d25mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 25212167100025 | Teava PE 100 PN6 SDR17 d25mm | m | 1,0030 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 110 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. /Teava PE 100 PN10 SDR17 d 50mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 25212167100050 | Teava PE 100 PN10 SDR17 d 50mm | m | 1,0030 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 111 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm /Tevi d25, 50mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 112 | AcB01A | Vana cu flanse d50 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 28741173000050 | Vana cu flanse d50 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 113 | AcA53A | Adaptor flansa d50 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 25231567138150 | Adaptor flansa d50 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 114 | AcA53A | Reductie d50x25 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 25231567138152 | Reductie d50x25 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 115 | AcA53A | Cot cu flanse d50 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 25231567138151 | Cot cu flanse d50 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 116 | AcA53A | Teu cu flanse d50 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671381512 | Teu cu flanse d50 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 117 | AcA53A | Cot compresiune d25 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 25231567138125 | Cot compresiune d25 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 118 | AcA53A | Teu compresiune PE d25 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671381150 | Teu compresiune PE d25 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 119 |  | Nod Apometric |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 120 | SD11A | Clapeta de retinere d20 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6200 |
|  | 2913124503222 | Clapeta de retinere d20 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 121 | SD06A | Ventil cu filet d20 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 |
|  | 29131242017001 | Ventil cu filet d20 | buc | 1,0000 |
|  | 27212041231020 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata в20 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 122 | AcA53A | Racord compresiune PE d20 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671381151 | Racord compresiune PE d20 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 123 | AcA53A | Reductie d50/20 | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671381521 | Reductie d50/20 | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 124 | AcA53A | Teu d15 cu robinet de scurgere | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 25231567138115 | Teu d15 cu robinet de scurgere | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3.1.3. Camin de vane |  |  |
| 125 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4000 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1330 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2260 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0360 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 126 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 127 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 10 (0.16m3) | buc |  |
|  | 2661126433101 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0.16m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 128 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-6 (0.17m3) | buc |  |
|  | 61 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0.17m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 129 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-9 (0.28m3) | buc |  |
|  | 63 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0.28m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 130 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-10-1 (0.27m3) | buc |  |
|  | 66 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0.27m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 131 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦД 15 (0,38 m3) | buc |  |
|  | 60 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 132 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-6 (0,28 m3) | buc |  |
|  | 64 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,28 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 133 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc |  |
|  | 67 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 134 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦO-1 (0,02 m3) | buc |  |
|  | 69 | Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 135 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 (0,05 m3) | buc |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 136 | AcE11A1 | Capac cu rama tip L | buc |  |
|  | 28752742000002 | Capac cu rama tip L | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 137 | AcE10A1 | Scara cu vanguri C1-01-1buc-9.7kg, C1-02-2buc-x12.9=25.8kg, C1-03-1buc-16.2kg | kg |  |
|  | 1260 | Scara cu vanguri C1-01, C1-02, C1-03 | kg | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 138 | IzD10B | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4,8500 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 6,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,4200 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,7500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 139 | AcA54B | Montare Piesa de bransament 300x50mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 140 |  | Nod Apometric |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 141 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -20 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 142 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 143 |  | Echipamente si utilaje |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 144 | SE54A aplicativ | Boxa standart pentru 3 electrovalve | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 145 | 11-03-001-01 | Programator Hunter | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 146 | AcA54A | Aspersor Hunter PGP-ADJ-04 (34703) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 147 | AcA54A | Racord flexibil aspersor | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3.3. Utilaj |  |  |
| 148 |  | Piesa de bransament 300x50mm | buc |  |
|  | 116 | Piesa de bransament 300x50mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 149 |  | Contor pentru apa rece d20 | buc |  |
|  | 117 | Contor pentru apa rece d20 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 150 |  | Filtru de apa d20 | buc |  |
|  | 138 | Filtru de apa d20 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 151 |  | Echipamente si utilaje |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 152 |  | Boxa standart pentru 3 electrovalve | set |  |
|  | 130 | Boxa standart pentru 3 electrovalve | set | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 153 |  | Programator Hunter | buc |  |
|  | 131 | Programator Hunter exterior 12 zone | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 154 |  | Aspersor Hunter PGP-ADJ-04 (34703) | buc |  |
|  | 132 | Aspersor Hunter PGP-ADJ-04 (34703) | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 155 |  | Racord flexibil aspersor | buc |  |
|  | 118 | Racord flexibil aspersor | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 4. Iluminat electric exterior (Conditii de executare a lucrarilor ce difera de cele normale - k= 1,15 la manopera si mecanisme conform pct.7 al ordinului nr. 117 din 03.09.2007, ACDT) |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 156 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 157 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 158 |  | Nisip | m3 |  |
|  | 146 | Nisip | m3 | 1,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 159 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 160 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m (K afinare-1.21) | 100 m3 |  |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,3300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 161 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 162 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 163 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Incarcare pamint adus) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 164 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 165 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 166 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 167 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: d110 mm | 1 km |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,0008 |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |
|  | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m | 1 000,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 168 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura cu beton cl. B25 - 0.35 m3/buc /Pilon metalic L=4 m, HD Gri, cu usa p/u cablu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,7500 |
|  | 281110630248 | Pilon metalic L=4 m, HD Gri, cu usa p/u cablu | buc | 1,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0840 |
|  | 142210220555 | Beton marfa clasa C20/25 B25/M350 | m3 | 0,3500 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 4.2. Lucrari de montare |  |  |
| 169 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 170 |  | Console metalice-Brat Pilar sistem 1L | buc |  |
|  | 1 | Console metalice-Brat Pilar sistem 1L | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 171 | 08-02-363-2 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,5500 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,7000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,5600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 172 |  | Console metalice-Brat Pilar sistem 2L | buc |  |
|  | 5 | Console metalice-Brat Pilar sistem 2L | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 173 | 08-02-363-2 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 3 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,5500 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,7000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,5600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 174 | 08-02-363-3 | Pentru fiecare bec urmator peste 2, se va adauga la norma 08-02-363-2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2000 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 175 |  | Console metalice-Brat Pilar sistem 3L | buc |  |
|  | 24 | Console metalice-Brat Pilar sistem 3L | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 176 | 08-02-369-2 | Montarea Corp de iluminat stradal LED Elmos HD-Y007 40W LED 4000 K IP65 4400 Im 220V | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,8400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 177 | 08-03-596-1 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 188,0000 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 5,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 38,0000 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 165,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,8300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 13,3000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,8300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 178 | 08-02-148-1 | Montarea Conductor din cupru cu sectiunea 3x1.5 mm2 /Cablu H07RNF 3x1.5 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 179 |  | Cablu H07RNF 3x1.5 mm2 | m |  |
|  | Cablu2 | Cablu H07RNF 3x1.5 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 180 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,2000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1700 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,2200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 181 |  | АВБбШв-1 5x10 мм2 | m |  |
|  | 168 | АВБбШв-1 5x10 мм2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 182 |  | Banda de semnalizare ЛСЭ 300 | m |  |
|  | 169 | Banda de semnalizare ЛСЭ 300 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 183 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1500 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 184 |  | Capete terminale Manson 4KVTp-1 10x50 MM2 | buc |  |
|  | 173 | Cap terminal Manson 4KVTp-1 10x50 MM2 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 185 | 08-03-573-4 | Montare Panou "PD-1" pe pilon | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 186 | 08-02-471-4 | Priza de pamint PD-1 | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 187 |  | Otel Rotund d 16 MM | m |  |
|  | 174 | Otel Rotund d 16 MM | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 188 | 08-02-471-4 | Priza de pamint la piloni | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 189 |  | Otel Rotund d 16 MM | m |  |
|  | 174 | Otel Rotund d 16 MM | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 190 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 191 | RpEJ05E | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 4.3. Utilaj |  |  |
| 192 |  | Corp de iluminat LED Elmos HD-Y007 40W LED 4000 K IP65 4400 Im 220V | buc |  |
|  | 12 | Corp de iluminat stradal LED IP65 6400K Horoz b 50 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 193 |  | Projector BVP167 LED 10W 1200 lm 3000-4000-6500K 230V IP 65 | buc |  |
|  | 13 | Pilon din beton armat SV-9.5 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 194 |  | Projector LED 10W (RGB) Rosu, galben si albastru) | buc |  |
|  | 14 | Projector LED 10W (RGB) Rosu, galben si albastru) | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 195 |  | Panou de distribuire PD-1 | set |  |
|  | 11111222000073 | Panou de distribuire PD-1 | set | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.