| Lucrări de reparație curentă a unor porțiuni de drum din s.Gura Camencii, rnl.Florești | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1

Constructia drumului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - str. Renașterii, s. Gura Camencii ( L= 425.0 m b= 3.5 m) |  |  |
| 1 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (conditii restrinse) | m3 | 223,125 |
| 2 | RCsA08A | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (conditii restrinse) | m3 | 223,125 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de : 2 km (conditii restrinse) | t | 423,848 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,230 |
| 5 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (conditii restrinse) | 100m2 | 14,860 |
| 6 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (conditii restrinse) | 100 m3 | 2,230 |
| 7 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (conditii restrinse) | m3 | 220,605 |
| 8 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (Conditii restrinse) | m3 | 2,520 |
| 9 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (conditii restrinse) | 100 m3 | 0,190 |
| 10 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (conditii restrinse) | m3 | 3,370 |
| 11 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (conditii restrinse) | 100m2 | 1,250 |
|  |  | - str. Florilor, s. Gura Camencii (L-125,0 m b=4.0 m) |  |  |
| 12 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (conditii restrinse) | m3 | 50,000 |
| 13 | RCsA08A | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (conditii restrinse) | m3 | 50,000 |
| 14 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de : 2 km (condi'ii restrinse) | t | 94,980 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (conditii restrinse) | 100 m3 | 0,500 |
| 16 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (conditii restrinse) | 100m2 | 5,000 |
| 17 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv ( Conditii restrinse) | 100 m3 | 0,500 |
| 18 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Conditii restrinse) | m3 | 75,000 |
|  |  | - str. Plaiului s. Gura Camencii ( L= 318.0 m b= 3.5 m) |  |  |
| 19 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (conditii restrinse) | m3 | 133,560 |
| 20 | RCsA08A | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (conditii restrinse) | m3 | 133,560 |
| 21 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de : 2 km (conditii restrinse) | t | 253,630 |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,336 |
| 23 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (conditii restrinse) | 100m2 | 11,130 |
| 24 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (conditii restrinse) | 100 m3 | 1,336 |
| 25 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (conditii restrinse) | m3 | 133,560 |
| 26 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (Conditii restrinse) | m3 | 2,520 |
| 27 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (conditii restrinse) | m3 | 3,370 |
| 28 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (conditii restrinse) | 100m2 | 1,250 |
|  |  | 4. Portiunea IV |  |  |
| 29 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 14,898 |
| 30 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder | m3 | 179,230 |

Primarul com.Gura Camencii Țugui Vadim

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.