Specificația tehnică

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Computer All-in-One Monobloc | Specificații Tehnice de Bază Ecran: * Diagonală: Minim 27". Tehnologie: IPS (In-Plane Switching), anti-reflexie (Anti-glare). Rezoluție: Full HD (1920 x1080). Luminozitate: Minim 300 nits. Culoare: Gamă cromatică minim 99% sRGB. Design: Margini ultra-subțiri (borderless design). Procesor: Configurație nuclee: Minim 8 nuclee fizice. Fire de execuție: Minim 12 threads. Frecvență: Baza de minim 2.1 GHz, cu frecvență Turbo maximă de minim 4.6 GHz. Memorie Cache: Minim 12MB Smart Cache. Memorie RAM: Capacitate: 16GB. Tip: DDR5, frecvență minimă 5200 MHz. Configurație: 2 sloturi disponibile, dual-channel. Stocare: Capacitate: 512GB SSD. Interfață: M.2 NVMe, PCIe Gen 4.0 x4. Grafică: Integrată, suport pentru rezoluție maximă prin HDMI de 4096 x 2160 60Hz. 2. Conectivitate și Porturi -1x USB-C (minim 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) cu suport pentru transfer date și încărcare minim 15W. 1x Jack combo (căști/microfon) de 3.5mm. Porturi Spate: 1x USB-A (minim 10Gbps / USB 3.2 Gen 2). 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0). 1x HDMI-in (versiune 1.4) pentru utilizarea ca monitor extern. 1x HDMI-out (versiune 2.1 TMDS) pentru monitor secundar. 1x Ethernet (RJ-45) Gigabit. Wi-Fi 6 (802.11ax), 2x2. Bluetooth: Minim versiunea 5.2. 3. Multimedia și Design. Cameră Web: Rezoluție minim 5.0 Megapixeli, dotată cu obturator fizic pentru confidențialitate (camera shutter). Audio: Sistem audio stereo premium (minim 2 x 3W). Microfon: Sistem de tip dual-microphone array. Suport (Stand): Tip monitor, cu înclinare de la -5 la +15 grade. 4. Periferice și Alimentare. Tastatură: Tip USB, layout corespunzător regiunii, culoare neagră. Mouse: Tip optic USB, culoare neagră. Alimentator: Extern, minim 90W, eficiență minim 89%. 5. Securitate și Certificări -Securitate hardware: Chip securitate TPM 2.0. Blocare fizică: Slot pentru securizare tip Kensington. Certificări mediu : Energy Star, ErP Lot 3/7, RoHS, certificare pentru emisii reduse de lumină albastră (Low Blue Light) și operare fără scintilații (Flicker Free). 6. Garanție și Servicii Sistem de operare: Windows 11 Pro. Garanție: Minim 3 ani (36 luni), tip Courier. Service centrul : Autorizat pe teritoriul RM de catre producator. Cerințe obligatorii privind suportul și autenticitatea: 1. Autorizația Producătorului (MAF): Ofertantul va prezenta obligatoriu, în cadrul ofertei tehnice, o autorizație oficială emisă de către producătorul echipamentului (Manufacturer Authorization Form), care să confirme că ofertantul este partener autorizat pentru comercializarea și asigurarea suportului tehnic pentru produsele ofertate pe teritoriul Republicii Moldova. 2. Validarea Garanției: Documentul menționat trebuie să confirme faptul că perioada de garanție de minim 36 de luni este susținută direct de rețeaua de service autorizată a producătorului. 3. Certificarea Originalității: Autorizația trebuie să ateste că echipamentele sunt noi, originale și destinate comercializării în regiunea geografică corespunzătoare, asigurând accesul la actualizări și suport oficial.” | Buc. | 80 |

Notă. Prezenta specificație tehnică a fost avizată de către Agenția de Guvernare Electronică.