### CAIET DE SARCINI

### Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrari de constructii a retelei de canalizare si statiilor de pompare in s.Viisoara ,rnul Glodeni 2-1-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 184,00 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 569,60 |
| 3 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 178,40 |
| 4 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 18 898,40 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка) | m3 | 472,00 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт) | 100 m3 | 18,93 |
| 7 | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t | 3 216,09 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 18,93 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2 781,95 |
| 10 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2 781,95 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 192,81 |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 192,81 |
|  |  | 1.2. Conducte si armaturi Sistemul gravitational |  |  |
| 13 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, d 160 mm SN4 | m | 6 000,00 |
| 14 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind d 200 mm SN4 | m | 54,94 |
| 15 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d 90 mm. | m | 785,24 |
| 16 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN6 SDR26 d 110 mm. | m | 95,81 |
| 17 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN6 SDR26 d 125 mm | m | 9,38 |
| 18 |  | Banda de avertizare | m | 6 944,43 |
| 19 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE80 PN4 d 315 mm | m | 223,11 |
| 20 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Coloana PE d160 mm | m | 5,90 |
| 21 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Упор бетон. для труб В20 | m3 | 0,88 |
| 22 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu d 160 mm | buc | 5,00 |
| 23 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot d 160 mm | buc | 5,00 |
| 24 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, mufa d 160 mm | buc | 5,00 |
|  |  | 1.3. Sistemul Cpr |  |  |
| 25 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d 63 mm. | m | 592,00 |
| 26 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d 50 mm. | m | 435,00 |
| 27 |  | Banda de avertizare | m | 1 027,00 |
| 28 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot d 90 mm | buc | 2,00 |
|  |  | 1.4. Camine |  |  |
| 29 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 183,06 |
| 30 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 47,60 |
| 31 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦД-10 | put | 270,00 |
| 32 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦД-15 | put | 8,00 |
| 33 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦ10-3 | put | 168,00 |
| 34 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦ10-6 | put | 53,00 |
| 35 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦ10-9 | put | 295,00 |
| 36 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦП1-10-1 | put | 253,00 |
| 37 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, КЦП1-10-2 | put | 20,00 |
| 38 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-2,0 m, КЦ0-1 | put | 280,00 |
| 39 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 -2,0m, КЦ7-3 | put | 34,00 |
| 40 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, КЦ7-9 | buc | 3,00 |
| 41 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 8 145,19 |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 13,55 |
| 43 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 20,00 |
| 44 |  | Capacul cu rama din fonta Л | buc | 260,00 |
| 45 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 8,22 |
|  |  | 1.5. Demolarea si reconditionarea |  |  |
|  |  | 1.5.1. Drumul din asfalt |  |  |
| 46 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 2 005,00 |
| 47 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 50,60 |
| 48 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. Ill | 100 m3 | 2,53 |
| 49 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 94,89 |
| 50 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 158,22 |
| 51 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 633,33 |
| 52 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 633,33 |
|  |  | 1.5.2. Drumul din pietris 5750 m |  |  |
| 53 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 9,20 |
| 54 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 207,00 |
| 55 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 414,00 |
|  |  | 1.5.3. Transportarea gunoiului |  |  |
| 56 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 2,28 |
| 57 | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t | 433,00 |
| 58 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,28 |

lucrari de constructie a retelei de canalizare si statiilor de pompare in s.Viisoara ,rnul Glodeni SP 1 Nr.2-2-1 Statie de pompare nr. 1,

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Grundfos |  | Pompa submersibila SEG.40.15.2.50B |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Sistem de cuplaj rapid pentru pompe O 1 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Suport bara de ghidaj superioara |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Capac din lemn pentru statta de pompare_ D=1680 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Balama universala 100x75mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Panou de comanda pentru pompe |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Plutitor de nivel pentru apa uzatг |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | AcC05A |  | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | AcC03A |  | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | M1C21A |  | Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m |  |  | t |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CL16A |  | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m (Нестандартизир. оборудование) |  |  | t |  | 1,13 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 1,13 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | M1J14A |  | Montarea conductei din otel inoxidabil, prin sudare in mediu de argon, avind flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de pina la 50-5 mm |  |  | t |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CASM (ПЗ) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea (ПЗ+CASM) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 76 % |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare Vana d 40mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | AcB02B |  | Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=30 mm D=32 mm FI-FI |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare Supapa de unisens d 40mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Racord compresiune d=63x50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | AcB14B |  | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru pompa montate subteran in camin |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Flansa din otel d40 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, teu din otel d40 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, teu redus din otel d40 x32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel d40 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel d32 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Dop din otel d40 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Flansa din otel d50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, reductie din otel d50x40 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, reductie din otel d50x40 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Stut negru filetat FE D=32 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 40 mm Flansa din otel pentru sudura D 40mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40x3,5 mm |  |  | m |  | 11,24 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 32x3,2 mm |  |  | m |  | 5,60 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | IzA06D |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) |  |  | m2 |  | 5,20 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN6 SDR26 d 110 mm |  |  | m |  | 2,50 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE80 PN4 d 110 mm |  |  | m |  | 7,90 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Bara de sustinere |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Scara de acces L=2800 mm 0,05 t |  |  | kg |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Gratar retinere |  |  | kg |  | 4,60 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Suport Gratar retinere |  |  | kg |  | 7,30 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | VC05A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CASM (ПЗ) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea (ПЗ+CASM) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lucrări de constructie a  retelei de canalizare si statiilor de pompare in s.Viisoara ,rnul Glodeni SP 2 Nr.2-2-2 Statie de pompare nr. 2,

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Grundfos |  | Pompa submersibila SEG.40.15.2.50B |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Sistem de cuplaj rapid pentru pompe O 1 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Suport bara de ghidaj superioara |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Capac din lemn pentru statta de pompare_ D=1680 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Balama universala 100x75mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Panou de comanda pentru pompe |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Plutitor de nivel pentru apa uzatг |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | AcC05A |  | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | AcC03A |  | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | M1C21A |  | Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m |  |  | t |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CL16A |  | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m (Нестандартизир. оборудование) |  |  | t |  | 1,13 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 1,13 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | M1J14A |  | Montarea conductei din otel inoxidabil, prin sudare in mediu de argon, avind flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de pina la 50-5 mm |  |  | t |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CASM (ПЗ) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea (ПЗ+CASM) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 76 % |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare Vana d 40mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | AcB02B |  | Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=30 mm D=32 mm FI-FI |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare Supapa de unisens d 40mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Racord compresiune d=63x50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | AcB14B |  | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru pompa montate subteran in camin |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Flansa din otel d40 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, teu din otel d40 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, teu redus din otel d40 x32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel d40 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel d32 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Dop din otel d40 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Flansa din otel d50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, reductie din otel d50x40 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, reductie din otel d50x40 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Stut negru filetat FE D=32 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 40 mm Flansa din otel pentru sudura D 40mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40x3,5 mm |  |  | m |  | 11,24 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 32x3,2 mm |  |  | m |  | 5,60 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | IzA06D |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) |  |  | m2 |  | 5,20 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN6 SDR26 d 110 mm |  |  | m |  | 2,50 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE80 PN4 d 110 mm |  |  | m |  | 7,90 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Bara de sustinere |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Scara de acces L=2800 mm 0,05 t |  |  | kg |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Gratar retinere |  |  | kg |  | 4,60 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Suport Gratar retinere |  |  | kg |  | 7,30 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | VC05A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | VB27A |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CASM (ПЗ) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea (ПЗ+CASM) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lucrări de constructie a retelei de canalizare si statiilor de pompare Nr.1 in s.Viisoara ,rnul Glodeni . Marca 2-3-1 CA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,22 |
| 2 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 322,00 |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,80 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (canal de drenaj) | m3 | 8,00 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 8,00 |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 8,45 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,20 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,20 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 3,10 |
| 10 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 509,85 |
|  |  | 2. Constructia (st.pompare, camin de vizitare, camera vanelor) |  |  |
| 11 | CA02C | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice | m3 | 1,18 |
| 12 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 11,80 |
| 13 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 11,80 |
| 14 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 11,80 |
| 15 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon ЭП-0010 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) | m2 | 9,80 |
| 16 | AcE15B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 4,07 |
| 17 | AcE15B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,00 |
| 18 | AcE15B1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 5,00 |
| 19 | AcE15B1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) | buc | 1,00 |
| 20 | AcE15B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,00 |
| 21 | AcE15B1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
| 22 | AcE15B1 | Capac din metal | buc | 1,00 |
| 23 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,47 |
| 24 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |
| 25 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 2,00 |
| 26 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,00 |
| 27 | AcE14A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
| 28 | AcE14A1 | Capac din metal | buc | 1,00 |
| 29 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 1,26 |
| 30 | AcE13B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
| 31 | AcE13B1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 4,00 |
| 32 | AcE13B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,00 |
| 33 | AcE13B1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
| 34 | AcE13B1 | Capac din metal | buc | 1,00 |
| 35 | AcE13B1 | Scara din scoabe (32,01 kg) | buc | 33,00 |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MC1,MC2) | kg | 109,00 |
| 37 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon ЭП-0010 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) peretii interiori | m2 | 48,10 |
| 38 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) peretii exteriori | m2 | 57,40 |
| 39 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,52 |
| 40 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,76 |
|  |  | 3. Cabina electrica |  |  |
| 41 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,40 |
| 42 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 43 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,01 |
| 44 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,44 |
| 45 | CA03F | Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii | m3 | 0,90 |
| 46 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC | m | 1,78 |
| 47 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 2,89 |
| 48 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancora) | kg | 1,92 |
| 49 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat (Cabina electrica КПЖ 1,5*1,5*2m) | buc | 1,00 |
| 50 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 3,24 |
| 51 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 3,24 |
| 52 | IzF04B k=4 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 3,24 |
| 53 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 1,80 |
| 54 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,01 |
| 55 | CA03F | Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice in fundatii | m3 | 0,28 |
| 56 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,14 |
| 57 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 1,10 |

Lucrări de constructie a retelei de canalizare si statiilor de pompare Nr.2 in s.Viisoara ,rnul Glodeni . Marca 2-3-2 CA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,22 |
| 2 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 322,00 |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,80 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (canal de drenaj) | m3 | 8,00 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 8,00 |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 8,45 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,20 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,20 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 3,10 |
| 10 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 509,85 |
|  |  | 2. Constructia (st.pompare, camin de vizitare, camera vanelor) |  |  |
| 11 | CA02C | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice | m3 | 1,18 |
| 12 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 11,80 |
| 13 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 11,80 |
| 14 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 11,80 |
| 15 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon ЭП-0010 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) | m2 | 9,80 |
| 16 | AcE15B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 4,07 |
| 17 | AcE15B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,00 |
| 18 | AcE15B1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 5,00 |
| 19 | AcE15B1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) | buc | 1,00 |
| 20 | AcE15B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,00 |
| 21 | AcE15B1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
| 22 | AcE15B1 | Capac din metal | buc | 1,00 |
| 23 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,47 |
| 24 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |
| 25 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 2,00 |
| 26 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,00 |
| 27 | AcE14A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
| 28 | AcE14A1 | Capac din metal | buc | 1,00 |
| 29 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 1,26 |
| 30 | AcE13B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
| 31 | AcE13B1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 4,00 |
| 32 | AcE13B1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,00 |
| 33 | AcE13B1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
| 34 | AcE13B1 | Capac din metal | buc | 1,00 |
| 35 | AcE13B1 | Scara din scoabe (32,01 kg) | buc | 33,00 |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MC1,MC2) | kg | 109,00 |
| 37 | IzA05G | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon ЭП-0010 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea) peretii interiori | m2 | 48,10 |
| 38 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) peretii exteriori | m2 | 57,40 |
| 39 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,52 |
| 40 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,76 |
|  |  | 3. Cabina electrica |  |  |
| 41 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,40 |
| 42 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 43 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,01 |
| 44 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,44 |
| 45 | CA03F | Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii | m3 | 0,90 |
| 46 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC | m | 1,78 |
| 47 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 2,89 |
| 48 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancora) | kg | 1,92 |
| 49 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat (Cabina electrica КПЖ 1,5*1,5*2m) | buc | 1,00 |
| 50 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 3,24 |
| 51 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 3,24 |
| 52 | IzF04B k=4 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 3,24 |
| 53 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 1,80 |
| 54 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,01 |
| 55 | CA03F | Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice in fundatii | m3 | 0,28 |
| 56 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,14 |
| 57 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 1,10 |

Lucrări de constructie a retelei de canalizare si a statiei de pompare s.Viisoara, r. Glodeni. 4-1-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ105) | buc | 3,0000 |
| 2 |  | Стойка СВ-105 | buc | 3,0000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 3,0000 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3 | 3,0000 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) | m3 | 3,0000 |
|  |  | 1.2. Самонесущий провод "Торсада". Линейная арматура |  |  |
| 6 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием авто гидроподъемника.) | 1000 m | 0,0600 |
| 7 |  | Кабель СИП-2-1 Зх35+1х50мм2 | m | 60,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Кабельные изделия |  |  |
| 8 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) | 100 m | 0,1000 |
| 9 |  | Кабель АВБбШв-1 5х4мм2 | m | 10,0000 |
| 10 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | 100 m | 0,1500 |
| 11 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,1500 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в металлорукаве, трубе, коробе) | 100 m | 0,2000 |
| 13 |  | Кабель ВВГ-1 Зх1,5мм2 | m | 15,0000 |
|  |  | 2.2. Оборудование светотехническое |  |  |
| 14 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (LED-50W) | buc | 1,0000 |
| 15 |  | CORP DE ILUMINAT STRADAL LED-50W | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-2) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.3. Щиты, шкафы, устройства |  |  |
| 17 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-01-100-01 -ЩУ разм. 900x650x275) | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ) | buc | 2,0000 |
| 19 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии ) | buc | 1,0000 |
| 20 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 395x310x220 | buc | 1,0000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР) | buc | 6,0000 |
|  |  | 2.4. Электроустановочные изделия |  |  |
| 22 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для откр. установки однокл.) | 100 buc | 0,0100 |
| 23 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Фотодатчик) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.5. Прокат черных металлов |  |  |
| 24 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,0400 |
| 25 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,1000 |
|  |  | 2.6. Трубы |  |  |
| 26 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,2500 |
|  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |
| 27 |  | Шкаф учета BZUM-TF-01-100-01 | buc | 1,0000 |
| 28 |  | Переключатель 3-хпол. ВР 32-31 100А | buc | 1,0000 |
| 29 |  | Автомат, выключатель трехпол. ВА47-29. 50А(С) | buc | 1,0000 |
| 30 |  | Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMG310CR | buc | 1,0000 |
| 31 |  | Автомат, выключатель трехпол. ВА47-29, 32А(С) | buc | 1,0000 |
| 32 |  | Автомат, выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В) | buc | 2,0000 |
| 33 |  | Диф. автомат, выключатель АВДT 32/2Р/10/10мА | buc | 1,0000 |
| 34 |  | Диф. автомат, выключатель АВДТ 32/С16, ЗОмА | buc | 1,0000 |
| 35 |  | Сумеречный выключатель | buc | 1,0000 |
| 36 |  | Фотодатчик | buc | 1,0000 |
| 37 |  | Ящик с предохранителями | buc | 1,0000 |

Lucrări de constructie a retelei de canalizare si a statiei de pompare Nr.2 s.Viisoara, r. Glodeni. 4-1-2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - СВ105) | buc | 3,0000 |
| 2 |  | Стойка СВ-105 | buc | 3,0000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 3,0000 |
| 4 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3 | 3,0000 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) | m3 | 3,0000 |
|  |  | 1.2. Самонесущий провод "Торсада". Линейная арматура |  |  |
| 6 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием авто гидроподъемника.) | 1000 m | 0,0600 |
| 7 |  | Кабель СИП-2-1 Зх35+1х50мм2 | m | 60,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Кабельные изделия |  |  |
| 8 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) | 100 m | 0,1000 |
| 9 |  | Кабель АВБбШв-1 5х4мм2 | m | 10,0000 |
| 10 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | 100 m | 0,1500 |
| 11 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,1500 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в металлорукаве, трубе, коробе) | 100 m | 0,2000 |
| 13 |  | Кабель ВВГ-1 Зх1,5мм2 | m | 15,0000 |
|  |  | 2.2. Оборудование светотехническое |  |  |
| 14 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (LED-50W) | buc | 1,0000 |
| 15 |  | CORP DE ILUMINAT STRADAL LED-50W | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-2) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.3. Щиты, шкафы, устройства |  |  |
| 17 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-01-100-01 -ЩУ разм. 900x650x275) | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ) | buc | 2,0000 |
| 19 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии ) | buc | 1,0000 |
| 20 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 395x310x220 | buc | 1,0000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР) | buc | 6,0000 |
|  |  | 2.4. Электроустановочные изделия |  |  |
| 22 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для откр. установки однокл.) | 100 buc | 0,0100 |
| 23 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Фотодатчик) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.5. Прокат черных металлов |  |  |
| 24 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,0400 |
| 25 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,1000 |
|  |  | 2.6. Трубы |  |  |
| 26 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,2500 |
|  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |
| 27 |  | Шкаф учета BZUM-TF-01-100-01 | buc | 1,0000 |
| 28 |  | Переключатель 3-хпол. ВР 32-31 100А | buc | 1,0000 |
| 29 |  | Автомат, выключатель трехпол. ВА47-29. 50А(С) | buc | 1,0000 |
| 30 |  | Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMG310CR | buc | 1,0000 |
| 31 |  | Автомат, выключатель трехпол. ВА47-29, 32А(С) | buc | 1,0000 |
| 32 |  | Автомат, выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В) | buc | 2,0000 |
| 33 |  | Диф. автомат, выключатель АВДT 32/2Р/10/10мА | buc | 1,0000 |
| 34 |  | Диф. автомат, выключатель АВДТ 32/С16, ЗОмА | buc | 1,0000 |
| 35 |  | Сумеречный выключатель | buc | 1,0000 |
| 36 |  | Фотодатчик | buc | 1,0000 |
| 37 |  | Ящик с предохранителями | buc | 1,0000 |

Lucrări de constructie a sistemei de canalizare s.Viisoara , rnul Glodeni 4-1-3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Строительные работы |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под траншею) | m3 | 45,90 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную траншеи) | m3 | 30,60 |
| 3 | Цена поставщика | Nisip | m3 | 15,30 |
| 4 | Цена поставщика | Caramida | buc | 750,00 |
| 5 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - С105) | buc | 11,00 |
| 6 | Pretul firmei | Стойка СВ-105 | buc | 11,00 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 11,00 |
| 8 | 33-04-007-1 | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-Зи) | buc | 2,00 |
| 9 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3 | 7,50 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) | m3 | 7,50 |
| 11 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба гофриров. д=110мм) | 1 km | 0,004 |
| 12 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Трубостойка из трубы д=60мм, L=3M)6 buc x 3m =18 mx 4,88 kg/m=87,84 kg | t | 0,88 |
|  |  | 1.2. Кабель СИП и линейная арматура |  |  |
| 13 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Подвеска амонесущих изолированных проводов (СИП2A) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) | 1000 m | 0,74 |
| 14 | Pret de piata | Кабель СИП-2 3x50+1x54,6 mm2 | m | 740,00 |
| 15 | Цена поставщика | Лента из нержавеющей стали F 2007 | m | 114,00 |
| 16 | Цена поставщика | Скрепы для крепления лент А200 | buc | 114,00 |
| 17 | Цена поставщика | Анкерный кронштейн СА1500 | buc | 20,00 |
| 18 | Цена поставщика | Дистанционный бандаж BIC-5090 AM | buc | 2,00 |
| 19 | Цена поставщика | Натяжной зажим РА-1500 | buc | 28,00 |
| 20 | Цена поставщика | Зажим CDR/CN IS 95 UK | buc | 5,00 |
| 21 | Цена поставщика | Зажим ПС-1-1 | buc | 3,00 |
| 22 | Цена поставщика | Кабельный ремешок CSB | buc | 89,00 |
| 23 | Цена поставщика | Изолированный наконечник CPTAU | buc | 4,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Линейная арматура |  |  |
| 24 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (Дизель-генераторная установка 25 kVA-63 A собственным весом 0,7-4 т)) | t | 2,63 |
| 25 | 08-03-482-16 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. Кабельные изделия |  |  |
| 26 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) | 100 m | 2,45 |
| 27 | Pret de piata | Кабель АГвБбШп-1 5х25,0мм2 | m | 95,00 |
| 28 | Pret de piata | Кабель АПвБбШп-1 Зх6мм2 | m | 150,00 |
| 29 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | 100 m | 2,45 |
| 30 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,15 |
| 31 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 2,45 |
| 32 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,11 |
| 33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в металлорукаве, трубе) | 100 m | 0,50 |
| 34 | Pret de piata | Кабель ВВГ-1 Зх1,5мм2 | m | 40,00 |
| 35 | Pret de piata | Кабель ПуВ 1х6 | m | 30,00 |
| 36 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 16/25 мм2 | buc | 6,00 |
| 37 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 2,5/10 мм2 | buc | 11,00 |
|  |  | 2.3. Оборудование светотехническое |  |  |
| 38 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник LED S100Lm, 35 W,220 v, IP66 | buc | 1,00 |
| 39 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС-2) | buc | 1,00 |
|  |  | 2.4. Щиты, шкафы, устройства |  |  |
| 40 | 08-03-527-2 | Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 160 A (Шкаф учета ЩУ - BZUM-TF-01-63) | buc | 1,00 |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ) | buc | 2,00 |
| 42 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии) | buc | 1,00 |
| 43 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения) | set | 1,00 |
| 44 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ABP-100-25 - ABP) | buc | 1,00 |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР) | buc | 8,00 |
|  |  | 2.5. Электроустановочные изделия |  |  |
| 46 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для откр. установки однокл.) | 100 buc | 0,06 |
| 47 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |
| 48 | Цена поставщика | Коробка ответвительная (для скрытой проводки) | buc | 3,00 |
| 49 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36) | buc | 1,00 |
| 50 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (Фотодатчик) | buc | 1,00 |
| 51 | 08-02-370-2 | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului (Ящик с предохранителями) | buc | 1,00 |
| 52 | Цена поставщика | Переносной электр.фонарь с аккумулятором | buc | 1,00 |
|  |  | 2.6. Прокат черных металлов |  |  |
| 53 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=6мм) | 100 m | 0,70 |
| 54 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m | 2,05 |
| 55 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40х4мм) | 100 m | 0,35 |
| 56 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм) | 100 m | 0,15 |
| 57 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,08 |
| 58 | Pret de piata | Метал, короб 200x50 | m | 3,00 |
|  |  | 2.7. Трубы |  |  |
| 59 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,60 |
| 60 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | m | 30,00 |
| 61 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=25мм | m | 59,00 |
| 62 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,60 |
| 63 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=40мм | m | 30,00 |
|  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |
| 64 | pret de piata | (Дизель-генераторная установка 25 kVA-63 A собственным весом 0,7-4 т)) |  | 1,00 |
| 65 | Цена поставщика | Шкаф учета BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,00 |
| 66 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки 4-хпол. ВН-32 4Р20А | buc | 1,00 |
| 67 | Цена поставщика | Автомат, выключатель трехпол. ВА47-29, 16,20А(С) | buc | 2,00 |
| 68 | Цена поставщика | Счетчик акт. энергии 230/380В, 5-60А ZMR110 ACe | buc | 1,00 |
| 69 | Цена поставщика | Ограничитель ОПС1-В-4Р 400 | buc | 1,00 |
| 70 | Цена поставщика | Устройство автомат, переключения на резерв АВР-100-25 | buc | 1,00 |
| 71 | Цена поставщика | Автомат, выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В) | buc | 2,00 |
| 72 | Цена поставщика | Автомат, выключатель однопол. ВА47-29, 10А(С) | buc | 2,00 |
| 73 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С10, 10мА | buc | 1,00 |
| 74 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С16, 30мА | buc | 1,00 |
| 75 | Цена поставщика | Сумеречный выключатель | buc | 1,00 |
| 76 | Цена поставщика | Фото датчик | buc | 1,00 |
| 77 | Цена поставщика | Ящик с предохранителями | buc | 2,00 |

Lucrări de constructie a sistemei de canalizare s.Viisoara , rnul Glodeni  4-1-4

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных CB 105 | buc | 3,0000 |
| 2 | 33-04-003-2 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом CB105 | buc | 1,0000 |
| 3 | Pret de piata | Stilp CB-105 |  | 4,0000 |
| 4 | 33-04-016-2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | buc | 4,0000 |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,0700 |
| 6 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,0000 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,0600 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0600 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,0000 |
| 10 |  | Cablu SIP si armatura de linie |  | 0,0000 |
| 11 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Подвеска амонесущих изолированных проводов (СИП -2A) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.) | 1000 m | 0,7400 |
| 12 | Pret de piata | Кабель СИП-2 3x50+1x54,6 mm2 | m | 90,0000 |
| 13 | Цена поставщика | Лента из нержавеющей стали F 2007 | m | 6,0000 |
| 14 | Цена поставщика | Скрепы для крепления лент А200 | buc | 2,0000 |
| 15 | Цена поставщика | Анкерный кронштейн СА1500 | buc | 2,0000 |
| 16 | Цена поставщика | Дистанционный бандаж BIC-5090 AM | buc | 2,0000 |
| 17 | Цена поставщика | Натяжной зажим РА-1500 | buc | 4,0000 |
| 18 | Цена поставщика | Зажим CDR/CN IS 95 UK | buc | 1,0000 |
| 19 | Цена поставщика | Зажим ПС-1-1 | buc | 3,0000 |
| 20 | Цена поставщика | Кабельный ремешок CSB | buc | 10,0000 |
| 21 | Цена поставщика | Изолированный наконечник CPTAU | buc | 4,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 22 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,0000 |
| 23 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,0000 |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0700 |
| 26 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,0700 |
| 27 | Pret de piata | Cablu ВВГнг 3х1,5 мм2 |  | 130,0000 |
| 28 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 Conductor ПВ3 1х25мм | 100 m | 0,0700 |
| 29 |  | Conductor ПВ1 1х2,5мм |  | 30,0000 |
| 30 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc | 1,0000 |
| 31 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 Fotoreleu | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (BC20-1-0-Fcp) | 100 buc | 0,0100 |
| 33 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu doua clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (BC20-1-0-Fcp) | 100 buc | 0,0200 |
| 34 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm d=20 mm | 100 m | 0,0700 |
| 35 | 08-02-406-1 | Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П" | t | 0,0140 |
| 36 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Cronstein WGS1/1,5/10 FI60 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 37 | Pret de piata | Panou din metal BZUM-TF-02-200-53 |  | 1,0000 |
| 38 | pret de piata | deconector SZ-51.1 ENSTO |  | 1,0000 |
| 39 | pret de piata | intrerutator -automat 3f BA 88-35//250A |  | 1,0000 |
| 40 | pret de piata | Contor de energie activa 380 B, 5A ZMRG410 CR |  | 1,0000 |
| 41 | pret de piata | Transformator de curent ТТИ-А150/5А |  | 3,0000 |
| 42 | pret de piata | Dulap ЩРн-2x48з-1 74 IP 54 |  | 1,0000 |
| 43 | pret de piata | intrerutator -automat 3f BA 47-29, 10A (B) |  | 3,0000 |
| 44 | pret de piata | intrerutator -automat 3f BA 47-29, 6A (C) |  | 3,0000 |
| 45 | pret de piata | intrerutator -automat 3f BA 47-29, 6A (B) |  | 19,0000 |
| 46 | pret de piata | intrerutator -automat dif. 3f ABДТ 32/С 16/30 mA |  | 2,0000 |
| 47 | pret de piata | Contactor modular KM25-40 |  | 1,0000 |
| 48 | pret de piata | Fotoreleu ФР 601 |  | 1,0000 |
| 49 | pret de piata | deconector siguranta CUT-OUT |  | 3,0000 |

Lucrări de constructie a retelei de canalizare si statiilor de pompare Nr.1 in s.Viisoara ,rnul Glodeni .

№ 7-1-1 Platforma  Statia de pompare SP2. Plan general

Intocmit in preţuri  curente 10.04.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - rambleu |  |  | 100m2 |  | 0,85 |  |  |  |
| 2 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,85 |  |  |  |
| 3 |  | TsD7H1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% |  |  | 100 m3 |  | 0,85 |  |  |  |
| 4 |  | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II -debleu |  |  | 100m2 |  | 0,20 |  |  |  |
| 5 |  | TsD7H1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% |  |  | 100 m3 |  | 0,20 |  |  |  |
| 6 |  | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2-albiei pentru imbracamintea rutiera |  |  | 100 m3 |  | 0,95 |  |  |  |
| 7 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,95 |  |  |  |
| 8 |  | TsD7H1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% |  |  | 100 m3 |  | 0,95 |  |  |  |
| 9 |  | TsA01A1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor -rigola de scurgere a apelor |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |  |
| 10 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,10 |  |  |  |
| 11 |  | TsD7H1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% |  |  | 100 m3 |  | 0,10 |  |  |  |
| 12 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-в насыпь |  |  | 100 m3 |  | 0,40 |  |  |  |
| 13 |  | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km |  |  | t |  | 64,00 |  |  |  |
| 14 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,40 |  |  |  |
| 15 |  | TsD7H1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% |  |  | 100 m3 |  | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasaminte Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Imbracaminte din piatra sparta- accesul auto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | TsD7E1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% |  |  | 100 m3 |  | 0,96 |  |  |  |
| 17 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 48,00 |  |  |  |
| 18 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 57,60 |  |  |  |
| 19 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  | m |  | 160,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte din piatra sparta- accesul auto Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Imbracaminte din piatra sparta- trotuar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | TsD7E1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% |  |  | 100 m3 |  | 0,24 |  |  |  |
| 21 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 11,00 |  |  |  |
| 22 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 11,00 |  |  |  |
| 23 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  | m |  | 60,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte din piatra sparta- trotuar Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Imprejmuire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Gard metalic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |  |
| 25 |  | CO06B3 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier-panou gard euro Eco zincat H-1.80m |  |  | m |  | 80,00 |  |  |  |
| 26 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,65 |  |  |  |
| 27 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |  |
| 28 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard metalic Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.2. Poarta si portita metalica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |  |
| 30 |  | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |  |
| 31 |  | CK14A |  | Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=4.50mH=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului |  |  | m2 |  | 8,10 |  |  |  |
| 32 |  | CK14A |  | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=1.00mH=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 .cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului |  |  | m2 |  | 1,80 |  |  |  |
| 33 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |  |
| 34 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Poarta si portita metalica Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imprejmuire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Amenajarea spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  | m3 |  | 2,15 |  |  |  |
| 36 |  | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |
| 37 |  | TsH24C |  | Plantari puieti de arbustii ,fara balot |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |  |
| 38 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,15 |  |  |  |
| 39 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 2,15 |  |  |  |
| 40 |  | TsH09B |  | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% |  |  | 100m2 |  | 3,15 |  |  |  |
| 41 |  | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  |  | 100m2 |  | 3,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea spatii verzi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea (ПЗ+Asigur) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (ПЗ) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lucrări de constructie a retelei de canalizare si statiilor de pompare Nr.1 in s.Viisoara ,rnul Glodeni .

№ 7-1-2 Platforma  Statia de pompare SP2. Plan general

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - rambleu |  |  | 100m2 |  | 0,85 |  |
| 2 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,85 |  |
| 3 |  | TsD7H1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% |  |  | 100 m3 |  | 0,85 |  |
| 4 |  | TsE04A |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II -debleu |  |  | 100m2 |  | 0,20 |  |
| 5 |  | TsD7H1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% |  |  | 100 m3 |  | 0,20 |  |
| 6 |  | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2-albiei pentru imbracamintea rutiera |  |  | 100 m3 |  | 0,95 |  |
| 7 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,95 |  |
| 8 |  | TsD7H1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% |  |  | 100 m3 |  | 0,95 |  |
| 9 |  | TsA01A1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor -rigola de scurgere a apelor |  |  | m3 |  | 10,00 |  |
| 10 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,10 |  |
| 11 |  | TsD7H1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% |  |  | 100 m3 |  | 0,10 |  |
| 12 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-в насыпь |  |  | 100 m3 |  | 0,40 |  |
| 13 |  | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km |  |  | t |  | 64,00 |  |
| 14 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,40 |  |
| 15 |  | TsD7H1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% |  |  | 100 m3 |  | 0,40 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasaminte Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Imbracaminte din piatra sparta- accesul auto |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | TsD7E1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% |  |  | 100 m3 |  | 0,96 |  |
| 17 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 48,00 |  |
| 18 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 57,60 |  |
| 19 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  | m |  | 160,00 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte din piatra sparta- accesul auto Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Imbracaminte din piatra sparta- trotuar |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | TsD7E1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% |  |  | 100 m3 |  | 0,24 |  |
| 21 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 11,00 |  |
| 22 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 11,00 |  |
| 23 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  | m |  | 60,00 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte din piatra sparta- trotuar Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Imprejmuire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Gard metalic |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  | m3 |  | 1,44 |  |
| 25 |  | CO06B3 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier-panou gard euro Eco zincat H-1.80m |  |  | m |  | 80,00 |  |
| 26 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,65 |  |
| 27 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,44 |  |
| 28 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,44 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard metalic Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.2. Poarta si portita metalica |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  | m3 |  | 0,28 |  |
| 30 |  | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  | m3 |  | 0,28 |  |
| 31 |  | CK14A |  | Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=4.50mH=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului |  |  | m2 |  | 8,10 |  |
| 32 |  | CK14A |  | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi L=1.00mH=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 .cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului |  |  | m2 |  | 1,80 |  |
| 33 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,28 |  |
| 34 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Poarta si portita metalica Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imprejmuire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Amenajarea spatii verzi |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  | m3 |  | 2,15 |  |
| 36 |  | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 37 |  | TsH24C |  | Plantari puieti de arbustii ,fara balot |  |  | buc |  | 18,00 |  |
| 38 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,15 |  |
| 39 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 2,15 |  |
| 40 |  | TsH09B |  | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% |  |  | 100m2 |  | 3,15 |  |
| 41 |  | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  |  | 100m2 |  | 3,15 |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea spatii verzi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea (ПЗ+Asigur) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (ПЗ) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |