| Reparatii curente a incaperilor din cadrul IMSP SCM "Gheorghe Paladi" | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  Bloc A

Bloc A

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Bucatarie galvanica Cab.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TAVANE (11m2) |  |  | м2 |  | 0,00 |  |
| 2 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,32 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,65 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,55 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
| 3 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,33 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,65 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,55 |  |
| 4 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 16,83 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 78,54 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |
| 5 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 12,10 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 1,65 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 6 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 4,95 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,10 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 11,60 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,33 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,65 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,55 |  |
| 8 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,05 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 4,40 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,66 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,50 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,55 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
| 9 |  |  | PERETI (45m2) |  |  | м2 |  | 0,00 |  |
| 10 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta la pereti |  |  | m2 |  | 45,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 36,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,00 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |
| 11 | RpCJ05B |  | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 25 T pentru sprit si stratul vizibil |  |  | m2 |  | 45,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 44,55 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,75 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 99,45 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,67 |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,54 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,67 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,17 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 12 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pretilor |  |  | m2 |  | 45,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,75 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,25 |  |
| 13 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 45,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 101,25 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,00 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 47,25 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 18,00 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 900,00 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 14,85 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,36 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 180,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |
| 14 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
| 15 |  |  | PARDOSEA (11m2) |  |  | м2 |  | 0,00 |  |
| 16 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,29 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,29 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,55 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |
| 17 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,10 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,36 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 143,00 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,46 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
| 18 | CG50B |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm |  |  | m2 |  | 11,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,00 |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 |  | 11,16 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 47,30 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,20 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,22 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 19 |  |  | USI INTERIOARE |  |  | м2 |  | 0,00 |  |
| 20 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din pvc (usi) 1buc |  |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,42 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,42 |  |
| 21 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc) |  |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,46 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,35 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,20 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Retele de Apa si Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Lucrari de Constructie - Tevi si Armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16) (fitinguri 70% din costul tevii) |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,52 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic d25 |  |  | m |  | 4,08 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 2,80 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 1,80 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,40 |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
| 23 | SA37E |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" (colier din otel zincat cu garnitura din cauciuc si diblu) |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,86 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 24 | SD19B |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (robinet cu sfera d25) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2913124503150 |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d25 |  |  | buc |  | 3,04 |  |
| 25 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50 |  |  | m |  | 2,06 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,01 |  |
| 26 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 27 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2523156721015 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 28 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
| 29 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 0,20 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,02 |  |
| 30 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
| 31 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=25 mm |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,40 |  |
|  | 332051735223 |  | Termoizolatie conducte |  |  | m |  | 4,33 |  |
| 32 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,04 |  |
| 33 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Constructie - Tevi si Armaturi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | pret furnizor |  | Lavoar din ceramica |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de Apa si Canalizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Echipament Electric de Forta si Iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Lucrari de Constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 17,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,40 |  |
| 36 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 17,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 5,10 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 28,90 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,17 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |
| 37 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,10 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Lucrari de Montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 39 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,36 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 40 | 08-03-529-1 |  | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,42 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,37 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,10 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 41 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - grup de contacte aditionale pentru contactor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 42 | 08-01-080-2 |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 -PH |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,13 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 43 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (coeficient al manoperei 0,5) |  |  | 100 m |  | 0,17 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,02 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,28 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,28 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,17 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,14 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,06 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,31 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 2,69 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 44 | pret furnizor |  | Teava corugata U-PVC 750N, d=20mm |  |  | ml |  | 17,00 |  |
|  | 5309022 |  | Teava corugata d=20mm |  |  | m |  | 17,42 |  |
| 45 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (coeficient al manoperei 0,5) |  |  | 100 m |  | 0,03 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,52 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,65 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,65 |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 0,30 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,75 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,30 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,03 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,15 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 46 | pret furnizor |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25mm |  |  | ml |  | 3,00 |  |
|  | 2513306619263 |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25mm |  |  | m |  | 3,07 |  |
| 47 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,16 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,44 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 48 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | ml |  | 17,00 |  |
|  | 3130134817540 |  | Cablu ВВГнг 3x1,5 |  |  | m |  | 17,42 |  |
| 49 | pret furnizor |  | Cablu de control de tip КВВГнг(A)-LS-4x1.0 mm2 |  |  | ml |  | 3,00 |  |
|  | 3130134818160 |  | Cablu КВВГнг(A)-LSL Tx-1 4x1,0 |  |  | m |  | 3,07 |  |
| 50 | pret furnizor |  | Cutie de distributie pentru instalarea ascunsa cu cleme de conexiune |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 5001000100502 |  | Cutie de distributie pentru instalare ascunsa |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 51 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu modul LED |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,76 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 52 | 08-03-591-2 |  | Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,97 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 0,03 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,06 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 53 | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 3120255519101 |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 54 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,14 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 0,03 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,06 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 55 | pret furnizor |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 250V |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 3120275536101 |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 250V |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 56 | pret furnizor |  | Rama orizontala 2M |  |  | set |  | 3,00 |  |
|  | 2875116710110 |  | Rama orizontala 2M |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 57 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,43 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 58 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | pret furnizor |  | Tablou de distributie montat in nisa avind capacitatea de 6 module, IP55 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 3120355537723 |  | Cutie de distributie 6 module КМПн 2/6 IP55 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 60 | pret furnizor |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=16A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2924127326169 |  | Separator de sarcina ВН-32, 3P, 16A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 61 | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=4.5A |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2924127326408 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, *C* |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 62 | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, U=400V, Icu=4.5A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2924127326455 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 16A, *C* |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 63 | pret furnizor |  | Contactor electromagnetic modular ПРК-32, 4P, 0,4-0,63 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 29241273265204 |  | Contactor ПРК-32 4P/0,40-0,63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 64 | pret furnizor |  | Contact adaugator 1NO-NC de tip ДКП32-11 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2875274501263 |  | Suport ДКР-32 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 65 | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu modul LED aplicabil, dimensiuni 595x595x50(h) mm, 32W, IP20, 4000K, 3200Lm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2875274401581 |  | Corp de iluminat cu modul LED, aplicabil, dimensiuni 595x595x50(h) mm, 32W, IP20, 4000K, 3200Lm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 66 | pret furnizor |  | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 2 locuri IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 29241273265382 |  | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 2 locuri IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 67 | pret furnizor |  | Butoane de comanda SB-7 cu suportul de montaj |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2863147306828 |  | Buton de actionare si comanda |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament Electric de Forta si Iluminat |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bucatarie galvanica Cab.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Inhalatoriu Cab.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | TAVANE (14,7m2) |  |  | м2 |  | 0,00 |  |
| 69 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane |  |  | m2 |  | 14,70 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,76 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,73 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
| 70 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 14,70 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,20 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,73 |  |
| 71 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 14,70 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 22,49 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 104,96 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |
| 72 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 14,70 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,94 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 16,17 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 2,20 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 73 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 14,70 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 6,62 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,47 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 15,51 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 74 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 14,70 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,20 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,73 |  |
| 75 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 14,70 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,09 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 5,88 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,88 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,35 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,73 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
| 76 |  |  | PERETI (51m2) |  |  | м2 |  | 0,00 |  |
| 77 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 42,30 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,08 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,34 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,11 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
| 78 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta la pereti |  |  | m2 |  | 2,70 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 2,16 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,16 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 79 | RpCJ05B |  | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 25 T pentru sprit si stratul vizibil |  |  | m2 |  | 2,70 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2,67 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,41 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,97 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 80 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pretilor |  |  | m2 |  | 51,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,53 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,65 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,55 |  |
| 81 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 42,30 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 64,72 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 302,02 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,17 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,34 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |
| 82 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 42,30 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,46 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 46,53 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 6,34 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 83 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 42,30 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 19,04 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,23 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 44,62 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 84 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 42,30 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,27 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,34 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,11 |  |
| 85 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 42,30 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 23,27 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 16,92 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,54 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 21,15 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,11 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
| 86 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 2,70 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 6,08 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 2,84 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,08 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 54,00 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,89 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 10,80 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 87 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
| 88 |  |  | PARDOSEA (14,7m2) |  |  | м2 |  | 0,00 |  |
| 89 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice |  |  | m2 |  | 14,70 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,73 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,73 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,73 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |
| 90 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 14,70 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,82 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,47 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,49 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 191,10 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,62 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
| 91 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 14,70 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 16,90 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  | 15,59 |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 15,59 |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 13,36 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelttuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Retele de Apa si Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Lucrari de Constructie - Tevi si Armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16) (fitinguri 70% din costul tevii) |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,26 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic d25 |  |  | m |  | 2,04 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 1,40 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 0,90 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,20 |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 93 | SA37E |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" (colier din otel zincat cu garnitura din cauciuc si diblu) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,93 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 94 | SD19B |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (robinet cu sfera d25) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2913124503150 |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d25 |  |  | buc |  | 3,04 |  |
| 95 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50 |  |  | m |  | 2,06 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,01 |  |
| 96 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 97 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2523156721015 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 98 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
| 99 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 0,20 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,02 |  |
| 100 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,10 |  |
| 101 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=25 mm |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,70 |  |
|  | 332051735223 |  | Termoizolatie conducte |  |  | m |  | 2,16 |  |
| 102 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,04 |  |
| 103 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Constructie - Tevi si Armaturi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | pret furnizor |  | Lavoar din ceramica |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de Apa si Canalizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Echipament Electric de Forta si Iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.1. Lucrari de Constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
| 106 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 25,50 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 107 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,52 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.2. Lucrari de Montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 109 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,48 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 110 | 08-03-529-1 |  | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,42 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,37 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,10 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 111 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - grup de contacte aditionale pentru contactor |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 112 | 08-01-080-2 |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 -PH |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,13 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 113 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (coeficient al manoperei 0,5) |  |  | 100 m |  | 0,15 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,78 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,01 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,01 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,15 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,00 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,70 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,27 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 2,37 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 114 | pret furnizor |  | Teava corugata U-PVC 750N, d=20mm |  |  | ml |  | 15,00 |  |
|  | 5309022 |  | Teava corugata d=20mm |  |  | m |  | 15,37 |  |
| 115 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (coeficient al manoperei 0,5) |  |  | 100 m |  | 0,03 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,52 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,65 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,65 |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 0,30 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,75 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,30 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,03 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,15 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 116 | pret furnizor |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25mm |  |  | ml |  | 3,00 |  |
|  | 2513306619263 |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25mm |  |  | m |  | 3,07 |  |
| 117 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,18 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,21 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,14 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,20 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 118 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | ml |  | 15,00 |  |
|  | 3130134817540 |  | Cablu ВВГнг 3x1,5 |  |  | m |  | 15,37 |  |
| 119 | pret furnizor |  | Cablu de control de tip КВВГнг(A)-LS-4x1.0 mm2 |  |  | ml |  | 3,00 |  |
|  | 3130134818160 |  | Cablu КВВГнг(A)-LSL Tx-1 4x1,0 |  |  | m |  | 3,07 |  |
| 120 | pret furnizor |  | Cutie de distributie pentru instalarea ascunsa cu cleme de conexiune |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 5001000100502 |  | Cutie de distributie pentru instalare ascunsa |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 121 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu modul LED |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,76 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
| 122 | 08-03-591-2 |  | Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,32 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 0,01 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 123 | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 3120255519101 |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 124 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,52 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 0,04 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 125 | pret furnizor |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 250V |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 3120275536101 |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 250V |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 126 | pret furnizor |  | Rama orizontala 2M |  |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 2875116710110 |  | Rama orizontala 2M |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 127 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,43 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 128 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | pret furnizor |  | Tablou de distributie montat in nisa avind capacitatea de 6 module, IP55 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 3120355537723 |  | Cutie de distributie 6 module КМПн 2/6 IP55 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 130 | pret furnizor |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=16A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2924127326169 |  | Separator de sarcina ВН-32, 3P, 16A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 131 | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=4.5A |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2924127326408 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, *C* |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 132 | pret furnizor |  | Contactor electromagnetic modular ПРК-32, 4P, 0,4-0,63 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 29241273265204 |  | Contactor ПРК-32 4P/0,40-0,63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 133 | pret furnizor |  | Contact adaugator 1NO-NC de tip ДКП32-11 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2875274501263 |  | Suport ДКР-32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 134 | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu modul LED aplicabil, dimensiuni 595x595x50(h) mm, 32W, IP20, 4000K, 3200Lm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2875274401581 |  | Corp de iluminat cu modul LED, aplicabil, dimensiuni 595x595x50(h) mm, 32W, IP20, 4000K, 3200Lm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 135 | pret furnizor |  | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 2 locuri IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 29241273265382 |  | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 2 locuri IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 136 | pret furnizor |  | Butoane de comanda SB-7 cu suportul de montaj |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2863147306828 |  | Buton de actionare si comanda |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament Electric de Forta si Iluminat |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Ventilare si Conditionare Aer |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.1. Lucrari de Montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,50 |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 5,00 |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,50 |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 0,90 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4.2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | pret furnizor |  | Aparat de aer conditionat Split-sistem FTXB20C/RXB20C R410 Nrece=2,0kW, Nel=0,6kW N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 17562357814 |  | Aparat de aer conitionat Split-Sistem FTX20C/RCB20C R410 Nrece=2,0kW, Nel=0,6kW N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare si Conditionare Aer |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inhalatoriu Cab.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Electroterapie Cab.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  | TAVANE (21,7m2) |  |  | м2 |  | 0,00 |  |
| 140 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane |  |  | m2 |  | 21,70 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,25 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,08 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
| 141 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 21,70 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,65 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,25 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,08 |  |
| 142 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 21,70 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 33,20 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 154,94 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,71 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |
| 143 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 21,70 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,34 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 23,87 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 3,25 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
| 144 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 21,70 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 9,77 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,17 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 22,89 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 145 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 21,70 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,65 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 3,25 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,08 |  |
| 146 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 21,70 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,94 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 8,68 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,30 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,85 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,08 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
| 147 |  |  | PERETI (61,4m2) |  |  | м2 |  | 0,00 |  |
| 148 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 59,90 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,19 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,98 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,00 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
| 149 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta la pereti |  |  | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 150 | RpCJ05B |  | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 25 T pentru sprit si stratul vizibil |  |  | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,48 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,22 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,31 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 151 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 61,40 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,84 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 9,21 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,07 |  |
| 152 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 59,90 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 91,65 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 427,69 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,73 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |
| 153 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanului, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 59,90 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,98 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 65,89 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 8,98 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
| 154 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 59,90 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 26,95 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,99 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 63,19 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
| 155 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 59,90 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,98 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 156 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 59,90 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 32,95 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 23,96 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,59 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 29,95 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
| 157 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 1,50 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 3,38 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 1,58 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,49 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 158 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |
| 159 |  |  | PARDOSEA (21,7m2) |  |  | м2 |  | 0,00 |  |
| 160 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice |  |  | m2 |  | 21,70 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 8,46 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,46 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,08 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |
| 161 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 21,70 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 13,02 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,17 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,72 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 282,10 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,91 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
| 162 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 21,70 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 24,95 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,25 |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  | 23,01 |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 23,01 |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 19,73 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Retele de Apa si Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. Lucrari de Constructie - Tevi si Armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16) (fitinguri 70% din costul tevii) |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,78 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic d25 |  |  | m |  | 6,12 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 4,20 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 2,70 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,60 |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
| 164 | SA37E |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" (colier din otel zincat cu garnitura din cauciuc si diblu) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,93 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
| 165 | SD19B |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (robinet cu sfera d25) |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2913124503150 |  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d25 |  |  | buc |  | 6,09 |  |
| 166 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50 |  |  | m |  | 2,06 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,01 |  |
| 167 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2523156721037 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 168 | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2523156721015 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 169 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
| 170 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 0,20 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,02 |  |
| 171 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,20 |  |
| 172 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=25 mm |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,40 |  |
|  | 332051735223 |  | Termoizolatie conducte |  |  | m |  | 4,33 |  |
| 173 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,04 |  |
| 174 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Constructie - Tevi si Armaturi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | pret furnizor |  | Lavoar din ceramica |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 177 | pret furnizor |  | Boiler electric V=50L |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2622102438001 |  | Boiler electric 50L |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de Apa si Canalizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Echipament Electric de Forta si Iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.1. Lucrari de Constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
| 179 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 12,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 68,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,40 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |
| 180 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,16 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.2. Lucrari de Montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 182 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,84 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 183 | 08-03-529-1 |  | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,94 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,49 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,58 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,54 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,54 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,33 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,06 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 28,70 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,14 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,22 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 184 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - grup de contacte aditionale pentru contactor |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,84 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 185 | 08-01-080-2 |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 -PH |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,91 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,28 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,42 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |
| 186 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (coeficient al manoperei 0,5) |  |  | 100 m |  | 0,35 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,17 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,69 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,69 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,35 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,34 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,63 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 5,53 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,94 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,69 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 187 | pret furnizor |  | Teava corugata U-PVC 750N, d=20mm |  |  | ml |  | 35,00 |  |
|  | 5309022 |  | Teava corugata d=20mm |  |  | m |  | 35,88 |  |
| 188 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (coeficient al manoperei 0,5) |  |  | 100 m |  | 0,05 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,87 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,09 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,09 |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 0,50 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,25 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,50 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,05 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,25 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 189 | pret furnizor |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25mm |  |  | ml |  | 5,00 |  |
|  | 2513306619263 |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25mm |  |  | m |  | 5,12 |  |
| 190 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,70 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,32 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,88 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 191 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | ml |  | 35,00 |  |
|  | 3130134817540 |  | Cablu ВВГнг 3x1,5 |  |  | m |  | 35,88 |  |
| 192 | pret furnizor |  | Cablu de control de tip КВВГнг(A)-LS-4x1.0 mm2 |  |  | ml |  | 5,00 |  |
|  | 3130134818160 |  | Cablu КВВГнг(A)-LSL Tx-1 4x1,0 |  |  | m |  | 5,12 |  |
| 193 | pret furnizor |  | Cutie de distributie pentru instalarea ascunsa cu cleme de conexiune |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 5001000100502 |  | Cutie de distributie pentru instalare ascunsa |  |  | buc |  | 7,00 |  |
| 194 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu modul LED |  |  | 100 buc |  | 0,11 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,68 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 22,44 |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,22 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,31 |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,46 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
| 195 | 08-03-591-2 |  | Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,22 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 10,20 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 196 | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 3120255519101 |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 197 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,05 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 0,08 |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 8,16 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
| 198 | pret furnizor |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 250V |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 3120275536101 |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 250V |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 199 | pret furnizor |  | Rama orizontala 2M |  |  | set |  | 10,00 |  |
|  | 2875116710110 |  | Rama orizontala 2M |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 200 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,01 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,28 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,82 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
| 201 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,60 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,35 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,54 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,54 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,07 |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,43 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | pret furnizor |  | Tablou de distributie montat in nisa avind capacitatea de 6 module, IP55 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 3120355537723 |  | Cutie de distributie 6 module КМПн 2/6 IP55 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
| 203 | pret furnizor |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=16A |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 2924127326169 |  | Separator de sarcina ВН-32, 3P, 16A |  |  | buc |  | 7,00 |  |
| 204 | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=4.5A |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2924127326408 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, *C* |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 205 | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, U=400V, Icu=4.5A |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2924127326456 |  | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 3P, 20A, *C* |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 206 | pret furnizor |  | Contactor electromagnetic modular ПРК-32, 4P, 0,4-0,63 A |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 29241273265204 |  | Contactor ПРК-32 4P/0,40-0,63 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 207 | pret furnizor |  | Contact adaugator 1NO-NC de tip ДКП32-11 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2875274501263 |  | Suport ДКР-32 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 208 | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu modul LED aplicabil, dimensiuni 595x595x50(h) mm, 32W, IP20, 4000K, 3200Lm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2875274401581 |  | Corp de iluminat cu modul LED, aplicabil, dimensiuni 595x595x50(h) mm, 32W, IP20, 4000K, 3200Lm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 209 | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu tub LED BQ-T8PL-40 40W, G13, 4000K, 3000Lm 220-240V, IP20 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 2875274401573 |  | Corp de iluminat cu tub LED BQ-T8PL-40 40 W G13 4000 K 3000 lm 220 - 240 V IP20 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
| 210 | pret furnizor |  | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 2 locuri IP54 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 29241273265382 |  | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 2 locuri IP54 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 211 | pret furnizor |  | Butoane de comanda SB-7 cu suportul de montaj |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2863147306828 |  | Buton de actionare si comanda |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament Electric de Forta si Iluminat |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Ventilare si Conditionare Aer |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4.1. Lucrari de Montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,50 |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 5,00 |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,50 |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,00 |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 5,00 |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 0,90 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4.2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | pret furnizor |  | Aparat de aer conditionat Split-sistem FTXB20C/RXB20C R410 Nrece=2,0kW, Nel=0,6kW N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 17562357814 |  | Aparat de aer conitionat Split-Sistem FTX20C/RCB20C R410 Nrece=2,0kW, Nel=0,6kW N |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare si Conditionare Aer |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Electroterapie Cab.3 |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |