| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Balon periferic RX |  |  |  | Cateterul cu balon este o opțiune eficientă pentru leziunile arterelor periferice - Presiune ridicată - Gamă completă de dimensiuni - Un profil redus - Shaft îmbunătățit 5F Material balon: Nylon Timp de dezumflare-scurt Diametrele disponibile: 1.25, 1.5, 1.75, 2.0 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0mm Lungimi dipsonibile: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 150, 180, 200, 250mm Sistem de administrare: Rapid Exchange (RX) Presiune nominală (pentru diametrele: 1.25-4.5 mm) - 10 atm Presiune nominală (pentru diametrele: 5.00-7.00 mm) - 8 atm Lungimea sistemului de livrare: 140 cm Compatibilitate ghid: 0.014” Pushabilitate și livrare excelente. |  |  |  |  |  |
| 2. Balon medicamentos pentru angioplastie periferica |  |  |  | Material balon nylon Presiune nominală (pentru diametrul balonului 4.00-8.00 mm) 6 atm Acoperirea balonului POLIGRADE cu paclitaxel (2,5 μg/mm2) Timp de dezumflare scurt Diametre disponibile 3,00-8,00 mm Lungimi ale balonului 20-250 mm Sistem de administrare Over The Wire (OTW) Presiune nominală (pentru baloane cu diametrul de 3,00 mm) 10 atm Presiune nominală (pentru baloane cu diametrul de 4,00 mm-8.00mm) 6 atm Lungimi ale sistemului de livrare 80, 100, 110, 120, 135 cm Compatibilitate ghid: 0.018”, 0.025”, 0.035” |  |  |  |  |  |
| 3. Cateter pentru ablație endovenoasă cu radiofrecventă |  |  |  | Cateter pentru ablație endovenoasă cu radiofrecvență. Cateterul se utilizează în coagularea endovasculară a vaselor cu reflux venos superficial și pentru ocluzionarea vasului tratat prin sigilare fibrotică. Teaca introductoare de 6F și 7F. Diametru intern al cateterului de 6F-2,0 mm și de 7 F-2,3 mm,lungimea inserării de 60 cm și 100 cm. Cateterul încălzește un segment de venă de 8 cm sau 3 cm pentru lungimi mai scurte al venelor într-un interval de 20 secunde. Diametrul elementului de încălzire de 2,0 mm și 2,3 mm. Lungimea elementului de încălzire 3 cm, 7 cm, 8 cm. Temperatura de încălzire implicită 120 C0. Utilizat cu un fir de ghidare de 0,64 mm (0,025). În set procedural cu toate consumabilile necesare pentru procedura ( ac, introducer, ghid, tub, tumescent, cearșaf, gel, steril). Dispozitiv compatibil cu cateter se livrează gratuit pe toată perioada consumării kiturilor contractate. Confirmarea privind instruirea personalului implicat |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |