Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul    LUCRĂRI  DE  REPARAȚIE  A  ACOPERIȘULUI ȘI PLANȘEULUI  LA  OMF s. CORBU - IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI

Autoritatea contractantă IMSP Centrul de Sănătate Dondușeni , or. Dondușeni, str. M. Eminescu, 26/1

1 . Descriere generală

LUCRĂRI  DE  REPARAȚIE  A  ACOPERIȘULUI ȘI PLANȘEULUI  LA  OMF s. CORBU - IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI

2. Informaţii şi proiectare

- - A fost elaborată lista cu cantităţi de lucrări şi devizurile la Obiectul: LUCRĂRI  DE  REPARAȚIE  A  ACOPERIȘULUI ȘI PLANȘEULUI  LA  OMF s. CORBU - IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DONDUȘENI

- - Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislatia din RM. La obiect zilnic să fie executate lucrările calitativ conform normativelor în vigoare şi prezent dirigintele de şantier și responsabil tehnic atestat în domeniu.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoţite de certificate de provinienţă care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova.

4. Mostre

- Mostrele materialelor aplicate vor fi prezentate și coordonate cu reprezentanții beneficiarului și responsabilul tehnic înainte de a începe lucrările.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

- Materialele vor fi transportate cu transport special, fără a provoca deteriorări, depozitate și păstrate la obiect pînă vor fi aplicate în operă. Lucrările vor fi efectuate în condiții climaterice favorabile.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

- Toate materialele se vor însoţi cu certificate de provinienţă de la furnizor. Vor fi executate schemele de execuție a lucrărilor,  procese verbale a lucrărilor  conform documentației de deviz. Țigla folosită la acoperiș să fie nu mai mic de 0,5 mm .

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

- Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor vor fi înlăturare de către antreprenor din sursele proprii.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Executarea lucrărilor să se efectueze conform cerințelor prevăzute de Legea calității în construcții nr.721 din 02.02.1996.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Conform normativelor în vigoare.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform normativelor pentru asigurarea securitatii.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

a) Antreprenorul să dispună de toate echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon, și asigurarea protecţiei muncitorilor .

b) Antreprenorul poartă răspundere pentru tehnica securității a muncitorilor implicați în lucrări pe întreaga perioadă de desfășurare a lucrărilor de reparație.

c) Antreprenorul va desemna un responsabil tehnic pe șantierul de lucru, care va semna actele de predare -primire, procesele verbale etc.

16. Definiţii

Termenul executării lucrărilor – după primirea ordonanței de începere a lucrărilor, în termende 2 luni.

Termenul de garanție a lucrărilor - 5 (cinci) ani după finalizarea  lucrărilor .

17. Cerinţe privind calculul costului

- Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Descrierea criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și documentelor ce  sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la depunerea ofertei - conform Anunțului de participare publicat în SIA RSAP.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Descrierea criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și documentelor ce  sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP pentru evaluarea ofertei - conform Anunțului de participare publicat în SIA RSAP și DUAE .

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

| Reparatia capitala a acoperișului și planșeului la Oficiul Medicilor de Familie Corbu R-l Donduseni, s. Corbu, str. Florilor, 1. n.c. 3415112.032.01 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Acoperis si planseu

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Acoperis si planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  |  |  |  | 615,0000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  | 221,4000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  | 221,4000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 12,3000 |  |
| 2 |  |  | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  | m2 |  |  |  |  | 615,0000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  | 55,3500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  | 55,3500 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 18,4500 |  |
| 3 |  |  | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  |  |  |  | 585,3700 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  | 163,9036 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  | 64,3907 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  | 40,9759 |  |
| 4 |  |  | RpCH32A |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  |  |  |  | 475,0000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  | 104,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  | 76,0000 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 14,2500 |  |
| 5 |  |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Canale de ventilare |  |  | m3 |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 3,5000 |  | 14,0000 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  | 0,3200 |  |
| 6 |  |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  |  |  |  | 27,9300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  | 36,8676 |  |
| 7 |  |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  |  |  |  | 27,9300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 12,5685 |  |
| 8 |  |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  |  | 27,9300 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  | 5,0833 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Acoperis si planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Grinzi din beton monolit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 16-20 mm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm, k=1,33 |  |  | buc |  |  |  |  | 141,0000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  | 31,8801 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 2,5000 |  | 492,2663 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  |  | 0,8000 |  | 157,5252 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  |  | 0,0900 |  | 16,8777 |  |
| 10 |  |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  |  |  |  | 141,0000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  | 60,6300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 21,1500 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  | 49,3500 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,1410 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,8460 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 1,4100 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 2,1150 |  |
| 11 |  |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII) |  |  | kg |  |  |  |  | 751,2800 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0660 |  | 49,5845 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  | 3,7564 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  | 770,0620 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 7,5128 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  | 210,3584 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,7513 |  |
| 12 |  |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) |  |  | kg |  |  |  |  | 394,8000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  | 37,5060 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  | 1,5792 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  | 404,6700 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 3,9480 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  | 110,5440 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,3948 |  |
| 13 |  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  |  |  |  | 264,9400 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 55,6374 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  | 278,2930 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 5,3518 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 2,6759 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  | 21,1952 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 2,6494 |  |
| 14 |  |  | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  |  |  |  | 127,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 19,0500 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  | 107,9500 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,6350 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 38,1000 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 38,1000 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 3,8100 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 3,8100 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  | 16,5100 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,1270 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,1270 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  | 15,2400 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 2,5400 |  |
| 15 |  |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 |  |  | m3 |  |  |  |  | 25,4000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  | 123,1900 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 11,4300 |  |
|  |  |  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  | 26,8160 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  | 3,9243 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 15,2400 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  | 7,1120 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Grinzi din beton monolit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Consum Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) - 72.3102 kg/m3) |  |  | m3 |  |  |  |  | 12,7650 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  |  | 20,2500 |  | 258,4913 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  | 28,7213 |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  | 95,7375 |  |
|  |  |  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  | 0,1277 |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  |  | 0,9300 |  | 11,8715 |  |
|  |  |  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  | 1,5318 |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  |  | 72,3102 |  | 923,0397 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  | 38,4226 |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  |  | 2,5800 |  | 32,9337 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 38,2950 |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  |  | 1,4500 |  | 18,5093 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  | 1,9147 |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  | 4,2125 |  |
|  |  |  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  | 2,9360 |  |
| 17 |  |  | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  |  |  |  | 9,6410 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  |  | 21,6800 |  | 209,0169 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 2,4100 |  | 23,2348 |  |
|  |  |  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  |  | 0,1600 |  | 1,5426 |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  | 0,5785 |  |
|  |  |  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  |  | 0,8300 |  | 8,0020 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  |  | 7,2000 |  | 69,4152 |  |
|  |  |  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  |  | 4,3800 |  | 42,2276 |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  |  | 3,3800 |  | 32,5866 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  |  | 1,9600 |  | 18,8964 |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  |  | 38,0000 |  | 366,3580 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  | 1,4462 |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  |  | 0,4400 |  | 4,2420 |  |
| 18 |  |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase - 0.0107 m3/m2) |  |  | m2 |  |  |  |  | 660,0000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,2250 |  | 148,5000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  | 46,2000 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0107 |  | 7,0620 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  | 79,2000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 19,8000 |  |
| 19 |  |  | CE42A |  | Executarea lucarnelor (Se exlud: Cerceveli (Переплеты), Lemn rotund de rasinoase..., Dulapuri ecarisati de rasinoase... ; Se includ: Ferestre si usi din PVC - 0.8038 m2/buc, Grilaj din lemn - 1.525 m2/buc, Cerestea contravintuire 44x100 Ltot.=143.5m - 1.575 m3/buc,) |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  |  | 5,9700 |  | 23,8800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,6330 |  | 2,5320 |  |
|  |  |  | 28631463108081 |  | Balamale (петли) |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 28631463112701 |  | Cremon (ручка оконная) |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 20101029010142-01 |  | Grilaj din lemn |  |  | m2 |  |  | 1,5250 |  | 6,1000 |  |
|  |  |  | 20101029041694-01 |  | Cerestea contravintuire 44x100 |  |  | m3 |  |  | 1,5750 |  | 6,3000 |  |
|  |  |  | 2682132600001-01 |  | Cerceveli (Переплеты) Ferestre si usi PVC |  |  | m2 |  |  | 0,7200 |  | 2,8800 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  |  | 1,4000 |  | 5,6000 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  | 0,4400 |  |
|  |  |  | 2955270002609 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  | 0,6400 |  |
| 20 |  |  | CE32A |  | Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Consum: Rigle de rasnoase - 0,0096 m3/m2) |  |  | m2 |  |  |  |  | 86,7200 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 47,6960 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 21,6800 |  |
|  |  |  | 2010212906961-01 |  | Rigle de rasnoase cu muchii 50 x 50 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0096 |  | 0,8325 |  |
|  |  |  | 2710703434920 |  | Otel lat |  |  | kg |  |  | 0,7500 |  | 65,0400 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,8672 |  |
| 21 |  |  | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  | m3 |  |  |  |  | 14,1950 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  | 5,5361 |  |
|  |  |  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  | 42,7269 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,0142 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  | 0,0426 |  |
| 22 |  |  | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  |  |  |  | 36,6010 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  | 75,0320 |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  | kg |  |  | 9,8000 |  | 358,6898 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  |  | 5,0400 |  | 184,4690 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  | 0,1464 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  |  | 0,0290 |  | 1,0614 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  | 0,2928 |  |
| 23 |  |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Membrana cu 3 straturi |  |  | m2 |  |  |  |  | 660,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 132,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 33,0000 |  |
|  |  |  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  | 781,7700 |  |
|  |  |  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  |  | 12,0000 |  | 8 157,6000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 6,6000 |  |
| 24 |  |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Consum Coame metalice pentru placi tip tigla - 0.1568 buc/m2) |  |  | m2 |  |  |  |  | 660,0000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  | 594,0000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 165,0000 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  | 796,9500 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  | 346,5000 |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  | 6 237,0000 |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  |  | 0,1568 |  | 108,6624 |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  | 27,7200 |  |
|  |  |  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  |  | 0,0500 |  | 34,6500 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  | 33,0000 |  |
| 25 |  |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Profnastil LK20 - Streasina si fronton |  |  | m2 |  |  |  |  | 86,7200 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  | 78,0480 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 21,6800 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  | m2 |  |  | 1,1500 |  | 104,7144 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  | 45,5280 |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  |  | 9,0000 |  | 819,5040 |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  | 9,1056 |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  | 3,6422 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  | 4,3360 |  |
| 26 |  |  | CK26B |  | Contravintuire (противоветровой элемент) |  |  | m |  |  |  |  | 143,5000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  | 45,9200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 11,4800 |  |
|  |  |  | 2743123549026С |  | Contravintuire (противоветровой элемент) |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 143,5000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 574,0000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 1,4350 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Planseu de tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Consum: Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) - 84,6473 kg/m3) |  |  | m3 |  |  |  |  | 7,2300 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  |  | 21,6800 |  | 156,7464 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 2,4100 |  | 17,4243 |  |
|  |  |  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  |  | 0,1600 |  | 1,1568 |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  |  | 0,0600 |  | 0,4338 |  |
|  |  |  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  |  | 0,8300 |  | 6,0009 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  |  | 7,2000 |  | 52,0560 |  |
|  |  |  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  |  | 4,3800 |  | 31,6674 |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  |  | 3,3800 |  | 24,4374 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  |  | 1,9600 |  | 14,1708 |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  |  | 84,6473 |  | 612,0000 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  | 1,0845 |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  |  | 0,4400 |  | 3,1812 |  |
| 28 |  |  | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  |  |  |  | 7,2300 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  | 14,8215 |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  | kg |  |  | 9,8000 |  | 70,8540 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  |  | 5,0400 |  | 36,4392 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  | 0,0289 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  |  | 0,0290 |  | 0,2097 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  | 0,0578 |  |
| 29 |  |  | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  |  |  |  | 475,0000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 9,5000 |  |
|  |  |  | 26821326016261 |  | Pelicula antivapori |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  | 513,0000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  | 0,2375 |  |
| 30 |  |  | CG02B |  | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (Se exclude: Zgura; Rigle de rasinoase. Consum: Scinduri de rasinoase - 0.0315 m3/m2) |  |  | m2 |  |  |  |  | 475,0000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  | 356,2500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 47,5000 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  | 42,7500 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0315 |  | 14,9625 |  |
|  |  |  | 2414147327483 |  | Lignolineum |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  | 47,5000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 14,2500 |  |
| 31 |  |  | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 4,7500 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,1600 |  | 15,0100 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  |  | 0,7900 |  | 3,7525 |  |
|  |  |  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 28,5000 |  |
|  |  |  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  |  | 23,0000 |  | 109,2500 |  |
|  |  |  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  | 0,1900 |  |
|  |  |  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  | 19,0000 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  | 0,1092 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  |  | 0,1140 |  | 0,5415 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0560 |  | 0,2660 |  |
| 32 |  |  | CN51K |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 4,7500 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 4,3900 |  | 20,8525 |  |
|  |  |  | 2462106110602 |  | Natriu fluor |  |  | kg |  |  | 9,0000 |  | 42,7500 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  |  | 8,0000 |  | 38,0000 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0950 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  | 0,1900 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Planseu de tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Canale de ventilare CV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,8200 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  |  | 20,2500 |  | 16,6050 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  | 1,8450 |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  | 6,1500 |  |
|  |  |  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  | 0,0082 |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  |  | 0,9300 |  | 0,7626 |  |
|  |  |  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  | 0,0984 |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  |  | 3,4000 |  | 2,7880 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  | 2,4682 |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  |  | 2,5800 |  | 2,1156 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 2,4600 |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  |  | 1,4500 |  | 1,1890 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  | 0,1230 |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  | 0,2706 |  |
|  |  |  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  | 0,1886 |  |
| 34 |  |  | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,8200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  | 1,6810 |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  | kg |  |  | 9,8000 |  | 8,0360 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  |  | 5,0400 |  | 4,1328 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  | 0,0033 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  |  | 0,0290 |  | 0,0238 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  | 0,0066 |  |
| 35 |  |  | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  |  | m2 |  |  |  |  | 27,0000 |  |
|  |  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  |  | 3,2800 |  | 88,5600 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,2713 |  |
|  |  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  |  | 0,0520 |  | 1,4110 |  |
|  |  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  |  | 0,0100 |  | 0,2713 |  |
|  |  |  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  |  | 0,0750 |  | 2,0351 |  |
|  |  |  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,1357 |  |
|  |  |  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  | 0,2171 |  |
|  |  |  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  | 46,1295 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  | 0,8140 |  |
|  |  |  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  |  | 0,0090 |  | 0,2442 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  | 651,2400 |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  | 1,0854 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  |  | 7,2000 |  | 195,3720 |  |
|  |  |  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  | 651,2400 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  |  | 24,0000 |  | 651,2400 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  | 1,3500 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  | 2,1600 |  |
| 36 |  |  | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu vata minerala , gata confectionate, cu grosimea de 50mm |  |  | m2 |  |  |  |  | 46,8000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  |  | 0,4740 |  | 22,1832 |  |
|  |  |  | 1111000100031-01 |  | Cochilii vata minerala gr. 50 mm |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  | 48,2040 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  |  | 0,0450 |  | 2,1060 |  |
| 37 |  |  | CD07B |  | Pereti din panouri din tabla zincata vopsita prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv |  |  | m2 |  |  |  |  | 25,8000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  | 25,8000 |  |
|  |  |  | 2732103646070-01 |  | Tabla zincata vopsita |  |  | m2 |  |  | 1,1100 |  | 28,6380 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  |  | 3,5000 |  | 90,3000 |  |
|  |  |  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  |  | 2,8000 |  | 72,2400 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  | 1,0320 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Canale de ventilare CV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat | D. Cernei |
| --- | --- |