CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP AMT Centru
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP AMT Centru
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie Sectia Medicina de Familie nr.5, et VII in incinta IMSP AMT str.  Vasile Dokuceaev 11-A
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. BIROURI


	
	
	1.1. Birou 701


	
	
	1.1.1. Demontari si evacuari


	1
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	1,7500



	2
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	8,6000



	3
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	4
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	21,4700



	5
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	2,8000



	6
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)


	m2
	1,9900



	7
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,3800



	8
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,3800



	9
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,3800



	
	
	1.1.2. Pereti


	10
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	81,0000



	11
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	76,8000



	12
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	5,1500



	13
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	4,2000



	14
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	81,0000



	15
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu


	m
	24,3000



	16
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	81,0000



	17
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	81,0000



	18
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,3000



	19
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	76,7000



	20
	CK03A


	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.


	m2
	1,9900



	21
	CK33B


	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri


	buc
	1,0000



	22
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle


	buc
	1,0000



	
	
	1.1.3. Pardosea


	23
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	21,4700



	24
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	2,8000



	25
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	21,4700



	26
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	21,4700



	
	
	1.1.4. Tavane


	27
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	21,4700



	28
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	21,4700



	29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	21,4700



	30
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	21,4700



	
	
	1.1.5. Diverse


	31
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	32
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	3,0000



	33
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	6,0000



	34
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	8,0000



	35
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	36
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	8,2000



	37
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,2200



	
	
	1.2. Birou 702


	
	
	1.2.1. Demontari si evacuari


	38
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	1,8000



	39
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	7,3500



	40
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	41
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	14,1000



	42
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	1,8000



	43
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,3000



	44
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,3000



	45
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,3000



	
	
	1.2.2. Pereti


	46
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	41,6000



	47
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	35,9000



	48
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	4,8000



	49
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	5,7000



	50
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	41,6000



	51
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu


	m
	25,3000



	52
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	41,6000



	53
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	41,6000



	54
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,4000



	55
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	41,6000



	
	
	1.2.3. Pardosea


	56
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	14,1000



	57
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	1,8000



	58
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	14,1000



	59
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	14,1000



	
	
	1.2.4. Tavane


	60
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	14,1000



	61
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	14,1000



	62
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	14,1000



	63
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	14,1000



	
	
	1.2.5. Diverse


	64
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	65
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	2,0000



	66
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	4,0000



	67
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	8,0000



	68
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	69
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	14,3000



	70
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,2600



	
	
	1.3. Birou 703


	
	
	1.3.1. Demontari si evacuari


	71
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	1,8000



	72
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	9,2000



	73
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	74
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	18,8000



	75
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	2,6000



	76
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)


	m2
	2,1000



	77
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,4200



	78
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,4200



	79
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,4200



	
	
	1.3.2. Pereti


	80
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	72,3000



	81
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	66,6000



	82
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	6,3000



	83
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	5,7500



	84
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	72,3000



	85
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu


	m
	25,9000



	86
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	72,3000



	87
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	72,3000



	88
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,4000



	89
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	67,9000



	90
	CK03A


	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.


	m2
	2,1000



	91
	CK33B


	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri


	buc
	1,0000



	92
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle


	buc
	1,0000



	
	
	1.3.3. Pardosea


	93
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	18,8000



	94
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	2,6000



	95
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	18,8000



	96
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	18,8000



	
	
	1.3.4. Tavane


	97
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	18,8000



	98
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	18,8000



	99
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	18,8000



	100
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	18,8000



	
	
	1.3.5. Diverse


	101
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	102
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	4,0000



	103
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	8,0000



	104
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	8,0000



	105
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	106
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	6,5000



	107
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,2000



	
	
	1.4. Birou 704


	
	
	1.4.1. Demontari si evacuari


	108
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	1,7900



	109
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	8,6000



	110
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	111
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	19,2000



	112
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	3,1100



	113
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)


	m2
	2,0600



	114
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,3900



	115
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,3900



	116
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,3900



	
	
	1.4.2. Pereti


	117
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	76,8000



	118
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	70,6000



	119
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	6,0000



	120
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	6,2000



	121
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	76,8000



	122
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu


	m
	28,3000



	123
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	76,8000



	124
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	76,8000



	125
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,4500



	126
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	72,3500



	127
	CK03A


	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.


	m2
	2,0600



	128
	CK33B


	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri


	buc
	1,0000



	129
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle


	buc
	1,0000



	
	
	1.4.3. Pardosea


	130
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	19,2000



	131
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	3,1100



	132
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	19,2000



	133
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	19,2000



	
	
	1.4.4. Tavane


	134
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	19,2000



	135
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	19,2000



	136
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	19,2000



	137
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	19,2000



	
	
	1.4.5. Diverse


	138
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	139
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	4,0000



	140
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	8,0000



	141
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	8,0000



	142
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	143
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	14,3000



	144
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,2600



	
	
	1.5. Birou 705


	
	
	1.5.1. Demontari si evacuari


	145
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	1,8000



	146
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor


	m3
	2,7200



	147
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	6,1500



	148
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	149
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	14,1700



	150
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	2,0000



	151
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	5,6800



	152
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	5,6800



	153
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	5,6800



	
	
	1.5.2. Pereti


	154
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	46,0800



	155
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	41,3000



	156
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	5,2000



	157
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	4,7800



	158
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	46,0800



	159
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu


	m
	24,5000



	160
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	46,0800



	161
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	46,0800



	162
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,4000



	163
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	41,6800



	
	
	1.5.3. Pardosea


	164
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	14,1700



	165
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	2,0000



	166
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	14,1700



	167
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	14,1700



	
	
	1.5.4. Tavane


	168
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	14,1700



	169
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	14,1700



	170
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	14,1700



	171
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	14,1700



	
	
	1.5.5. Diverse


	172
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	173
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	2,0000



	174
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	4,0000



	175
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	8,0000



	176
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	177
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	15,2000



	178
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,2500



	
	
	1.6. Birou 706


	
	
	1.6.1. Demontari si evacuari


	179
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	1,8500



	180
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	10,1000



	181
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	182
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	21,8000



	183
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	3,6000



	184
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)


	m2
	1,9600



	185
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,4000



	186
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,4000



	187
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,4000



	
	
	1.6.2. Pereti


	188
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	80,5000



	189
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	74,3000



	190
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	8,8000



	191
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	6,2000



	192
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	80,5000



	193
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu


	m
	23,8000



	194
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	80,5000



	195
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	80,5000



	196
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,4000



	197
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	76,1000



	198
	CK03A


	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.


	m2
	1,9600



	199
	CK33B


	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri


	buc
	1,0000



	200
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle


	buc
	1,0000



	
	
	1.6.3. Pardosea


	201
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	21,8000



	202
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	3,6000



	203
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	21,8000



	204
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	21,8000



	
	
	1.6.4. Tavane


	205
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	21,8000



	206
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	21,8000



	207
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	21,8000



	208
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	21,8000



	
	
	1.6.5. Diverse


	209
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	210
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	4,0000



	211
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	8,0000



	212
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	8,0000



	213
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	214
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	10,5000



	215
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,2500



	
	
	1.7. Birou 712


	
	
	1.7.1. Demontari si evacuari


	216
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	1,8200



	217
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	10,1000



	218
	RpCG29D


	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Crearea gol de usa in tre bir. 712-711)


	m3
	0,4700



	219
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	220
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	20,1000



	221
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	2,9000



	222
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,3900



	223
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,3900



	224
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,3900



	
	
	1.7.2. Pereti


	225
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	54,5300



	226
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	49,2000



	227
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	7,6000



	228
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	5,1500



	229
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	54,5300



	230
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu


	m
	26,2300



	231
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	54,5300



	232
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	54,5300



	233
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,4000



	234
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	50,1300



	235
	CK03A


	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.


	m2
	1,9000



	236
	CK33B


	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri


	buc
	1,0000



	237
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle


	buc
	1,0000



	
	
	1.7.3. Pardosea


	238
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	20,1000



	239
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	2,9000



	240
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	20,1000



	241
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	20,1000



	
	
	1.7.4. Tavane


	242
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	20,1000



	243
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	20,1000



	244
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	20,1000



	245
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	20,1000



	
	
	1.7.5. Diverse


	246
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	247
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	4,0000



	248
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	8,0000



	249
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	8,0000



	250
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	251
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	9,6000



	252
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,3000



	
	
	1.8. Birou 711


	
	
	1.8.1. Demontari si evacuari


	253
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	1,8200



	254
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	9,6000



	255
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	256
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	18,1000



	257
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	2,8500



	258
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,3600



	259
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,3600



	260
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,3600



	
	
	1.8.2. Pereti


	261
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	52,4500



	262
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	47,5000



	263
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	6,4000



	264
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	4,9500



	265
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	52,4500



	266
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu


	m
	24,0000



	267
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	52,4500



	268
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	52,4500



	269
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,4800



	270
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	47,9700



	
	
	1.8.3. Pardosea


	271
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	18,1000



	272
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	2,8500



	273
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	18,1000



	274
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	18,1000



	
	
	1.8.4. Tavane


	275
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	18,1000



	276
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	18,1000



	277
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	18,1000



	278
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	18,1000



	
	
	1.8.5. Diverse


	279
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	280
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	3,0000



	281
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	6,0000



	282
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	8,0000



	283
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	284
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	9,2000



	285
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,2800



	
	
	1.9. Birou 710


	
	
	1.9.1. Demontari si evacuari


	286
	RpVA35A


	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm


	m2
	3,1500



	287
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Modificare gol de usa)


	m3
	0,2200



	288
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica


	m2
	70,1600



	289
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	78,1600



	290
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	8,0000



	291
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	29,6000



	292
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	4,2000



	293
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	4,4500



	294
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	4,4500



	295
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	4,4500



	
	
	1.9.2. Pereti


	296
	CD05D


	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Modificare gol de usa)


	m3
	0,2000



	297
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	78,1600



	298
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton


	m2
	78,1600



	299
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	78,1600



	300
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	5,8700



	301
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	84,0300



	302
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu


	m
	32,0000



	303
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	84,0300



	304
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	84,0300



	305
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,5000



	306
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	79,5300



	
	
	1.9.3. Pardosea


	307
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	29,6000



	308
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	4,2000



	309
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	29,6000



	310
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	29,6000



	
	
	1.9.4. Tavane


	311
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	29,6000



	312
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	29,6000



	313
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	29,6000



	314
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	29,6000



	
	
	1.9.5. Diverse


	315
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	10,0000



	316
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	6,0000



	317
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	12,0000



	318
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	10,0000



	319
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	320
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	12,4000



	321
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,2800



	
	
	1.10. Birou 709


	
	
	1.10.1. Demontari si evacuari


	322
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	1,7500



	323
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	8,1000



	324
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	325
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	20,2000



	326
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	2,5000



	327
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)


	m2
	1,9000



	328
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,3500



	329
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,3500



	330
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,3500



	
	
	1.10.2. Pereti


	331
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund), inclusiv debara


	m2
	67,7700



	332
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	63,1700



	333
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	6,4000



	334
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	4,6000



	335
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	67,7700



	336
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu


	m
	22,1000



	337
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	67,7700



	338
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	67,7700



	339
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	4,3000



	340
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	63,4700



	341
	CK03A


	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren.


	m2
	1,9000



	342
	CK33B


	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri


	buc
	1,0000



	343
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle


	buc
	1,0000



	
	
	1.10.3. Pardosea


	344
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	20,2000



	345
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	2,5000



	346
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	20,2000



	347
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	20,2000



	
	
	1.10.4. Tavane


	348
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	20,2000



	349
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	20,2000



	350
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	20,2000



	351
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	20,2000



	
	
	1.10.5. Diverse


	352
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	353
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	3,0000



	354
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	6,0000



	355
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	8,0000



	356
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	357
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	8,0000



	358
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	1,2200



	
	
	2. REGISTRATURA


	
	
	2.1. Birou


	
	
	2.1.1. Demontari si evacuari


	359
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)


	m2
	3,6000



	360
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea pereti dispartitori)


	m3
	2,1000



	361
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	14,3000



	362
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	3,0000



	363
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	29,5900



	364
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	4,5000



	365
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm


	m
	8,0000



	366
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	8,6000



	367
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	8,6000



	368
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	8,6000



	
	
	2.1.2. Pereti


	369
	CD05D


	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Blocare gol de usa)


	m3
	0,5700



	370
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	70,9000



	371
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	64,2000



	372
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	14,3000



	373
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	6,7000



	374
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	70,9000



	375
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu


	m
	38,6000



	376
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	70,9000



	377
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	70,9000



	378
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	8,2000



	379
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	62,7000



	380
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm


	m
	8,0000



	
	
	2.1.3. Pardosea


	381
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	29,5900



	382
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	4,5000



	383
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	29,5900



	384
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	29,5900



	
	
	2.1.4. Tavane


	385
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	29,5900



	386
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	29,5900



	387
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	29,5900



	388
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	29,5900



	
	
	2.1.5. Diverse


	389
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	3,0000



	390
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	6,0000



	391
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	12,0000



	392
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	10,0000



	393
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	394
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	16,4000



	395
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	2,6000



	
	
	2.2. Antreu


	
	
	2.2.1. Demontari si evacuari


	396
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ATENTIE demontarea usa pvc, va fi remontata)


	m2
	5,7500



	397
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	10,1000



	398
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,4200



	399
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,4200



	400
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,4200



	
	
	2.2.2. Pereti


	401
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	65,2000



	402
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	60,4000



	403
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	10,1000



	404
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	4,8000



	405
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	65,2000



	406
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu


	m
	18,3000



	407
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	65,2000



	408
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	65,2000



	409
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	65,2000



	410
	CK27C


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ATENTIE Manopera, se va remonta confectia demontata anterior. De exclus resursul - Glasvanduri din profiluri din mase plastice )


	m2
	5,7500



	
	
	2.2.3. Tavan


	411
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara   (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	23,5100



	
	
	2.2.4. Diverse


	412
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  ( Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V )


	buc
	2,0000



	413
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	2,0000



	414
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	415
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	15,0000



	
	
	2.3. Incaperi auxiliare


	
	
	2.3.1. Demontari si evacuari


	416
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	3,8000



	417
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	418
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)


	m2
	6,1500



	419
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	1,2000



	420
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,2000



	421
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,2000



	422
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,2000



	
	
	2.3.2. Pereti


	423
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	30,9000



	424
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	28,9000



	425
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	2,0000



	426
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	2,0000



	427
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	30,9000



	428
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu


	m
	16,0000



	429
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	30,9000



	430
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	30,9000



	431
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	30,9000



	
	
	2.3.3. Pardosea


	432
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	6,1500



	433
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate)


	m2
	1,2000



	434
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm


	m2
	6,1500



	435
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)


	m2
	6,1500



	
	
	2.3.4. Tavane


	436
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	6,1500



	437
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	6,1500



	438
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	6,1500



	
	
	2.3.5. Diverse


	439
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid


	buc
	2,0000



	440
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic


	buc
	2,0000



	441
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K)


	buc
	4,0000



	442
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	2,0000



	443
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	1,0000



	
	
	2.4. Bloc sanitar 


	
	
	2.4.1. Demontari si evacuari


	444
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontare perete dispartitor)


	m3
	0,6000



	445
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica


	m2
	18,1600



	446
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	25,6000



	447
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc


	m2
	4,5500



	448
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment


	m2
	4,5500



	449
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)


	buc
	2,0000



	450
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)


	m2
	1,8000



	451
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Bloc sanitar)


	buc
	1,0000



	452
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Se va demonta coloana de canalizare pina la et II)


	m
	18,0000



	453
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Bloc sanitar)


	buc
	4,0000



	454
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,3800



	455
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,3800



	456
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,3800



	
	
	2.4.2. Pereti


	457
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	25,6000



	458
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton


	m2
	25,6000



	459
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	3,1000



	460
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)


	m2
	25,6000



	461
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Glafuri)


	m2
	3,1000



	462
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	3,1000



	463
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	3,1000



	
	
	2.4.3. Pardosea


	464
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	4,5500



	465
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin


	m2
	4,5500



	466
	CG01A1  K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade


	m2
	4,5500



	467
	IzF31B


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ATENTIE de aplicat partial pe perete)


	m2
	5,2000



	468
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre)


	m2
	4,5500



	
	
	2.4.4. Tavane


	469
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	4,5500



	470
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului


	m2
	4,5500



	471
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	4,5500



	472
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	4,5500



	473
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	4,5500



	474
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	4,5500



	
	
	2.4.5. Apeduct si canalizare


	475
	SC04B


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	1,0000



	476
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	1,0000



	477
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S


	buc
	1,0000



	478
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm


	m
	12,8000



	479
	IC40A


	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm)


	buc
	22,0000



	480
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)


	buc
	3,0000



	481
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	18,0000



	482
	SB11C


	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm


	buc
	7,0000



	483
	SB11C


	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm


	buc
	7,0000



	484
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm


	m
	4,3000



	485
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)


	buc
	1,0000



	486
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm


	m
	22,3000



	487
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm


	m
	22,3000



	
	
	3. CORIDOR


	
	
	3.1. Demontari si evacuari


	488
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane)


	m2
	52,0000



	489
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Ajustarea golurilor de usa pentru incaperile destinate retelelor ingineresti)


	m3
	0,8500



	490
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)


	m2
	6,3000



	491
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate


	m
	39,4000



	492
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (usi incaperi destinate retelelor ingineresti)


	m2
	10,5000



	493
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Dulap antiincendiar din lemn, 4 buc)


	m2
	9,6000



	494
	RpEP21A


	Demontarea punctului de alimentare (Cutii de distributie a retelelor electrice si de tensiune joasa)


	buc
	3,0000



	495
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	4,8000



	496
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	4,8000



	497
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	4,8000



	
	
	3.2. Pereti


	498
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	145,2600



	499
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	137,2600



	500
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	52,0000



	501
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	8,0000



	502
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	145,2600



	503
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu


	m
	56,8000



	504
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	145,2600



	505
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor


	m2
	145,2600



	506
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	145,2600



	507
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 75mm si grosimea minim  60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)


	m2
	12,3100



	508
	CI14B


	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv


	m
	39,4000



	509
	CL23B Aplicabil


	Panouri antiincentiare 600x600 metalice  ingropate in nisa existenta


	buc
	4,0000



	
	
	3.3. Pardosea


	510
	CG16A


	ATENTIE APLICABIL Curatirea si slefuirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Pentru crearea aderentii in vederea placarii suprafetelor cu gresie) (De exclus resursele ciara parchet, parchetin)


	m2
	94,9300



	511
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)


	m2
	94,9300



	512
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre)


	m2
	94,9300



	
	
	3.4. Tavan


	513
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara   (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	86,2000



	
	
	3.5. Diverse


	514
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  ( Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V )


	buc
	10,0000



	515
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)


	buc
	4,0000



	516
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	3,0000



	517
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)


	m
	26,2000



	518
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)


	m2
	9,0000



	
	
	4. RETELE TERMICE


	519
	RpCU05G


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime


	buc
	32,0000



	520
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	32,0000



	521
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25
, VALTEC sau analogic


	m
	48,6000



	522
	IC36C


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32
, VALTEC sau analogic


	m
	27,4000



	523
	SA37B


	Bratara pentru fixarea conductelor  din  PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2 - 3/4"


	buc
	105,0000



	524
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90


	buc
	34,0000



	525
	IC38C


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot 90


	buc
	18,0000



	526
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.


	buc
	44,0000



	527
	IB05A


	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 10 elemente, (Radiator din fonta KONNER TERMO, h=565mm culoare alba, sau analogic)


	buc
	20,0000



	528
	ID06A


	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2


	buc
	20,0000



	529
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic


	set
	20,0000



	530
	ID02C


	Reductie calorifer fonta 1 1/2 cu gaura pentru robinet sau fara (dop)


	buc
	80,0000



	
	
	5. TIMPLARIE


	531
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri)


	m2
	27,8800



	532
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	0,6000



	533
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2


	t
	0,6000



	534
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km


	t
	0,6000



	535
	CK03A


	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren


	m2
	21,3000



	536
	CK25D


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim  60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.)


	m2
	6,5800




