| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: nr. și data indicate în SIA RSAP MTender la procedura de achiziție în cauză |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament electronic (dispozitive criptografice pentru crearea semnăturii electronice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1: Echipament electronic (dispozitive criptografice pentru crearea semnăturii electronice) USB Type A |  |  |  |  |  | Conformitatea produsului cu reglementările în vigoare: Dispozitivul criptografic trebuie să deţină certificatul Common Criteria EAL 5+, trebuie să fie conform cu reglementările eIDAS - recunoscut la nivel UE ca dispozitiv calificat de creare a semnăturii electronice (introdus în lista de dispozitivelor calificate de creare a semnăturii electronice ); Algoritmi criptografici suportați: - Algoritmele realizate: HASH: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512; RSA până la 4096; ECDSA/ECC până la 384; Modalități de comunicare și interacțiune suportate: - Dispozitivele se conectează prin Universal Serial Bus (USB) Type A; - Dispozitivele trebuie să suporte minim: PKCS#11, Microsoft CAPI. Memorie disponibilă: - Memorie minim de 400KB pentru stocarea perechilor de chei. Drivere multifuncționale: - Compatibilitatea driverelor dispozitivului cu sistemele de operare Microsoft Windows, Linux și Mac OS; - Drivere disponibile pentru x86, dar si x64. Evidenţa: - Împreuna cu dispozitvele criptografice se va transmite în format electronic un document ce va conţine numărul dispozitivului imprimat şi numarul de serie intern care i se atribue, precum și bibliotecile/midlware necesar pentru funcționarea acestui.. Modul de livrare - pîna la 30 de zile din momentul semnării contractului, în mai multe tranșe. Garanție: - 24 luni. |  |  | Common Criteria (SM EN ISO/IEC 15408:2020 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Criterii de evaluare a securităţii IT, părţile 1-5) ; Reglementările eIDAS - introdus în lista UE a dispozitivelor de creare a semnăturilor/sigiliilor calificate și dispozitive securizate de creare a semnăturilor. |
| Lotul nr. 2: Echipament electronic (dispozitive criptografice pentru crearea semnăturii electronice) USB Type C |  |  |  |  |  | Conformitatea produsului cu reglementările în vigoare: Dispozitivul criptografic trebuie să deţină certificatul Common Criteria EAL 5+, trebuie să fie conform cu reglementările eIDAS - recunoscut la nivel UE ca dispozitiv calificat de creare a semnăturii electronice (introdus în lista de dispozitivelor calificate de creare a semnăturii electronice ); Algoritmi criptografici suportați: - Algoritmele realizate: HASH: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512; RSA până la 4096; ECDSA/ECC până la 384; Modalități de comunicare și interacțiune suportate: - Dispozitivele se conectează prin Universal Serial Bus (USB) Type C; - Dispozitivele trebuie să suporte minim: PKCS#11, Microsoft CAPI. Memorie disponibilă: - Memorie minim de 400KB pentru stocarea perechilor de chei. Drivere multifuncționale: - Compatibilitatea driverelor dispozitivului cu sistemele de operare Microsoft Windows, Linux și Mac OS; - Drivere disponibile pentru x86, dar si x64. Evidenţa: - Împreuna cu dispozitvele criptografice se va transmite în format electronic un document ce va conţine numărul dispozitivului imprimat şi numarul de serie intern care i se atribue, precum și bibliotecile/midlware necesar pentru funcționarea acestui. Modul de livrare - pîna la 30 de zile din momentul semnării contractului, în mai multe tranșe. Garanție: - 24 luni. |  |  | Common Criteria (SM EN ISO/IEC 15408:2020 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Criterii de evaluare a securităţii IT, părţile 1-5) ; Reglementările eIDAS - introdus în lista UE a dispozitivelor de creare a semnăturilor/sigiliilor calificate și dispozitive securizate de creare a semnăturilor. |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |