| Liceul Teoretic "D. Aligheri", str. Strada Doina si Ion Aldea-Teodorovici 13 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie in cinci grupuri tehnico-sanitare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et I Baieti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 3,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,5750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,2500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 36,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 28,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1080 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 56,7500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,8100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,5125 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,8375 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5675 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 13,8000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 5,3820 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,3820 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,6900 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,6900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usa) |  |  | m2 |  | 1,8900 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,3969 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,3969 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 1,0200 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,1632 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,8220 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpSB05A |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 0,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pereti si tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 13,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,0700 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 28,2900 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 55,2000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 14,4900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare |  |  | m2 |  | 56,7500 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,9450 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 23,5512 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,8375 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 16,9400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 7,4536 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,7268 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 16,6012 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0169 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0847 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0254 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0169 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0169 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  | 51,7500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 85,3875 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 18,1125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,5250 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,8798 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,2588 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,5175 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,5525 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 517,5000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 93,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,9148 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5175 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 19,6650 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 121,6125 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 2,5875 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1552 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CF02D5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000 |  |  | m2 |  | 51,7500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 70,3800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,5600 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,1385 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 159,3900 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 175,9500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,4490 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4140 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0621 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,3105 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 56,7500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,7025 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 8,5125 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,8375 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 56,7500 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 127,6875 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,3500 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 59,5875 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 22,7000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 135,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 18,7275 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4540 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 227,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,1350 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,6810 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CK18B |  | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm |  |  | m |  | 16,9400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 8,8088 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,0339 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,4399 |  |  |
|  | 25211062718391 |  | Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm |  |  | m |  | 17,7870 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,4235 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0169 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,0339 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,2541 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,1016 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,0678 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,0339 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,0339 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0169 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  |  | kg |  | 0,1016 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CD50G |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m-Pardosea suport pentru vase de cloaset cu talpi |  |  | m3 |  | 3,2000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13,8240 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,8480 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 1 264,0000 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,7488 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0016 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,4080 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,2800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN54A |  | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 |  |  | m2 |  | 13,8000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 1,9320 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Hidroizolant GHIDROIZOL |  |  | kg |  | 11,0400 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,6900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 10,5000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 13,8000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,3800 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,4554 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 179,4000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,5796 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1380 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4140 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1656 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,0000 |  |  | m2 |  | 13,8000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,6560 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,4554 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 178,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,5796 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1656 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2484 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1242 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele |  |  | m2 |  | 13,8000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,4140 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,0700 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,6900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm |  |  | m2 |  | 13,8000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 36,0180 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,0020 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 14,2140 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 55,8900 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 4,1400 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 276,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 12,4200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6210 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1656 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CK27B |  | Pereti despartitori sanitari ALT118: Inclusiv usele cu accesorile sale. Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm |  |  | m2 |  | 9,7200 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 7,3872 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3888 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Pereti despartitori sanitari ALT118 |  |  | m2 |  | 9,7200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 38,8800 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,5552 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,5443 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,8880 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,8320 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1944 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 3,7800 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,7594 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3024 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 3,7800 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 15,1200 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,8900 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,6615 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,2680 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,7800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0756 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IB05A |  | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 28221157000001 |  | Radiator 10 sectii |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | чел-ч |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2822115708001-83 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpID07A |  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,5200 |  |  |
|  | 2913137343001 |  | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2863137308803 |  | Cheie pentru robinet de aerisire |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpIC28B |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,0600 |  |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,3380 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 1,7000 |  |  |
|  | 2523156713800-set pentru radia |  | Set pentru radiator |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,7000 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  | m |  | 22,6600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Racord olandez d= |  | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0630 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |  |
|  | 2875274110102Cot d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0630 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |  |
|  | 2875274110102Mufa d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0630 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,3400 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2700 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0630 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2340 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,3800 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,6000 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 2,2000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,6800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpIC30A |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,9800 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,8800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | SB24A |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 0,8300 |  |  |
|  | 2875114202905 |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,1155 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | SC08A |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя" чугунная Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,2000 |  |  |
|  | 2622102446940 |  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) - чаша "Генуя" чугунная |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  | 2875114202981 |  | Sifon pt. closet oriental |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 7,0380 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,6000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,6120 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpSD25A |  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2913124201600-1 |  | Robinet bila d=1/2 |  |  | buc |  | 5,0750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 12,2400 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,5028 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,5600 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,7200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0144 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 13,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,9400 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 13,3900 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1950 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1950 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,4800 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0096 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,7000 |  |  |
|  | 25231567210372 |  | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1750 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,0400 |  |  |
|  | 25231567210151 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,5600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,7200 |  |  |
|  | 25231567210373 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3800 |  |  |
|  | 25231567210153 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |
|  | 25231567210374 |  | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,7000 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 9,2700 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,4100 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0540 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,7900 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0108 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,5200 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,0800 |  |  |
|  | 252315672103732 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 25231567210155 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 25231567210156 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 1,0302 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7000 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7000 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 5,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,1050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 5,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,5550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 5,5000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,0625 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et I Baieti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 2,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,1250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,7500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 36,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 28,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1080 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 41,4300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,9716 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,2145 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,0715 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,4143 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 12,0400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,6956 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,6956 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,6020 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,6020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usa) |  |  | m2 |  | 1,8900 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,3969 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,3969 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 1,0200 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,1632 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,8220 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | RpSB05A |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 0,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Pereti si tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 12,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,8060 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 24,6820 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 48,1600 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 12,6420 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1806 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare |  |  | m2 |  | 41,4300 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 5,8002 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 17,1934 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,0715 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 5,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,6400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,7600 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0744 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0180 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  | 36,4300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 60,1095 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,7505 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,9290 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,6193 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,1821 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,3643 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,0929 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 364,3000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 65,5740 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,3479 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3643 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 13,8434 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 85,6105 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,8215 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1093 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1457 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CF02D5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000 |  |  | m2 |  | 36,4300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 49,5448 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,6576 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,8015 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 112,2044 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 123,8620 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,0200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2914 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0437 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2186 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 41,4300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,2429 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,2145 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,0715 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 41,4300 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 93,2175 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,2860 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 43,5015 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 16,5720 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 828,6000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 13,6719 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3314 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 165,7200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,8286 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,4972 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CK18B |  | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 6,2400 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,0200 |  |  |
|  | 25211062718391 |  | Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm |  |  | m |  | 12,6000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CD50G |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m-Pardosea suport pentru vase de cloaset cu talpi |  |  | m3 |  | 3,2000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13,8240 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,8480 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 1 264,0000 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,7488 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0016 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,4080 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,2800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CN54A |  | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 |  |  | m2 |  | 12,0400 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 1,6856 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Hidroizolant GHIDROIZOL |  |  | kg |  | 9,6320 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,6020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 10,5000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 12,0400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,2240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,2040 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,3973 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 156,5200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,5057 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1204 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3612 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1445 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,0000 |  |  | m2 |  | 12,0400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,2240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,4448 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,3973 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 155,3160 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,5057 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1445 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2167 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1084 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele |  |  | m2 |  | 12,0400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,3612 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,8060 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,6020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm |  |  | m2 |  | 12,0400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 31,4244 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,4916 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 12,4012 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 48,7620 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,6120 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 240,8000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 10,8360 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5418 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1445 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CK27B |  | Pereti despartitori sanitari ALT118: Inclusiv usele cu accesorile sale. Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm |  |  | m2 |  | 14,8600 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 11,2936 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5944 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Pereti despartitori sanitari ALT118 |  |  | m2 |  | 14,8600 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 59,4400 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,3776 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,8322 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,9440 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,9160 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2972 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,8900 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,3797 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1512 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,8900 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,5600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,9450 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,3308 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,1340 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,8900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0378 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | IB05A |  | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 28221157000001 |  | Radiator 10 sectii |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | чел-ч |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2822115708001-83 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | RpID07A |  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,5200 |  |  |
|  | 2913137343001 |  | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2863137308803 |  | Cheie pentru robinet de aerisire |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | RpIC28B |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,0600 |  |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,3380 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 1,7000 |  |  |
|  | 2523156713800-set pentru radia |  | Set pentru radiator |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,7000 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  | m |  | 22,6600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Racord olandez d= |  | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0630 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |  |
|  | 2875274110102Cot d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0630 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |  |
|  | 2875274110102Mufa d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0630 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,3400 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2700 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0630 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2340 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,3800 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,6000 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 2,2000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,6800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | RpIC30A |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,9800 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,8800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | SB24A |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 0,8300 |  |  |
|  | 2875114202905 |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,1155 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | SC08A |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat - чаша "Генуя" чугунная Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 17,6000 |  |  |
|  | 2622102446940 |  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) - чаша "Генуя" чугунная |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2875114202981 |  | Sifon pt. closet oriental |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 9,3840 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,6000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,6120 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | RpSD25A |  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,5200 |  |  |
|  | 2913124201600-1 |  | Robinet bila d=1/2 |  |  | buc |  | 7,1050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 12,2400 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,5028 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,5600 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,7200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0144 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 13,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,9400 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 13,3900 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1950 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1950 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,4800 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0096 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,7000 |  |  |
|  | 25231567210372 |  | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1750 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,0400 |  |  |
|  | 25231567210151 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,5600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,7200 |  |  |
|  | 25231567210373 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3800 |  |  |
|  | 25231567210153 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |
|  | 25231567210374 |  | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,7000 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 9,2700 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,4100 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0540 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,7900 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0108 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,5200 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,0800 |  |  |
|  | 252315672103732 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 25231567210155 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 25231567210156 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 1,0302 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7000 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 6,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.7. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 5,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,1050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 5,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,5550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 5,5000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,0625 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et II, Fete |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 27,9000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 22,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,3200 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0837 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,4185 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 36,8700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,4244 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,5305 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,8435 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,3687 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 9,8000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,8220 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,8220 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4900 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,4900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usa) |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,4410 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,4410 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 1,0200 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,1632 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,8220 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | RpSB05A |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 0,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Pereti si tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 9,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,4700 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 20,0900 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 39,2000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 10,2900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1470 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare |  |  | m2 |  | 36,8700 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 5,1618 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 15,3010 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,8435 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  | 36,8700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 60,8355 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,9045 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,0610 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,6268 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,1843 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,3687 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,1061 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 368,7000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 66,3660 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,3642 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3687 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 14,0106 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 86,6445 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,8435 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1106 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1475 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | CF02D5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000 |  |  | m2 |  | 36,8700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 50,1432 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,7984 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,8111 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 113,5596 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 125,3580 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,0324 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2950 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0442 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2212 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 36,8700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,1061 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,5305 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,8435 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 36,8700 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 82,9575 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,3740 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 38,7135 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 14,7480 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 737,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 12,1671 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2950 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 147,4800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7374 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,4424 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | CK18B |  | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,4250 |  |  |
|  | 25211062718391 |  | Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm |  |  | m |  | 5,2500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,1250 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,0750 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | CN54A |  | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 |  |  | m2 |  | 9,8000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 1,3720 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Hidroizolant GHIDROIZOL |  |  | kg |  | 7,8400 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,4900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 10,5000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 9,8000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,8800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,9800 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,3234 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 127,4000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4116 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0980 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2940 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1176 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,0000 |  |  | m2 |  | 9,8000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,8800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,1760 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,3234 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 126,4200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4116 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1176 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1764 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0882 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele |  |  | m2 |  | 9,8000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,2940 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,4700 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,4900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm |  |  | m2 |  | 9,8000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 25,5780 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,8420 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 10,0940 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 39,6900 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,9400 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 196,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 8,8200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4410 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1176 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,5330 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1680 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,3675 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,2600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | CK27B |  | Pereti despartitori sanitari ALT118: Inclusiv usele cu accesorile sale. Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm |  |  | m2 |  | 10,8000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 8,2080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4320 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Pereti despartitori sanitari ALT118 |  |  | m2 |  | 10,8000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 43,2000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,7280 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,6048 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,3200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,4800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | IB05A |  | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 28221157000001 |  | Radiator 10 sectii |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | чел-ч |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2822115708001-83 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | RpID07A |  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,5200 |  |  |
|  | 2913137343001 |  | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2863137308803 |  | Cheie pentru robinet de aerisire |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | RpIC28B |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,0300 |  |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0540 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,1690 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,8500 |  |  |
|  | 2523156713800-set pentru radia |  | Set pentru radiator |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,0500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,8000 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  | m |  | 8,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274110102Racord olandez d= |  | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Cot d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Mufa d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,0400 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,2300 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | RpIC30A |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,3200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | SB24A |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 0,8300 |  |  |
|  | 2875114202905 |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,1155 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | RpSC24A1 |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 20,4000 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 4,1612 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 4,1200 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC |  |  | buc |  | 4,1200 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 4,1200 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 4,1200 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 4,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,6000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,6120 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | RpSD25A |  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,5200 |  |  |
|  | 2913124201600-1 |  | Robinet bila d=1/2 |  |  | buc |  | 7,1050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 12,2400 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,5028 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,5600 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,7200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0144 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 13,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,9400 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 13,3900 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1950 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1950 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,4800 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0096 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,7000 |  |  |
|  | 25231567210372 |  | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1750 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,0400 |  |  |
|  | 25231567210151 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,5600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,7200 |  |  |
|  | 25231567210373 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3800 |  |  |
|  | 25231567210153 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |
|  | 25231567210374 |  | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,7000 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 9,2700 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,4100 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0540 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,7900 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0108 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,5200 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,0800 |  |  |
|  | 252315672103732 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 25231567210155 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 25231567210156 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 1,0302 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7000 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7000 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.7. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,4400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 4,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et II, Fete |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 3,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,5750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,2500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,2800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 36,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 28,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1080 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 38,0600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,5672 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,7090 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,9030 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,3806 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 10,9700 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,2783 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,2783 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,5485 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,5485 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usa) |  |  | m2 |  | 1,8900 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,3969 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,3969 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 1,0200 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,1632 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,8220 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | RpSB05A |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 0,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Pereti si tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 13,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,0700 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 28,2900 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 55,2000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 14,4900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare |  |  | m2 |  | 38,0600 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 5,3284 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 15,7949 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,9030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,9000 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0310 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0075 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  | 38,0600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 62,7990 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,3210 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,4180 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,6470 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,1903 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,3806 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,1418 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 380,6000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 68,5080 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,4082 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3806 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 14,4628 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 89,4410 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,9030 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1142 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1522 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | CF02D5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000 |  |  | m2 |  | 38,0600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 51,7616 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,1792 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,8373 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 117,2248 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 129,4040 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,0657 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3045 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0457 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2284 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 38,0600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,1418 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,7090 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,9030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 38,0600 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 85,6350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,6120 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 39,9630 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,2240 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 761,2000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 12,5598 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3045 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 152,2400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7612 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,4567 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | CK18B |  | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,4250 |  |  |
|  | 25211062718391 |  | Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm |  |  | m |  | 5,2500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,1250 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,0750 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | CD50G |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m-Pardosea suport pentru vase de cloaset cu talpi |  |  | m3 |  | 3,2000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13,8240 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,8480 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 1 264,0000 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,7488 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0016 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,4080 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,2800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | CN54A |  | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 |  |  | m2 |  | 13,8000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 1,9320 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Hidroizolant GHIDROIZOL |  |  | kg |  | 11,0400 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,6900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 10,5000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 13,8000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,3800 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,4554 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 179,4000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,5796 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1380 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4140 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1656 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,0000 |  |  | m2 |  | 13,8000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,6560 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,4554 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 178,0200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,5796 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1656 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2484 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1242 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele |  |  | m2 |  | 13,8000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,4140 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,0700 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,6900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm |  |  | m2 |  | 13,8000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 36,0180 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,0020 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 14,2140 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 55,8900 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 4,1400 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 276,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 12,4200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6210 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1656 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | CK27B |  | Pereti despartitori sanitari ALT118: Inclusiv usele cu accesorile sale. Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm |  |  | m2 |  | 16,0200 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 12,1752 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6408 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Pereti despartitori sanitari ALT118 |  |  | m2 |  | 16,0200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 64,0800 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,5632 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,8971 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,4080 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,6120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3204 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,8900 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,3797 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1512 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,8900 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,5600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,9450 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,3308 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,1340 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,8900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0378 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.5. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | IB05A |  | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 28221157000001 |  | Radiator 10 sectii |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | чел-ч |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2822115708001-83 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | RpID07A |  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,5200 |  |  |
|  | 2913137343001 |  | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2863137308803 |  | Cheie pentru robinet de aerisire |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | RpIC28B |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,0600 |  |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,3380 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 1,7000 |  |  |
|  | 2523156713800-set pentru radia |  | Set pentru radiator |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,7000 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  | m |  | 22,6600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Racord olandez d= |  | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0630 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |  |
|  | 2875274110102Cot d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0630 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,6200 |  |  |
|  | 2875274110102Mufa d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0630 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,3400 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2700 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0630 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,2340 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,3800 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,6000 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 2,2000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 3,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,6800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | RpIC30A |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,9800 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,8800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | SB24A |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 0,8300 |  |  |
|  | 2875114202905 |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,1155 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | RpSC24A1 |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,3000 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 3,1209 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 3,0900 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC |  |  | buc |  | 3,0900 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 3,0900 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 3,0900 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 3,0900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,1000 |  |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  | buc |  | 2,0604 |  |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 1,2240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,9180 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  | buc |  | 6,1200 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 3,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | RpSD25A |  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,8800 |  |  |
|  | 2913124201600-1 |  | Robinet bila d=1/2 |  |  | buc |  | 8,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 12,2400 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,5028 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,5600 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,7200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0144 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 13,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,9400 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 13,3900 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1950 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1950 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,4800 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0096 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,7000 |  |  |
|  | 25231567210372 |  | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1750 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,0400 |  |  |
|  | 25231567210151 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,5600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,7200 |  |  |
|  | 25231567210373 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3800 |  |  |
|  | 25231567210153 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |
|  | 25231567210374 |  | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,7000 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 9,2700 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,4100 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0540 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,7900 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0108 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,5200 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,0800 |  |  |
|  | 252315672103732 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 25231567210155 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 25231567210156 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 1,0302 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7000 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7000 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.7. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 5,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,1050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 5,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,5550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 5,5000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,0625 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatia blocului sanitar Et II Baieti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et II, Fete |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 27,9000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 22,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,3200 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0837 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,4185 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 36,8700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,4244 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,5305 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,8435 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,3687 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 9,8000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,8220 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,8220 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4900 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,4900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usa) |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,4410 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,4410 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 1,0200 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,1632 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,8220 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | RpSB05A |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 0,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Pereti si tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 9,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,4700 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 20,0900 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 39,2000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 10,2900 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1470 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare |  |  | m2 |  | 45,2400 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 6,3336 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 18,7746 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,2620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  | 45,2400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 74,6460 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 15,8340 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,5720 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,7691 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,2262 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,4524 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,3572 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 452,4000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 81,4320 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,6739 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4524 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 17,1912 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 106,3140 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 2,2620 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1357 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1810 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | CF02D5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000 |  |  | m2 |  | 45,2400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 61,5264 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,4768 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,9953 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 139,3392 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 153,8160 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,2667 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3619 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0543 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2714 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 45,2400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,3572 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,7860 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,2620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 45,2400 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 101,7900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,0480 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 47,5020 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 18,0960 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 904,8000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 14,9292 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3619 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 180,9600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9048 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,5429 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | CK18B |  | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,4250 |  |  |
|  | 25211062718391 |  | Profil oval exterior pentru gresie si faianta alb 10mm |  |  | m |  | 5,2500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,1250 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,0750 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0050 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | CN54A |  | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL sau analog intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 |  |  | m2 |  | 9,8000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 1,3720 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Hidroizolant GHIDROIZOL |  |  | kg |  | 7,8400 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,4900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 10,5000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 9,8000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,8800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,9800 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,3234 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 127,4000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4116 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0980 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2940 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1176 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,0000 |  |  | m2 |  | 9,8000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,8800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,1760 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,3234 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 126,4200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4116 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1176 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1764 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0882 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele |  |  | m2 |  | 9,8000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,2940 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,4700 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,4900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de 10 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm |  |  | m2 |  | 9,8000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 25,5780 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,8420 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 10,0940 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 39,6900 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,9400 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 196,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 8,8200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4410 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1176 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,5330 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1680 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,3675 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,2600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | CK27B |  | Pereti despartitori sanitari ALT118: Inclusiv usele cu accesorile sale. Rama profile din aluminiu are o latime vizibila de 9,5 mm; Grosimea materialului de umplutura PAL laminat este de 16 mm |  |  | m2 |  | 10,8000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 8,2080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4320 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Pereti despartitori sanitari ALT118 |  |  | m2 |  | 10,8000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 43,2000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,7280 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,6048 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,3200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,4800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.5. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | IB05A |  | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 28221157000001 |  | Radiator 10 sectii |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | чел-ч |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2822115708001-83 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | RpID07A |  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,5200 |  |  |
|  | 2913137343001 |  | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2863137308803 |  | Cheie pentru robinet de aerisire |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | RpIC28B |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,0300 |  |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0540 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,1690 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,8500 |  |  |
|  | 2523156713800-set pentru radia |  | Set pentru radiator |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,0500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,8000 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  | m |  | 8,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274110102Racord olandez d= |  | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Cot d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Mufa d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,0400 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,2300 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | RpIC30A |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,3200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | SB24A |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 0,8300 |  |  |
|  | 2875114202905 |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,1155 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | RpSC24A1 |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,3000 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 3,1209 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 3,0900 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC |  |  | buc |  | 3,0900 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 3,0900 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 3,0900 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 3,0900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,6000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,6120 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | RpSD25A |  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | RpSD20A |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,1600 |  |  |
|  | 2913124201600-1 |  | Robinet bila d=1/2 |  |  | buc |  | 6,0900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 12,2400 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,5028 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,5600 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,7200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0144 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 13,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,9400 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 13,3900 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1950 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1950 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,4800 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0096 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,7000 |  |  |
|  | 25231567210372 |  | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1750 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,0400 |  |  |
|  | 25231567210151 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,5600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,7200 |  |  |
|  | 25231567210373 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3800 |  |  |
|  | 25231567210153 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |
|  | 25231567210374 |  | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,7000 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 9,2700 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,4100 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0540 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,7900 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0108 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,5200 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,0800 |  |  |
|  | 252315672103732 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 25231567210155 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 25231567210156 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,3000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80 x 100 cm, montata pe perete Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7500 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 1,0302 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7000 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7000 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 l |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.7. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,4400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 4,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatia blocului sanitar- Et II, Fete |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,2000 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 215,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 73,1000 |  |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 232,5225 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 6,6435 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 215,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 144,0500 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 241,2300 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 4,7300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | RpEF02A |  | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 10,9000 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat led ermetic |  |  | buc |  | 10,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 19,5400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,0200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0101 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0606 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,3500 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 5,0500 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 51,8000 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 80,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  | m |  | 180,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 85,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,1000 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 10,2000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Pret de piata |  | Tablou electric 6 module aparent cu lacata |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 11111222000073 |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | Pret de piata |  | Boiler 200 l |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 11111222000075 |  | Boiler 200 l |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |