# ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE COPF nr.2 # la procedura de achiziție a lucrărilor prin # cererea ofertelor de prețuri fara publicare [Formatul documentului nu va fi modificat].

- Denumirea autorităţii contractante: Liceul teoretic”Mihai Eminescu”Dubasari - IDNO: 1007600005984 - Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi fara publicare Obiectul achiziției: Lucrări de construcţii a cladirilor(cantina) . - Cod CPV: 45200000-9 - Data publicării anunțului de intenție: 15.11.2018 Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării Lucrari de reparatie la pardosele a Liceului teoretic”Mihai Eminescu”Dubasari. [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor Liceului teoretic”Mihai Eminescu”Dubasari [denumirea autorităţii contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018. - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetare - Modalităţi de plată:in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări: Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea lucrărilor solicitate; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă. 1; 45200000-9; Lucrări de reparatia a cantinei (cantinei).; Proiect; 1; Conform listei cantitatilor de lucrari.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

- Tipul contractului: contract COP.

- Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 1 luni

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2018

- Locul executării lucrărilor: Liceului teoretic”Mihai Eminescu”Dubasari

- Modalitatea de efectuare a evaluării:pe lista intreaga - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic pret - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: - ________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________ - Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica - Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:; Obligativitatea. 1; Oferta; Original.Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 2; Devizele locale aferente ofertei; Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini.; Da. 3; Certificat/Decizia de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 4; Licenta de activitate; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 5; Informatii generale despre ofertant; Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 6; Declaratia privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului; Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 7; Declaratia privind dotarile specifice,utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului; Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 8; Certificat de efectuare sistematica a platii impozitelor,contributiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal; Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. 9; Certificat de atribuire a contului bancar; Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.; Da. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: Liceului teoretic”Mihai Eminescu”Dubasari - Adresa: Liceului teoretic”Mihai Eminescu”Dubasari,rnul Dubasari,s.Corjova, str.Tarmului 1B - Tel: 068092798,0-248-42-055 - Fax: 0-248-42-055 - E-mail: dubasar.liceu@yandex.ru_____________ - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Solcan Angela contabil-casier Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: dubasar.liceu@yandex.ru În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate: - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor: - pînă la: ora - pe: 26.11.2018 - Adresa la care ofertele trebuie transmise: Liceului teoretic”Mihai Eminescu”Dubasari,anticamera Ofertele întîrziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de stat - Garanția pentru ofertă: Nu se cere - Garanţia de bună execuţie a contractului: Nu se cere - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor. - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC. - Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei:139000.00

Conducătorul grupului de lucru:  Ivanov Angela_____________      L.Ș.

Ex. Solcan A.

Tel.068092798,0-248-42-055

| Lucrari de reparatie la cantina: scari, fatada, perete de sprijin. LT "M. Eminescu" Dubăsari | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Scari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (scari) |  | m3 | 3.24 |  |  |
| 2 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 160.00 |  |  |
| 3 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  | m2 | 8.60 |  |  |
| 4 | CA04A4 |  | Beton turnat in scari, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  | m3 | 4.20 |  |  |
| 5 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi pavaj 30mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 17.30 |  |  |
| 6 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Fatada la cantina |  |  |  |  |  |
| 7 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 207.00 |  |  |
| 8 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 28.00 |  |  |
| 9 | CF02B5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=8, gr. 4cm) |  | m2 | 28.00 |  |  |
| 10 | CN06A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 207.00 |  |  |
| 11 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  | m2 | 24.00 |  |  |
| 12 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 207.00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fatada la cantina |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Peretii de sprijin |  |  |  |  |  |
| 13 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 50.60 |  |  |
| 14 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 50.60 |  |  |
| 15 | CI06C |  | Placaj din placi tip "Cosauti", executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 37.60 |  |  |
| 16 | DE09A f |  | Palarii din beton prefabricat cu b=350mm, montate pe mortar de ciment |  | m | 26.00 |  |  |
| 17 | DE09A f |  | Palarii din beton prefabricat cu b=510mm, montate pe mortar de ciment |  | m | 51.00 |  |  |
| 18 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor in beton |  | m | 71.00 |  |  |
| 19 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 132.00 |  |  |
| 20 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului la rosturi (50% din suprafata) |  | m2 | 66.00 |  |  |
| 21 | RpCJ26A |  | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip |  | m2 | 132.00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Peretii de sprijin |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | Total capitole lucrari de constructie |  | 100.00 + |  |  |  |
|  |  |  | Contributii sociale si medicale |  | 27.50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  | 100.00 + |  |  |  |
|  |  |  | Transport materiale |  | 10.00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli directe: |  | 100.00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie constructii |  | 14.50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  | 100.00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6.00 % |  |  |  |

|  | Total: | 100.00 + |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20.00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.