| Reconstructia Blocului radiologic cu 3 nivele in vederea resistematizarii incaperilor a IMSP Institutului Oncologic din str. Testemiteanu 30 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Incalzire, ventilare, conditionare (06/04-2024-1-IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Aprovizionarea cu agent frigorific |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IC12A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, GOST 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 57x3.0 mm (DN50) |  |  | m |  | 140,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 114,80 |  |  |
|  | 2521216701326 |  | Teava din otel electrosudabila GOST 10704-91 57x3.0 mm (DN50) |  |  | m |  | 142,10 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 6,72 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 16,94 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 3,64 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
| 2 | RpIC25B |  | Montarea cot 90* prin sudura pentru teava 10704-91 d=50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 2875274403218 |  | Cot 90* prin sudura pentru teava 10704-91 d=50 mm |  |  | buc |  | 18,36 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
| 3 | RpIC25B |  | Montarea teu egal prin sudura pentru teava 10704-91 d=50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875274403235 |  | Teu egal prin sudura pentru teava 10704-91 d=50 mm |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 4 | RpIC25B |  | Montarea capac prin sudura pentru teava 10704-91 d=50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 2875274403201 |  | Capac prin sudura pentru teava 10704-91 d=50 mm |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
| 5 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, GOST 10704-91, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 45x25 mm (DN40) |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,60 |  |  |
|  | 2521216701237 |  | Teava din otel electrosudabila GOST 10704-91 45x25 mm (DN40) |  |  | m |  | 30,45 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,15 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
| 6 | RpIC25B |  | Montarea cot 90* prin sudura pentru teava 10704-91 d=40 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,75 |  |  |
|  | 2875274403217 |  | Cot 90* prin sudura pentru teava 10704-91 d=40 mm |  |  | buc |  | 5,10 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
| 7 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 140,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,20 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 8,40 |  |  |
| 8 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
| 9 | IE04C |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m |  | 140,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
| 10 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
| 11 | CN23F |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic PF-115 in 2 straturi, pe grund GF-021 in 1 strat, pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 23,70 |  |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2430126108726 |  | Email PF-115 |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
| 12 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 300,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 69,00 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 300,00 |  |  |
| 13 | RpIF09A |  | Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm, caserata cu folie de aluminiu, inclusiv toate adaosurile (coturi, mufe, ramificatii, adaptoare etc.), pentru tevi cu diametru exterior 57 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 140,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 49,00 |  |  |
|  | 3320511002060 |  | Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm pentru tevi cu diametru exterior 60 mm |  |  | m |  | 151,41 |  |  |
| 14 | RpIF09A |  | Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm, caserata cu folie de aluminiu, inclusiv toate adaosurile (coturi, mufe, ramificatii, adaptoare etc.), pentru tevi cu diametru exterior 45 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 3320511002050 |  | Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm pentru tevi cu diametru exterior 45 mm |  |  | m |  | 32,445 |  |  |
| 15 | IC35B |  | Teava din de polipropilena armata PPR-AL-PPR d=20x2.8 mm (DN15) |  |  | m |  | 130,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 45,50 |  |  |
|  | 2521216710020 |  | Teava din de polipropilena armata PPR-AL-PPR d=20x2.8 mm |  |  | m |  | 133,90 |  |  |
| 16 | IC35C |  | Teava din de polipropilena armata PPR-AL-PPR d=25x3.5 mm (DN20) |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 40,00 |  |  |
|  | 2521216710025 |  | Teava din de polipropilena armata PPR-AL-PPR d=25x3.5 mm |  |  | m |  | 103,00 |  |  |
| 17 | IC36C |  | Teava din de polipropilena armata PPR-AL-PPR d=32x4.4 mm (DN25) |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 2521216710032 |  | Teava din de polipropilena armata PPR-AL-PPR d=32x4.4 mm |  |  | m |  | 61,80 |  |  |
| 18 | IC36D |  | Teava din de polipropilena armata PPR-AL-PPR d=40x5.5 mm (DN32) |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 2521216710040 |  | Teava din de polipropilena armata PPR-AL-PPR d=40x5.5 mm |  |  | m |  | 41,20 |  |  |
| 19 | IC38A |  | Cot sudura pentru teava PPR-AL-PPR DN=20 mm |  |  | buc |  | 76,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |
|  | 2875274110120 |  | Cot sudura pentru teava PPR-AL-PPR d=20 mm |  |  | buc |  | 76,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,456 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 1,14 |  |  |
| 20 | IC38B |  | Cot sudura pentru teava PPR-AL-PPR DN=25 mm |  |  | buc |  | 94,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,92 |  |  |
|  | 2875274110121 |  | Cot sudura pentru teava PPR-AL-PPR d=25 mm |  |  | buc |  | 94,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,88 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,658 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 1,692 |  |  |
| 21 | IC38C |  | Cot sudura pentru teava PPR-AL-PPR DN=32 mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  | 2875274110122 |  | Cot sudura pentru teava PPR-AL-PPR d=32 mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
| 22 | IC38H |  | Teu sudura pentru teava PPR-AL-PPR DN 25x25x25 mm |  |  | buc |  | 52,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,52 |  |  |
|  | 2875274110142 |  | Teu sudura pentru teava PPR-AL-PPR d=25x25x25 mm |  |  | buc |  | 52,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,56 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,364 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 1,352 |  |  |
| 23 | IC38I |  | Teu sudura pentru teava PPR-AL-PPR DN 32x32x32 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875274110145 |  | Teu sudura pentru teava PPR-AL-PPR d=32x32x32 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 24 | IC38J |  | Teu sudura pentru teava PPR-AL-PPR DN 40x40x40 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,72 |  |  |
|  | 2875274110149 |  | Teu sudura pentru teava PPR-AL-PPR d=40x40x40 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,272 |  |  |
| 25 | IC38D |  | Reductie sudura pentru teava PPR-AL-PPR DN 40x32 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 2875274110135 |  | Reductie sudura pentru teava PPR-AL-PPR d=40x32 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |
| 26 | IC38B |  | Reductie sudura pentru teava PPR-AL-PPR DN 32x25 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 2875274110132 |  | Reductie sudura pentru teava PPR-AL-PPR d=32x25 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,216 |  |  |
| 27 | IC38A |  | Reductie sudura pentru teava PPR-AL-PPR DN 20x25 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2875274110133 |  | Reductie sudura pentru teava PPR-AL-PPR d=20x25 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 28 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 290,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 26,10 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 11,60 |  |  |
| 29 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
| 30 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 160,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,80 |  |  |
| 31 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
| 32 | RpIF09A |  | Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm, caserata cu folie de aluminiu, inclusiv toate adaosurile (coturi, mufe, ramificatii, adaptoare etc.), pentru tevi cu diametru exterior 20 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 130,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 45,50 |  |  |
|  | 3320511002022 |  | Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm pentru tevi cu diametru exterior 20 mm |  |  | m |  | 140,595 |  |  |
| 33 | RpIF09A |  | Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm, caserata cu folie de aluminiu, inclusiv toate adaosurile (coturi, mufe, ramificatii, adaptoare etc.), pentru tevi cu diametru exterior 25 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 35,00 |  |  |
|  | 3320511002027 |  | Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm pentru tevi cu diametru exterior 25 mm |  |  | m |  | 108,15 |  |  |
| 34 | RpIF09A |  | Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm, caserata cu folie de aluminiu, inclusiv toate adaosurile (coturi, mufe, ramificatii, adaptoare etc.), pentru tevi cu diametru exterior 32 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 3320511002034 |  | Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm pentru tevi cu diametru exterior 32 mm |  |  | m |  | 64,89 |  |  |
| 35 | RpIF09A |  | Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm, caserata cu folie de aluminiu, inclusiv toate adaosurile (coturi, mufe, ramificatii, adaptoare etc.), pentru tevi cu diametru exterior 40 mm Materiale marunte=1,0500 |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 3320511002042 |  | Izolatie termica din vata bazaltica Rockwool 100, grosimea = 20 mm pentru tevi cu diametru exterior 40 mm |  |  | m |  | 43,26 |  |  |
| 36 | ID04A |  | Robinet sferic din cupru de inchidere cu racord olandez, imbinare prin filet FI-FI, cu garnitura de etansare pentru agent frigorific, PN 10 bar, 1" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2913124201623 |  | Robinet sferic din cupru de inchidere cu racord olandez, imbinare prin filet FI-FI, cu garnitura de etansare pentru agent frigorific, PN 10 bar, 1" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
| 37 | ID04A |  | Robinet sferic din cupru de inchidere cu racord olandez, imbinare prin filet FI-FI, cu garnitura de etansare pentru agent frigorific, PN 10 bar, 3/4" |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2913124201622 |  | RRobinet sferic din cupru de inchidere cu racord olandez, imbinare prin filet FI-FI, cu garnitura de etansare pentru agent frigorific, PN 10 bar, 3/4" |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
| 38 | ID04A |  | Robinet sferic din cupru de inchidere cu racord olandez, imbinare prin filet FI-FI, cu garnitura de etansare pentru agent frigorific, PN 10 bar, 1/2" |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2913124201621 |  | Robinet sferic din cupru de inchidere cu racord olandez, imbinare prin filet FI-FI, cu garnitura de etansare pentru agent frigorific, PN 10 bar, 1/2" |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
| 39 | SB05A |  | Teava PVC lipire D=20 mm (drenaj) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500 |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 88,00 |  |  |
|  | 29629 |  | Teava PVC lipire D=20 mm |  |  | m |  | 217,35 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  |  | Total Aprovizionarea cu agent frigorific |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Ventilare si conditionare |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CL20A |  | Supapa cu disc de extractie a aerului de tip Balanta E 125-SW |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 28112363062010 |  | Supapa cu disc de extractie a aerului de tip Balanta E 125-SW |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
| 41 | CL20A |  | Supapa cu disc de alimentare cu aer de tip Balanta S 125-SW |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 28112363062014 |  | Supapa cu disc de alimentare cu aer de tip Balanta S 125-SW |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
| 42 | CL20A |  | Supapa cu disc de alimentare cu aer de tip Balanta S 160-SW |  |  | buc |  | 52,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 24,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 28112363062011 |  | Supapa cu disc dde alimentare cu aer de tip Balanta S 160-SW |  |  | buc |  | 52,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 26,00 |  |  |
| 43 | CL20A |  | Difuzorul perforat 600x600 mm cu diametrul de conexiune a conductei de aer D=400 mm de tip TSO 400 SW |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 47,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2811236306201 |  | Difuzorul perforat 600x600 mm cu diametrul de conexiune a conductei de aer D=400 mm de tip TSO 400 SW |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 50,00 |  |  |
| 44 | VB09B |  | Plenul (camera presiune statica cu regulator de debit) de tip THOR-200-250, Dimensiuni (L x A x A) 524 x 350 x 250 mm, Diametrul conductei [mm] - 200, Diametru difuzor [mm] - 250 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 168,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 7,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2.800,00 |  |  |
|  | 2874115765710 |  | Plenul (camera presiune statica cu regulator de debit) de tip THOR-200-250 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 30,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 2.800,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 2.800,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 20,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
| 45 | CL20A |  | Supapa de alimentare metalica circulara de tip TFF 200-SW |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 28112363062012 |  | Supapa de alimentare metalica circulara de tip TFF 200-SW |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
| 46 | CL20A |  | Grile metalice pentru instalare in exterior dimensiuni 600x600 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 28112363062020 |  | Grile metalice pentru instalare in exterior dimensiuni 600x600 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
| 47 | CL20A |  | Grile interioare de extractie a aerului dimensiuni 200x200 mm |  |  | buc |  | 38,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 17,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
|  | 28112363062021 |  | Grile interioare de extractie a aerului dimensiuni 200x200 mm |  |  | buc |  | 38,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 19,00 |  |  |
| 48 | CL20A |  | Grile interioare de transfer aer dimensiuni 200x200 mm |  |  | buc |  | 68,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 31,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,04 |  |  |
|  | 28112363062026 |  | Grile interioare de transfer aer dimensiuni 200x200 mm |  |  | buc |  | 68,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 34,00 |  |  |
| 49 | CL20A |  | Grile interioare de transfer aer dimensiuni 200x100 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 28112363062028 |  | Grile interioare de transfer aer dimensiuni 200x100 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
| 50 | CL20A |  | Grile interioare de extractie a aerului D=100 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 28112363062023 |  | Grile interioare de extractie a aerului D=100 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
| 51 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie clasa H la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm (120x150 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 70,40 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 118,202 |  |  |
|  | 2626147370010 |  | Canale de ventilatie clasa H din tabla zincata 0.5 mm |  |  | m2 |  | 71,104 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1.066,56 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1.066,56 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1.066,56 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 42,662 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 3,802 |  |  |
| 52 | VA21B |  | Montarea canalelor de ventilatie clasa H la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (200x200; 250x200; 250x250 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 91,40 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 140,482 |  |  |
|  | 2626147370010 |  | Canale de ventilatie clasa H din tabla zincata 0.5 mm |  |  | m2 |  | 92,314 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1.384,71 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 1.384,71 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 1.384,71 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 83,083 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 5,85 |  |  |
| 53 | VA22B |  | Montarea canalelor de ventilatie clasa H la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (300x250; 300x300; 400x200 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 67,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 89,11 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilatie clasa H din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 67,67 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 744,37 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 744,37 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 744,37 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 81,204 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 4,288 |  |  |
| 54 | VA22C |  | Montarea canalelor de ventilatie clasa H la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (400x250; 400x400; 600x300 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 94,20 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 94,294 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilatie clasa H din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 95,142 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 761,136 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 761,136 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 761,136 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 171,256 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 9,608 |  |  |
| 55 | VA22D |  | Montarea canalelor de ventilatie clasa H la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (500x500; 600x400 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 100,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 80,90 |  |  |
|  | 2626147370013 |  | Canale de ventilatie clasa H din tabla zincata 0.7 mm |  |  | m2 |  | 101,00 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 606,00 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 606,00 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 606,00 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 202,00 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 10,20 |  |  |
| 56 | VA22E |  | Montarea canalelor de ventilatie clasa H la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,9 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (1200x600 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 54,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 40,176 |  |  |
|  | 2626147370015 |  | Canale de ventilatie clasa H din tabla zincata 0.9 mm |  |  | m2 |  | 54,54 |  |  |
|  | 2874135840766 |  | Piulite uzuale hexagonale M8 |  |  | buc |  | 545,40 |  |  |
|  | 2874125881199 |  | Saiba plata pentru metal M8 |  |  | buc |  | 545,40 |  |  |
|  | 2874115819964 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm |  |  | buc |  | 545,40 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 196,344 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 5,508 |  |  |
| 57 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie clasa H la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare 125 - 200 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 323,27 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 542,77 |  |  |
|  | 2626147370010 |  | Canale de ventilatie clasa H din tabla zincata 0.5 mm |  |  | m2 |  | 326,503 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4.897,541 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 4.897,541 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 4.897,541 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 205,697 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 17,457 |  |  |
| 58 | VA20A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 250 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 |  |  | m2 |  | 7,85 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,441 |  |  |
|  | 2626147370010 |  | Canale de ventilatie clasa H din tabla zincata 0.5 mm |  |  | m2 |  | 7,929 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 118,928 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 118,928 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 118,928 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 7,929 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 1,884 |  |  |
| 59 |  |  | Fixari tubulatura de ventilare |  |  | kg |  | 200,00 |  |  |
|  | 2874115837749 |  | Fixari |  |  | kg |  | 200,00 |  |  |
| 60 | IzH06B |  | Izolarea conductelor cu Placa Izolatie din polietilena inspumata autoadeziva grosime 20 mm cu protectie din folie de aluminiu |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 14,10 |  |  |
|  | 2682162611600 |  | Placa Izolatie din polietilena inspumata autoadeziva grosime 20 mm cu protectie din folie de aluminiu |  |  | m2 |  | 30,54 |  |  |
| 61 | CO18A |  | Usita de revizie pentru probe si deservire, montata pe canal |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 20301129311011 |  | Usita de revizie pentru probe si deservire |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare si conditionare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistemul de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpIB11D aplicativ |  | Demontarea radiatoarelor de incalzire, inclusiv a suporturilor, robinetilor tur-retur |  |  | buc |  | 150,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 157,50 |  |  |
| 63 | RpIC17B aplicativ |  | Demontarea GRIJULIE A tevilor din PPR de la instalatiile de incalzire centrala, inclusiv a bratarilor de fixare |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 162,00 |  |  |
|  | 2320216201060 |  | Butan gaz in butelie |  |  | m3 |  | 18,00 |  |  |
|  | 2682117334395 |  | Placa antiterma 300x200 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1713107334073 |  | Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 3110500002422 |  | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 80,00 |  |  |
| 64 | IB06A |  | Radiatoare din otel DEMONTATE , monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv |  |  | buc |  | 150,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 75,00 |  |  |
|  | 2822115700000 |  | Radiator DEMONTAT |  |  | buc |  | 150,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 7,50 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 450,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 30,00 |  |  |
| 65 | IB20A |  | Elemente de sustinere DEMONTATE pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 300,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 45,00 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) DEMONTATE |  |  | buc |  | 300,00 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 600,00 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 600,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 30,00 |  |  |
| 66 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) DEMONTATE pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" |  |  | buc |  | 300,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 54,00 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj DEMONTATE |  |  | buc |  | 300,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
| 67 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, DEMONTATA montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 70,00 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena DEMONTATA |  |  | m |  | 206,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si meicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |