| Constructia Oficiului Medicilor de Familie a s. Cepeleuti, r. Edinet cu nr. cad. 6216118.392 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (REAE)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-003-1 |  |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8000 |  |  | 38,0000 |  |
|  |  |  | 110-9126 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7800 |  |  | 7,8000 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 1,9000 |  |
| 2 |  |  | pret de piata |  |  | Stalp din beton armat CB-95-3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  | Stalp din beton armat CB-95-3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 33-04-008-3 |  |  | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV - Cablu SIP-2, sectiunea 3x50+1x50mm2 |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,3750 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,9000 |  |  | 13,0875 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0075 |  |
|  |  |  | 101-1745 |  |  |  | Benzina solvent |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 520-0037 |  |  |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0002 |  |
|  |  |  | 110-0181 |  |  |  | Bratari "CФ" |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 2,2500 |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0375 |  |
|  |  |  | 551-0455 |  |  |  | Conectoare ovale "COAC" |  |  |  | buc |  |  | 2,1000 |  |  | 0,7875 |  |
|  |  |  | 507-9101 |  |  |  | Conductori izolati |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 031001 |  |  |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  |  | h-ut |  |  | 3,2400 |  |  | 1,2150 |  |
|  |  |  | 010410 |  |  |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,3600 |  |  | 0,8850 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,6562 |  |
| 4 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu SIP-2, sectiunea 3x50+1x50 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 375,0000 |  |
|  |  |  | 84890983333 |  |  |  | Cablu SIP-2, sectiunea 3x50+1x50 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 375,0000 |  |
| 5 |  |  | pret de piata |  |  | Acher У4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 444444 |  |  |  | Acher У4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 6 |  |  | pret de piata |  |  | Element G11 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 366 |  |  |  | Element G11 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 7 |  |  | pret de piata |  |  | Banda din otel F 2007 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 44444434454533 |  |  |  | Banda din otel F 2007 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 16,0000 |  |
| 8 |  |  | pret de piata |  |  | Clipse NC20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 44444434444543 |  |  |  | Clipse NC20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,0000 |  |
| 9 |  |  | pret de piata |  |  | Set ES1500E |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 4444443444400543 |  |  |  | Set ES1500E |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 10 |  |  | pret de piata |  |  | Ancher CS10.3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 4444433434444543 |  |  |  | Ancher CS10.3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 11 |  |  | pret de piata |  |  | Ancher PA1500 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 444443343444004543 |  |  |  | Ancher PA1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 12 |  |  | pret de piata |  |  | Зажим P72 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | 444444344445430 |  |  |  | Зажим P72 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,0000 |  |
| 13 |  |  | pret de piata |  |  | Зажим P70 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 4444443444445430 |  |  |  | Зажим P70 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 14 |  |  | pret de piata |  |  | Зажим CD35 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 444444344444543044 |  |  |  | Зажим CD35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 15 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,0280 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,2201 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0006 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0087 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,0224 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,3416 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0014 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0006 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,0090 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0011 |  |
| 16 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu ZP6 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,8000 |  |
|  |  |  | 0444403215522 |  |  |  | Cablu ZP6 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,8000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |