| Muzeul National de Arta al Moldovei, Strada 31 August 1989 nr.115 or. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 087/06-040/09-2017(№ 2-1-3)

Lucrari de restaurare si reconditionare a decorului arhitectural la interior si la fatade. Blocul "B".

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Decor la interior. Sala de expozitii (pl.530). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Desfaceri decor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsN15B |  | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit de 0,61 la 1,20 m latime (Pi 12) |  |  | m |  | 98,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 86,86 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,48 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,48 |  |  |
| 2 | RCsN15A |  | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Pi 1- Pi 18) |  |  | m |  | 458,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 215,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,37 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,58 |  |  |
| 3 | RCsN15C |  | Desfacerea ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (D10, 11, D13 - D16) |  |  | buc |  | 1 020,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1 285,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 20,40 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 20,40 |  |  |
| 4 | RCsN15D |  | Desfacerea ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 mp (D2, 3, 5, 8) |  |  | buc |  | 136,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 221,68 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,40 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,40 |  |  |
| 5 | RCsN15A |  | Desfacerea profilelor, profilatiilor prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (D1, 7, 9, Pi13, D12) |  |  | m |  | 557,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 261,79 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,67 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,57 |  |  |
|  |  |  |  | Total Desfaceri decor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de restaurare a decorului |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | R12A01K |  | Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (D8, D11) - 30% |  |  | m2 |  | 12,500 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 154,00 |  |  |
|  | 1592127301144 |  | Alcool amoniac |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  | 2413147300149 |  | Acid acetic |  |  | kg |  | 1,25 |  |  |
|  | 2413147300148 |  | Acid clorhidric |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  | 1592127301145 |  | Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
| 7 | R12A03I |  | Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: peste 20% pe 1 m2 |  |  | m2 |  | 12,500 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 275,62 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 1,01 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 8 | R12A01L |  | Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria IV de complexitate (D3, D5) - 50% |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 352,80 |  |  |
|  | 1592127301144 |  | Alcool amoniac |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  | 2413147300149 |  | Acid acetic |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2413147300148 |  | Acid clorhidric |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  | 1592127301145 |  | Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
| 9 | R12A03J |  | Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate IV: pina la 10% pe 1 m2. |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 362,64 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 2,42 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de restaurare a decorului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Profiluri trase din mortar, coloane, pilastri |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | R8A17A |  | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale |  |  | m2 |  | 196,460 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 1 658,12 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,29 |  |  |
|  | 2652102100697 |  | Var bulgari pentru constructii |  |  | kg |  | 1 512,74 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 13,16 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 2 730,79 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |  |
| 11 | R8A17B |  | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale |  |  | m2 |  | 14,260 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 130,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,46 |  |  |
|  | 2652102100697 |  | Var bulgari pentru constructii |  |  | kg |  | 109,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,96 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 198,21 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 12 | R8A17C |  | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (arcate) |  |  | m2 |  | 28,600 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 280,28 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,92 |  |  |
|  | 2652102100697 |  | Var bulgari pentru constructii |  |  | kg |  | 220,22 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,92 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 397,54 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 13 | R8A17A k=1.2 man |  | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (la tavan) |  |  | m2 |  | 102,140 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 1 034,47 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,27 |  |  |
|  | 2652102100697 |  | Var bulgari pentru constructii |  |  | kg |  | 786,48 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 6,84 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1 419,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,02 |  |  |
| 14 | R8A15A |  | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 20,80 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102918814 |  | Cherestea rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2430116105285 |  | Lac NT |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
| 15 | R8A15A k=1.3 man |  | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 54,08 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102918814 |  | Cherestea rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2430116105285 |  | Lac NT |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
| 16 | R8A15A k=1.6 man |  | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 33,28 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102918814 |  | Cherestea rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 2430116105285 |  | Lac NT |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
| 17 | R8A15A k=1.9 man |  | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 79,04 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102918814 |  | Cherestea rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 2430116105285 |  | Lac NT |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
| 18 | R8A15A k=2.8 man |  | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 70 сm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 29,12 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102918814 |  | Cherestea rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2430116105285 |  | Lac NT |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
| 19 | R8A25A |  | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) |  |  | m |  | 136,430 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 1 975,51 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,41 |  |  |
|  | 2652102100697 |  | Var bulgari pentru constructii |  |  | kg |  | 750,37 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1 541,66 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 7,78 |  |  |
|  | 2681126001616 |  | Hirtie slef.uscata cu sticla |  |  | buc |  | 68,22 |  |  |
|  | 2430116105285 |  | Lac NT |  |  | kg |  | 13,64 |  |  |
| 20 | RCsD10B |  | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm (Pi6) |  |  | m |  | 92,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 140,75 |  |  |
|  | 2873132007002 |  | Plase rabit zincata |  |  | kg |  | 17,41 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 141,68 |  |  |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 6,76 |  |  |
|  | 2010102905950 |  | Sipci de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 21 | R8A09G |  | Restaurarea tencuielii pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: coloane rotunde - 2 buc. |  |  | m2 |  | 8,500 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 113,39 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 2652102100697 |  | Var bulgari pentru constructii |  |  | kg |  | 64,43 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 95,88 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 22 | R8A09D |  | Restaurarea tencuielii pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (Pl1, Pl 2) |  |  | m2 |  | 80,510 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 844,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,45 |  |  |
|  | 2652102100697 |  | Var bulgari pentru constructii |  |  | kg |  | 302,72 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,98 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 616,71 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
|  |  |  |  | Total Profiluri trase din mortar, coloane, pilastri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Decor modelat din ipsos la interior - pl.530 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Banda de ove (55x25h)mm - D1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | R12A10B |  | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 157,95 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 29,09 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 1,09 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
| 24 | R12A24C2 |  | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase): tipare de ipsos, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 252,00 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 244,80 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |
| 25 | R12A35B |  | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm |  |  | m |  | 104,700 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 47,12 |  |  |
|  | 2653102100854R |  | Ipsos de inalta rezistenta |  |  | kg |  | 448,53 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,85 |  |  |
| 26 | R12A46B |  | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm |  |  | m |  | 104,700 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 58,63 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 2,11 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 2,11 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 10,57 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  |  | Total Banda de ove (55x25h)mm - D1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Rozete (860 x 1000 mm) - D2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | R12A11D |  | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - diagonala =1,00m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 28,80 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 27,27 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
| 28 | R12A11E k=5 |  | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 22,00 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 12,62 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 1,01 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
| 29 | R12A25N |  | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 41,16 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 91,91 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
| 30 | R12A25O k=5 |  | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 53,90 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 123,72 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
| 31 | R12A36E |  | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 44,64 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 1 860,48 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 3,72 |  |  |
| 32 | R12A36F k=4 |  | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 34,56 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 352,51 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,78 |  |  |
| 33 | R12A47C |  | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 48,00 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 2,42 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 2,42 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 13,57 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
| 34 | R12A47D k=6 |  | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 63,36 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 8,73 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 8,73 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 58,18 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 35 | CK35C |  | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,28 |  |  |
|  | 287413631340020 |  | Piroane din material plastic d 120mm, L=200mm |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rozete (860 x 1000 mm) - D2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Element cheie (660h x 405 x 145)mm - D3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | R12A20I |  | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 57,20 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 50,50 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 2,54 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
| 37 | R12A20J k=2 |  | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 15,60 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 20,20 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 4,04 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
| 38 | R12A32G |  | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 38,08 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 130,56 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
| 39 | R12A32H k=3 |  | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 21,36 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 195,84 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,39 |  |  |
| 40 | R12A43K |  | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 76,80 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 563,04 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 1,13 |  |  |
| 41 | R12A43L |  | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43K |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 19,20 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 146,88 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
| 42 | R12A54I |  | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 56,64 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,94 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 23,03 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 43 | R12A54J k=2 |  | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 26,88 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,47 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 14,69 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 44 | CK35C |  | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,28 |  |  |
|  | 287413631340020 |  | Piroane din material plastic d 120mm, L=200mm |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Element cheie (660h x 405 x 145)mm - D3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. Toron (d=20mm) - D4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | R12A10A |  | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 50 mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 91,00 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 12,02 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
| 46 | R12A24C1 |  | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 50 mm |  |  | buc |  | 47,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 164,50 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 86,29 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
| 47 | R12A35A |  | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 50 mm |  |  | m |  | 81,600 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 22,85 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 174,79 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
| 48 | R12A46A |  | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 50 mm |  |  | m |  | 81,600 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 37,54 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,65 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,65 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 8,24 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  |  | Total Toron (d=20mm) - D4. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.5. Capitel corintic de pilastru (615hx764x235h)mm - D5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | R12A19A |  | Confectionarea modelului de capitel corintic: cu inaltimea pina la 250 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 79,90 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 30,30 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 3,03 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
| 50 | R12A19B k=8 |  | Confectionarea modelului de capitel corintic. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A19A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 76,16 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 48,48 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 8,08 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
| 51 | R12A31K |  | Confectionarea tiparelor de capiteluri: capitel corintic, inaltimea pina la 500 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 52,02 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 382,50 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,77 |  |  |
| 52 | R12A31L k=2 |  | Confectionarea tiparelor de capiteluri. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A31K ( |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 36,72 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 91,80 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
| 53 | R12A42N |  | Turnarea capitelurilor: capitel corintic intreg, inaltimea: pina la 750 mm (50% - reconstituite) |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 68,00 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 1 127,10 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 2,25 |  |  |
| 54 | R12A53N |  | Instalarea capitelurilor: corintice intregi, inaltimea: pina la 750 mm - 100% (inclusiv restaurate) |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 251,60 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 6,87 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 17,17 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 171,70 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 55 | CK35C |  | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,74 |  |  |
|  | 287413631340020 |  | Piroane din material plastic d 120mm, L=200mm |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitel corintic de pilastru (615hx764x235h)mm - D5. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.6. Banda de ove (50x15h)mm - D6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | R12A10B |  | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 122,85 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 22,62 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 57 | R12A24C2 |  | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase): tipare de ipsos, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 193,20 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 187,68 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
| 58 | R12A35B |  | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm |  |  | m |  | 79,800 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 35,91 |  |  |
|  | 2653102100854R |  | Ipsos de inalta rezistenta |  |  | kg |  | 341,86 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,65 |  |  |
| 59 | R12A46B |  | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm |  |  | m |  | 79,800 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 44,69 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,61 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,61 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 8,06 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  |  | Total Banda de ove (50x15h)mm - D6. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.7. Banda de palmete (100x40mm) - D7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | R12A10C |  | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 192,40 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 80,80 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 3,64 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
| 61 | R12A24C3 |  | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 53,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 281,96 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 637,91 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 1,30 |  |  |
| 62 | R12A35C |  | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm |  |  | m |  | 92,600 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 55,56 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 802,84 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 1,61 |  |  |
| 63 | R12A46C |  | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm |  |  | m |  | 92,600 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 72,23 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,87 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,87 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 18,71 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  |  | Total Banda de palmete (100x40mm) - D7. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.8. Rozete (770h x 260 mm) - D8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | R12A11D |  | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=800 mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 28,80 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 27,27 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
| 65 | R12A11E k=3 |  | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 13,20 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 7,57 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 0,61 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
| 66 | R12A25N |  | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=800 mm) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 29,40 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 65,65 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
| 67 | R12A25O k=3 |  | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 23,10 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 53,02 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
| 68 | R12A36E |  | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=800 mm) |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 27,90 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 1 162,80 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 2,33 |  |  |
| 69 | R12A36F k=2 |  | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 21,60 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 220,32 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |
| 70 | R12A47C |  | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=800 mm) |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 30,00 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,48 |  |  |
|  | 2462106100005 |  | Clei PVA |  |  | l |  | 3,39 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 71 | R12A47D k=4 |  | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 26,40 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 3,64 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 3,64 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 24,24 |  |  |
|  | 2462106100005 |  | Clei PVA |  |  | l |  | 9,70 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 72 | CK35C |  | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 287413631340020 |  | Piroane din material plastic d 120mm, L=200mm |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rozete (770h x 260 mm) - D8. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.9. Ancordament decorativ (100x90mm) - D9. |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | R12A10C k=1,2man |  | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 173,16 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 60,60 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 2,73 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
| 74 | R12A24C3 |  | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 223,44 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 505,51 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 1,03 |  |  |
| 75 | R12A35C |  | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm |  |  | m |  | 112,800 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 67,68 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 977,98 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 1,96 |  |  |
| 76 | R12A46C |  | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm |  |  | m |  | 112,800 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 87,98 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 2,28 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 2,28 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 22,79 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ancordament decorativ (100x90mm) - D9. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.10. Banda de "mazare" (d=14mm) - D9*. |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | R12A10B |  | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 140,40 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 25,86 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 0,97 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
| 78 | R12A24C2 |  | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase): tipare de ipsos, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm |  |  | buc |  | 52,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 218,40 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 212,16 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
| 79 | R12A35B |  | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm |  |  | m |  | 90,430 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 40,69 |  |  |
|  | 2653102100854R |  | Ipsos de inalta rezistenta |  |  | kg |  | 387,40 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,74 |  |  |
| 80 | R12A46B |  | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm |  |  | m |  | 90,430 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 50,64 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,83 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,83 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 9,13 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  |  | Total Banda de "mazare" (d=14mm) - D9*. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.11. Rozeta d=100mm - D10. |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | R12A11A |  | Confectionarea modelului de rozete : ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 129,92 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 60,09 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 3,89 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
| 82 | R12A25K |  | Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 47,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 108,57 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 237,35 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,47 |  |  |
| 83 | R12A36A |  | Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 328,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 91,84 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 1 170,96 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 2,34 |  |  |
| 84 | R12A47A |  | Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 328,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 216,48 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 3,31 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 3,31 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 16,56 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
| 85 | CK35C |  | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) |  |  | buc |  | 328,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 36,08 |  |  |
|  | 287413631340010 |  | Piroane din material plastic d 80mm, L=100mm |  |  | buc |  | 328,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rozeta d=100mm - D10. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.12. Modilion (220 x 144 x 109)mm - D11. |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | R12A20G |  | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 208,00 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 50,50 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 2,52 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
| 87 | R12A32F |  | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 243,04 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 411,06 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,82 |  |  |
| 88 | R12A43H |  | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm - 70% din volum. |  |  | buc |  | 217,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 238,70 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 1 217,37 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 2,43 |  |  |
| 89 | R12A54G |  | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm - 100% |  |  | buc |  | 310,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 378,20 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 9,39 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 109,58 |  |  |
|  | 2462106100005 |  | Clei PVA |  |  | l |  | 43,83 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |  |
| 90 | CK35C |  | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) |  |  | buc |  | 310,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 34,10 |  |  |
|  | 287413631340010 |  | Piroane din material plastic d 80mm, L=100mm |  |  | buc |  | 310,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Modilion (220 x 144 x 109)mm - D11. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.13. Banda de ove (50x65h)mm - D17. |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | R12A10B |  | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 140,40 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 25,86 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 0,97 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
| 92 | R12A24C2 |  | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase): tipare de ipsos, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 235,20 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 228,48 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,46 |  |  |
| 93 | R12A35B |  | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm |  |  | m |  | 98,700 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 44,41 |  |  |
|  | 2653102100854R |  | Ipsos de inalta rezistenta |  |  | kg |  | 422,83 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,81 |  |  |
| 94 | R12A46B |  | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm |  |  | m |  | 98,700 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 55,27 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,99 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,99 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 9,97 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Banda de ove (50x65h)mm - D17. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.14. Banda de palmete (50hx75mm) - D18. |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | R12A10C |  | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 48,10 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 20,20 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 96 | R12A24C3 |  | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 42,56 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 96,29 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
| 97 | R12A35C |  | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm |  |  | m |  | 96,300 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 57,78 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 834,92 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 1,67 |  |  |
| 98 | R12A46C |  | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm |  |  | m |  | 96,300 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 75,11 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,95 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,95 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 19,45 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  |  | Total Banda de palmete (50hx75mm) - D18. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.15. Banda de ove (25x25h)mm - D12 (peste Pi13) - la tavan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | R12A10B |  | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 702,00 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 129,28 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 4,85 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,73 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
| 100 | R12A24C2 |  | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase): tipare de ipsos, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm |  |  | buc |  | 282,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 1 184,40 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 1 150,56 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 2,30 |  |  |
| 101 | R12A35B |  | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm |  |  | m |  | 495,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 222,75 |  |  |
|  | 2653102100854R |  | Ipsos de inalta rezistenta |  |  | kg |  | 2 120,58 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 4,04 |  |  |
| 102 | R12A46B k=1.2man |  | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm |  |  | m |  | 495,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 332,64 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 50,00 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |  |
|  |  |  |  | Total Banda de ove (25x25h)mm - D12 (peste Pi13) - la tavan. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.16. Rozete d=170mm - D13, la tavan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | R12A11A |  | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 37,12 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 17,17 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 1,11 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 104 | R12A25K |  | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 23,10 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 50,50 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
| 105 | R12A36A |  | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 70,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 19,60 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 249,90 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
| 106 | R12A47A |  | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 70,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 46,20 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,54 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 107 | CK35C |  | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) |  |  | buc |  | 70,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 287413631340010 |  | Piroane din material plastic d 80mm, L=100mm |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rozete d=170mm - D13, la tavan. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.17. Rozete d=180mm - D14, la tavan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | R12A11A |  | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 92,80 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 42,92 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 2,78 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
| 109 | R12A25K |  | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 83,16 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 181,80 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
| 110 | R12A36A |  | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 252,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 70,56 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 899,64 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
| 111 | R12A47Ak=1.2man |  | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 252,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 199,58 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 2,55 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 2,55 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 12,73 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
| 112 | CK35C |  | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) |  |  | buc |  | 252,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 27,72 |  |  |
|  | 287413631340010 |  | Piroane din material plastic d 80mm, L=100mm |  |  | buc |  | 252,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rozete d=180mm - D14, la tavan. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.18. Rozete d=250mm - D15, la tavan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | R12A11B |  | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 21,93 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 11,11 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
| 114 | R12A25L |  | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 28,00 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 56,56 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
| 115 | R12A36B |  | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm |  |  | buc |  | 55,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 24,75 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 448,80 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
| 116 | R12A47F k=1.2 |  | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm |  |  | buc |  | 55,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 87,12 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,39 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,39 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,56 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 117 | CK35C |  | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) |  |  | buc |  | 55,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,05 |  |  |
|  | 287413631340010 |  | Piroane din material plastic d 80mm, L=100mm |  |  | buc |  | 55,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rozete d=250mm - D15, la tavan. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.19. Rozete d=360mm - D16, la tavan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | R12A11C |  | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 25,46 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 17,17 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 1,11 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
| 119 | R12A25M |  | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 4,62 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 9,60 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
| 120 | R12A36C |  | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 91,80 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
| 121 | R12A47C k=1.2man |  | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 1,41 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 122 | CK35C |  | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 287413631340010 |  | Piroane din material plastic d 80mm, L=100mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rozete d=360mm - D16, la tavan. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Decor modelat din ipsos la interior - pl.530 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Vopsitorii decor la interior |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | R10A13С3 |  | Vopsirea fisiilor inguste (pe suprafata noua sau curatata si restaurata): pe suprafata tencuita: fisii cu latimea pina la 50 mm. (Vopsirea profilurilor trase cu mortar - sistem Baumit cu vopsea pe baza de silicat de potasiu, inclusiv chituirea cu glet Baumit Klima Fino, grunduirea Divina Primer si vopsirea de 2 ori - vopsea "Baumit Divina Clasic") |  |  | m2 |  | 341,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 2 796,20 |  |  |
|  | 2430161032192BKG |  | Chit glet Baumit Klima Fino (Glatte) |  |  | kg |  | 272,08 |  |  |
|  | 2430226101024BDP |  | Grund Baumit Divina Primer |  |  | kg |  | 34,79 |  |  |
|  | 2430161032193BKF |  | Vopsea Baumit Klima Farbe (baza silicat de potasiu) |  |  | kg |  | 216,98 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 3,44 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 2,76 |  |  |
| 124 | R10A13С2 |  | Vopsirea decorului, evidentierea in culori cu vopsea din acetat de polivinil a fondului in jurul decorului (pe suprafata noua sau curatata si restaurata): pe suprafata tencuita: fond cu contur regulat - Dcor modelat din ipsos (inclusiv chituirea, grunduirea si vopsirea de 2 ori - sistem Baumit) |  |  | m2 |  | 450,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 3 915,00 |  |  |
|  | 2430161032192BKG |  | Chit glet Baumit Klima Fino (Glatte) |  |  | kg |  | 354,51 |  |  |
|  | 2430226101024BDP |  | Grund Baumit Divina Primer |  |  | kg |  | 45,90 |  |  |
|  | 2430161032193BKF |  | Vopsea Baumit Klima Farbe (baza silicat de potasiu) |  |  | kg |  | 286,33 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 4,54 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 3,64 |  |  |
|  |  |  |  | Total Vopsitorii decor la interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Decor la interior. Sala de expozitii (pl.530). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Decor arhitectonic la fatade |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Cornise, profiluri trase din mortar (pl. 209, 210) |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | R8B01E |  | Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): falturi de ferestre si usi, cornise si coloane cu caneluri (Pilastri cu canelure) |  |  | m2 |  | 12,770 |  |  |
|  | 9310060019981 |  | Muncitor restaurator, cat.4.5 |  |  | h-om |  | 187,85 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  | 2652102100697 |  | Var bulgari pentru constructii |  |  | kg |  | 141,75 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,87 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 176,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 126 | R8A17A |  | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale |  |  | m2 |  | 307,770 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 2 597,58 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 9,85 |  |  |
|  | 2652102100697 |  | Var bulgari pentru constructii |  |  | kg |  | 2 369,83 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 20,62 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 4 278,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,08 |  |  |
| 127 | R8A17B |  | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale |  |  | m2 |  | 77,790 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 709,44 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,49 |  |  |
|  | 2652102100697 |  | Var bulgari pentru constructii |  |  | kg |  | 598,98 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,21 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1 081,28 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
| 128 | R8A17C |  | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (arcate) |  |  | m2 |  | 21,150 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 207,27 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,68 |  |  |
|  | 2652102100697 |  | Var bulgari pentru constructii |  |  | kg |  | 162,85 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,42 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 293,99 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
| 129 | R8A15A k=1.3 man |  | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 108,16 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2010102918814 |  | Cherestea rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 2430116105285 |  | Lac NT |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
| 130 | R8A15A k=1.6 man |  | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 166,40 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2010102918814 |  | Cherestea rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg |  | 1,85 |  |  |
|  | 2430116105285 |  | Lac NT |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
| 131 | R8A15A k=1.9 man |  | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 79,04 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102918814 |  | Cherestea rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 2430116105285 |  | Lac NT |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
| 132 | R8A15A k=2.2 man |  | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 22,88 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102918814 |  | Cherestea rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2430116105285 |  | Lac NT |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
| 133 | R8A15A k=2.5 man |  | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 сm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 26,00 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102918814 |  | Cherestea rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2430116105285 |  | Lac NT |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
| 134 | R8A15A k=4.3 man |  | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 120 сm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 44,72 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102918814 |  | Cherestea rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2430116105285 |  | Lac NT |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
| 135 | R8A25A |  | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) |  |  | m |  | 147,510 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 2 135,94 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,69 |  |  |
|  | 2652102100697 |  | Var bulgari pentru constructii |  |  | kg |  | 811,30 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 1 666,86 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,41 |  |  |
|  | 2681126001616 |  | Hirtie slef.uscata cu sticla |  |  | buc |  | 73,75 |  |  |
|  | 2430116105285 |  | Lac NT |  |  | kg |  | 14,75 |  |  |
| 136 | RCsD10A |  | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm (P2, 7, 17, 21) |  |  | m |  | 98,340 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 132,76 |  |  |
|  | 2873132007002 |  | Plase rabit zincata |  |  | kg |  | 14,26 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 119,97 |  |  |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 5,41 |  |  |
|  | 2010102905950 |  | Sipci de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 137 | RCsD10B |  | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm (P1*, 6, 16) |  |  | m |  | 125,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 190,00 |  |  |
|  | 2873132007002 |  | Plase rabit zincata |  |  | kg |  | 23,50 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 191,25 |  |  |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 9,12 |  |  |
|  | 2010102905950 |  | Sipci de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
| 138 | RCsD10C |  | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm (P1, P25) |  |  | m |  | 152,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 252,32 |  |  |
|  | 2873132007002 |  | Plase rabit zincata |  |  | kg |  | 41,80 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 133,76 |  |  |
|  | 2710602000800 |  | Otel beton profil periodic OB 37 D = 8 |  |  | kg |  | 194,56 |  |  |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 19,76 |  |  |
|  | 2010102905950 |  | Sipci de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
| 139 | R8A17A |  | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: rosturi profilate orizontale P3 (40x75)mm, L=364.6 ml |  |  | m2 |  | 41,900 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 353,64 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,34 |  |  |
|  | 2652102100697 |  | Var bulgari pentru constructii |  |  | kg |  | 322,63 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,81 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 582,41 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 140 | R8A17B |  | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: rosturi profilate verticale (40x75)mm, L=85,0 ml. |  |  | m2 |  | 9,780 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 89,19 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2652102100697 |  | Var bulgari pentru constructii |  |  | kg |  | 75,31 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,66 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 135,94 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 141 | R8A15A |  | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 10,40 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102918814 |  | Cherestea rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2430116105285 |  | Lac NT |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cornise, profiluri trase din mortar (pl. 209, 210) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Decor arhitectural modelat din ipsos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Element cheie (270x125x225h)mm - D7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | R12A14A |  | Confectionarea modelului de element-cheie: desen simplu cu inaltimea: pina la 250 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 22,82 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 30,30 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 1,21 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
| 143 | R12A28C |  | Confectionarea tiparelor de element-cheie: tipare de ipsos, desen simplu, inaltimea: pina la 250 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 7,56 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 20,40 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 144 | R12A39A |  | Turnarea element-cheia: ornament simplu, inaltimea: pina la 250 mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019966 |  | Muncitor restaurator, cat.3.0 |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 50,49 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
| 145 | R12A50A |  | Instalarea element-cheie: desen simplu, inaltimea: pina la 250 mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 10,98 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 2,27 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 146 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2874136313400AC |  | Ancore chimice Sika Ancor Fix- 1 (mortar) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Element cheie (270x125x225h)mm - D7. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. Elemente decorative. Rozete (200x50mm) - D7* |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | R12A11A |  | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (2 modele in oglinda) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 37,12 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 17,17 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 1,11 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 148 | R12A25K |  | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 9,24 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 20,20 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
| 149 | R12A36A |  | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 5,04 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 64,26 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
| 150 | R12A47A |  | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 11,88 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 151 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874136313400AC |  | Ancore chimice Sika Ancor Fix- 1 (mortar) |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente decorative. Rozete (200x50mm) - D7* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3. Decor (550x310h)mm - D8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | R12A11C |  | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - 2 parti in oglinda cu (d=400 mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 50,92 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 34,34 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 2,22 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
| 153 | R12A25M |  | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 18,48 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 38,38 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
| 154 | R12A36C |  | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 330,48 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,66 |  |  |
| 155 | R12A47G |  | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 29,88 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,09 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 156 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 2874136313400AC |  | Ancore chimice Sika Ancor Fix- 1 (mortar) |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Decor (550x310h)mm - D8. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.4. Capitel de pilastru ionic (660x425h)mm - D9. |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | R12A17C k=0.7man |  | Confectionarea modelului de capitel ionic: ornamentat cu inaltimea: pina la 250 mm. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 45,08 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 43,86 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 0,61 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
| 158 | R12A17D k=3,5x0,7man |  | Confectionarea modelului de capitel ionic: ornamentat. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A17C . |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 9,95 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 28,32 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
| 159 | R12A31E |  | Confectionarea tiparelor de capiteluri: capitel ionic ornamentat, inaltimea: pina la 500 mm. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 20,57 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 127,50 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
| 160 | R12A42E k=0.7 man |  | Turnarea capitelurilor: capitel ionic ornamentat, inaltimea: pina la 500 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 7,28 |  |  |
|  | 2653102100854R |  | Ipsos de inalta rezistenta |  |  | kg |  | 163,20 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
| 161 | R12A53E k=0.7 man |  | Instalarea capitelurilor: ionice ornamentate, inaltimea: pina la 500 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 15,68 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,61 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,17 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 20,20 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 162 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874136313400AC |  | Ancore chimice Sika Ancor Fix- 1 (mortar) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitel de pilastru ionic (660x425h)mm - D9. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.5. Rozete (820 x 930 mm) x 4 piese simetrice - D10. |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | R12A11D |  | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - diagonala =1,04m (1/4 parte) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 28,80 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 27,27 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
| 164 | R12A11E k=5 |  | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 22,00 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 12,62 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 1,01 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
| 165 | R12A25N |  | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 29,40 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 65,65 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
| 166 | R12A25O k=5 |  | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 38,50 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 88,38 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
| 167 | R12A36E |  | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 33,48 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 1 395,36 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 2,79 |  |  |
| 168 | R12A36F k=4 |  | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 25,92 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 264,38 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,59 |  |  |
| 169 | R12A47C |  | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 36,00 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,82 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,82 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 10,18 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 170 | R12A47D k=6 |  | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 47,52 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 6,54 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 6,54 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 43,63 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 171 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 2874136313400AC |  | Ancore chimice Sika Ancor Fix- 1 (mortar) |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rozete (820 x 930 mm) x 4 piese simetrice - D10. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.6. Rozeta d=160mm - D11*. |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | R12A11A |  | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 18,56 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 8,59 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
| 173 | R12A25K |  | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 2,31 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 5,05 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 174 | R12A36A |  | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 1,12 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 14,28 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
| 175 | R12A47A |  | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 2,64 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 176 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874136313400AC |  | Ancore chimice Sika Ancor Fix- 1 (mortar) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rozeta d=160mm - D11*. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.7. "Carou" tras (20x40h)mm - D11*. |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | R12A10B |  | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 35,10 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 6,46 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 178 | R12A24C2 |  | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase): tipare de ipsos, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 42,00 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 40,80 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
| 179 | R12A35B |  | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm |  |  | m |  | 17,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 7,65 |  |  |
|  | 2653102100854R |  | Ipsos de inalta rezistenta |  |  | kg |  | 72,83 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
| 180 | R12A46B |  | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm |  |  | m |  | 17,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 9,52 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 1,72 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  | Total "Carou" tras (20x40h)mm - D11*. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.8. Banda - decor floristic (160hx70)mm - D11*. |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | R12A10J |  | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 52,00 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 42,42 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
| 182 | R12A24H4 |  | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri plane, ornamentul complex, latimea: pina la 300 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 35,70 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 64,26 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
| 183 | R12A35J |  | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 300 mm |  |  | m |  | 5,320 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 7,18 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 92,25 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
| 184 | R12A46J |  | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm |  |  | m |  | 5,320 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 6,49 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,36 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Banda - decor floristic (160hx70)mm - D11*. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.9. Element cheie (230x135x315h)mm - D12. |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | R12A14A |  | Confectionarea modelului de element-cheie: desen simplu cu inaltimea: pina la 250 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 22,82 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 30,30 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 1,21 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
| 186 | R12A14Bk=2 |  | Confectionarea modelului de masca-cheie: desen simplu. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A14A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 5,32 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 16,16 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 1,41 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
| 187 | R12A28D |  | Confectionarea tiparelor de masca-cheie: tipare de ipsos, desen simplu, inaltimea: pina la 500 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 9,52 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 55,08 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
| 188 | R12A39B |  | Turnarea mastii-cheia: ornament simplu, inaltimea: pina la 500 mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019966 |  | Muncitor restaurator, cat.3.0 |  |  | h-om |  | 5,58 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 91,80 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
| 189 | R12A50B |  | Instalarea mastii-cheie: desen simplu, inaltimea: pina la 500 mm |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 12,96 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 3,18 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 190 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2874136313400AC |  | Ancore chimice Sika Ancor Fix- 1 (mortar) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Element cheie (230x135x315h)mm - D12. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.10. Modilion (234x200hx378)mm - D13. |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | R12A20C |  | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 26,00 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 48,48 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
| 192 | R12A32G |  | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 123,76 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 424,32 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,85 |  |  |
| 193 | R12A43I |  | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm |  |  | buc |  | 91,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 122,85 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 1 113,84 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 2,23 |  |  |
| 194 | R12A54H |  | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm |  |  | buc |  | 91,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 161,98 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 4,60 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 64,34 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 195 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") |  |  | buc |  | 182,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 27,30 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 182,00 |  |  |
|  | 2874136313400AC |  | Ancore chimice Sika Ancor Fix- 1 (mortar) |  |  | buc |  | 182,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Modilion (234x200hx378)mm - D13. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.11. Banda de ove (50x90h)mm - D14 (P20*). |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | R12A10B |  | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 70,20 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 12,93 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2611112500006 |  | Gelatina tehnica |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
| 197 | R12A24C2 |  | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase): tipare de ipsos, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 109,20 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 106,08 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
| 198 | R12A35B |  | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm |  |  | m |  | 45,500 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 20,48 |  |  |
|  | 2653102100854R |  | Ipsos de inalta rezistenta |  |  | kg |  | 194,92 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,37 |  |  |
| 199 | R12A46B |  | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm |  |  | m |  | 45,500 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 25,48 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 4,60 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  |  | Total Banda de ove (50x90h)mm - D14 (P20*). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.12. Element cheie (280x400h)mm - D15. |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | R12A14A |  | Confectionarea modelului de element-cheie: desen simplu cu inaltimea: pina la 250 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 22,82 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 30,30 |  |  |
|  | 1420202205504 |  | Argila de sculptura |  |  | kg |  | 1,21 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
| 201 | R12A28C |  | Confectionarea tiparelor de element-cheie: tipare de ipsos, desen simplu, inaltimea: pina la 250 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 22,68 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 61,20 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
| 202 | R12A39A |  | Turnarea element-cheia: ornament simplu, inaltimea: pina la 250 mm |  |  | buc |  | 43,000 |  |  |
|  | 9310060019966 |  | Muncitor restaurator, cat.3.0 |  |  | h-om |  | 17,20 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 241,23 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
| 203 | R12A50A |  | Instalarea element-cheie: desen simplu, inaltimea: pina la 250 mm |  |  | buc |  | 43,000 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 52,46 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 3,04 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 10,86 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 204 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") |  |  | buc |  | 43,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,45 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 43,00 |  |  |
|  | 2874136313400AC |  | Ancore chimice Sika Ancor Fix- 1 (mortar) |  |  | buc |  | 43,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Element cheie (280x400h)mm - D15. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.13. Restaurarea decorului (D11) |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | R12A01K |  | Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate - 4buc. |  |  | m2 |  | 12,200 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 150,30 |  |  |
|  | 1592127301144 |  | Alcool amoniac |  |  | kg |  | 2,44 |  |  |
|  | 2413147300149 |  | Acid acetic |  |  | kg |  | 1,22 |  |  |
|  | 2413147300148 |  | Acid clorhidric |  |  | kg |  | 2,44 |  |  |
|  | 1592127301145 |  | Alcool rectificat etilic tehnic, clasa I |  |  | kg |  | 2,44 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,37 |  |  |
| 206 | R12A03I |  | Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: peste 20% pe 1 m2 |  |  | m2 |  | 12,200 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 269,01 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 0,99 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
| 207 | R12A53L |  | Instalarea "capitelurilor": toscane si dorice ornamentate, inaltimea (D-11) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019986 |  | Muncitor restaurator, cat.5.0 |  |  | h-om |  | 24,80 |  |  |
|  | 2735725900525 |  | Sirma de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 2874145887048 |  | Cuie de cupru sau de alama |  |  | kg |  | 1,82 |  |  |
|  | 2653102100854 |  | Ipsos de modelat |  |  | kg |  | 28,28 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 208 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874136313400AC |  | Ancore chimice Sika Ancor Fix- 1 (mortar) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Restaurarea decorului (D11) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Decor arhitectural modelat din ipsos |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Vopsitorii decor la fatade |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | R10A15B |  | Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa: vopsele pe baza de rasini acrilice, siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete tencuite: profilate (Sistem "Baumit ", INCLUSIV: spaclu Baumit Putz Spachtel, grunduire 1 strat, vopsire 2str. Baumit Silicon Color (0019). - Cornise, profiluri trase, rosturi adincite profilate. |  |  | 10 m2 |  | 40,670 |  |  |
|  | 9310060019981 |  | Muncitor restaurator, cat.4.5 |  |  | h-om |  | 569,38 |  |  |
|  | 2430161032194BP |  | Masa de spaclu Baumit Putz Spachtel |  |  | kg |  | 279,32 |  |  |
|  | 2430161032195B |  | Vopsea (grund) pe baza de silicon dispersie apoasa "Silicon Color" Baumit |  |  | kg |  | 164,31 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  | 8,22 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,88 |  |  |
| 210 | R10A07C |  | Vopsirea fatadelor cu vopsea de silicon: decorul arhitectonic modelat din ipsos (Sistem tip Baumit, inclusiv grund bariera ,,Baumit SperrGrund" de consolidare a suportului de ipsos, vopsire Baumit Silicon Color - 2str.) - Decor modelat din ipsos. |  |  | 10 m2 |  | 9,100 |  |  |
|  | 9310060019996 |  | Muncitor restaurator, cat.6.0 |  |  | h-om |  | 316,68 |  |  |
|  | 2430226101017BSG |  | Grund bariera Baumit Sperr Grund |  |  | kg |  | 45,95 |  |  |
|  | 2430161032195Bd |  | Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "Silicon Color" Baumit |  |  | kg |  | 27,57 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,09 |  |  |
|  |  |  |  | Total Vopsitorii decor la fatade |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Decor arhitectonic la fatade |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale de stat |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |