APROBAT:

PRIMAR_____________________________Valentina CASIAN

Formular Nr.1

Win Смета

Reparații în încăperi (grupe)

la Gradinița de copii nr. 4, mun. Strășeni

Caiet de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări preconizate | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 216,5000 |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 82,2000 |
| 3 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 82,2000 |
| 4 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,5000 |
| 5 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 6 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru | m | 85,0000 |
| 7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 16,0000 |
|  |  | 1.2. Tavane |  |  |
| 8 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 82,2000 |
| 9 | CJ08A | Profiluri la incheerea tavanului cu peretii | m | 56,6000 |
| 10 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 82,2000 |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,2000 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 82,2000 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 82,2000 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual *((pereti si tavan) | m2 | 82,2000 |
|  |  | 1.3. Pereti |  |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betonocontact" | m2 | 134,5000 |
| 16 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 134,5000 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 134,5000 |
| 18 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 45,0000 |
| 19 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 15,7500 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 134,5000 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 150,2500 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 150,2500 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual *((pereti si tavan) | m2 | 150,2500 |
| 24 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 5,4000 |
|  |  | 1.4. Pardoseli |  |  |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 82,2000 |
| 26 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 82,2000 |
| 27 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum) | m2 | 82,2000 |
| 28 | SC04C1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe piedestal | buc | 1,0000 |
| 29 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 30 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 132,5000 |
| 31 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp | m | 132,5000 |
| 32 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, LED cu dimensiuni 600x600 mm complet echipate | buc | 14,0000 |
| 33 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 8,0000 |
| 34 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare | buc | 4,0000 |
| 35 | pret piata | Corp de iluminat LED cu dimensiuni 600x600 mm complet echipate | buc | 14,0000 |
| 36 |  | lavoar | buc | 1,0000 |
| 37 |  | Baterie amrsticatoare | buc | 1,0000 |

| Verificat | Luiza Nicolaescu, arhitect șef |
| --- | --- |
| Ex. | Șaptefrați Cristian Specialist în achiziții publice |

Verificat:

Aviz de verificare nr. 415 din 04.08.2022