Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-1

Sistem fotovoltaic. Transa 3 (04/2022-SF)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CP15A1 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c - Bordur presat 40x40x10 cm | buc | 333,00 |
| 2 | CP15A1 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c - Bordur presat 100x20x10 cm | buc | 104,00 |
| 3 | CG08A | Pardoseli din Covor de cauciuc montate pe suport existent, curatate, exclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 100,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 08-01-101-2 | Montarea invertor trifazat | buc | 1,00 |
| 5 | 11-04-008-04 | Montarea panoului forovoltaic, inclusiv a suportului, masa, kg, pina la: 30 | buc | 152,00 |
| 6 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m | 0,05 |
| 7 | pret furnizor | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm | m.l. | 5,00 |
| 8 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 1,88 |
| 9 | pret furnizor | Jgheb metalic zincat perforat 50x150x3000 mm | m.l. | 144,00 |
| 10 | pret furnizor | Elemente de fixare a Jgheabului metalic 50x150 mm | buc | 200,00 |
| 11 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 100x100 mm | m.l. | 44,00 |
| 12 | pret furnizor | Elemente de fixare a Canalului metalic 100x100 mm | buc | 80,00 |
| 13 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 9,50 |
| 14 | pret furnizor | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip TOP SOLAR PV H1Z2Z2-K sectiune 1x6.0 mm2 | m.l. | 950,00 |
| 15 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 - Clema de conexiune EPIC SOLAR | 100 fire | 0,16 |
| 16 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,53 |
| 17 | pret furnizor | Cablu de control cu conductori din cupru de tip YSL YCY-JZ 4x1.5 mm2 | m.l. | 53,00 |
| 18 | 08-02-398-4 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2 | 100 m | 0,43 |
| 19 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, de tip АВВГнг 5х120 mm2 | m.l. | 43,00 |
| 20 | 08-02-412-8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune 5x70 mm2 | 100 m | 0,05 |
| 21 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 5х70 mm2 | m.l. | 5,00 |
| 22 | 08-02-167-2 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 4,00 |
| 23 | pret furnizor | Mufa terminala KВ(H)Tп- 1,0kV 5х70/120 mm | buc | 4,00 |
| 24 | 08-03-521-22 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A - MCCB 200A | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 - Tablou de Distributie AC | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-521-22 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A - RCBO/ELCB MCB/RCD 160 A | buc | 1,00 |
| 27 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta - 3SPD | buc | 2,00 |
| 28 | 08-03-521-22 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A - 3QS 10kA | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 - Tablou de Distributie DC | buc | 1,00 |
| 30 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta - tip II/C-PV1100V 3P Class II,20kA | buc | 8,00 |
| 31 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 8,00 |
| 32 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund ZINCAT, diametru 8 mm | 100 m | 5,00 |
| 33 | 08-02-472-7 k=0.75 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie ZINCATA, sectiune 40x3 mm2 | 100 m | 0,43 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Cutie pentru conectare la conturul de impamintare ГЗШ | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 35 | pret furnizor | Invertor trifazat putere panouri, Wmax=112kW, Tensiune intrare, Vmax=1100V, Tensiune nominala, Vnom=600V, Curent intrare, Amax/MPPT=26x8A, Putere generata, Wmax=80 kW, Tensiune nominala, V=230V/400V/50Hz/60Hz, Curent iesire, Amax/phase=133.7Ax3, Eficienta max -99 %, de tip Beta Series 80K-5G sau similar | buc | 1,00 |
| 36 | pret furnizor | Panou fotovoltaic de tip Canadian Solar CS6W-545MS (Mono PERC, 144 celule) sau similar | buc | 152,00 |
| 37 | pret furnizor | Triunghi pentru montarea panourilor fotovoltaice dimensiuni 1650/2000x1000 mm de tip TR19H | buc | 304,00 |
| 38 | pret furnizor | Presator lateral pentru fixarea panourilor la inceputul si la sfarsitul randului de tip S10 | buc | 608,00 |
| 39 | pret furnizor | Contravintuire pentru suporturi inclinate de tip S08.1 | buc | 152,00 |
| 40 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip MCCB 200A | buc | 1,00 |
| 41 | pret furnizor | Tablou de Distributie AC, IP43, dimensiuni 800 x 600 x 400 mm, in set cu sinele N, PE, DIN | buc | 1,00 |
| 42 | pret furnizor | Intrerupator automat RCBO/ELCB MCB/RCD 160 A | buc | 1,00 |
| 43 | pret furnizor | 3SPD Clasa C 20kA | buc | 1,00 |
| 44 | pret furnizor | 3SPD Clasa C 20kA | buc | 1,00 |
| 45 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=160A, 10kA | buc | 1,00 |
| 46 | pret furnizor | Tablou de Distributie DC, in set cu sinele N, PE, DIN | buc | 1,00 |
| 47 | pret furnizor | Descarcatoare tip II/C-PV1100V 3P Class II, 20kA | buc | 8,00 |
| 48 | pret furnizor | Sigurante fuzibile 15A/1000V_DC | set | 8,00 |
| 49 | pret furnizor | Cutie pentru conectare la conturul de impamintare ГЗШ | buc | 1,00 |