| Reconstrucția gardului la IP Liceul Teoretic „Grigore Vieru” din com. Băcioi, mun.Chișinău | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-01-2018

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Gard |  |  |
| 1 | TsC54C | Strat de fundație din pietris | m3 | 10,20 |
| 2 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 195,00 |
| 3 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 101,00 |
| 4 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 650,00 |
| 5 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg | 212,00 |
| 6 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 210,00 |
| 7 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 71,80 |
| 8 | RpCB09A | Inlaturarea, prin slefuire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial | m2 | 210,00 |
| 9 | CL01A | Stilpi din otel (tava profilata 60/60/3)gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 1,85 |
| 10 | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ, executate conform scitei de proect ,prezentate de beneficiar | kg | 8 976,20 |
| 11 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel(tava profilata) gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (tava profilata 8/80/3), cu demensinele 5,0x2,0m executate conform schiței prezentate de beneficiar | m2 | 10,00 |
| 12 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel (tava profilata)gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat, cu demensiunele 1,2x1,8m si cantitae 3,0 buc., executate conform schiței prezentate de beneficiar | m2 | 6,48 |
| 13 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 2 mm si 4 mm inclusiv | t | 10,80 |
| 14 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 105,00 |
| 15 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri (Eurogard EG 2000x2500 d 3,8mm,zincat) pe stilpi din teava profilata zincata 60/40/3-156 buc, h=2.05; montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03 | m | 386,50 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.