Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Reparația Bulevardului Independenței, or. Drochia.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Primăria orașului Drochia

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Reparația Bulevardului Independenței, or. Drochia.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

Conform cantităților de lucrări, cerințelor stipulate în documentația de proiet, în Formularul de deviz și Anunțul de participare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

Ofertantul este obligat să execute oferta și  formularele de deviz conform Listei cantităților de lucrări prevăzute, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

Lucrările se vor efectua în baza legii calităţii nr.721 din 02.02.1996

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

Ofertantul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

- Nu se aplică

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

Conform proiectului tehnic și cerințelor normativelor în vigoare.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

- Nu se aplică

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

- Nu se aplică

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

- Nu se aplică

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

Agentul economic va îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legislaţiei.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Conform ofertei deviz

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| - Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 2 | Oferta financiară | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.. | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | F.3, F.5, F.7, cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini.Semnat electronic. | Obligatoriu |
| 4 | Cererea de participare | Conform anexei nr.7 din Documentația Standart. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.. | Obligatoriu |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr.8 din Documentația Standart. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.. | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii ofertantului | Obligatoriu |
| 7 | Scrisoare de garanție pentru ofertă -1% | a) Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), semnată electronic de către operatorul economic sau b) Transfer la contul autorităţii contractante (ordin de plată) - copia ordinului de plată semnată electronic de către operatorul economic. Beneficiarul plăţii: Primăria or.Drochia Denumirea Băncii: Trezoreria Regională Nord Codul fiscal:1007601001651 Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: MD17TRPCDY518410A00681AA | Obligatoriu |
| 8 | Garanția de bună executare a contractului | 5 % din suma contractului adjudecat (la semnarea contractului) prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Primăria or.Drochia Denumirea Băncii: Trezoreria Regională Nord Codul fiscal:1007601001651 Contul trezorerial: TREZMD2X Contul bancar: MD17TRPCDY518410A00681AA | Obligatoriu |
| 9 | Grafic de executare a lucrărilor | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 10 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont. Semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Lista subcontractaților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia. | Semnat electronic. | Obligatoriu |
| 12 | Declarație privind experiența similară. Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. Ofertantul(operatorul economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor ): -un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Ofertantul va prezenta copii de contract de antrepriză , proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor . Notă- drept lucrări similare se iau în considerație exclusiv lucrări de amenajare a pavajului din beton | Anexa nr. 12 - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice . Anexa nr. 13 - Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate Semnat electronic. | Obligatoriu |
| 13 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | Anexa nr.13 Semnat electronic. | Obligatoriu |
| 14 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14 Semnat electronic. | Obligatoriu |
| 15 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Anexa nr.15 Semnat electronic. | Obligatoriu |
| 16 | Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 17 | Certificat de efectuaare sistematică a plății impozitelor , eliberat de Inspectoratul Fiscal | Certificatul urmează a fi valabil conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al RM.Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 18 | Avizul Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică | Confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 19 | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor. | Obligatoriu |
| 20 | Certificat al Sistemului de Management a sănătății și securității în muncă ISO 45001:2018 | Copie. Confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 21 | Certificat al Sistemul de Management al mediului, conform ISO 14001:2015 | Copie. Confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 22 | Certificat al Sistemul de Management al calității, conform ISO 9001:2015 | Copie. Confirmat prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 23 | Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circular, sau de resurse creditare în sumă de minim. | 15 mln lei | Obligatoriu |

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Toate documentele solicitate se prezintă la depunerea ofertei în SIA RSAP, la evaluarea ofertei vor fi solicitate (după caz) doar clarificări și completări.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  Primăria orașului Drochia

Data " 10 " mai 2022

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul : Reparația Bulevardului Independenței, or. Drochia.

Autoritatea contractantă: Primăria orașului Drochia

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. str. Independentei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolarea imbracamintei rutiere |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: Hmed - 4 cm Коэффициент к трудозатратам=0,800 Коэффициент к материалам=0,800 Коэффициент к машинам=0,800 |  | m2 |  | 20 910,00 |  |  |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t |  | 1 840,08 |  |  |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 8,36 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Demolarea utilitatilor existente |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PJ06B | Darimarea diferitor constructii din beton-asfaltic, pavaj, beton de ciment, beton asfaltic |  | m3 |  | 1,33 |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,013 |  |  |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  | 3,19 |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcare (terasamentu se exclude) |  | 100 m3 |  | 0,013 |  |  |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Demolarea fundatie din pietris) |  | 100 m3 |  | 0,02 |  |  |
| 9 | TsI51A3 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  | 3,20 |  |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,02 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Demolarea bordurii existente |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii |  | m |  | 214,00 |  |  |
| 12 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton |  | m |  | 214,00 |  |  |
| 13 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton) |  | m3 |  | 9,70 |  |  |
| 14 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,191 |  |  |
| 15 | TsI51A3 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  | 46,80 |  |  |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcare (materialul demolat se exclude) |  | 100 m3 |  | 0,191 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Ajustarea capacelor la fintini si gratarelor pluviale |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpAcF34A | Demontarea capacilor la camine |  | buc |  | 14,00 |  |  |
| 18 | RpAcF34A | Demontarea gratarelor la caminele pluviale |  | buc |  | 18,00 |  |  |
| 19 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton) |  | m3 |  | 1,68 |  |  |
| 20 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale (ridicrea fintinilor ) Alte utilaje=1,030 |  | m3 |  | 4,50 |  |  |
| 21 | AcE08C | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Gratar cu rama de la demolare) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010 |  | buc |  | 14,00 |  |  |
| 22 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (de la demolare) Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,020 |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DI141A | Curatirea partii carosabile prin suflare cu compresor manual |  | m2 |  | 20 941,00 |  |  |
| 24 | DI114 | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum |  | 100 m |  | 209,41 |  |  |
| 25 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 |  | t |  | 12,56 |  |  |
| 26 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,5 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude Коэффициент к трудозатратам=1,214 Коэффициент к материалам=1,214 Коэффициент к машинам=1,214 |  | m2 |  | 20 941,00 |  |  |
| 27 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 |  | t |  | 6,28 |  |  |
| 28 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) k-1.25 nisipul bituminos din norma se exclude Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250 |  | m2 |  | 20 941,00 |  |  |
| 29 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  | t |  | 52,33 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Montarea bordurei |  |  |  |  |  |  |
| 30 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii |  | m |  | 228,00 |  |  |
| 31 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea fundatiei in caseta) |  | m3 |  | 7,90 |  |  |
| 32 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 0,079 |  |  |
| 33 | TsI51A3 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  | 17,38 |  |  |
| 34 | TsC51B | Lucrari la descarcare (materialul demolat se exclude) |  | 100 m3 |  | 0,079 |  |  |
| 35 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm |  | m3 |  | 7,90 |  |  |
| 36 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/16, X0) |  | m |  | 228,00 |  |  |
| 37 |  | Beton C12/16 X0 (se scade la norma DE10E) |  | m3 |  | -4,08 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Drumuri laterale |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Sistem rutier Tip I |  |  |  |  |  |  |
| 38 | DI141A | Curatirea partii carosabile prin suflare cu compresor manual |  | m2 |  | 1 132,00 |  |  |
| 39 | DI114 | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum 0,2l/mp |  | 100 m |  | 11,32 |  |  |
| 40 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2 |  | t |  | 0,679 |  |  |
| 41 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) k-1.25 nisipul bituminos din norma se exclude Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250 |  | m2 |  | 1 132,00 |  |  |
| 42 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  | t |  | 2,83 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Amenajarea parcarilor pentru autovehicole |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Terasament |  |  |  |  |  |  |
| 43 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: Hmed - 6 cm Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к материалам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200 |  | m2 |  | 2 380,00 |  |  |
| 44 | TsI51A5 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t |  | 314,16 |  |  |
| 45 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 1,428 |  |  |
| 46 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (demolarea fundatiei din pietris) |  | 100 m3 |  | 4,76 |  |  |
| 47 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t |  | 761,60 |  |  |
| 48 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 4,76 |  |  |
| 49 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 18,36 |  |  |
| 50 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (in locul de acumulare) |  | t |  | 3 488,40 |  |  |
| 51 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 18,36 |  |  |
| 52 | TsE05C | Nivelarea (Finisarea) cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,( finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 10m) |  | 100m2 |  | 10,42 |  |  |
| 53 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (fundatia casetei) 6 treceri |  | 100 m3 |  | 6,14 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Sistem rutier Tip I |  |  |  |  |  |  |
| 54 | DI110 | Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 ) conform SR-EN 13242+A1: 2008 H-10cm, |  | m3 |  | 246,00 |  |  |
| 55 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30) H=15 cm. |  | m3 |  | 381,00 |  |  |
| 56 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30) H=10 cm. |  | m3 |  | 341,00 |  |  |
| 57 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2 |  | t |  | 1,43 |  |  |
| 58 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude |  | m2 |  | 2 380,00 |  |  |
| 59 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.3l/m2 |  | t |  | 0,71 |  |  |
| 60 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm , cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude k-1.25 Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250 |  | m2 |  | 2 380,00 |  |  |
| 61 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  | t |  | 5,95 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Montarea bordurei |  |  |  |  |  |  |
| 62 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/16, X0) |  | m |  | 139,00 |  |  |
| 63 |  | Beton C12/16 X0 (se scade la norma DE10E) |  | m3 |  | -1,07 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Amenajarea marcajului rutier |  |  |  |  |  |  |
| 64 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  | m2 |  | 55,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |  |  |
| 65 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 1.35) |  | buc |  | 109,00 |  |  |
| 66 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.40) |  | buc |  | 72,00 |  |  |
| 67 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 |  | buc |  | 19,00 |  |  |
| 68 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 |  | buc |  | 47,00 |  |  |
| 69 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900 |  | buc |  | 32,00 |  |  |
| 70 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D700 |  | buc |  | 61,00 |  |  |
| 71 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 700x350 |  | buc |  | 42,00 |  |  |
| 72 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 960x700 |  | buc |  | 37,00 |  |  |
| 73 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1460x700 |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 74 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  | m2 |  | 1 846,10 |  |  |

Valoarea estimată fara TVA                                 19 873 529 mii lei

Data „10" mai 2022

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).