# Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: TEREN DE FOTBAL - TERMINAREA LUCRĂRILOR

# Catalog de preturi unitare pentru obiectul 22.1.4

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  |  | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC54C aplicativ | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia 20-40mm | m3 |  |  |  |
| 1.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm | m3 | 1,1500 |  |  |
| 1.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1000 |  |  |
| 1.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
| 1.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
| 1.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 2 | TsC54C aplicativ | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia 5-20mm | m3 |  |  |  |
| 2.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20mm | m3 | 1,1500 |  |  |
| 2.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1000 |  |  |
| 2.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
| 2.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
| 2.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 3 | TsC54C aplicativ | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). (Savura de granit)fractia 1-5mm | m3 |  |  |  |
| 3.1 | 1421102200068 | Savura de granit 1-5 mm | m3 | 1,1500 |  |  |
| 3.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1000 |  |  |
| 3.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
| 3.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
| 3.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 4 | RpIzE11B1 | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice.In cazul grunduirii mecanizat (Грунтовка суриком в один слой, металлических конструкций частей технологического оборудования, механизированная ). | t |  |  |  |
| 4.1 | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 3,2600 |  |  |
| 4.2 | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A | kg | 0,2300 |  |  |
| 4.3 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,0770 |  |  |
| 4.4 | 2222222222992 | Materiale marunte (abrazive, scinduri schela,cuie,sirma etc.) | % | 4,0000 |  |  |
| 4.5 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,9100 |  |  |
| 4.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5300 |  |  |
| 4.7 | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 4.8 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 5 | CN27B21 | Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru primul strat de miniu de plumb . | t |  |  |  |
| 5.1 | 2430226103295 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice | kg | 8,6000 |  |  |
| 5.2 | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,3200 |  |  |
| 5.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 19,8000 |  |  |
| 5.4 | 2862306829942 | Perie de sirma | buc | 1,9000 |  |  |
| 5.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,9500 |  |  |
| 5.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,9000 |  |  |
| 5.7 | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 1,0600 |  |  |
| 6 | CN27B22 | Vopsitorii de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Pentru vopsitorie executata la sol, pentru aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb. | t |  |  |  |
| 6.1 | 2430226103295 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice | kg | 8,6000 |  |  |
| 6.2 | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1,3200 |  |  |
| 6.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 19,8000 |  |  |
| 6.4 | 2862306829942 | Perie de sirma | buc | 1,9000 |  |  |
| 6.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,9500 |  |  |

| 6.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,2100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7 | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 7 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip , cu înălțimea firului minim 26 mm,110microni tufing ture1/4 100% pe cu densitatea minimă 5n000 Dtex acoperită cu nisip și cauciuc fărîmițat( în deviz este stipulat materialul beneficiarului - „ACOPERIREA DIN GAZON ARTIFICIAL ” | m2 |  |  |  |
| 7.1 | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial | m2 | 1,0300 |  |  |
| 7.2 | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0,2830 |  |  |
| 7.3 | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,1082 |  |  |
| 7.4 | 1421102200801 | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm | kg | 17,0000 |  |  |
| 7.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe) | % | 0,1000 |  |  |
| 7.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1235 |  |  |
| 7.7 | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0071 |  |  |
| 7.8 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,0015 |  |  |
| 7.9 | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0,0351 |  |  |
| 7.10 | 3410440005607 | Tractor cu utilaje suspendat | h-ut | 0,0085 |  |  |
| 7.11 | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 8 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm (Врезка разметочных линий из искусственной травы в покрытия игровых площадок: прямая линия шириной 12 см). ( în deviz este stipulat materialul beneficiarului - „ACOPERIREA DIN GAZON ARTIFICIAL ” ) | m |  |  |  |
| 8.1 | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial | m2 | 0,1440 |  |  |
| 8.2 | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 1,0700 |  |  |
| 8.3 | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,3200 |  |  |
| 8.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0540 |  |  |
| 8.5 | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0004 |  |  |
| 8.6 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,0044 |  |  |
| 9 | Pret de piata | Porti de mini fotbal 3m x 2m gata confectionate | buc |  |  |  |
| 9.1 | 100-100-100 | Porti de mini fotbal 3 m x 2 m | buc | 1,0000 |  |  |

## APROBAT:

Intocmit:	Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)	(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.	L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;