WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Lucrari de reconstructie a sistemului de incalzire |
| --- | --- |

Borderou de resurse №

Lucrari sanitare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pentru reteau de apa calda mengera. |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |
| 1 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка труб,включая крепления, опоры и фасонные части) (Partial tevile schimbate recent nuse demonteaza) | m |  | 150,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 63,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1100 | 16,5000 |
|  | 2413547308164 | Gaz | kg | 0,2020 | 30,3000 |
| 2 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  | 200,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 12,0000 |
| 3 | RCsB31L | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm. | buc |  | 10,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2830 | 2,2640 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6590 | 5,2720 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0873 | 0,6984 |
|  | 5001000100135150 | Freza cu carota diamanta 80mm | buc | 0,0113 | 0,0904 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h/ut | 0,4500 | 3,6000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 4 | SD07F | Robinet PPR Dn 50 | buc |  | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | 2,6400 |
|  | 287527420100050 | Robinet de trecere PPR DN 50 | buc | 1,0000 | 4,0600 |
| 5 | SD07D | Robinet PPR DN 40 | buc |  | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 3,2000 |
|  | 287527420100040 | Robinet de trecere PPR Dn 40 | buc | 1,0000 | 8,1600 |
| 6 | SD07D | Robinet PPR DN 32 | buc |  | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 4,8000 |
|  | 287527420100032 | Robinet PPR 32 | buc | 1,0000 | 12,2400 |
| 7 | SD07C | Robinet PPR DN 25 | buc |  | 24,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 6,9600 |
|  | 287527420100025 | Robinet PPR 25 | buc | 1,0000 | 24,4800 |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Дренажный адаптер | buc |  | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 1,8000 |
|  | 2875274205100! | Robinet cu mufa Дренажный адаптер | buc | 1,0000 | 12,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 0,1800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,3840 |
| 9 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропилена Al PN25 d=20x2,8mm) (fiting k=1,6) | m |  | 40,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 19,2000 |
|  | 252121671000020f | Teava din polietilena sau polipropilena (Трубопровод из полипропилена Al PN25 d=20x2,8mm) | m | 1,0300 | 65,9200 |
| 10 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропилена Aluminiu PN25 d=25x3,5mm) (fiting k=1,4) | m |  | 120,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 58,8000 |
|  | 252121671000025F | Teava din polietilena sau polipropilena(Трубопровод из полипропилена Al PN20 d=25x3,5mm) | m | 1,0300 | 173,0400 |
| 11 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Трубопровод из полипропиленовых труб (PPR cu Aluminiu PN20 d=32x4,4mm (fiting k=1,4) | m |  | 180,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 100,8000 |
|  | 2521216710000D32 | Teava din polietilena sau polipropilena Трубопровод из полипропиленовых трубPR-R/AL PN20 d=32x4,4mm | m | 1,0300 | 259,5600 |
| 12 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб (PPR cu Aluminiu PN20 d=40x5,5mm) (Fintinguri k=1,2) | m |  | 200,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 108,0000 |
|  | 2521216710000D40 | Teava din polietilena sau polipropilena (Трубопровод из полипропиленовых трубPR-R/AL PN20 d=40x5,5mm) | m | 1,0300 | 247,2000 |
| 13 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубопровод из полипропилена Al PN25 d=50x6,2mm) (fiting k=1,2) | m |  | 120,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 60,0000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena DN 50 | m | 1,0300 | 123,6000 |
| 14 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 200,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 40,0000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,0000 | 200,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 10,0000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 200,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 200,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 200,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 20,0000 |
| 15 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 220,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 61,6000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,0000 | 220,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 11,0000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 220,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 220,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 220,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 22,0000 |
| 16 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" | buc |  | 20,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3700 | 7,4000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel (din demontaj) | m | 0,2500 | 5,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 0,4000 |
|  | 2413547308164 | Gaz | kg | 0,0490 | 0,9800 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0090 | 0,1800 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0250 | 0,5000 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,0220 | 0,4400 |
| 17 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4" | buc |  | 30,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4700 | 14,1000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel (din demontaj) | m | 0,3000 | 9,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 | 1,5000 |
|  | 2413547308164 | Gaz | kg | 0,1235 | 3,7050 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0090 | 0,2700 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0300 | 0,9000 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,0220 | 0,6600 |
| 18 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 120,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 10,8000 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 | 4,8000 |
| 19 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 400,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 | 44,0000 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 | 20,0000 |
| 20 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 100,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 23,0000 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 100,0000 |
|  |  | 1.3. Lucrari de izolare |  |  |  |
| 21 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28 mm gr.13 mm | m |  | 160,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 67,2000 |
|  | 33205173522328 | Termoizolatie conducte D28 gr 20mm | m | 1,0300 | 173,0400 |
| 22 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35 mm gr.13 mm | m |  | 200,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 84,0000 |
|  | 332051735223d35 | Termoizolatie conducte D35 gr 20 mm | m | 1,0300 | 216,3000 |
| 23 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42 mm gr.13 mm | m |  | 200,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 84,0000 |
|  | 332051735223542 | Termoizolatie conducte D42 m | m | 1,0300 | 216,3000 |
| 24 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=52 mm gr.13 mm | m |  | 120,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 50,4000 |
|  | 33205173522357x25 | Termoizolatie conducte D52 m | m | 1,0300 | 129,7800 |
|  |  | 2. Lucrari pentru schimbrea conductelor sistemului de inclzire |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demontare |  |  |  |
| 25 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка труб,включая крепления, опоры и фасонные части) | m |  | 100,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 42,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1100 | 11,0000 |
|  | 2413547308164 | Gaz | kg | 0,2020 | 20,2000 |
| 26 | RpIC19D1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m |  | 20,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4800 | 9,6000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1300 | 2,6000 |
|  | 2413547308164 | Gaz | kg | 0,2440 | 4,8800 |
|  | 2735725903453 | Electrozi 4mm / Sirma pt. sudura, | kg | 0,0650 | 1,3000 |
| 27 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" | m |  | 100,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6200 | 62,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 | 14,0000 |
|  | 2413547308164 | Gaz | kg | 0,2620 | 26,2000 |
|  | 2735725903453 | Electrozi 4mm / Sirma pt. sudura, | kg | 0,0700 | 7,0000 |
| 28 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  | 100,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 6,0000 |
| 29 | RCsB31L | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm. | buc |  | 20,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2830 | 4,5280 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,6590 | 10,5440 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0873 | 1,3968 |
|  | 5001000100135150 | Freza cu carota diamanta 80mm | buc | 0,0113 | 0,1808 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h/ut | 0,4500 | 7,2000 |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 30 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100x4,5 | m |  | 36,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1900 | 6,8400 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,4200 | 15,1200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1800 | 6,4800 |
|  | 2722103107000 | Conducta de otel DN 108x4,5 | m | 1,0040 | 36,1440 |
|  | 2735725901259 | Electrod 3mm p/u sudura | kg | 0,0200 | 0,7200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0040 | 0,1440 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 0,3600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0020 | 0,0720 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0220 | 0,7920 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0300 | 1,0800 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 | 0,4320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0100 | 0,3600 |
|  | 2413547308164 | Gaz | kg | 0,0020 | 0,0720 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1300 | 4,6800 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 | 0,3240 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 | 0,6480 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0180 | 0,6480 |
| 31 | TfA02C1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4,5 | buc |  | 10,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,1200 | 21,2000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0000 | 20,0000 |
|  | 2875274040000 | Cot de otel 108x4,5 | buc | 1,0000 | 10,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod 3mm p/u sudura | kg | 0,2320 | 2,3200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3760 | 3,7600 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1200 | 1,2000 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0200 | 0,2000 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0720 | 0,7200 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1200 | 1,2000 |
|  | 2413547308164 | Gaz | kg | 0,1850 | 1,8500 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,5930 | 15,9300 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 | 0,0900 |
| 32 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Montarea robinet sferic din otel sub sudura DN25mm - 2 buc | buc |  | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,7400 | 2,9600 |
|  | 2413547308164 | Gaz | kg | 0,1110 | 0,4440 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,1200 |
|  | 2735725903453 | Electrozi 4mm / Sirma pt. sudura, | kg | 0,0230 | 0,0920 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3700 | 1,4800 |
| 33 | TfA09B1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind intre 5-10 kg pe bucata / Suport mobil T14.16 DN200 (3*30 = 90.kg) | kg |  | 90,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 1,8000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0200 | 1,8000 |
|  | 2875277347000 1 | Suport pt conducte | kg | 1,0000 | 90,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod 3mm p/u sudura | kg | 0,0960 | 8,6400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0060 | 0,5400 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0040 | 0,3600 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0130 | 1,1700 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0225 | 2,0250 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 | 0,8100 |
| 34 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 24,0000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 | 2,6400 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 / disc slifuit | buc | 0,3000 | 7,2000 |
| 35 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu 2 straturi de grund ГФ-021 | m2 |  | 24,0000 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,1600 | 3,8400 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3900 | 9,3600 |
|  | 2430226100837 | Grund ГФ-021 | kg | 0,3000 | 7,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0400 | 0,9600 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,2000 |
| 36 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 |  | 24,0000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,2300 | 5,5200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 8,6400 |
|  | 111100010003160 | Vata minerala b=60mm | m2 | 1,0300 | 25,4616 |
|  | 2734113805421 | Sirma din otel moale, zincata D=2 mm | kg | 0,0450 | 1,1124 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,2400 |
| 37 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 |  | 32,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1200 | 3,8400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 5,7600 |
|  | 2710403601730 | Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm | kg | 4,5530 | 150,0669 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 | 1,6150 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,6400 |
| 38 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 |  | 32,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 | 16,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2400 | 7,6800 |
|  | 2874115839160 | Suruburi cu cap crestat semirotund autofiletante din otel pt.tabla D=4x15 | buc | 8,0000 | 268,8000 |
| 39 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 |  | 30,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 31,5000 |
|  | 2010102904145 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=4-6m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0005 | 0,0150 |
|  | 2010102907826 | Rigle rasin lunga cls B gr=58-96mm l=3,00-6,00m | m3 | 0,0003 | 0,0090 |
|  | 2010102903496 | Scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, geluite | m3 | 0,0002 | 0,0060 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0300 | 0,9000 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0030 | 0,0900 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,1200 | 3,6000 |
|  | 2811230002214 | Schela metalica tubulara | h-ut | 4,6000 | 138,0000 |
| 40 | IC46D | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 250 mm L-2000 mm | buc |  | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,7000 | 17,4000 |
|  | 2913124124100 | Distribuitor - colector | buc | 1,0000 | 2,0000 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,5600 | 1,1200 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2250 | 0,4500 |
| 41 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termomanometru cu scala rotunda DN60 | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 | 0,8400 |
|  | 3320500000000 | Armatura fina | buc | 1,0100 | 6,0600 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 | 0,0360 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 | 0,0720 |
| 42 | IA23A | Filtru de combustibil lichid | buc |  | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,1000 | 3,1000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1000 | 0,1000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 8,0000 | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 | 8,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 | 8,0000 |
| 43 | 3242 | Filtru de namol confectionat cu plasa si robineti de scurgere | buc |  | 1,0000 |
|  | 2314325645 | Filtru de namol cu plasa si robineti de scurgere | buc | 1,0000 | 1,0000 |
| 44 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1 (Вентиль запорный d20mm) | buc |  | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 1,8000 |
|  | 2875274205100d20! | Robinet cu mufa Вентиль запорный d20mm | buc | 1,0000 | 12,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 0,1800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,3840 |
| 45 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Вентиль запорный d25mm | buc |  | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 3,6000 |
|  | 2875274205100d25! | Robinet cu mufa Вентиль запорный d25mm | buc | 1,0000 | 24,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 0,3600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,7680 |
| 46 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1" | buc |  | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 4,8000 |
|  | 2875274119000o25 | Olandez D25 | buc | 1,0000 | 24,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 0,4800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | 0,9600 |
| 47 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Вентиль запорный d32mm | buc |  | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 3,0000 |
|  | 2875274205100v32 | Robinet cu mufa Вентиль запорный d32mm | buc | 1,0000 | 12,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 0,3600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 0,7200 |
| 48 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" | buc |  | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 3,0000 |
|  | 2875274119000r40 | Olandez PPR 50-1 1/4 | buc | 1,0000 | 12,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 | 0,3120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 | 0,6240 |
| 49 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm | buc |  | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 | 9,0000 |
|  | 287527420500050 | Robinet cu flanse D50 | buc | 1,0000 | 12,0000 |
|  | 2875274428200 D50 | Flansa rotunda libera D50 | buc | 2,0000 | 24,0000 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0150 | 0,1800 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 | 96,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 | 96,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 | 96,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0650 | 0,7800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 | 2,4000 |
|  | 2413547308164 | Gaz | kg | 0,6200 | 7,4400 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,2000 | 2,4000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0250 | 0,3000 |
| 50 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 100 mm | buc |  | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 | 4,0000 |
|  | 2875274205000100 | Robinet cu flanse dn 100 | buc | 1,0000 | 4,0000 |
|  | 2875274428200100 | Flansa rotunda libera d100 | buc | 2,0000 | 8,0000 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0200 | 0,0800 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 | 32,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 | 32,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 | 32,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1300 | 0,5200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 | 1,2000 |
|  | 2413547308164 | Gaz | kg | 0,9000 | 3,6000 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,3000 | 1,2000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0350 | 0,1400 |
| 51 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Дренажный адаптер | buc |  | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 1,8000 |
|  | 2875274205100! | Robinet cu mufa Дренажный адаптер | buc | 1,0000 | 12,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 0,1800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 0,3840 |
| 52 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик) | buc |  | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 0,6000 |
|  | 2913134500000d10$ | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Автоматический воздухоотводчик) | buc | 1,0000 | 6,0000 |
| 53 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропилена Al PN25 d=20x2,8mm) (fiting k=1,6) | m |  | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 11,5200 |
|  | 252121671000020f | Teava din polietilena sau polipropilena (Трубопровод из полипропилена Al PN25 d=20x2,8mm) | m | 1,0300 | 39,5520 |
| 54 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропилена Al PN25 d=25x3,5mm) (fiting k=1,4) | m |  | 40,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 19,6000 |
|  | 252121671000025F | Teava din polietilena sau polipropilena(Трубопровод из полипропилена Al PN20 d=25x3,5mm) | m | 1,0300 | 57,6800 |
| 55 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Трубопровод из полипропиленовых трубPR-R/AL PN20 d=32x4,4mm (fiting k=1,4) | m |  | 40,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 22,4000 |
|  | 2521216710000D32 | Teava din polietilena sau polipropilena Трубопровод из полипропиленовых трубPR-R/AL PN20 d=32x4,4mm | m | 1,0300 | 57,6800 |
| 56 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых трубPR-R/AL PN20 d=40x5,5mm) (Fintinguri k=1,4) | m |  | 40,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 25,2000 |
|  | 2521216710000D40 | Teava din polietilena sau polipropilena (Трубопровод из полипропиленовых трубPR-R/AL PN20 d=40x5,5mm) | m | 1,0300 | 57,6800 |
| 57 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 120,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 | 24,0000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,0000 | 120,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 6,0000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 120,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 120,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 120,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 12,0000 |
| 58 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 100,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 28,0000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,0000 | 100,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 5,0000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 100,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 100,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 100,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 10,0000 |
| 59 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" | buc |  | 20,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3700 | 7,4000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel (din demontaj) | m | 0,2500 | 5,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 0,4000 |
|  | 2413547308164 | Gaz | kg | 0,0490 | 0,9800 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0090 | 0,1800 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0250 | 0,5000 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,0220 | 0,4400 |
| 60 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 2 1/2" -4" | buc |  | 40,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4700 | 18,8000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel (din demontaj) | m | 0,3000 | 12,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 | 2,0000 |
|  | 2413547308164 | Gaz | kg | 0,1235 | 4,9400 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0090 | 0,3600 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0300 | 1,2000 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,0220 | 0,8800 |
| 61 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  | 64,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 5,7600 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 | 2,5600 |
| 62 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 160,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 | 17,6000 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 | 8,0000 |
| 63 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,5 mm | m |  | 40,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 | 22,4000 |
|  | 252121670100032x2,5 | Teava din otel 32x3,2mm | m | 1,0150 | 40,6000 |
|  | 2413547308164 | Gaz | kg | 0,0860 | 3,4400 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 | 0,9600 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 0,1200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 | 1,5200 |
| 64 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm | m |  | 60,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6200 | 37,2000 |
|  | 252121670100038x2,5 | Teava din otel 38x3,2 mm | m | 1,0150 | 60,9000 |
|  | 2413547308164 | Gaz | kg | 0,1050 | 6,3000 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0300 | 1,8000 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 0,1800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 | 3,0000 |
| 65 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3,0 mm | m |  | 80,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 | 60,0000 |
|  | 252121670100045x3,0 | Teava din otel 45x3,5 | m | 1,0150 | 81,2000 |
|  | 2413547308164 | Gaz | kg | 0,1460 | 11,6800 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0430 | 3,4400 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0630 | 5,0400 |
| 66 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0mm | m |  | 300,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 | 330,0000 |
|  | 252121670100057 | Teava din otel 57x3,5 | m | 1,0150 | 304,5000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 18,0000 |
|  | 2413547308164 | Gaz | kg | 0,1480 | 44,4000 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0290 | 8,7000 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | 1,5000 |
|  | 287527402100057 | Curba pentru sudura D57 | buc | 0,1800 | 54,0000 |
| 67 | IC18E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 4 mm | m |  | 84,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6000 | 134,4000 |
|  | 2521216701000108 | Teava din otel D 108x4,5 | m | 1,0150 | 85,2600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1710 | 14,3640 |
|  | 2413547308164 | Gaz | kg | 0,3930 | 33,0120 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0750 | 6,3000 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0070 | 0,5880 |
|  | 2875274021000100 | Curba pentru sudura D108x4,5 | buc | 0,1800 | 15,1200 |
| 68 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 680,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 | 74,8000 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 | 34,0000 |
| 69 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m |  | 120,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 18,0000 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0700 | 8,4000 |
| 70 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (montare stut pentru conectare sistem incalzire | buc |  | 80,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 84,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 19,2000 |
| 71 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 240,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 55,2000 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 240,0000 |
|  |  | 2.3. Lucrari de izolare |  |  |  |
| 72 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu 2 straturi de grund ГФ-021 | m2 |  | 200,0000 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,1600 | 32,0000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3900 | 78,0000 |
|  | 2430226100837 | Grund ГФ-021 | kg | 0,3000 | 60,0000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0400 | 8,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,0000 |
| 73 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28 mm gr.13 mm | m |  | 40,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 16,8000 |
|  | 33205173522328 | Termoizolatie conducte D28 gr 20mm | m | 1,0300 | 43,2600 |
| 74 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35 mm gr.13 mm | m |  | 40,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 16,8000 |
|  | 332051735223d35 | Termoizolatie conducte D35 gr 20 mm | m | 1,0300 | 43,2600 |
| 75 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=42 mm gr.13 mm | m |  | 40,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 16,8000 |
|  | 332051735223542 | Termoizolatie conducte D42 m | m | 1,0300 | 43,2600 |
| 76 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu din vata minerala protejata cu aluminiu cu grosimi 40 mm | m2 |  | 160,0000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,2300 | 36,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 57,6000 |
|  | 111100010003140 | Vata minerala b=40mm | m2 | 1,0300 | 169,7440 |
|  | 2734113805421 | Sirma din otel moale, zincata D=2 mm | kg | 0,0450 | 7,4160 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,6000 |
|  |  | ------------------------------------------------------------ | ------------- | ------------ | -------------- |