Formular Nr.5

WinCmeta

Catalog de preţuri unitare pentru obiect

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari la instalarea spetezelor din lemn dur rezistent (stejar, frasin) |  |  |  |  |
| 1 | CR03A aplic | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (Spetezi din lemn dur rezistent (stejar, frasin) 100*40 mm, L=6 020 ml) (surub M8 L70 = 6 020 buc, piulita M8 = 6 020 buc, saiba M8 = 6 020 buc) | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 20101029009001 | Lemn dur rezistent (stejar, frasin) uscat | m3 | 1,2500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 28741158254551 | Suruburi M8 L70 | buc |  |  |  |
|  | 28741158410691 | Piulite M 8 | buc |  |  |  |
|  | 28741258830791 | Saibe M 8 | buc |  |  |  |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,0000 |  |  |
| 2 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 3 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 4 | RpCH10A | Profilarea, geluirea din patru parti, frezarea muchiilor la patru laturi din partea de fata, slefuirea scindurelor pentru spetezele scaunelor. | buc |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0800 |  |  |