CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Открытый бассейн со вспомогательным зданием на территории ДЮСШ с. Копчак р-на Чадыр-Лунга (№ obiect 11-2017-1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-572-8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм, до: 700х850 | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-521-15 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250 | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | buc | 6,0000 |
| 4 | 08-03-572-8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм, до: 700х850 | buc | 1,0000 |
| 5 | 08-03-521-15 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250 | buc | 1,0000 |
| 6 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | buc | 7,0000 |
| 7 | 08-03-572-8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм, до: 700х850 | buc | 1,0000 |
| 8 | 08-03-521-15 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250 | buc | 1,0000 |
| 9 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | buc | 7,0000 |
| 10 | 08-03-594-3 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 buc | 0,1700 |
| 11 | 08-03-594-2 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 buc | 0,2500 |
| 12 | 08-03-593-6 | Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 buc | 0,1900 |
| 13 | 08-03-594-1 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1 | 100 buc | 0,1700 |
| 14 | 08-03-591-9 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 buc | 0,0900 |
| 15 | 08-03-591-3 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 buc | 0,0800 |
| 16 | 08-03-591-2 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 buc | 0,1000 |
| 17 | 08-03-591-5 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 buc | 0,1700 |
| 18 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | buc | 3,0000 |
| 19 | 08-02-412-2 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 m | 0,6000 |
| 20 | 08-02-412-2 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 m | 7,5600 |
| 21 | 08-02-412-3 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 m | 5,3500 |
| 22 | 08-02-148-1 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 | 100 m | 1,2000 |
| 23 | 08-02-158-4 | Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 | buc | 40,0000 |
| 24 | 08-02-412-2 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 m | 0,1000 |
| 25 | 08-02-412-9 | Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 m | 0,3000 |
| 26 | 08-02-412-3 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 m | 0,2200 |
| 27 | 08-02-412-10 | Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35 | 100 m | 0,8800 |
| 28 | 08-03-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | buc | 1,0000 |
| 29 | 08-03-530-4 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40 | buc | 7,0000 |
| 30 | 08-01-080-1 | Прибор, количество подключаемых концов, до: 2 | buc | 1,0000 |
| 31 | 08-01-081-1 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 | buc | 2,0000 |
| 32 | 08-01-066-1 | Разрядник напряжением, кВ, до: 10 | set | 1,0000 |
| 33 | 08-03-532-4 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до: 3 | buc | 4,0000 |
| 34 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | buc | 1,0000 |
| 35 | 08-02-409-1 | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 m | 11,8500 |
| 36 | 08-02-409-2 | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 m | 0,1200 |
| 37 | 08-02-390-1 | Короба пластмассовые шириной: до 40 мм. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту | 100 m | 0,8800 |
| 38 | 33410024-3 | Corp de iluminat ARS/S 4x18W (tip LPO) | buc | 17,0000 |
| 39 | 3341115-01 | Corp de iluminat fluorescent PVLP-2x36 | buc | 25,0000 |
| 40 | 33410016-2 | Corp de iluminat НБО-1х60 | buc | 3,0000 |
| 41 | 33410144-01 | Corp de iluminat C360 | buc | 19,0000 |
| 42 | 33410024-03 | Corp de iluminat ARS/S 1x18W (tip LPO) | buc | 3,0000 |
| 43 | 33410051-5 | Corp de iluminat IFAD-20 1x20W cu acumulator | buc | 4,0000 |
| 44 | 33410045-01 | Corp de iluminat CDП-20 | buc | 10,0000 |
| 45 | 3360009-152 | Priza de fisa instalatie inchisa 250V 16A Makel Manolya | buc | 9,0000 |
| 46 | 3360009-136 | Intrerupator cu 1clapa la instalatie deschisa seria Lira BC20-1-0-ФСР | buc | 8,0000 |
| 47 | 3360019-03 | Intrerupator de trecere cu i clapa la instalatie inchisa BC10-1-0-KKм, 10А | buc | 10,0000 |
| 48 | 3360019-05 | Intrerupator cu 2 clape instalatie inchisa BC10-2-0-KKм, 10А, 250V | buc | 17,0000 |
| 49 | 3370001 | Cutie de ramificatie У191М | buc | 52,0000 |
| 50 | 3360033-09 | Cutie KZ28356 | buc | 80,0000 |
| 51 | 3332146-02 | Позиция | m | 60,0000 |
| 52 | 3332146-05 | Cablu ВВГнг-LS3x1.5mm2 | m | 680,0000 |
| 53 | 3332136-02 | Cablu ВВГнг-FR-LS 3x2.5mm2 | m | 535,0000 |
| 54 | 3332146-17 | Cablu ВВГнг-LS 5x10mm2 (0.782kg/m) | m | 30,0000 |
| 55 | 3332146-15 | Cablu ВВГнг-LS 5x4mm2 (0.529kg/m) | m | 30,0000 |
| 56 | 3350222-1 | Cablu de forta ПвВГнг-LS 5x4mm2 | m | 60,0000 |
| 57 | 3332146-20 | Cablu 3х1,5мм2 Bently Nevada (BВГнг-LS 3x1.5mm2) | m | 76,0000 |
| 58 | 3331017-19 | Conductor ПВ1 4,0мм2 | m | 40,0000 |
| 59 | 3331017-21 | Conductor ПВ1 10,0мм2 | m | 110,0000 |
| 60 | 33400144-01 | Bec incandescent Б230-60(Wt) | buc | 26,0000 |
| 61 | 3341203-21 | Tub fluoriscent ЛБ-18 | buc | 68,0000 |
| 62 | 3341203-23 | Tub fluoriscent ЛБ-20 | buc | 4,0000 |
| 63 | 3341203-22 | Tub fluoriscent ЛБ-36 | buc | 50,0000 |
| 64 | 33400201-43 | Lampa LED,220V, 20W, Geniled | buc | 10,0000 |
| 65 | 33410033 | Starter C80-220 | buc | 68,0000 |
| 66 | 441000-1562 | Teava ПВХ d=25mm | m | 1 185,0000 |
| 67 | 441000-1563 | Teava ПВХ d=32mm | m | 12,0000 |
| 68 | 3337102-4 | Canal de cablu ПВХ 32х32мм | m | 88,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 69 | 5550087-19 | Dulap de distributie ЩРв-36з-0 36 УХЛЗ IP31, 550x320x120 | buc | 1,0000 |
| 70 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20, 20A | buc | 1,0000 |
| 71 | 5550236-12 | Intrerupator automat cu 1 pol, 20A BA47-29/1/20B | buc | 1,0000 |
| 72 | 5550295-3 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/10/30, 10A, 30mA | buc | 5,0000 |
| 73 | 5550087-19 | Dulap de distributie ЩРв-36з-0 36 УХЛЗ IP31 550x320x120 | buc | 1,0000 |
| 74 | 555-100011-2 | Intreruptor BH32/3/25, 25A | buc | 1,0000 |
| 75 | 5550236-12 | Intrerupator automat cu 1 pol, 20A BA47-29/1/20B | buc | 1,0000 |
| 76 | 5550295-3 | Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/10/30, 10A, 30mA | buc | 6,0000 |
| 77 | 5550087-25 | Dulap de distributie ЩРв-18з-0 36 УХЛЗ IP31 | buc | 1,0000 |
| 78 | 555-100011-2 | Intreruptor BH32/3/25, 25A | buc | 1,0000 |
| 79 | 5550236-12 | Intrerupator automat cu 1 pol, 20A BA47-29/1/20B | buc | 1,0000 |
| 80 | 5550237-2 | Intrerupator automat cu 1 pol, 1,3A BA47-29/1/1,3C | buc | 1,0000 |
| 81 | 5550237-6 | Intrerupator automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3C | buc | 1,0000 |
| 82 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 1,0000 |
| 83 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,0000 |
| 84 | 5550237-13 | Intrerupator automat cu 1 pol, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 2,0000 |
| 85 | 5550244-11 | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20C | buc | 1,0000 |
| 86 | 5550244-12 | Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25C | buc | 2,0000 |
| 87 | 5550244-14 | Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29/3/40C (in ВРУ existent) | buc | 1,0000 |
| 88 | 3370305-07 | Contactor КМИ-22560 25А in invelis (в оболочке), 220В/АС3 IP54 | buc | 1,0000 |
| 89 | 3370305-01 | Contactor КМИ-10960 9А in invelis (в оболочке), 220В/АС3 IP54 | buc | 6,0000 |
| 90 | 3381025-11 | Releu intermediar РПУ2-2364 | buc | 1,0000 |
| 91 | 33410011-02 | Buton KE-011 | buc | 2,0000 |
| 92 | 130-1007-6 | Detensionatoare ОПС1 С 4Р, In=20kA, Un=400V, In=40kA (МОР10-4-С) | buc | 3,0000 |
| 93 | 33410001-5 | Punct de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 | buc | 4,0000 |
| 94 | 5550244-12 | Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25C (in ВРУ(ШУ) existent) | buc | 1,0000 |