Aprobat:

Inginer-șef SRL ”Ungheni-gaz”

Alexandru NEGURA _____________

Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. UN-G 13/2025

Achiziționarea lucrărilor de construcție a șase PRG-uri cu RG/2MBZ Dn40, or.Călărași, sucursala „Călărași-gaz”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Lot 1

Construcția PRG cu RG/2MBZ Dn40, or.Călărași, str.31 August 1989, sucursala „Călărași-gaz”

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108 | m | 18,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,4200 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 5,5800 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,5200 |
|  | 2722103107108 | Conducta de otel D108 | m | 18,0720 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,2880 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0540 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1080 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0360 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0360 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,3960 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1620 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1080 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0360 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,1600 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,1620 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,3240 |
| 2 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80 | m | 22,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,1800 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 6,8200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,0800 |
|  | 2722103107089 | Conducta de otel D89 | m | 22,0880 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,3520 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0660 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1320 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0440 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0440 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,4840 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1980 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1320 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0440 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,6400 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,1980 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,3960 |
| 3 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | m | 2,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2600 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,5200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2600 |
|  | 2722103107057 | Conducta de otel D57 | m | 2,0080 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0020 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0020 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0020 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0120 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0060 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0080 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,2160 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0360 |
| 4 | TfA02B1 | Reductie de otel(D108-57)gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108; | buc | 2,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,8000 |
|  | 287527404108-57 | Reductie de otel D108-57 | buc | 2,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,2480 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4520 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0300 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0960 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2260 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,8440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0180 |
| 5 | TfA02B1 | Reductie de otel(D89-76)gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4000 |
|  | 28752740489-76 | Reductie de otel D89-76 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0150 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4220 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 6 | TfA02B1 | Reductie de otel(D89-57)gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4000 |
|  | 28752740489-57 | Reductie de otel D89-57 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0150 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4220 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 7 | TfA02A1 | Reductie de otel(D57-40) gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57; | buc | 2,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,1400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0000 |
|  | 28752740457-40 | Reductie de otel 57-40 | buc | 2,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,2280 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2900 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1200 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0200 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0640 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,0880 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0180 |
| 8 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4000 |
|  | 2875274040108 | Cot de otel D108 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0150 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4220 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 9 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80; | buc | 2,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,8000 |
|  | 2875274040080 | Cot de otel D80 | buc | 2,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,2480 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4520 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0300 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0960 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2260 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,8440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0180 |
| 10 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274040050 | Cot de otel D50 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 11 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274400250 | Flanse din otel Dn50 | buc | 2,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0800 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,6600 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4800 |
|  | 2875274400280 | Flanse din otel Dn80 | buc | 2,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,9400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1400 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,9800 |
| 13 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 12,8000 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 2,0480 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,4560 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 1,9200 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2560 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6400 |
| 14 | IzJ09A | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 12,8000 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 3,9680 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,0480 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 1,9200 |
|  | 2430126108660 | Email bronz aluminiu E.816-720 | kg | 2,5600 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,3840 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5120 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6400 |
| 15 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 0,4320 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6264 |
| 16 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6580 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0162 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1560 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0280 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0280 |
| 17 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,0800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3280 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0720 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0104 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0176 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2504 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0176 |
| 18 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(gard (piloni 40x40x3mm(6 buc. L=2.2m), portita 40x20x3mm, L=4.4m)) | kg | 55,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5500 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,5500 |
|  | 2775276309887 | Confectii metalice inglobate in beton(piloni 40x40x3mm(6 buc. L=2.2m), portita 40x20x3mm, L=4.4m) | kg | 55,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2750 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,8250 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(suport dulap, acoperis) | kg | 68,3000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 12,9770 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6830 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,6830 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,6830 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton(suport dulap) | kg | 68,3000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3415 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,5464 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0245 |
| 20 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,1230 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2940 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,1919 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0135 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0093 |
| 21 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1230 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,4699 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,6396 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0443 |
| 22 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,4320 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,1536 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1728 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 82,4342 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,3446 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,3179 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1184 |
| 23 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 | m | 9,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 5,5800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6100 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 8,7808 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 2,2183 |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,6008 |
| 24 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 | 1,5000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,8112 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,9450 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 7,8750 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 7,8750 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,5119 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1575 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0330 |
| 25 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 0,2250 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2588 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2950 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0522 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0344 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0052 |
| 26 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 0,6750 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,2738 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3038 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,7126 |
| 27 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 1,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2430 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,4570 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0675 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1350 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1620 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0040 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0014 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0216 |
| 28 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,0200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1700 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,5200 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,1100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1100 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,1600 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 1,0500 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,8000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0700 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,5200 |
| 29 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 11,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3960 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,7920 |
|  | 2521216710063 | Teava polietilena PE80 SDR11 D63 | m | 11,0330 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 12,1000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 11,8800 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,2200 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0220 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,4400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,4400 |
| 30 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 | m | 0,5000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0950 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1550 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0700 |
|  | 2722103107057 | Conducta de otel D57 | m | 0,5020 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0080 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0030 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0010 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0110 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0045 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0030 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0600 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0045 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0090 |
| 31 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,2200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0066 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1144 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0066 |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0088 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0229 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 0,2255 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0101 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,5812 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,5812 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0066 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,0374 |
| 32 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156713863 | Fiting polietilena (mufa) D63 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,8000 |
| 33 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OL,63/57) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 2523156713863/57 | Fiting polietilena (trecere PE/OL) 63/57 | buc | 1,0000 |
| 34 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 4,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,0000 |
|  | 25231567138163 | Fiting polietilena (cot) D63 | buc | 4,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,2000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,2000 |
| 35 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4200 |
|  | 2521216701150 | Teava din otel Dn150 | m | 1,0000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5000 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3100 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |
| 36 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 3,8700 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8901 |
|  | 2710700040404 | Suporti sau dispozitive(coltar 40*40*4mm, L=0,8m, 2buc.) | kg | 3,8700 |
| 37 | DF18A | Plantarea stilpilor din metal, pentru sustinerea conductei de gaze | buc | 4,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0400 |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(pilon de sustinere gazoduct) | kg | 143,6400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 27,2916 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4364 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4364 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,4364 |
|  | 2775276309108/1 | Confectii metalice inglobate in beton(pilon sustinere gazoduct) D108x4mm, H=3m(L=3,5m) | kg | 143,6400 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7182 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,1491 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,1546 |
| 39 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,1440 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3442 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,2246 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0158 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0109 |
| 40 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1440 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5501 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,7488 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0518 |
| 41 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 0,4100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,9885 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1845 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,4329 |
| 42 | RpGC14E | Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze, avind presiunea maximam de intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8600 |
| 43 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 108 | m | 6,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,2200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,6200 |
| 44 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57 | m | 42,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 36,5400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 11,3400 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
| 45 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,9100 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,0500 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,0330 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,0600 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1620 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6800 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,3200 |
| 46 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,2000 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,0300 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,1700 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
| 47 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,5800 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,0300 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 3. Costul utilaj |  |  |
| 48 | GE01E | ШГРП(с 2-мя линиями редуцирования) пропускная способность 360м3/час | buc | 1,0000 |
|  | 1 | ШГРП RG/2MBZ Dn40(с 2-мя линиями редуцирования) | buc | 1,0000 |
| 49 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875274202180 | Robinet bila cu flanse Dn80 | buc | 1,0000 |
| 50 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875274202150 | Robinet bila cu flanse Dn50 | buc | 1,0000 |
|  |  | 4. Ridicarea topografica de control |  |  |

Lot 2

Construcția PRG cu RG/2MBZ Dn40, or.Călărași, str. Bojole 43, sucursala „Călărași-gaz”

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80 | m | 6,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,1400 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,8600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8400 |
|  | 2722103107089 | Conducta de otel D89 | m | 6,0240 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0960 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0180 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0360 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0120 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0120 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,1320 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0540 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0360 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0120 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,7200 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0540 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,1080 |
| 2 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | m | 3,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,3900 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,7800 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3900 |
|  | 2722103107057 | Conducta de otel D57 | m | 3,0120 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0030 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0120 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0030 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0030 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0180 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0120 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0030 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,3240 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0270 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0540 |
| 3 | TfA02A1 | Reductie de otel(D57-40) gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57; | buc | 2,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,1400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0000 |
|  | 28752740457-40 | Reductie de otel 57-40 | buc | 2,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,2280 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2900 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1200 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0200 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0640 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,0880 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0180 |
| 4 | TfA02B1 | Reductie de otel(D89-57)gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4000 |
|  | 28752740489-57 | Reductie de otel D89-57 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0150 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4220 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 5 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80; | buc | 3,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,2000 |
|  | 2875274040080 | Cot de otel D80 | buc | 3,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,3720 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6780 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0450 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1440 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,3000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3390 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,2660 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0270 |
| 6 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274040050 | Cot de otel D50 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 7 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274400250 | Flanse din otel Dn50 | buc | 2,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0800 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,6600 |
| 8 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4800 |
|  | 2875274400280 | Flanse din otel Dn80 | buc | 2,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,9400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1400 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,9800 |
| 9 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 2,2200 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,3552 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5994 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,3330 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0444 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1110 |
| 10 | IzJ09A | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 2,2200 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,6882 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3552 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,3330 |
|  | 2430126108660 | Email bronz aluminiu E.816-720 | kg | 0,4440 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,0666 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0888 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1110 |
| 11 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 0,5800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8410 |
| 12 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6580 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0162 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1560 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0280 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0280 |
| 13 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,0800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3280 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0720 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0104 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0176 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2504 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0176 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(gard (piloni 40x40x3mm(8 buc. L=2.2m), portita 40x20x3mm, L=4.4m)) | kg | 69,7900 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 13,2601 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6979 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,6979 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,6979 |
|  | 2775276309887 | Confectii metalice inglobate in beton(piloni 40x40x3mm(8 buc. L=2.2m), portita 40x20x3mm, L=4.4m) | kg | 69,7900 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3490 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0468 |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(suport dulap, acoperis) | kg | 68,3000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 12,9770 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6830 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,6830 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,6830 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 68,3000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3415 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,5464 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0245 |
| 16 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,1380 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3298 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,2153 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0152 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0105 |
| 17 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1380 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5272 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,7176 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0497 |
| 18 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,5800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,2340 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2320 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 110,6756 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,4627 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,4268 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1589 |
| 19 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 | m | 18,6000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 11,5320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3940 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 18,1471 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 4,5845 |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 1,2416 |
| 20 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 | 1,5000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,8112 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,9450 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 7,8750 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 7,8750 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,5119 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1575 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0330 |
| 21 | DF18A | Plantarea stilpilor din metal, pentru sustinerea conductei de gaze | buc | 1,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(pilon de sustinere gazoduct) | kg | 18,4400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,5036 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1844 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1844 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1844 |
|  | 2775276309886/1 | Confectii metalice inglobate in beton(pilon sustinere gazoduct) D89x4mm, L=2.5m | kg | 18,4400 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0922 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1475 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2766 |
| 23 | RpGC14E | Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze, avind presiunea maximam de intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8600 |
| 24 | RpGC13A | Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4400 |
| 25 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57 | m | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,4800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0800 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
| 26 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,9100 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,0500 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,0330 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,0600 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1620 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6800 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,3200 |
| 27 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,2000 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,0300 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,1700 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
| 28 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,5800 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,0300 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 3. Costul utilaj |  |  |
| 29 | GE01E | ШГРП(с 2-мя линиями редуцирования) пропускная способность 360м3/час | buc | 1,0000 |
|  | 1 | ШГРП RG/2MBZ Dn40(с 2-мя линиями редуцирования) | buc | 1,0000 |
| 30 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875274202180 | Robinet bila cu flanse Dn80 | buc | 1,0000 |
| 31 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875274202150 | Robinet bila cu flanse Dn50 | buc | 1,0000 |

Lot 3

Construcția PRG cu RG/2MBZ Dn40, or.Călărași, str. Bojole f/n, sucursala „Călărași-gaz”

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80 | m | 6,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,1400 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,8600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8400 |
|  | 2722103107089 | Conducta de otel D89 | m | 6,0240 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0960 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0180 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0360 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0120 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0120 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,1320 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0540 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0360 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0120 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,7200 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0540 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,1080 |
| 2 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | m | 2,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2600 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,5200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2600 |
|  | 2722103107057 | Conducta de otel D57 | m | 2,0080 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0020 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0020 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0020 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0120 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0060 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0080 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,2160 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0360 |
| 3 | TfA02A1 | Reductie de otel(D57-40) gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57; | buc | 2,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,1400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0000 |
|  | 28752740457-40 | Reductie de otel 57-40 | buc | 2,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,2280 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2900 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1200 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0200 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0640 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,0880 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0180 |
| 4 | TfA02B1 | Reductie de otel(D89-57)gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4000 |
|  | 28752740489-57 | Reductie de otel D89-57 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0150 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4220 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 5 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4000 |
|  | 2875274040080 | Cot de otel D80 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0150 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4220 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 6 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274040050 | Cot de otel D50 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 7 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274400250 | Flanse din otel Dn50 | buc | 2,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0800 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,6600 |
| 8 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4800 |
|  | 2875274400280 | Flanse din otel Dn80 | buc | 2,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,9400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1400 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,9800 |
| 9 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 2,1000 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,3360 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5670 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,3150 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0420 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1050 |
| 10 | IzJ09A | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 2,1000 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,6510 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3360 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,3150 |
|  | 2430126108660 | Email bronz aluminiu E.816-720 | kg | 0,4200 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,0630 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0840 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1050 |
| 11 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 0,5040 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7308 |
| 12 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6580 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0162 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1560 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0280 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0280 |
| 13 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,0800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3280 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0720 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0104 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0176 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2504 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0176 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(gard (piloni 40x40x3mm(7 buc. L=2.2m), portita 40x20x3mm, L=4.4m)) | kg | 62,3900 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 11,8541 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6239 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,6239 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,6239 |
|  | 2775276309887 | Confectii metalice inglobate in beton(piloni 40x40x3mm(7 buc. L=2.2m), portita 40x20x3mm, L=4.4m) | kg | 62,3900 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3120 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,9358 |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(suport dulap, acoperis) | kg | 68,3000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 12,9770 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6830 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,6830 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,6830 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton(suport dulap) | kg | 68,3000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3415 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,5464 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0245 |
| 16 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,1310 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3131 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,2044 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0144 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
| 17 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1310 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5004 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,6812 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0472 |
| 18 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,5040 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,6792 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2016 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 96,1733 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,4021 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,3709 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1381 |
| 19 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 | m | 9,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 5,5800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6100 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 8,7808 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 2,2183 |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,6008 |
| 20 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 | 1,5000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,8112 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,9450 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 7,8750 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 7,8750 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,5119 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1575 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0330 |
| 21 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 0,2500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2875 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,3278 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0580 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0382 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0058 |
| 22 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 0,7500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,6375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3375 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,7918 |
| 23 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 1,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2430 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,4570 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0675 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1350 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1620 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0040 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0014 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0216 |
| 24 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,0200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1700 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,5200 |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,1100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1100 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,1600 |
|  | 2682132601664 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 | 1,0500 |
|  | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 1,5000 |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,8000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0700 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,5200 |
| 25 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |
|  | 2521216710075 | Teava polietilena PE80 SDR11 D75 | m | 1,0030 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,0800 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0200 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0020 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 26 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156713875 | Fiting polietilena (mufa) D75 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,8000 |
| 27 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie 75-63) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156713875-63 | Fiting polietilena (reductie) D75-63 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,8000 |
| 28 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 | m | 0,5000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0950 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,1550 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0700 |
|  | 2722103107057 | Conducta de otel D57 | m | 0,5020 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0080 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0030 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0010 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0110 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0045 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0030 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0600 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0045 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0090 |
| 29 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,2200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0066 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1144 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0066 |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0088 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0229 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 0,2255 |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0101 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 0,5812 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,5812 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0066 |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,0374 |
| 30 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 63 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000 | m | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |
|  | 2521216710063 | Teava polietilena PE80 SDR11 D63 | m | 1,0030 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,0800 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0200 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0020 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 31 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156713863 | Fiting polietilena (mufa) D63 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,8000 |
| 32 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (trecere PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156713875/65 | Fiting polietilena (trecere PE/OL) Dn63/57 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,8000 |
| 33 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 25231567138163 | Fiting polietilena (cot) D63 | buc | 1,0000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,8000 |
| 34 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 150 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4200 |
|  | 2521216701150 | Teava din otel Dn150 | m | 1,0000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5000 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3100 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |
| 35 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 3,8700 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8901 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 3,8700 |
| 36 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,0040 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0096 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0062 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0004 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0003 |
| 37 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0040 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0153 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0208 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0014 |
| 38 | RpGC14E | Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze, avind presiunea maximam de intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8600 |
| 39 | RpGC13A | Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4400 |
| 40 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57 | m | 9,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7,8300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,9000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,4300 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
| 41 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,9100 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,0500 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,0330 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,0600 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1620 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6800 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,3200 |
| 42 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,2000 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,0300 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,1700 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
| 43 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,5800 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,0300 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 3. Costul utilaj |  |  |
| 44 | GE01E | ШГРП(с 2-мя линиями редуцирования) пропускная способность 360м3/час | buc | 1,0000 |
|  | 1 | ШГРП RG/2MBZ Dn40(с 2-мя линиями редуцирования) | buc | 1,0000 |
| 45 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875274202180 | Robinet bila cu flanse Dn80 | buc | 1,0000 |
| 46 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875274202150 | Robinet bila cu flanse Dn50 | buc | 1,0000 |

Lot 4

Construcția PRG cu RG/2MBZ Dn40, or.Călărași, str. M. Eminescu 21, sucursala „Călărași-gaz”

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80 | m | 6,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,1400 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,8600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8400 |
|  | 2722103107089 | Conducta de otel D89 | m | 6,0240 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0960 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0180 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0360 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0120 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0120 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,1320 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0540 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0360 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0120 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,7200 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0540 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,1080 |
| 2 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | m | 3,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,3900 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,7800 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3900 |
|  | 2722103107057 | Conducta de otel D57 | m | 3,0120 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0030 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0120 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0030 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0030 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0180 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0120 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0030 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,3240 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0270 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0540 |
| 3 | TfA02A1 | Reductie de otel(D57-40) gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57; | buc | 2,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,1400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0000 |
|  | 28752740457-40 | Reductie de otel 57-40 | buc | 2,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,2280 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2900 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1200 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0200 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0640 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,0880 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0180 |
| 4 | TfA02B1 | Reductie de otel(D89-57)gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4000 |
|  | 28752740489-57 | Reductie de otel D89-57 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0150 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4220 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 5 | TfA02B1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80; | buc | 3,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,2000 |
|  | 2875274040080 | Cot de otel D80 | buc | 3,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,3720 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6780 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0450 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1440 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,3000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3390 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,2660 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0270 |
| 6 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274040050 | Cot de otel D50 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 7 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274400250 | Flanse din otel Dn50 | buc | 2,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0800 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,6600 |
| 8 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4800 |
|  | 2875274400280 | Flanse din otel Dn80 | buc | 2,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,9400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1400 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,9800 |
| 9 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 2,5800 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,4128 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,6966 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,3870 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0516 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1290 |
| 10 | IzJ09A | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 2,5800 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,7998 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,4128 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,3870 |
|  | 2430126108660 | Email bronz aluminiu E.816-720 | kg | 0,5160 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,0774 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1032 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1290 |
| 11 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 0,5040 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7308 |
| 12 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6580 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0162 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1560 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0280 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0280 |
| 13 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,0800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3280 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0720 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0104 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0176 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2504 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0176 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(gard (piloni 40x40x3mm(7 buc. L=2.2m), portita 40x20x3mm, L=4.4m)) | kg | 62,3900 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 11,8541 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6239 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,6239 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,6239 |
|  | 2775276309887 | Confectii metalice inglobate in beton(piloni 40x40x3mm(7 buc. L=2.2m), portita 40x20x3mm, L=4.4m) | kg | 62,3900 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3120 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,9358 |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(suport dulap, acoperis) | kg | 68,3000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 12,9770 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6830 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,6830 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,6830 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton(suport dulap) | kg | 68,3000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3415 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,5464 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0245 |
| 16 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,1310 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3131 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,2044 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0144 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
| 17 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1310 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5004 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,6812 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0472 |
| 18 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,5040 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,6792 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2016 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 96,1733 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,4021 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,3709 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1381 |
| 19 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 | m | 9,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 5,5800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6100 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 8,7808 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 2,2183 |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,6008 |
| 20 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 | 1,5000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,8112 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,9450 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 7,8750 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 7,8750 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,5119 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1575 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0330 |
| 21 | DF18A | Plantarea stilpilor din metal, pentru sustinerea conductei de gaze | buc | 1,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(pilon de sustinere gazoduct) | kg | 18,4400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,5036 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1844 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1844 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1844 |
|  | 2775276309886/1 | Confectii metalice inglobate in beton(pilon sustinere gazoduct) D89x4mm, L=2.5m | kg | 18,4400 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0922 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1475 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2766 |
| 23 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 0,2500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2875 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,3278 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0580 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0382 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0058 |
| 24 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 0,7500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,6375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3375 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,7918 |
| 25 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 1,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2430 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,4570 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0675 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1350 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1620 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0040 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0014 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0216 |
| 26 | RpGC14E | Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze, avind presiunea maximam de intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8600 |
| 27 | RpGC13A | Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4400 |
| 28 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57 | m | 5,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,3500 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
| 29 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,9100 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,0500 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,0330 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,0600 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1620 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6800 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,3200 |
| 30 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,2000 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,0300 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,1700 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
| 31 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,5800 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,0300 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 3. Costul utilaj |  |  |
| 32 | GE01E | ШГРП(с 2-мя линиями редуцирования) пропускная способность 360м3/час | buc | 1,0000 |
|  | 1 | ШГРП RG/2MBZ Dn40(с 2-мя линиями редуцирования) | buc | 1,0000 |
| 33 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875274202180 | Robinet bila cu flanse Dn80 | buc | 1,0000 |
| 34 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875274202150 | Robinet bila cu flanse Dn50 | buc | 1,0000 |

Lot 5

Construcția PRG cu RG/2MBZ Dn40, or.Călărași, str. A. Macarenco f/n, sucursala „Călărași-gaz”

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108 | m | 3,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,5700 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,2600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5400 |
|  | 2722103107108 | Conducta de otel D108 | m | 3,0120 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0120 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0060 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0660 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0900 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0360 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0060 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,3900 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0270 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0540 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0540 |
| 2 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | m | 3,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,3900 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,7800 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3900 |
|  | 2722103107057 | Conducta de otel D57 | m | 3,0120 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0030 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0120 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0030 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0030 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0180 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0120 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0030 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,3240 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0270 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0540 |
| 3 | TfA02A1 | Reductie de otel(D57-40) gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57; | buc | 2,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,1400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0000 |
|  | 28752740457-40 | Reductie de otel 57-40 | buc | 2,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,2280 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2900 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1200 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0200 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0640 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,0880 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0180 |
| 4 | TfA02C1 | Reductie(D108-57) de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100 | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,1200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0000 |
|  | 287527404108-57 | Reductie de otel D108-57 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,2320 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3760 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1200 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0200 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0720 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1850 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,5930 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 5 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274040050 | Cot de otel D50 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 6 | TfA02C1 | Cot (D100) de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100 | buc | 2,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,2400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,0000 |
|  | 2875274040100 | Cot de otel D100 | buc | 2,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,4640 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,7520 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2400 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0400 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1440 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,2400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3700 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,1860 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0180 |
| 7 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274400250 | Flanse din otel Dn50 | buc | 2,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0800 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,6600 |
| 8 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,9600 |
|  | 28752744002100 | Flanse din otel Dn100 | buc | 2,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1800 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,0400 |
| 9 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 1,5600 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,2496 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,4212 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,2340 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0312 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0780 |
| 10 | IzJ09A | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 1,5600 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,4836 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2496 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,2340 |
|  | 2430126108660 | Email bronz aluminiu E.816-720 | kg | 0,3120 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,0468 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0624 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0780 |
| 11 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 0,6480 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9396 |
| 12 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6580 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0162 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1560 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0280 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0280 |
| 13 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,0800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3280 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0720 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0104 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0176 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2504 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0176 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(gard (piloni 40x40x3mm(9 buc. L=2.2m), portita 40x20x3mm, L=4.4m)) | kg | 77,8000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 14,7820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7780 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,7780 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,7780 |
|  | 2775276309887 | Confectii metalice inglobate in beton(piloni 40x40x3mm(9 buc. L=2.2m), portita 40x20x3mm, L=4.4m) | kg | 77,8000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3890 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,1670 |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(suport dulap, acoperis) | kg | 68,3000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 12,9770 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6830 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,6830 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,6830 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton(suport dulap) | kg | 68,3000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3415 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,5464 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0245 |
| 16 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,1460 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3489 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,2278 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0161 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0111 |
| 17 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1460 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5577 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,7592 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0526 |
| 18 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,6480 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,7304 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2592 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 123,6514 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,5170 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,4768 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1776 |
| 19 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 | m | 13,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 8,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7700 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 12,6834 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 3,2042 |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,8678 |
| 20 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 | 1,5000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,8112 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,9450 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 7,8750 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 7,8750 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,5119 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1575 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0330 |
| 21 | DF18A | Plantarea stilpilor din metal, pentru sustinerea conductei de gaze | buc | 1,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(pilon de sustinere gazoduct) | kg | 20,5200 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,8988 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2052 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2052 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,2052 |
|  | 2775276309886/1 | Confectii metalice inglobate in beton(pilon sustinere gazoduct) D108x4mm, L=2.0m | kg | 20,5200 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1026 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1642 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,3078 |
| 23 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 0,5000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5750 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6555 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0765 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0115 |
| 24 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 1,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,2750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6750 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,5836 |
| 25 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 1,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3510 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,5490 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0975 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1950 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2340 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0058 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0312 |
| 26 | RpGC14E | Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze, avind presiunea maximam de intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8600 |
| 27 | RpGC13A | Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7200 |
| 28 | RpGC13B | Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 |
| 29 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 108 | m | 3,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,6100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,8100 |
| 30 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57 | m | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,7400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5400 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
| 31 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,9100 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,0500 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,0330 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,0600 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1620 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6800 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,3200 |
| 32 | GB01C | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,7100 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,0300 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,1800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
| 33 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,5800 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,0300 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 3. Costul utilaj |  |  |
| 34 | GE01E | ШГРП(с 2-мя линиями редуцирования) пропускная способность 360м3/час | buc | 1,0000 |
|  | 1 | ШГРП RG/2MBZ Dn40(с 2-мя линиями редуцирования) | buc | 1,0000 |
| 35 | GB01C | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 28752742021100 | Robinet bila cu flansa D100 | buc | 1,0000 |
| 36 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875274202150 | Robinet bila cu flanse Dn50 | buc | 1,0000 |

Lot 6

Construcția PRG cu RG/2MBZ Dn40, or.Călărași, str. A. Mateevici f/n, sucursala „Călărași-gaz”

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80 | m | 3,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,5700 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,9300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4200 |
|  | 2722103107089 | Conducta de otel D89 | m | 3,0120 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0480 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0090 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0180 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0060 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0060 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0660 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0270 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0180 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0060 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,3600 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0270 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0540 |
| 2 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | m | 3,0000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,3900 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,7800 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3900 |
|  | 2722103107057 | Conducta de otel D57 | m | 3,0120 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0030 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0120 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0030 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0030 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0180 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0120 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0030 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,3240 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0270 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0540 |
| 3 | TfA02A1 | Reductie de otel(D57-40) gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57; | buc | 2,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,1400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,0000 |
|  | 28752740457-40 | Reductie de otel 57-40 | buc | 2,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,2280 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2900 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1200 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0200 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0640 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,0880 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0180 |
| 4 | TfA02B1 | Reductie de otel(D89-57)gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4000 |
|  | 28752740489-57 | Reductie de otel D89-57 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0150 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4220 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 5 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274040080 | Cot de otel D80 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 6 | TfA02A1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | buc | 1,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274040050 | Cot de otel D50 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 7 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274400250 | Flanse din otel Dn50 | buc | 2,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0800 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,6600 |
| 8 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4800 |
|  | 2875274400280 | Flanse din otel Dn80 | buc | 2,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,9400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1400 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,9800 |
| 9 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 1,3800 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,2208 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3726 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,2070 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0276 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0690 |
| 10 | IzJ09A | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu email aluminiu in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 1,3800 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,4278 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2208 |
|  | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,2070 |
|  | 2430126108660 | Email bronz aluminiu E.816-720 | kg | 0,2760 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,0414 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0552 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0690 |
| 11 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 0,6480 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9396 |
| 12 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6580 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0162 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1560 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0280 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0280 |
| 13 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,0800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,3280 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0720 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0104 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0176 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2504 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0176 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(gard (piloni 40x40x3mm(9 buc. L=2.2m), portita 40x20x3mm, L=4.4m) | kg | 77,1800 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 14,6642 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7718 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,7718 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,7718 |
|  | 2775276309887 | Confectii metalice inglobate in beton(piloni 40x40x3mm(9 buc. L=2.2m), portita 40x20x3mm, L=4.4m) | kg | 77,1800 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3859 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,1577 |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(suport dulap, acoperis) | kg | 68,3000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 12,9770 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6830 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,6830 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,6830 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 68,3000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3415 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,5464 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0245 |
| 16 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,1460 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3489 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,2278 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0161 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0111 |
| 17 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1460 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5577 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,7592 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0526 |
| 18 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,6480 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,7304 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2592 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 123,6514 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,5170 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,4768 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1776 |
| 19 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 | m | 13,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 8,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7700 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 12,6834 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 3,2042 |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,8678 |
| 20 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 | 1,5000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,8112 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,9450 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 7,8750 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 7,8750 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,5119 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1575 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0330 |
| 21 | RpGC14E | Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze, avind presiunea maximam de intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8600 |
| 22 | RpGC13A | Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,4400 |
| 23 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57 | m | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,4800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0800 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
| 24 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,9100 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,0500 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,0330 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,0600 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1620 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6800 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,3200 |
| 25 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,2000 |
|  | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,0300 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,1700 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
| 26 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,5800 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,0200 |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,0300 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0800 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
|  |  | 3. Costul utilaj |  |  |
| 27 | GE01E | ШГРП(с 2-мя линиями редуцирования) пропускная способность 360м3/час | buc | 1,0000 |
|  | 1 | ШГРП RG/2MBZ Dn40(с 2-мя линиями редуцирования) | buc | 1,0000 |
| 28 | GB01B | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875274202180 | Robinet bila cu flanse Dn80 | buc | 1,0000 |
| 29 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875274202150 | Robinet bila cu flanse Dn50 | buc | 1,0000 |

Elaborat

Inginer pe investiții  ____________ Roistacer Ghenadie