CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI : Sursa nr.1

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 42113100-5 | Achiziționarea pieselor necesare pentru reparația capitală a turbinei ПТ-80/100-130/13 nr.1. | p.5.1 CS | 7 680 000,00 |
|  | 31161700-9 | Achiziționarea pieselor necesare reparația garniturilor de hidrogen a generatoarelor ТВФ-120-2 a turbinelor ПТ-80/100-130 nr.1, nr.2 și nr.3 | p.5.1 CS | 120 000,00 |
| Lot 2 | 42113100-5 | Achiziționarea pieselor necesare pentru reparația capitală a corpului de medie-joasă presiune după modernizarea turbinei ПТ-80/100-130/13-1M nr.1. | p.5.1 CS | 500 000,00 |
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  | 8 300 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL UNDE VA FI LIVRAT ECHIPAMENTUL

Adresa: Republica  Moldova, ”Termoelectrica” SA,  or.Chișinău, str. Meșterul Manole, 3,

CET Sursa 1, Depozitul Central.

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIȚIEI BUNURILOR

  - Termenul / durata  de realizare a  achiziției bunurilor  – 6 luni de la data semnării contractului pentru  ambele  loturi.

- PARAMETRII DE BAZĂ A PIESELOR

  - Turbina ПТ 80/100-130/13 nr.1 s-a produs conform comenzii (contractului) №2180 din 18.10.1972, pentru CET-2 Chișinău numărul de dispecerat al turbinei №1. Comanda de producere  №173033. Numărul de uzină №1437,  data  de  producere  20.04.1976.  Corpul  de

medie-joasă presiune a fost modernizat în anul 2020 după care turbina a primit denumirea ПТ 80/100-130/13-1M.

  - Piesele ofertate trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Piesele ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate, produs nu mai devreme de anul 2024.

- CERINȚE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA PIESELOR

  - Piesele necesare pentru reparația capitală a turbogeneratoare

| Nr. | Pozi-ția* | Denumirea pieselor | Desenul tehnic* | Marca metalului | Canti-tate buc. | Masa unitară, kg | Masa totală, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 - PIESE PENTRU CORPUL DE ÎNALTĂ PRESIUNE ДЕТАЛИ ДЛЯ ЦВД |  |  |  |  |  |  |  |
| Piese pentru corpului de înaltă presiune (desen tehnic АУ-1276719СБ) Детали цилиндра ВД (чертёж АУ-1276719СБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Scaunul supapei Ø125 (№1,3) Седло клапана Ø125 | Г-1130960 | 25X2M1Ф | 2 | 20 | 40 |
|  | 2 | Scaunul supapei Ø100 (№4) Седло клапана Ø100 | Г-1171283 | 25X2M1Ф | 1 | 36 | 36 |
|  | 3 | Scaunul supapei Ø150 (de supraîncărcare) (№5) Седло клапана Ø150 (перегрузочный) | Г-1130962 | 25X2M1Ф | 1 | 28 | 28 |
|  | 4 | Scaunul supapei Ø150 (№2) Седло клапана Ø150 | Г-1138932 | 25X2M1Ф | 1 | 37 | 37 |
| Piese pentru corpului de joasă presiune (desen tehnic Ау-1260822) Детали цилиндра НД (чертёж Ау-1260822) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | Prizon M60x470 Шпилька M60x470 | 87.7852.225 | 25Х1МФ | 20 | 8,67 | 173,4 |
|  | 58 | Piuliţă-capac М60 Гайка колпачковая М60 | 69.7932.130 | 25Х1МФ | 20 | 4,96 | 99,2 |
|  | 59 | Scaunul supapei Ø225 Седло клапана Ø225 | Г-1131152 | 35 | 1 | 56,7 | 56,7 |
|  | 63 | Segmente de ajutaj (ЦВД) Сегменты сопел ЦВД (сварно-литые)дет.оп.142115А Сп. | Бу-1288332сб | Conform d.t. согл. xертежу | 1 | 82,113 | 82,113 |
| Piese pentru casetele diafragmelor corpului de înaltă presiune (desen tehnic Бу-1276722) Детали обойм диафрагм ЦВД (чертёж Бу-1276722) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 | Prizon M30x155 Шпилька M30x155 | 82.7850.348 | 25Х1МФ | 4 | 0,781 | 3,124 |
|  | 80 | Prizon M30x155 Шпилька M30x155 | 80.7850.348 | 20Х1M1Ф1ТР | 2 | 0,781 | 1,562 |
|  | 81 | Piuliţă-capac М30 Гайка колпачковая М30 | 69.7932.021 | 25Х1МФ | 6 | 0,72 | 4,32 |
| Piese pentru casetele diafragmelor corpului de medie-joasă presiune (desen tehnic А-1259157) Детали обойм диафрагм ЦНД (чертёж А-1259157) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 | Prizon M30x110 Шпилька M30x110 | 25.7850.764 | 25 | 4 | 0,736 | 2,944 |
|  | 86 | Piuliţă-capac М30 Гайка колпачковая М30 | 61.7932.021 | 25 | 4 | 0,73 | 2,92 |
|  | 87 | Bulon calibrat М30х180 Болт калиброванный М30х180 | 61.7804.778 | 35 | 2 | 1,242 | 2,484 |
| Piese pentru diafragmele sudate a corpului de înaltă presiune (desen tehnic Б-1256142) Детали диафрагм сварных ЦВД (чертёж Б-1256142) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 | Inel de etanșare tr.2 Кольцо уплотнительн. 2 ступ. | В-1148416 | 15ХМ | 2 | 6 | 12 |
|  | 89 | Inel de etanșare tr.3÷7 Кольцо уплотнительн. 3÷7 ступ. | В-1148417 | 15ХМ | 5 | 7,25 | 36,25 |
|  | 90 | Inel de etanșare tr.8÷17 Кольцо уплотнительн. 8÷17 ступ. | В-1148418 | 15ХМ | 10 | 6,6 | 66 |
|  | 91 | Arc plan 90x18x1,5 Пружина плоская 90x18x1,5 | 61.7601.090 | ХН35ВТ | 27 | 0,018 | 0,486 |
|  | 92 | Placă-suport tr.2 R-459 Пластинка упорная 2 ступ. R-459 | 60.3670.459 | 10КП | 24 | 0,0225 | 0,54 |
|  | 93 | Placă-etanșare tr.2 R-459 Пластинка уплотнит. 2 ступ. R-459 | 72.3670.459 | 12Х18Н9Т | 24 | 0,011 | 0,264 |
|  | 94 | Placă-suport tr.3 R-464 Пластина упорная 3 ступ. R-464 | 60.3670.464 | 10КП | 24 | 0,0226 | 0,542 |
|  | 96 | Placă-suport tr.4 R-468 Пластина упорная 4 ступ. R-468 | 60.3670.468 | 10КП | 24 | 0,0227 | 0,545 |
|  | 97 | Placă-etanșare tr.4 R-468 Пластина уплотнит, 4 ступ, R-468 | 72.3670.468 | 12Х18Н9Т | 24 | 0,0113 | 0,271 |
|  | 110 | Placă-suport tr.11 R-496 Пластина упорная 11 ступ. R-496 | 60.3670.496 | 10КП | 24 | 0,0243 | 0,583 |
|  | 111 | Placă-etanșare tr.11 R-496 Пластина уплотнит 11 ступ. R-496 | 72.3670.496 | 12X18Н9Т | 24 | 0,012 | 0,288 |
|  | 112 | Placă-suport tr.12 R-501 Пластина упорная 12 ступ. R-501 | 60.3670.501 | 10КП | 24 | 0,0244 | 0,586 |
|  | 113 | Placă-etanșare tr.12 R-501 Пластина уплотнит 12 ступ. R-501 | 72.3670.501 | 12X18Н9Т | 24 | 0,0122 | 0,293 |
|  | 116 | Placă-suport tr.14 R-515 Пластина упорная 14 ступ. R-515 | 60.3670.515 | 10КП | 24 | 0,0250 | 0,6 |
|  | 117 | Placă-etanșare tr.14 R-515 Пластина уплотнит 14 ступ. R-515 | 72.3670.515 | 12X18Н9Т | 24 | 0,055 | 1,32 |
|  | 118 | Placă-suport tr.15 R-518 Пластина упорная 15 ступ. R-518 | 60.3670.518 | 10КП | 24 | 0,0253 | 0,61 |
|  | 119 | Placă-etanșare tr.15 R-518 Пластина уплотнит 15 ступ. R-518 | 72.3670.518 | 12X18Н9Т | 24 | 0,0126 | 0,302 |
|  | 120 | Placă-suport tr.16 R-527 Пластина упорная 16 ступ. R-527 | 60.3670.527 | 10КП | 24 | 0,026 | 0,624 |
|  | 121 | Placă-etanșare tr.16 R-527 Пластина уплотнит 16 ступ. R-527 | 72.3670.527 | 12X18Н9Т | 24 | 0,013 | 0,312 |
|  | 122 | Placă-suport tr.17 R-537 Пластина упорная 17 ступ. R-537 | 60.3670.537 | 10КП | 24 | 0,0266 | 0,638 |
|  | 123 | Placă-etanșare tr.17 R-537 Пластина уплотнит 17 ступ. R-537 | 72.3670.537 | 12X18Н9Т | 24 | 0,0131 | 0,314 |
| Piese pentru diafragma de reglare cu inel de rotire a corpului de joasă presiune (desen tehnic А-1287529) Детали диафрагмы регулирующей ЦНД с поворотным кольцом (чертёж А-1287529) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 145 | Inel de etanșare Кольцо уплотнительн. | В-1258474 | 15ХМ | 2 | 7,1 | 14,2 |
| Piese pentru etanșarea frontală a corpului de înaltă presiune (desen tehnic А-1278327) Детали уплотнения переднего ЦВД (чертёж А-1278327) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 157 | Inel de etanșare Кольцо уплотнительн. | В-1141118 | 15ХМ | 1 | 4,176 | 4,176 |
|  | 159 | Inel de etanșare Кольцо уплотнительн. | В-1141120 | 15ХМ | 3 | 4,27 | 12,81 |
|  | 166 | Inel elastic (desen tehnic de sudare și lucrări de finisare) Кольцо эластичное (чертеж сварки и оконяательной обработки) | В-1278332 сб. | Conform d.t. согл. чертежу | 1 | 50,83 | 50,83 |
| Piese pentru etanșarea din spate a corpului de înaltă presiune (desen tehnic А-1279061) Детали уплотнения заднего ЦВД (чертёж А-1279061) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 176 | Inel de etanșare Кольцо уплотнительн. | В-1141177 | 15ХМ | 3 | 4,8 | 14,4 |
|  | 177 | Inel de etanșare Кольцо уплотнительн. | В-1141274 | 15ХМ | 4 | 3,8 | 15,2 |
| Piese pentru pompa de ulei centrifugă (desen tehnic А-1236650) Детали центробежного масляного насоса (чертёж А-1236650) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 251 | Bară de torsiune Валик торсионный | В-1289800 (В-1235333) | 25Х1МФ | 1 | 10,3 | 10,3 |
|  | 256 | Roată dințată de angrenare p/u pompa de ulei Муфта зубчатая к масляному насосу | Б-1235327 | Conform d.t. согл. чертежу | 1 | 12,5 | 12,5 |
| Piese pentru supapa automată de închidere (desen tehnic Б-1157612) Детали клапана автоматического затвора (чертёж Б-1157612) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 301 | Tijă Шток | В-1157613 | 15Х11МФ | 1 | 7,2 | 7,2 |
|  | 302 | Bucșă Букса | Г-1142203 | 25Х2М1Ф | 1 | 27,6 | 27,6 |
| Piese pentru clapeta de reglare a corpului de înaltă presiune Ø150 № 2 (desen tehnic 1376150 СБ) Детали клапана регулирующего Ø150 №2 ЦВД (чертёж 1376150 СБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Clapeta de reglare a corpului de înaltă presiune Ø150 (în ansamblu, la livrare trebuie să fie prezentate desenul tehnic de asamblare 1376150 СБ și specificația) Клапан регулирующий Ø150 (в сборе, в поставку должно входить чертеж сборочный 1376150 СБ и спецификация) | 1376150 СБ | Conform d.t. согл. чертежу | 1 | 148 | 148 |
| Piese pentru clapeta de reglare a corpului de înaltă presiune Ø100 № 4 (desen tehnic В-1171316) Детали клапана регулирующего Ø100 №4 ЦВД (чертёж В-1171316) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 312 | Talerul clapetei Тарелка клапана | Г-1171311 | 25Х2М1Ф | 3 | 3 | 9 |
|  | 313 | Tijă Шток | В-1171315 | 15Х11МФ | 1 | 9,1 | 9,1 |
|  | 314 | Inel de reazem Кольцо опорное | Д-1171314 | 25Х2М1Ф | 2 | 0,065 | 0,13 |
|  | - | Corpul clapetei Корпус клапана | Г-1171312 | 25Х2М1Ф | 1 | 3,42 | 3,42 |
|  | 315 | Piuliță specială 2М30 Гайка спец. 2М30 | Д-1130175 | 25Х1МФ | 2 | 0,25 | 0,5 |
|  | 316 | Bucșă Букса | В-1171313 | 25Х2М1Ф | 2 | 29 | 29 |
|  | - | Bucșă Втулка | Д-1130173 | 15ХМА | 2 | 4,5 | 9 |
|  | - | Șaibă specială Шайба специальная | Д-1130174 | 15ХМА | 2 | 2,34 | 4,68 |
| Piese pentru clapetele de reglare a corpului de înaltă presiune Ø125 № 1, №3 (desen tehnic B-1171282) Детали клапана регулирующего Ø125 №1, №3 ЦВД (чертёж В-1171282) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 324 | Talerul clapetei Тарелка клапана | Г-1163326 | 25Х2М1Ф | 1 | 4,6 | 4,6 |
|  | - | Bucșă Букса | В-1171280 | 25Х2М1Ф | 2 | 31,1 | 62,2 |
|  | 325 | Tijă Шток | В-1171281 | 15Х11МФШ | 1 | 12,4 | 12,4 |
|  | 326 | Inel de reazem Кольцо опорное | Д-1157557 | 25Х2М1Ф | 1 | 0,13 | 0,13 |
|  | - | Bucșă Втулка | Д-1136734 | 15ХМ | 4 | 3,3 | 13,2 |
|  | - | Inel de apăsare Кольцо прижимное | Д-1127555 | 25Х2МФА | 2 | 1,1 | 2,2 |
|  | - | Șaibă specială Шайба специальная | Д-1136735 | 15ХМ | 4 | 1,95 | 7,9 |
|  | 327 | Piuliță specială 2М39 Гайка спец. 2М39 | Д-1136736 | 15ХМ | 3 | 0,65 | 1,95 |
| Piese pentru clapeta de suprasarcină a corpului de înaltă presiune Ø150 № 5 (desen tehnic В-1206503) Детали клапана перегрузочного Ø150 №5 ЦВД (чертёж В-1206503) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 329 | Talerul clapetei Тарелка клапана | В-1163291 | 25Х2М1Ф | 1 | 7,5 | 7,5 |
|  | - | Inel de reazem Кольцо опорное | Д-1206518 | 20Х1М1Ф | 1 | 0,13 | 0,13 |
|  | - | Corpul clapetei Корпус клапана | В-1206504 | 25Х2М1Ф | 1 | 11,8 | 11,8 |
|  | 330 | Tijă Шток | В-1206506 | 15Х11МФ | 1 | 12,7 | 12,7 |
|  | 331 | Piuliță 2М33 Гайка 2М33 | Д-1130260 | 25Х1МФ | 1 | 0,36 | 0,36 |
|  | 332 | Bucșă Букса | В-1206505 | 25Х2М1Ф | 2 | 28,2 | 56,4 |
|  | - | Șaibă specială Шайба специальная | Д-1130262 | 15ХМ | 1 | 2,34 | 2,34 |
| Piese pentru blocul de sertare a regulatorului de viteză (desen tehnic A-1275400) Детали блока золотников регулятора скорости (чертёж A-1275400) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 410 | Bucșă Букса Ø 50 | Г-1235611 | 25Х1МФ | 1 | 1,9 | 1,9 |
|  | 411 | Sertar Золотник Ø50 с пальцем и шпонкой | В-1277478 | 25Х1МФ, 45 | 1 | 2,53 | 2,53 |
|  | 413 | Bucșă Втулка | Д-1127145 | Бр.ОЦС5-5-5 | 1 | 0,15 | 0,15 |
|  | 414 | Arcul de fricțiune Пружина фрикциона | Д-1151170 | 60С2А | 1 | 0,42 | 0,42 |
|  | 415 | Roată dințată melcată Шестерня червячная | Г-1127150 | Бр.ОФ-10-1 | 1 | 1,3 | 1,3 |
|  | 416 | Mecanism de fricţiune Фрикцион | Д-1127149 | Ст 3 | 1 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Notă: Pozițiile 415 și 416 se for livra în set. Примечание: Поз. 415 и 416 заказываются и поставляются комплектно |  |  |  |  |  |
|  | 437 | Bucșă Втулка | Д-1190837 | Бр.ОЦС5-5-5 | 3 | 0,03 | 0,09 |
|  | 438 | Roată dințată Z=16 Шестерня Z=16 | Д-1190838 | 45 | 1 | 0,27 | 0,27 |
|  | 439 | Bucșă Втулка | Д-1159262 | Бр.ОЦС5-5-5 | 1 | 0,02 | 0,02 |
|  | 441 | Roată dințată Z=99 Шестерня Z=99 | Г-1157944 | 20 | 1 | 3,32 | 3,32 |
|  | 442 | Arbore melcat Вал червячный | Г-1157943 | 45 | 1 | 0,28 | 0,28 |
| Piese pentru sertarul regulatorului de securitate (desen tehnic Б-1144030) Детали золотника регулятора безопасности (чертёж Б-1144030) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 465 | Sertar Золотник | В-1127116 | 25Х1МФ | 2 | 4,7 | 4,7 |
| Piese pentru regulatorul de presiune 10÷18 ата (desen tehnic Б-1168088) Детали регулятора давления 10÷18 ата (чертёж Б-1168088) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 519 | Arc de compresiune Пружина сжатия | Д-1129456 | 60С2А | 1 | 2,2 | 2,2 |
|  | 525 | Arc de compresiune inferior Пружина сжатия нижняя | Д-1158390 | 60С2А | 1 | 1,8 | 1,8 |
|  | 531 | Silfon în ansamblu Сильфон в сборе | Г-1255418 | Conform d.t. согл. чертежу | 1 | 2,08 | 2,08 |
| Piese pentru regulatorul de presiune 1,2÷2,5 ата (desen tehnic Б-1162753) Детали регулятора давления 1,2÷2,5 ата (чертёж Б-1162753) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 533 | Arc de compresiune Пружина сжатия | Д-1129456 | 60С2А | 2 | 2,2 | 2,2 |
|  | 540 | Silfon în ansamblu Сильфон в сборе | Г-1253448 | Conform d.t. согл. чертежу | 2 | 1,79 | 3,58 |
| Piese necesare pentru reparația garniturilor de hidrogen a generatorului electric ТВФ-120-2 a turbinei ПТ-80/100-130/13-1M nr.1 (desen tehnic 5БС.372.224 СБ**) Детали уплотнения вала генератора ТВФ-120-2(чертёж 5БС.372.224 СБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Arc Пружина | 8БС.281.583 | Conform d.t. согл. xертежу | 48 |  |  |
|  | 22 | Etanșare Уплотнитель (вакумная резина 12х12 mm, l=2200 mm) | 8БС.372.133-03 | Conform d.t. согл. xертежу | 2 |  |  |
|  | 24 | Cordon de etanșare Шнур уплотняющий | 8БС.503.009 | Conform d.t. согл. xертежу | 4 |  |  |
|  | 32 | Garnitură izolatoare Прокладка изолирующая | 8БС.758.236 | Conform d.t. согл. xертежу | 2 |  |  |
|  | 44 | Garnitură izolatoare Прокладка изолирующая | 8БС.768.986 | Conform d.t. согл. xертежу | 2 |  |  |
|  | 94 | Cordon de etanșare 10 Шнур уплотняющий 10, 5р-129; ТУ38.105.1165-90, l=2200 mm | - | - | 2 |  |  |
|  | - | Disc de diamant (pentru șlefuirea crestelor rotorului) | - | - | 4 |  |  |
|  | - | Placă din cauciuc 4MБ-Б-С, m=10 kg | - | - | 2 |  |  |
| Piese necesare pentru reparația garniturilor de hidrogen a generatorului electric ТВФ-120-2 a turbinelor ПТ-80/100-130 nr.2 și nr. 3 (desen tehnic 5БС.372.528) Детали уплотнения вала генератора ТВФ-120-2(чертёж 5БС.372.528) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Șaibă izolatoare Шайба изолирующая | 8БС.712.024-1 | Conform d.t. согл. xертежу | 2 | - | - |
|  | 4 | Șaibă izolatoare Шайба изолирующая | 8БС.712.024-2 | Conform d.t. согл. xертежу | 2 | - | - |
|  | 7 | Șaibă izolatoare Шайба изолирующая | 8БС.712.025 | Conform d.t. согл. xертежу | 4 | - | - |
|  | 20 | Etanșare Уплотнитель (вакумная резина 12х12 mm, l=2000 mm) | 8БС.372.133-03 | Conform d.t. согл. xертежу | 4 | - | - |
|  | 25 | Cordon de etanșare Шнур уплотняющий | 8БС.503.009 | Conform d.t. согл. xертежу | 8 | - | - |
|  | 27 | Cordon de etanșare Шнур уплотняющий | 8БС.503.003 | Conform d.t. согл. xертежу | 4 | - | - |
| Piese de schimb pentru ejectoarele turbinei tip ЭП-3-700-1 modernizat (desen tehnic A-1178351***) Детали для эжектора типа ЭП-3-700-1 модернизированый (чертёж A-1178351) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IX | Sistemul de țevi Трубная система | Б-1066931 | Conform d.t. согл. xертежу | 2 | 675 | 1350 |
| Piese de schimb pentru filtru tip ФС-400-1 (desen tehnic Б-1233938****) Детали для эжектора типа ЭП-3-700-1 (чертёж Б-1233938) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II | Carcasa plasei de filtrare Каркас фильтрующей сетки | B-1233954 | Conform d.t. согл. xертежу | 2 | 145,4 | 290,8 |
| LOT 2 - Piese necesare pentru reparația capitală a corpului de medie-joasă presiune după modernizarea turbinei ПТ-80/100-130/13-1M nr.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Piese pentru etanșarea frontală a corpului de joasă presiune Детали уплотнения переднего ЦНД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Inel de etanșare Кольцо уплотнительн. | 1475328 | - | 8 | - | - |
|  | - | Arc Пружина | 1452892 | - | 144. | - | - |
| Piese pentru etanșarea din spate a corpului de joasă presiune Детали уплотнения заднего ЦНД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Inel de etanșare Кольцо уплотнительн. | 1493823 | - | 3 | - | - |
|  | - | Arc Пружина | 1452892 | - | 54 | - | - |

- * – Anexa 1 poziția și desenul tehnic din nomenclatorul pieselor de schimb pentru turbina de abur ПТ-80-130/13 ЛМЗ.

- ** – Anexa 2 și 3 desenele tehnice 5БС.372.224 СБ și 5БС.372.528 garniturile de hidrogen a generatoarelor electrice ТВФ-120-2.

- *** – Anexa 4 desen tehnic A-1178351 ejectorul tip ЭП-3-700-1 al turbinei.

- **** – Anexa 5 desen tehnic Б-1233938 filtru tip ФС-400-1 al turbinei.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A PIESELOR

  - Controlul detaliat de intrare a bunurilor se va efectua la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii 
”Termoelectrica” SA.

  - Compania ofertantă, la solicitarea beneficiarului, în procesul controlului corespunderii calității de către specialiștii ”Termoelectrica” SA, va prezenta toată informația necesară referitor la specificațiile tehnice ale bunurilor prezentului Caiet de sarcini.

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) ale elementelor bunurilor, în  procesul controlului de intrare, beneficiarul este în drept să refuze achiziția acestor bunuri (să returneze bunurile).

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - În ofertă trebuie să fie specificația tehnică indicată în capitolul 5.

  - În ofertă trebuie să fie indicat termenul de livrare a pieselor la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

  - Termenul de garanție a bunului – minim 24 luni din momentul montării.

  - În ofertă trebuie să fie prezentată dovadă că uzina producătoare a pieselor are experiență de cel puțin 3 ani în producerea pieselor pentru turbine ПТ-80/100-130/13.

- CONDIȚII OBLIGATORII LA LIVRAREA BUNURILOR

  - Compania ofertantă la livrarea bunurilor va prezenta:

    - pașapoartele / certificate de calitate/conformitate a pieselor de la uzina producătoare, autentificat prin ștampila umedă a uzinei producătoare și indicată durata de exploatare;

    - certificatul de garanție a bunului – 24 luni.

  - Livrarea bunurilor materiale de către Furnizor/ Vânzătorul la depozitul Beneficiarului se va efectua în baza facturii fiscale non livrare și prezentarea documentelor obligatorii menționate în pct. 8.1.1-8.1.2. Dacă bunurile nu trece controlul de calitate (prin analiza  parametrilor tenhici/parametrilor indicați în documentația tehnica-normativă, alte documente elaborate și prezentate de către uzina producătoare, diverse testări parametri tehnici (după caz)) pentru fiecare produs/partidă livrată, executat de specialiștii calificați „TERMOELECTRICA” S. A., ceia ce se confirmă prin Proces verbal / Act executat de specialiști, (sau după caz) a Actului de primire - predare a bunurilor după cantitate și calitate a comisiei de recepție, atunci bunurile se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale non livrare, fără a fi achitate. Dacă, bunul a trecut testarea, atunci se semnează Actul de predare-primire al comisiei de recepție și Furnizor/ Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunului.