#### CAIET DE SARCINI

Autoritatea contractantă:  I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

Obiectul achiziției: Lucrări de instalare de cabluri de rețele informatice.

Cod CPV: 45314320-0

Lucrările vor fi efectuate la următoarele adrese:

- Trasarea cablului de transport de date la intersectia bd. Stefan cel Mare - str. M. Viteazul. Pilon 4 (Anexa nr. 1)

- Trasarea cablului de transport de date la intersectia bd. Iu. Gagarin - bd. C. Negruzzi - bd. D. Cantemir - str. Albisoara. Dulap telecomunicational (Anexa nr. 2)

- Trasarea cablului de transport de date la intersectia bd. Stefan cel Mare - str. Ciuflea.

Pilon 3 (Anexa nr. 3)

- Trasarea cablului de transport de date la intersectia bd. Stefan cel Mare - str. S. Lazo.

Pilon 3 (Anexa nr. 4)

- Reparatia cablului fibro-optic pe segmentul "Moldova-Gaz" S.A. - Pretura sect. Riscani Y91 - Y70 (Anexa  nr. 5)

- Reparatia cablului fibro-optic la nodul Pretura sect. Riscani Y70 (Anexa nr. 6)

- Reparatia cablului fibro-optic pe segmentul Pretura sect. Riscani –  Procuratura sect. Riscani Y70- Y58 (Anexa nr. 7)

- Reparatia cablului fibro-optic pe segmentul Pretura sect. Riscani –  Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala Y70 - Y60 (Anexa nr. 8)

- Trasarea cablului de transport de date pe porțiunea Business Centre KENTFORD - Judecătoria Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 200, Y144 - Y244 (Anexa nr. 9)

Termenul şi condiţiile executării lucrărilor: maxim 30 de zile calendaristice din momentul semnării Contractului.

Cerinţe privind calculul costului:

Modalitatea de calculare a costului ofertei este în conformitate cu Instrucţiunea privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse CP L.01.01-2012.

Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.

Anexa nr. 1

| Bd. Stefan cel Mare - str. M. Viteazul Pilon nr. 4 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări

Trasare infrastructura de retea transport de date

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-06-035-01 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 | 100 m | 1,00 |
| 2 | 10-06-048-06 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | (Aplicativ) Pozarea cablurilor in canal de cablu: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg | 100 m | 0,30 |
| 3 | 10-06-055-02 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("УССЛК"): Instalarea, montarea "УССЛК" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 8 | set | 2,00 |
| 4 | 10-06-054-01 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 4 | 1 teren | 1,00 |
| 5 | 10-06-035-01 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | (Aplicativ: Demontarea) Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 | 100 m | 0,75 |
| 6 | 10-06-034-28 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat | buc | 2,00 |
| 7 | 10-06-035-01 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 | 100 m | 0,80 |
| 8 | 10-06-026-01 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | km | 0,02 |
| 9 | 10-06-035-01 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | (Aplicativ: Demontarea) Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 | 100 m | 0,75 |
| 10 | MsCB06A п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme | 100 buc | 0,02 |
| 11 | RpEP02A п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Masurarea rezistentei izolatiei secundare | buc | 1,00 |

| Bd. Stefan cel Mare - str. M. Viteazul Pilon nr. 4 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Resurse

Trasare infrastructura de rețea transport de date

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 64,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 0,84 |

Materiale:

| 1. | 1 | Cab. VVG 3x2.5 | m | 100,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 106 | Banda izolat PHV | buc | 0,66 |
| 3. | 162 | Sirma diametrul 3,0 mm | kg | 1,65 |
| 4. | 186 | Conector de cablu | buc | 6,00 |
| 5. | 2561 | tros cu invelis dielectric d-5mm | m | 180,00 |
| 6. | 3050083 | Cablu fibro-optic 8 fibre | m | 130,00 |
| 7. | 40652a | Clema de intindere ACADSS 6 l =500mm | buc | 10,00 |
| 8. | 51000 | Ciment | kg | 0,20 |
| 9. | 5656 | splite-caseta | buc | 2,00 |
| 10. | 71347 | Accesor FOSC-A-TRAY-S24 | buc | 0,50 |
| 11. | 71646 | Stringere pentru cablu | buc | 16,00 |
| 12. | 71653 | Pigtail SC/PC | buc | 2,00 |
| 13. | 71708 | Zdrente | kg | 0,20 |
| 14. | 90107418 | Ghilza optica SMOUV-60 | buc | 2,00 |
| 15. | 92000 | Adapter SC-SC | buc | 2,00 |
| 16. | 92429 | Cutie din metal - ODF 8port | buc | 2,00 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 400001 | Autovehicule-cu bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 4,4699 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 4000011 | Autoturn cu lugimea pratului pina la 18m | h-ut | 8,10 |

Anexa nr. 2

| Bd. Iu. Gagarin – bd. C. Negruzzi – bd. D. Cantemir – str. Albișoara Dulap telecomunicational | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Trasare infrastructura de retea transport de date

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DI81A п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind adincimea de 15 cm | m2 | 4,00 |
| 2 | DG05A п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 4,00 |
| 3 | TsA02B п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu(transee) | m3 | 2,88 |
| 4 | RCsB50A п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 | m3 | 0,10 |
| 5 | 34-02-001-3 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Executarea conductelor din tuburi de azbociment prin imbinarea lor cu mansete de polietilena: pina la 2 gauri | km | 0,007 |
| 6 | TsD01B п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,88 |
| 7 | TsD18B п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Umplutura compactata in santuri, pentru conducte, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 2,88 |
| 8 | DI83A п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 8 cm | m2 | 4,00 |
| 9 | 10-06-048-06 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | (Aplicativ) Pozarea cablurilor in canal de cablu: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg | 100 m | 3,10 |
| 10 | 10-06-055-01 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("УССЛК"): Instalarea, montarea "УССЛК" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 4 | set | 2,00 |
| 11 | 10-06-051-02 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Mansoane de ramificare pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 8 | buc | 1,00 |
| 12 | 10-06-054-01 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 4 | 1 teren | 1,00 |
| 13 | 10-06-034-28 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat | buc | 19,00 |
| 14 | DB20C п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 10 cm, cu asternere manuala (восстановление асфальтного покрытия до 10 см. толщиной.) k=2 | m2 | 4,00 |

| Bd. Iu. Gagarin - bd. C. Negruzzi – bd. D.Cantemir – str. Albișoara Dulap telecomunicațional | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Resurse

Trasare infrastructura de rețea transport de date

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 99,718 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 1,00 |
| 3. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 5,28 |
| 4. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 2,56 |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2176 |

Materiale:

| 1. | 103251 | Mansete | buc | 1,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 106 | Banda izolat PHV | buc | 2,55 |
| 3. | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,96 |
| 4. | 1411122201634 | Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm | m3 | 0,04 |
| 5. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm | m3 | 0,54 |
| 6. | 154 | mufa FOSC-400-A4-S-16-1NNN | buc | 1,00 |
| 7. | 162 | Sirma diametrul 3,0 mm | kg | 17,05 |
| 8. | 3050083 | Cablu fibro-optic 8 fibre | m | 310,00 |
| 9. | 50826 | Nisip | t | 0,252 |
| 10. | 51000 | Ciment | kg | 1,90 |
| 11. | 5656 | splite-caseta | buc | 2,00 |
| 12. | 71257 | Gaz lichifiant | l | 0,50 |
| 13. | 71276 | Aier compresat "FIS" | buc | 1,00 |
| 14. | 71347 | Accesor FOSC-A-TRAY-S24 | buc | 0,50 |
| 15. | 71506 | Spirt tehnic | l | 0,60 |
| 16. | 71646 | Stringere pentru cablu | buc | 8,00 |
| 17. | 71653 | Pigtail SC/PC | buc | 8,00 |
| 18. | 71708 | Zdrente | kg | 1,90 |
| 19. | 86 | Tub a/c d-100mm | m | 7,00 |
| 20. | 90107418 | Ghilza optica SMOUV-60 | buc | 16,00 |
| 21. | 92000 | Adapter SC-SC | buc | 8,00 |
| 22. | 92429 | Cutie din metal - ODF 8port | buc | 2,00 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2940420007100 | Freza Wirtgen W 1000L | h-ut. | 0,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 0,8928 |
| 3. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,96 |
| 4. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,40 |
| 5. | 400001 | Autovehicule-cu bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 3,7355 |
| 6. | 52270003311 | Coican pneumatic de abotaj | h/ut | 1,548 |
| 7. | 75277400000 | Compresor ZIF | h/ut | 0,774 |

Anexa nr. 3

| bd. Stefan cel Mare - str. Ciuflea Pilon nr. 3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Trasare infrastructura de retea transport de date

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-06-035-01 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 | 100 m | 0,92 |
| 2 | 10-06-048-06 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | (Aplicativ) Pozarea cablurilor in canal de cablu: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg | 100 m | 0,28 |
| 3 | 10-06-055-02 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("УССЛК"): Instalarea, montarea "УССЛК" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 8 | set | 2,00 |
| 4 | 10-06-054-01 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 4 | 1 teren | 1,00 |
| 5 | 10-06-035-01 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | (Aplicativ: Demontarea) Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 | 100 m | 0,70 |
| 6 | 10-06-034-28 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Lucrari diverse: Etansarea canalului canalizarii de cabluri: ocupat | buc | 2,00 |
| 7 | 10-06-035-01 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 | 100 m | 0,75 |
| 8 | 10-06-026-01 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | km | 0,017 |
| 9 | 10-06-035-01 п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | (Aplicativ: Demontarea) Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 | 100 m | 0,70 |
| 10 | MsCB06A п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme | 100 buc | 0,02 |
| 11 | RpEP02A п. К=R=1,00 M=1,00 S=1,00 | Masurarea rezistentei izolatiei secundare | buc | 1,00 |

| bd. Stefan cel Mare - str. Ciuflea Pilon nr.3 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Resurse

Trasare infrastructura de rețea transport de date

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 61,965 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 0,84 |

Materiale:

| 1. | 1 | Cab. VVG 3x2.5 | m | 92,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 106 | Banda izolat PHV | buc | 0,6485 |
| 3. | 162 | Sirma diametrul 3,0 mm | kg | 1,54 |
| 4. | 186 | Conector de cablu | buc | 6,00 |
| 5. | 2561 | tros cu invelis dielectric d-5mm | m | 75,00 |
| 6. | 3050083 | Cablu fibro-optic 8 fibre | m | 120,00 |
| 7. | 40652a | Clema de intindere ACADSS 6 l =500mm | buc | 6,00 |
| 8. | 51000 | Ciment | kg | 0,20 |
| 9. | 5656 | splite-caseta | buc | 2,00 |
| 10. | 71347 | Accesor FOSC-A-TRAY-S24 | buc | 0,50 |
| 11. | 71646 | Stringere pentru cablu | buc | 16,00 |
| 12. | 71653 | Pigtail SC/PC | buc | 2,00 |
| 13. | 71708 | Zdrente | kg | 0,20 |
| 14. | 90107418 | Ghilza optica SMOUV-60 | buc | 2,00 |
| 15. | 92000 | Adapter SC-SC | buc | 2,00 |
| 16. | 92429 | Cutie din metal - ODF 8port | buc | 2,00 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 400001 | Autovehicule-cu bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 4,1319 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 4000011 | Autoturn cu lugimea pratului pina la 18m | h-ut | 7,515 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |

Anexa nr. 4

| Bd. Stefan cel Mare - str. S. Lazo Pilon 3 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Trasare infrastructura de retea transport de date

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | DI81A | Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind adincimea de 15 cm | m2 | 12,650 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 8,0960 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,0840 |
|  | 2940420007100 | Freza Wirtgen W 1000L | h-ut. | 1,8975 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 1,2650 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 3,0360 |
| 2 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 12,650 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8310 |
| 3 | TsA03D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare | m3 | 10,560 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 31,6800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3792 |
| 4 | 34-02-001-3 | Executarea conductelor din tuburi de azbociment prin imbinarea lor cu mansete de polietilena: pina la 2 gauri | km | 0,024 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4560 |
|  | 103251 | Mansete | buc | 6,0000 |
|  | 86 | Tub a/c d-100mm | m | 24,0000 |
| 5 | RCsB50A | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22 | m3 | 0,070 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,9320 |
|  | 75277400000 | Compresor ZIF | h/ut | 0,5418 |
|  | 52270003311 | Coican pneumatic de abotaj | h/ut | 1,0836 |
| 6 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 10,560 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,5408 |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru conducte, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 10,560 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8704 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 4,4352 |
| 8 | DI83A | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 8 cm | m2 | 13,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 3,2500 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm | m3 | 1,3650 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm | m3 | 0,2340 |
|  | 1411122201634 | Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm | m3 | 0,1300 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | km | 0,090 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,2400 |
|  | 5a | Cab. FTP cat. 5e | m | 45,0000 |
|  | 4a | Cab. SYV 75-5 (coaxial) | m | 45,0000 |
|  | 162 | Sirma diametrul 3,0 mm | kg | 5,0400 |
|  | 40511 | Bulon pentru consola | buc | 8,0000 |
|  | 157 | Consola cu 2 loc | buc | 8,0000 |
|  | 106 | Banda izolat PHV | buc | 0,0450 |
|  | 400001 | Autovehicule-cu bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,9918 |
| 10 | MsCA02 | Marcarea cablului | buc | 3,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 0,7200 |
| 11 | 10-06-037-12 | Instalarea prizei 2xRJ 45 / Conector | 100 buc | 0,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,9888 |
|  | 188 | Modul RJ-45 | buc | 2,0000 |
|  | 1881 | Conector TV | buc | 2,0000 |
| 12 | 10-06-035-01 | (Aplicativ: Demontarea) Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 | 100 m | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,5000 |
| 13 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,100 |

| Bd. Stefan cel Mare - str. S. Lazo Pilon 3 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Resurse

Trasare infrastructura de retea transport de date

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 29,4168 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 3,2500 |
| 3. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 8,0960 |
| 4. | 7137010011510 | Electromontator | h-om | 0,7200 |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,7054 |
| 6. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 31,6800 |

Materiale:

| 1. | 103251 | Mansete | buc | 6,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 106 | Banda izolat PHV | buc | 0,0450 |
| 3. | 1411122201634 | Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm | m3 | 0,1300 |
| 4. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm | m3 | 0,2340 |
| 5. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm | m3 | 1,3650 |
| 6. | 157 | Consola cu 2 loc | buc | 8,0000 |
| 7. | 162 | Sirma diametrul 3,0 mm | kg | 5,0400 |
| 8. | 188 | Modul RJ-45 | buc | 2,0000 |
| 9. | 1881 | Conector TV | buc | 2,0000 |
| 10. | 40511 | Bulon pentru consola | buc | 8,0000 |
| 11. | 4a | Cab. SYV 75-5 (coaxial) | m | 45,0000 |
| 12. | 5a | Cab. FTP cat. 5e | m | 45,0000 |
| 13. | 86 | Tub a/c d-100mm | m | 24,0000 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2940420007100 | Freza Wirtgen W 1000L | h-ut. | 1,8975 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 4,4352 |
| 3. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 3,0360 |
| 4. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 1,2650 |
| 5. | 400001 | Autovehicule-cu bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,9918 |
| 6. | 52270003311 | Coican pneumatic de abotaj | h/ut | 1,0836 |
| 7. | 75277400000 | Compresor ZIF | h/ut | 0,5418 |

Anexa nr. 5

| Y91 - Y70 "Moldova-Gaz" S.A. - Pretura Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Монтажные работы |  |  |
| 1 | 10-06-033-25 | Вытягивание кабеля OB, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 | 1 km | 0,015 |
| 2 | 10-06-051-06 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон: 24 | buc | 1,000 |
| 3 | 10-06-054-06 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон: 24 | 1 teren | 1,000 |

| Y91 - Y70 "Moldova-Gaz" S.A. - Pretura Riscani | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

RESURSE

Reparatia cablului fibro-optic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 124,035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Materiale:

| 1. | 01 | Муфта оптическая МОГ 24f | set | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 02 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | buc | 30,000 |
| 3. | 03 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | kg | 0,161 |
| 4. | 04 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | kg | 0,470 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 171312 | Лаборатории монтажно-измерительные | h-ut | 58,130 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Anexa nr. 6

| Y70 Pretura sect. Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Монтажные работы |  |  |
| 1 | 10-01-055-03 | Кабель UTP по стене: бетонной | 100 м | 0,800 |
| 2 | 10-03-001-01 | Demontarea: Dulap, masa, kg: pina la 100 | buc | 1,000 |
| 3 | 10-03-001-01 | Montarea: Dulap, masa, kg: pina la 100 | buc | 1,000 |

| Y70 Pretura sect. Riscani | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

R E S U R S E

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 47,4100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Materiale:

| 1. | 01 | Cablu UTP cat.5e | m | 80,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 02 | Scoaba D4mm | buc | 150,0000 |

Anexa nr. 7

| Y70- Y58 Pretura sect. Riscani – Procuratura sect.Riscani | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Монтажные работы |  |  |
| 1 | 10-06-033-25 | Вытягивание кабеля OB, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 | 1 km | 0,015 |
| 2 | 08-02-411-1 | Рукав металлический наружным диаметром, мм, до: 48 | 100 m | 0,250 |
| 3 | 10-06-051-06 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон: 24 | buc | 1,000 |
| 4 | 10-06-054-06 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон: 24 | 1 teren | 1,000 |

| Y70- Y58 Pretura sect. Riscani – Procuratura sect. Riscani | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

RESURSE

Reparatia cablului fibro-optic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 124,035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Materiale:

| 1. | 01 | Муфта оптическая МОГ 24f | set | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 02 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | buc | 30,000 |
| 3. | 03 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | kg | 0,161 |
| 4. | 04 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | kg | 0,470 |
| 5. | 05 | Металлорукав д=32 | m | 25,000 |
| 6. | 06 | Скобы фигурные | buc | 65,000 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 171312 | Лаборатории монтажно-измерительные | h-ut | 58,130 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Anexa nr. 8

| Y70 - Y60 Pretura sect. Riscani – Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Монтажные работы |  |  |
| 1 | 10-06-033-25 | Вытягивание кабеля OB, масса 1 м кабеля, кг, до: 1 | 1 km | 0,015 |
| 2 | 10-06-051-06 | Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон: 24 | buc | 1,000 |
| 3 | 10-06-054-06 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон: 24 | 1 teren | 1,000 |

| Y70 - Y60 Pretura sect. Riscani – Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

RESURSE

Reparatia cablului fibro-optic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 124,035 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Materiale:

| 1. | 01 | Муфта оптическая МОГ 24f | set | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 02 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | buc | 30,000 |
| 3. | 03 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | kg | 0,161 |
| 4. | 04 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | kg | 0,470 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 171312 | Лаборатории монтажно-измерительные | h-ut | 58,130 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Anexa nr. 9

| Y144 - Y244 Business Centre KENTFORD - Judecatoria Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 200 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Монтажные работы |  |  |
| 1 | RCsU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 2,000 |
| 2 | 10-06-035-03 | Подвеска волоконно оптических кабелей | 100 m | 1,050 |
| 3 | 08-02-305-2 | Крепление кабельное для подвески, настенное | buc | 2,000 |
| 4 | 10-01-055-03 | Pozare cablu OB pe perete de beton | 100 m | 0,800 |
| 5 | 08-02-148-1 | Pozare cablu FO prin canale existente | 100 m | 1,150 |
| 6 | 10-06-055-01 | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 4 | set | 2,000 |
| 7 | 10-06-054-10 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 8 | 1 teren | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Оборудование |  |  |
| 8 | 65 | Бокс оптический 24вол на 4 пиктейла | buc | 2,000 |

| Y144 - Y244 Business Centre KENTFORD - Judecatoria Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 200 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

R E S U R S E

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 135,950 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Materiale:

| 1. | 01 | Кабель волоконно-оптический 8 вол на тросу | m | 300,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 02 | Cleme Pentru Lenta | buc | 2,000 |
| 3. | 03 | Intinzator cablu | buc | 10,000 |
| 4. | 04 | Suport pentru intizator ACADSS | buc | 2,000 |
| 5. | 05 | Скоба для крепления кабеля | buc | 150,000 |
| 6. | 06 | Curelusa pentru cablu | buc | 40,000 |
| 7. | 07 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | kg | 0,080 |
| 8. | 08 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | kg | 0,052 |
| 9. | 488 | Оптический бокс 24 FO на 4 пиктейлов в комплекте | buc | 2,000 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 170301 | Машины монтажные для высотных работ на базе ГАЗ-66 | h-ut | 2,210 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 171312 | Лаборатории монтажно-измерительные | h-ut | 31,730 |