| Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Terasamente |  |  |
| 1 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 | 100 m3 | 1,890 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu / Sapatura manuala la subtraversari | m3 | 2,400 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,700 |
| 4 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 12,900 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 64,500 |
| 6 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 64,500 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,245 |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,245 |
|  |  | Capitolul 1.2. Camine |  |  |
| 9 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 | m3 | 1,540 |
| 10 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,000 |
| 11 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) | buc | 2,000 |
| 12 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,000 |
| 13 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,000 |
| 14 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 3,000 |
| 15 |  | Соединительный элемент МС-6 | buc | 24,000 |
| 16 |  | Capacul cu rama din fonta Л | buc | 1,000 |
| 17 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 2,000 |
| 18 |  | Scara cu vanguri din otel / C1-02 (2 buc); C1-00 (1 buc) | kg | 32,400 |
|  |  | Capitolul 1.3. Canalizare |  |  |
| 19 | AcD18C | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm / Teava PVC SN4 ф160 / se exclude "Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) " Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,0100 | m | 61,000 |
| 20 | AcD18D | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm / Teava PVC SN4 ф200 / se exclude "Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) " Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,0100 | m | 28,000 |
| 21 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 225 mm./ Тройник полиэтиленовый ф225x200 | buc | 1,000 |
| 22 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 225 mm./ Отвод полиэтиленовый ф225 | buc | 1,000 |
| 23 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 225 mm. / Труба полиэтиленовая ф225 | m | 2,000 |
| 24 | RpAcH18E | Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu dispozitiv hidromecanic canalele avind diametrul de 150/100-180/120 cm / Прочистка керамических канализационных труб ф150 Mat. marunte (sirma, petrol, cirpe)=1,0300 | m | 60,000 |
| 25 | RpAcH18F | Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu dispozitiv hidromecanic canalele avind diametrul de 210/140-240/160 cm / Прочистка асбестоцементных канализационных труб ф150 Mat. marunte (sirma, petrol, cirpe)=1,0200 | m | 60,000 |
| 26 | RpAcH17A | Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm / Прочистка существующих колодцев ф1000 H=2.0 m Mat. marunte (sirma, petrol, cirpe)=1,0400 | m3 | 1,570 |
| 27 | RpAcF38A1 | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m, pentru spargerea mecanizata a betonului / Демонтаж существующего колодца ф1000 H=2.0 m (2 buc) | m3 | 1,560 |
| 28 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 3,430 |
| 29 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3,430 |
|  |  | Capitolul 1.4. Ремонт существующих колодцев (4 шт) |  |  |
| 30 | RpAcA42B | Ridicarea din sant, pe mal, a tuburilor si pieselor speciale, avind greutatea de 0,2-2 t / Демонтаж горловины с плитой перекрытия | t | 3,000 |
| 31 | RpAcH17A | Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm / Очистка колодцев Mat. marunte (sirma, petrol, cirpe)=1,0400 | m3 | 6,280 |
| 32 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata / Плита перекрытия КЦП-10 Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200 | buc | 4,000 |
| 33 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200 | buc | 4,000 |
| 34 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I / Люк легкий на опорное кольцо КО-1 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Hidroizolare |  |  |
| 35 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 16,420 |
| 36 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 16,420 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Canalizare |  |  |
| 37 | SE54D1 | Rezervor tampon din tabla de otel inoxidabil avind capacitatea de 1500 - 2000 l / aplicativ, Жироуловитель Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Canalizare |  |  |
| 38 |  | Жироуловитель 2 л/с ф1100 h=1340 conform proiectului 5217-0-REAC | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.