| Lucrari de reparatie capitala a unor incaperi din cadrul Academiei Militare a Fortelor Armate, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari constructive |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Clase de studii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 90,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 18,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 90,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 27,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 153,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,90 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 90 cm |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,10 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 78,75 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 25,20 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,17 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,36 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) - 3 buc |  |  | m2 |  | 6,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,26 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,26 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) - 6 buc |  |  | m2 |  | 9,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,89 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,89 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 27,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,94 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 190,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 43,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43,70 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 5,70 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,70 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 190,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 28,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,50 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 9,50 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 7,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 100,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 75,00 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase (lemn 50x50) |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 450,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TrB01A1-2 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 4,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,56 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsI51B10 |  | Transportarea materiale de constructie |  |  | t |  | 4,50 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CD05B3 |  | Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier |  |  | m3 |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,35 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 2020142961000 |  | Placi BCA |  |  | m3 |  | 0,98 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 12,65 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 3,15 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2523156719200 |  | Dibluri P.V.C |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CG01A K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 190,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 228,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 38,00 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 12,54 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 940,00 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 15,96 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,80 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,40 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,56 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 285,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,55 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,85 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 287,85 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,42 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,85 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 85,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 190,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 44,46 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 2 907,00 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 17,10 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,76 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 7,98 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC - 3 buc x 1.55 x 3.2 m |  |  | m2 |  | 14,50 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 10,58 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,16 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 14,50 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 58,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 7,25 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,54 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,70 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 14,50 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK23B |  | Ferestre din PVC - 6 buc x 1.0 x 1.5 |  |  | m2 |  | 9,00 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 5,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,63 |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 9,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 36,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,23 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,48 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,60 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor in jurul tocurilor la ferestre si deschideri |  |  | m2 |  | 30,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,50 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 30,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 13,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 31,65 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor in jurul tocurilor la ferestre si deschideri |  |  | m2 |  | 30,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,50 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli |  |  | m2 |  | 190,00 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 380,00 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 226,10 |  |
|  | 25231167163461 |  | Linoleum medical - mimim 2 mm (pardosea) |  |  | m2 |  | 199,50 |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 28,50 |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 66,50 |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 997,50 |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 193,80 |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 28,50 |  |
|  | 25211067183861 |  | Plinte PVC medicala |  |  | m |  | 209,00 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,28 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 2,28 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 38,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund la pereti |  |  | m2 |  | 330,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,90 |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 49,50 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 16,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CF17C |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 330,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 66,00 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 363,00 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 49,50 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti |  |  | m2 |  | 330,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 211,20 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 356,20 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,32 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 16,50 |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 102,30 |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 103,95 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 330,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,90 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 49,50 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 16,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CN13A |  | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos |  |  | m2 |  | 330,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 125,40 |  |
|  | 2430116104150 |  | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic |  |  | kg |  | 1 155,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,65 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 190,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,50 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 389,50 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 760,00 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 199,50 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,85 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 30,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,50 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 12,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,80 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, din PVC de 300x300 mm. NOTA: Resursele (Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5, Ciment portland P 40 saci S388, Macara de fereastra) se exclud. |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,28 |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila din PVC 200 x 200cm |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) verticale la ferestre 9 un. x 3.6m2 |  |  | m2 |  | 32,40 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,48 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 19,44 |  |
|  | 2812106308432 |  | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii |  |  | m2 |  | 32,40 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,18 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 64,80 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 32,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Clase de studii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Incalzire Clase de studii |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 9 buc x 10 sectii |  |  | m2 |  | 21,60 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,46 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm FIBERGLASS |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 25212167170501 |  | Teava din material plastic D25mm Fiberglass |  |  | m |  | 40,80 |  |
|  | 25231567194312 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 3,20 |  |
|  | 25231567194512 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 28,40 |  |
|  | 25231567194012 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 31,20 |  |
|  | 25231567194612 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 4,40 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,80 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SA21F |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm |  |  | m |  | 65,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 20,15 |  |
|  | 2521216717050-3 |  | Teava PPR Fiber Glass D. 63 x 10.5 mm PN25 KAS (fibra rosu) |  |  | m |  | 66,30 |  |
|  | 2523156719431 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune d63 |  |  | buc |  | 5,20 |  |
|  | 2523156719451 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune d63 |  |  | buc |  | 46,15 |  |
|  | 2523156719401 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d63 |  |  | buc |  | 50,70 |  |
|  | 2523156719461 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune 63x25 |  |  | buc |  | 7,15 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,62 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,65 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,34 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IC40E |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de d-25mm, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 15,20 |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu bimetal, corpul de radiator avind 10 sectii (500x80x90mm) |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,00 |  |
|  | 2822115700000-1 |  | Radiator bimetal corpul de radiator avind 10 sectii (500x80x90mm) |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,54 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,45 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 27,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  |  | buc |  | 36,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,20 |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 36,00 |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 5,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IC53B |  | Racord PPR 25x1/2 |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 2875274119000 |  | Racord PPR25x1/2 |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,72 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpIC40C |  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 28752741190001 |  | Cot racord olandez 3/4 |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,41 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,86 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpIC26A |  | Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 15,84 |  |
|  | 2875274403300 |  | Flansa rotunda cu guler filetat |  |  | buc |  | 18,54 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,24 |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,22 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,43 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire Clase de studii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Amplasamentul companiei |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 120,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 24,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 120,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 36,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 204,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,20 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 90 cm |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,40 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 52,50 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 16,80 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,01 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpCG29C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  | m3 |  | 1,85 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,83 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,24 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,22 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpCG29B |  | Demolarea peretilor din gipscarton |  |  | m2 |  | 31,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,66 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,79 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,86 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) - 4 buc |  |  | m2 |  | 9,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,89 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,89 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 8,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 190,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 43,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43,70 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 5,70 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,70 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 190,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 20,90 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,90 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,70 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 265,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 39,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,75 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 13,25 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 10,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 60,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 23,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,40 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,00 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 100,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 75,00 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase (lemn 50x50) |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 450,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TrB01A1-2 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 4,50 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,56 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TsI51B10 |  | Transportarea materiale de constructie |  |  | t |  | 4,50 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 365,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 219,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,50 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 12,04 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 745,00 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 15,33 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,65 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,95 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,38 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 280,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 65,52 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 4 284,00 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 25,20 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,12 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 11,76 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie PORTELANAT, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), culoare deschisa dimensiuni placi: de 450 x 450 mm |  |  | m2 |  | 80,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 88,00 |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi sau piscoturi de gresie portelanat culoare deschisa 450 x 450 mm |  |  | m2 |  | 83,22 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 517,12 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 33,13 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 616,00 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 1,34 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 5,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv H=10cm |  |  | m |  | 65,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 19,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,50 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 69,62 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 23,89 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 409,50 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 6,82 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 19,50 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 3,25 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CK03A1 |  | Usi din MDF pentru interior (2 buc) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,76 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2030112930000-1 |  | Usi din MDF |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,89 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,92 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CK12A |  | Usi metalice placata cu placi din MDF, cu ferestruica |  |  | m2 |  | 2,60 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 9,20 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,04 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,49 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,70 |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  | m2 |  | 2,60 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,73 |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,64 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,30 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,82 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor in jurul tocurilor la usi |  |  | m2 |  | 5,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,75 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,25 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi |  |  | m2 |  | 5,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 2,25 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 5,27 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor in jurul tocurilor la usi |  |  | m2 |  | 5,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,75 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,25 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli |  |  | m2 |  | 280,00 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 560,00 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 333,20 |  |
|  | 25231167163461 |  | Linoleum medical - mimim 2 mm (pardosea) |  |  | m2 |  | 294,00 |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 42,00 |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 98,00 |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 1 470,00 |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 285,60 |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 42,00 |  |
|  | 25211067183861 |  | Plinte PVC medicala |  |  | m |  | 308,00 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,42 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,80 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 3,36 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 56,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund la pereti |  |  | m2 |  | 800,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 24,00 |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 120,00 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CF17C |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 800,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 160,00 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 880,00 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 120,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti |  |  | m2 |  | 800,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 512,00 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 5 712,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,20 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 40,00 |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 248,00 |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 252,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 800,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 24,00 |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 120,00 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CN13A |  | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos |  |  | m2 |  | 800,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 304,00 |  |
|  | 2430116104150 |  | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic |  |  | kg |  | 2 800,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 355,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 53,25 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 727,75 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 1 420,00 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 372,75 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,32 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, din PVC de 300x300 mm. NOTA: Resursele (Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5, Ciment portland P 40 saci S388, Macara de fereastra) se exclud. |  |  | buc |  | 44,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,68 |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila din PVC 200 x 200cm |  |  | buc |  | 44,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) verticale la ferestre 14 un. x 3.6m2 |  |  | m2 |  | 50,40 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,08 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 30,24 |  |
|  | 2812106308432 |  | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii |  |  | m2 |  | 50,40 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,06 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 100,80 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 50,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amplasamentul companiei |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari de reparatie Grup sanitar (Cazarma) |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 200,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 40,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 200,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 60,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 340,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 |  | 20,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 14,00 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,00 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,32 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RpCG29C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,50 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,39 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti |  |  | m2 |  | 50,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 40,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,00 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 55,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 21,45 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,45 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,75 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din PVC d16-20mm |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,85 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | TrB22H1A4 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Coborire materiale) |  |  | t |  | 20,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,80 |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 5,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | TrB22H1A4 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Ridicare materiale) |  |  | t |  | 20,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,80 |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 5,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | TrB01A1-9 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 20,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 29,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | TsI51B10 |  | Transportarea materialelor de constructie |  |  | t |  | 20,00 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,40 |  |
|  | 2521216720160-1 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm |  |  | m |  | 20,60 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | SA38I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | SB09E |  | COT din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,40 |  |
|  | 2523156721037-1 |  | Cot, 110 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | SB10E |  | Piesa de legatura (TEU) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,20 |  |
|  | 2523156721015-1 |  | COT de canalizare |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,70 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | SB11C |  | CRUCE din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,14 |  |
|  | 2523156721038-1 |  | Cruce din material plastic pentru canalizare 110x50x50x50 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | SB10E |  | Piesa de legatura (REVIZIE) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 2523156721015-2 |  | REVIZIE de canalizare |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,00 |  |
|  | 2521216720160-2 |  | Teava din material plastic pentru canalizare D50mm |  |  | m |  | 20,60 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | SA38F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,40 |  |
|  | 2875274204040-2 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D50mm |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | SB09C |  | COT din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 2523156721037-2 |  | Cot canalizare 50 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | SB10C |  | TEU din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 21,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,25 |  |
|  | 2523156721015-3 |  | TEU din material plastic pentru canalizare d50 |  |  | buc |  | 21,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (50x45x19) |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 26,60 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar 50x45x19 |  |  | buc |  | 14,42 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 14,28 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 14,28 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 4,28 |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 14,42 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar (Cromata, tip control - doua robinete) |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 23,10 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | SC14A1 |  | Dispenser de perete pt. sapun lichid |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,06 |  |
|  | 2875114201120-2 |  | Dispenser de perete pt sapun lichid |  |  | buc |  | 14,85 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | SC15A1 |  | Cuier pentru prosoape cu 2 agatatori Metalife |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,04 |  |
|  | 2622102453200-1 |  | Cuier pentru prosoape cu 2 agatatori Metalife |  |  | buc |  | 15,27 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | SC15A1 |  | Cuier baie 10 carlige |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 2622102453200-2 |  | Cuier baie 10 carlige |  |  | buc |  | 1,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | SA14C |  | Teava din material plastic ARMATA (Fiberglass), avind diametrul de 25 mm |  |  | m |  | 60,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 19,80 |  |
|  | 2521216717050-1 |  | Teava PPR D25 |  |  | m |  | 61,20 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 7,20 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 11,40 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 2,40 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 2,40 |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 60,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,31 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | SA14B |  | Teava din material plastic armat (fiberglass) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm. |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,40 |  |
|  | 2521216717050-2 |  | Teava PPR armat D20 mm |  |  | m |  | 40,80 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 8,40 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,60 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 1,60 |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,80 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | SA38C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 100,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,00 |  |
|  | 2875274204040-1 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25mm |  |  | buc |  | 100,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 100,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 100,00 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 100,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | SD02B |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,35 |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  | buc |  | 7,07 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Pret de piata |  | Perdea de dus MSV 40524 120x200cm |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  | Perdele |  | Perdea de dus MSV 40524 120x200cm |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, portelan sanitar 355x660. Cu toate accesoriile incluse |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 32,90 |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pentru closet, complet echipat, portelan sanitar 355x660 |  |  | buc |  | 7,42 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 7,35 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 7,35 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 7,35 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | SB09F |  | Teava gofrata pt closet |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,24 |  |
|  | 2523156721037-5 |  | Teava gofrata pt closet |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | SC14A1 |  | Suport pentru hartie igienica metalic |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,03 |  |
|  | 2875114201120-1 |  | Suport pt hartie igienica metalic |  |  | buc |  | 7,42 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar 27.5x31.5x44.5 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 17,85 |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  | buc |  | 7,21 |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  | buc |  | 7,14 |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 7,14 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 4,28 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | SD01B |  | Robinet pt Pisoar |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,26 |  |
|  | 2913124202100-1 |  | Robinet pt Pisoar |  |  | buc |  | 7,07 |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 7,07 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | SD01B |  | Robinet cu sfera si filet interior utilizat pentru instalatii in care se vehiculeaza apa sau fluide nonagresive d25mm confectionat din alama cromata |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,20 |  |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  |  | buc |  | 40,40 |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 40,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | SB29A |  | Trap pentru baie PP cu gratar Inox 150x150xHreglabil 70-110mm, cu iesire orizontala D50 |  |  | buc |  | 11,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 41,80 |  |
|  | 2744223666879 |  | Tabla de plumb de 3 x 500 mm |  |  | kg |  | 40,00 |  |
|  | 2746163336606 |  | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,07 |  |
|  | 2746163336618 |  | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm |  |  | kg |  | 4,00 |  |
|  | 2746163336620 |  | Teava din plumb de scurgere D=54 x 2 mm |  |  | kg |  | 4,93 |  |
|  | 2875274203844 |  | Trap pentru baie PP cu gratar Inox 150x150xHreglabil 70-110mm, cu iesire orizontala D50 |  |  | buc |  | 11,11 |  |
|  | 2875274123563 |  | Dop de curatire din fonta maleabila D=3/4 " |  |  | buc |  | 11,11 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CD05B3 |  | Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier |  |  | m3 |  | 0,80 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,48 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 2020142961000 |  | Placi BCA |  |  | m3 |  | 0,79 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,12 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 2,52 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 2523156719200 |  | Dibluri P.V.C |  |  | buc |  | 4,80 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 4,80 |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | CK23B |  | Fereastra din PVC 1.20 x 2.50 fara deschideri |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,98 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |
|  | 2030112938150-1 |  | Ferestre din mase plastice 1.50 x 2.50 fara deschidere |  |  | m2 |  | 3,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,41 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,20 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CA12C |  | Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier |  |  | m3 |  | 8,25 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,18 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,05 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 2 359,50 |  |
|  | 1421102200577 |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  | m3 |  | 4,42 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,48 |  |
|  | 1421102200229 |  | Pietris de cheramzit marimea granulelor 10-20 mm y = 600 kg/m3 |  |  | m3 |  | 7,42 |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,41 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CE13A |  | Invelitori cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat LINOCROM strat inferior |  |  | m2 |  | 60,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,80 |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase LINOCROM strat inferior |  |  | m2 |  | 72,45 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 18,90 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardoseli cu betongrund |  |  | m2 |  | 55,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,65 |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 8,25 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CF57A Aplicativ |  | Hidroizolarea suprafetelor peretilor interioare cu grosime 1,0 mm cu Mortar hidroizolant ,,Hidro Stop". |  |  | m2 |  | 40,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 2653102100833-1 |  | Mortar hidroizolant "Hidrostop" |  |  | kg |  | 42,20 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | CG01A K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 55,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 66,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,00 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,63 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 430,00 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,62 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,10 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,30 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade cu 1 centimetru |  |  | m2 |  | -55,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -11,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -2,20 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | -0,60 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -236,50 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | -0,77 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,22 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,33 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 82,50 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,47 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,82 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 83,32 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,41 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,82 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 24,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | CD50G Aplicativ |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 la pardoseli (executare cada pt dus) |  |  | m3 |  | 0,35 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,51 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,31 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 88 mm |  |  | buc |  | 138,25 |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | CF02A K=3 |  | Tencuieli interioare de 6 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 180,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 540,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 108,00 |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,70 |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 8,64 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 701,00 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 1 944,00 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 14,04 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,24 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | CI06C4 |  | Placaj din fainata dimensiunea 250x400mm |  |  | m2 |  | 180,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 513,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,00 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta 250 x 400 |  |  | m2 |  | 189,00 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 72,00 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 3 600,00 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 59,40 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,44 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 720,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie PORTELANAT, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), culoare deschisa dimensiuni placi: de 450 x 450 mm |  |  | m2 |  | 55,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 60,50 |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi sau piscoturi de gresie portelanat culoare deschisa 450 x 450 mm |  |  | m2 |  | 57,22 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 355,52 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 22,78 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 111,00 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,17 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 3,46 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 24165861053030 |  | Amorsa grund |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 6,40 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 71,40 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 3,10 |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 3,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 24165861053030 |  | Amorsa grund |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferstre |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 10,55 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 24165861053030 |  | Amorsa grund |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,50 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 4,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi |  |  | m2 |  | 37,60 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 39,48 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,88 |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 37,60 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 112,80 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 7,90 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,74 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,80 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 15,04 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | CK50B |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat HIDRO |  |  | m2 |  | 55,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 126,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,45 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 2,75 |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO |  |  | buc |  | 20,35 |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 47,30 |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 14,85 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 2 475,00 |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 1 100,00 |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 66,00 |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  |  | buc |  | 244,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan |  |  | m2 |  | 55,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,65 |  |
|  | 24165861053030 |  | Amorsa grund |  |  | kg |  | 8,25 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 55,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 11,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,50 |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 27,12 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan |  |  | m2 |  | 55,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,65 |  |
|  | 24165861053030 |  | Amorsa grund |  |  | kg |  | 8,25 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan |  |  | m2 |  | 55,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 30,25 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 22,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,30 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 27,50 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,75 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 6,15 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,49 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,49 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 6,15 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 24,60 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,08 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,08 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,69 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,15 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | SC13A1 |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,80 |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 14,56 |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 57,68 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila din PVC 200 x 200cm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 5,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Grup sanitar (Cazarma) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Incalzire Grup sanitar Cazarma |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 40 sectii |  |  | m2 |  | 9,60 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,54 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm FIBERGLASS |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 25212167170501 |  | Teava din material plastic D25mm Fiberglass |  |  | m |  | 10,20 |  |
|  | 25231567194312 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 0,80 |  |
|  | 25231567194512 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 7,10 |  |
|  | 25231567194012 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 7,80 |  |
|  | 25231567194612 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 1,10 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | IC40E |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de d-25mm, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,80 |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu bimetal, corpul de radiator avind 10 sectii (500x80x90mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 2822115700000-1 |  | Radiator bimetal corpul de radiator avind 10 sectii (500x80x90mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu bimetal, corpul de radiator avind 15 sectii (500x80x90mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 2822115700000-2 |  | Radiator bimetal corpul de radiator avind 15 sectii (500x80x90mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | IC53B |  | Racord PPR 25x1/2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 2875274119000 |  | Racord PPR25x1/2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | RpIC40C |  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 28752741190001 |  | Cot racord olandez 3/4 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,29 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | RpIC26A |  | Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,28 |  |
|  | 2875274403300 |  | Flansa rotunda cu guler filetat |  |  | buc |  | 6,18 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,08 |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,07 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire Grup sanitar Cazarma |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Lucrari de reparatie Grup sanitare et.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 17,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,00 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 3,00 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | RpCG29D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,38 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,39 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti |  |  | m2 |  | 40,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 32,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,00 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 40,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 15,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,60 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din PVC d16-20mm |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,85 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,84 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,84 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | TrB22H1A4 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Coborire materiale) |  |  | t |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,90 |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 2,95 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | TrB22H1A4 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Ridicare materiale) |  |  | t |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,90 |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 2,95 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | TrB01A1-9 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | TsI51B10 |  | Transportarea materialelor de constructie |  |  | t |  | 10,00 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | SB08G |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,30 |  |
|  | 2521216720160-3 |  | Teava din material plastic pentru canalizare D160mm |  |  | m |  | 15,45 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,39 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | SB09G |  | COT de canalizare, avind diametrul de 160 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,44 |  |
|  | 2523156721037-4 |  | COT canalizare 160 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | SB09G |  | TEU de canalizare, avind diametrul de 160 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,44 |  |
|  | 2523156721037-3 |  | TEU canalizare 160 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,60 |  |
|  | 2521216720160-1 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm |  |  | m |  | 30,90 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | SA38I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | SB09E |  | COT din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,84 |  |
|  | 2523156721037-1 |  | Cot, 110 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | SB10E |  | Piesa de legatura (TEU) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 13,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,16 |  |
|  | 2523156721015-1 |  | COT de canalizare |  |  | buc |  | 13,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,91 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,39 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | SB11C |  | CRUCE din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,38 |  |
|  | 2523156721038-1 |  | Cruce din material plastic pentru canalizare 110x50x50x50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | SB10E |  | Piesa de legatura (REVIZIE) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 2523156721015-2 |  | REVIZIE de canalizare |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  | 2521216720160-2 |  | Teava din material plastic pentru canalizare D50mm |  |  | m |  | 10,30 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | SA38F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,70 |  |
|  | 2875274204040-2 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D50mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | SB09C |  | COT din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 2523156721037-2 |  | Cot canalizare 50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | SB10C |  | TEU din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 2523156721015-3 |  | TEU din material plastic pentru canalizare d50 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (50x45x19) |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,20 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar 50x45x19 |  |  | buc |  | 8,24 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 8,16 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 8,16 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 2,45 |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 8,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar (Cromata, tip control - doua robinete) |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,20 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | SC14A1 |  | Dispenser de perete pt. sapun lichid |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 2875114201120-2 |  | Dispenser de perete pt sapun lichid |  |  | buc |  | 8,48 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | SA14C |  | Teava din material plastic ARMATA (Fiberglass), avind diametrul de 25 mm |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,20 |  |
|  | 2521216717050-1 |  | Teava PPR D25 |  |  | m |  | 40,80 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 4,80 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 7,60 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,60 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 1,60 |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,80 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | SA14B |  | Teava din material plastic armat (fiberglass) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm. |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,10 |  |
|  | 2521216717050-2 |  | Teava PPR armat D20 mm |  |  | m |  | 10,20 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 2,10 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,40 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,40 |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | SA38C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  | 2875274204040-1 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25mm |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, portelan sanitar 355x660. Cu toate accesoriile incluse |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 56,40 |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pentru closet, complet echipat, portelan sanitar 355x660 |  |  | buc |  | 12,73 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 12,60 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 12,60 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 12,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | SB09F |  | Teava gofrata pt closet |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,84 |  |
|  | 2523156721037-5 |  | Teava gofrata pt closet |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,54 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | SC14A1 |  | Suport pentru hartie igienica metalic |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,48 |  |
|  | 2875114201120-1 |  | Suport pt hartie igienica metalic |  |  | buc |  | 12,73 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar 27.5x31.5x44.5 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,75 |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  | buc |  | 5,15 |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  | buc |  | 5,10 |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 5,10 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 3,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | SD01B |  | Robinet pt Pisoar |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 2913124202100-1 |  | Robinet pt Pisoar |  |  | buc |  | 5,05 |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 5,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | SD01B |  | Robinet cu sfera si filet interior utilizat pentru instalatii in care se vehiculeaza apa sau fluide nonagresive d25mm confectionat din alama cromata |  |  | buc |  | 33,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,94 |  |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  |  | buc |  | 33,33 |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 33,33 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | CD05B3 |  | Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier |  |  | m3 |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,35 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 2020142961000 |  | Placi BCA |  |  | m3 |  | 0,98 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 12,65 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 3,15 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2523156719200 |  | Dibluri P.V.C |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | CK23B |  | Fereastra din PVC 1.20 x 2.50 fara deschideri (2 buc) |  |  | m2 |  | 7,70 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 5,08 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 2030112938150-1 |  | Ferestre din mase plastice 1.50 x 2.50 fara deschidere |  |  | m2 |  | 7,70 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 30,80 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,62 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,27 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,08 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | CA12C |  | Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier |  |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,98 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 572,00 |  |
|  | 1421102200577 |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  | m3 |  | 1,07 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,60 |  |
|  | 1421102200229 |  | Pietris de cheramzit marimea granulelor 10-20 mm y = 600 kg/m3 |  |  | m3 |  | 1,80 |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardoseli cu betongrund |  |  | m2 |  | 40,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | CG01A K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 40,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 48,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,64 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 040,00 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,36 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,80 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade cu 1 centimetru |  |  | m2 |  | -40,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -8,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -1,60 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | -0,44 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -172,00 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | -0,56 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,24 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 60,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 60,60 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | CF02A K=3 |  | Tencuieli interioare de 6 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 155,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 465,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 93,00 |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,32 |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 7,44 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 464,75 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 1 674,00 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 12,09 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,79 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,32 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | CI06C4 |  | Placaj din fainata dimensiunea 250x400mm |  |  | m2 |  | 155,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 441,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,00 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta 250 x 400 |  |  | m2 |  | 162,75 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 62,00 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 3 100,00 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 51,15 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,24 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 620,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,10 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,86 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie PORTELANAT, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), culoare deschisa dimensiuni placi: de 450 x 450 mm |  |  | m2 |  | 40,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 44,00 |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi sau piscoturi de gresie portelanat culoare deschisa 450 x 450 mm |  |  | m2 |  | 41,61 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 258,56 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 16,56 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 808,00 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 2,52 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 24165861053030 |  | Amorsa grund |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 6,40 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 71,40 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 3,10 |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 3,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 24165861053030 |  | Amorsa grund |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferstre |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 10,55 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 24165861053030 |  | Amorsa grund |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,50 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 4,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi |  |  | m2 |  | 52,40 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 55,02 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,62 |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 52,40 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 157,20 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 11,00 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 3,83 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 26,20 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 20,96 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (rezistent la umiditate), inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 40,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 82,00 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 160,00 |  |
|  | 2732103646151-1 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) rezistent la umiditate |  |  | m2 |  | 42,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice 4 buc x 1x 2 |  |  | m2 |  | 8,00 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 5,84 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 8,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,00 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,40 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,80 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | SC13A1 |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,60 |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 8,32 |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 32,96 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila din PVC 200 x 200cm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 5,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Grup sanitare et.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Incalzire Grup sanitar Etajul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 40 sectii |  |  | m2 |  | 4,80 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,77 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm FIBERGLASS |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 25212167170501 |  | Teava din material plastic D25mm Fiberglass |  |  | m |  | 10,20 |  |
|  | 25231567194312 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 0,80 |  |
|  | 25231567194512 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 7,10 |  |
|  | 25231567194012 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 7,80 |  |
|  | 25231567194612 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 1,10 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | IC40E |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de d-25mm, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,80 |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu bimetal, corpul de radiator avind 10 sectii (500x80x90mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 2822115700000-1 |  | Radiator bimetal corpul de radiator avind 10 sectii (500x80x90mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | IC53B |  | Racord PPR 25x1/2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 2875274119000 |  | Racord PPR25x1/2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | RpIC40C |  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 28752741190001 |  | Cot racord olandez 3/4 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,09 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | RpIC26A |  | Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,52 |  |
|  | 2875274403300 |  | Flansa rotunda cu guler filetat |  |  | buc |  | 4,12 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire Grup sanitar Etajul 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Lucrari de reparatie Grup sanitare parter |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 17,00 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,00 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 3,00 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | RpCG29D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,38 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,39 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti |  |  | m2 |  | 40,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 32,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,00 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 40,00 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 15,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,60 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din PVC d16-20mm |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 11,85 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,84 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,84 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | TrB22H1A4 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Coborire materiale) |  |  | t |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,90 |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 2,95 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | TrB22H1A4 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Ridicare materiale) |  |  | t |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,90 |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 2,95 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | TrB01A1-9 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 10,00 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,70 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | TsI51B10 |  | Transportarea materialelor de constructie |  |  | t |  | 10,00 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,60 |  |
|  | 2521216720160-1 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm |  |  | m |  | 30,90 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,45 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | SA38I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | SB09E |  | COT din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,84 |  |
|  | 2523156721037-1 |  | Cot, 110 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | SB10E |  | Piesa de legatura (TEU) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 13,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,16 |  |
|  | 2523156721015-1 |  | COT de canalizare |  |  | buc |  | 13,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,91 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,39 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | SB11C |  | CRUCE din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,38 |  |
|  | 2523156721038-1 |  | Cruce din material plastic pentru canalizare 110x50x50x50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | SB10E |  | Piesa de legatura (REVIZIE) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 2523156721015-2 |  | REVIZIE de canalizare |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  | 2521216720160-2 |  | Teava din material plastic pentru canalizare D50mm |  |  | m |  | 10,30 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | SA38F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,70 |  |
|  | 2875274204040-2 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze D50mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | SB09C |  | COT din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,88 |  |
|  | 2523156721037-2 |  | Cot canalizare 50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | SB10C |  | TEU din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 2523156721015-3 |  | TEU din material plastic pentru canalizare d50 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,19 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (50x45x19) |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,20 |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar 50x45x19 |  |  | buc |  | 8,24 |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 8,16 |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 8,16 |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 2,45 |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 8,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar (Cromata, tip control - doua robinete) |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,20 |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | SC14A1 |  | Dispenser de perete pt. sapun lichid |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,32 |  |
|  | 2875114201120-2 |  | Dispenser de perete pt sapun lichid |  |  | buc |  | 8,48 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | SA14C |  | Teava din material plastic ARMATA (Fiberglass), avind diametrul de 25 mm |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,20 |  |
|  | 2521216717050-1 |  | Teava PPR D25 |  |  | m |  | 40,80 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 4,80 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 7,60 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,60 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 1,60 |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,80 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | SA14B |  | Teava din material plastic armat (fiberglass) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm. |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,10 |  |
|  | 2521216717050-2 |  | Teava PPR armat D20 mm |  |  | m |  | 10,20 |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 2,10 |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,40 |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,40 |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | SA38C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  | 2875274204040-1 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25mm |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  | 50,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, portelan sanitar 355x660. Cu toate accesoriile incluse |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 56,40 |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pentru closet, complet echipat, portelan sanitar 355x660 |  |  | buc |  | 12,73 |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 12,60 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 12,60 |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 12,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | SB09F |  | Teava gofrata pt closet |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,84 |  |
|  | 2523156721037-5 |  | Teava gofrata pt closet |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,54 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | SC14A1 |  | Suport pentru hartie igienica metalic |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,48 |  |
|  | 2875114201120-1 |  | Suport pt hartie igienica metalic |  |  | buc |  | 12,73 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar 27.5x31.5x44.5 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,75 |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  | buc |  | 5,15 |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  | buc |  | 5,10 |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  | 5,10 |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 3,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | SD01B |  | Robinet pt Pisoar |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,90 |  |
|  | 2913124202100-1 |  | Robinet pt Pisoar |  |  | buc |  | 5,05 |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 5,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | SD01B |  | Robinet cu sfera si filet interior utilizat pentru instalatii in care se vehiculeaza apa sau fluide nonagresive d25mm confectionat din alama cromata |  |  | buc |  | 33,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,94 |  |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  |  | buc |  | 33,33 |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 33,33 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | CD05B3 |  | Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier |  |  | m3 |  | 1,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,35 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 2020142961000 |  | Placi BCA |  |  | m3 |  | 0,98 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 12,65 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 3,15 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,07 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2523156719200 |  | Dibluri P.V.C |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | CK23B |  | Fereastra din PVC 1.20 x 2.50 fara deschideri (2 buc) |  |  | m2 |  | 7,70 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 5,08 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 2030112938150-1 |  | Ferestre din mase plastice 1.50 x 2.50 fara deschidere |  |  | m2 |  | 7,70 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 30,80 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,62 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,27 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,08 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | CA12C |  | Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier |  |  | m3 |  | 2,00 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,98 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 572,00 |  |
|  | 1421102200577 |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  | m3 |  | 1,07 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,60 |  |
|  | 1421102200229 |  | Pietris de cheramzit marimea granulelor 10-20 mm y = 600 kg/m3 |  |  | m3 |  | 1,80 |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardoseli cu betongrund |  |  | m2 |  | 40,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 24165861053031 |  | Betongrund |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | CG01A K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 40,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 48,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,64 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 040,00 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,36 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,80 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade cu 1 centimetru |  |  | m2 |  | -40,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -8,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -1,60 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | -0,44 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -172,00 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | -0,56 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,16 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,24 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | CC03B1 |  | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm |  |  | kg |  | 60,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 60,60 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | CF02A K=3 |  | Tencuieli interioare de 6 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 155,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 465,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 93,00 |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,32 |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 7,44 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 464,75 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 1 674,00 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 12,09 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,79 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,32 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | CI06C4 |  | Placaj din fainata dimensiunea 250x400mm |  |  | m2 |  | 155,00 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 441,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,00 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta 250 x 400 |  |  | m2 |  | 162,75 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 62,00 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 3 100,00 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 51,15 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,24 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 620,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,10 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,86 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie PORTELANAT, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), culoare deschisa dimensiuni placi: de 450 x 450 mm |  |  | m2 |  | 40,00 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 44,00 |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi sau piscoturi de gresie portelanat culoare deschisa 450 x 450 mm |  |  | m2 |  | 41,61 |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 258,56 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 16,56 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 808,00 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 2,52 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 24165861053030 |  | Amorsa grund |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 6,40 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 71,40 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 3,10 |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 3,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 24165861053030 |  | Amorsa grund |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferstre |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 10,55 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  | 24165861053030 |  | Amorsa grund |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre |  |  | m2 |  | 10,00 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,50 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 4,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | CK27C |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi |  |  | m2 |  | 52,40 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 55,02 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,62 |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 52,40 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 157,20 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 11,00 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 3,83 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 26,20 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 20,96 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (rezistent la umiditate), inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 40,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 82,00 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 160,00 |  |
|  | 2732103646151-1 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) rezistent la umiditate |  |  | m2 |  | 42,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice 4 buc x 1x 2 |  |  | m2 |  | 8,00 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 5,84 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 8,00 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 4,00 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,40 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,80 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | SC13A1 |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,60 |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 8,32 |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 32,96 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,20 |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila din PVC 200 x 200cm |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 5,00 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Grup sanitare parter |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Incalzire Grup sanitar Parter |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 40 sectii |  |  | m2 |  | 2,40 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,38 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | SA21B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm FIBERGLASS |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 25212167170501 |  | Teava din material plastic D25mm Fiberglass |  |  | m |  | 10,20 |  |
|  | 25231567194312 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 0,80 |  |
|  | 25231567194512 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 7,10 |  |
|  | 25231567194012 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 7,80 |  |
|  | 25231567194612 |  | Reductie din material plastic pt. electrofuziune D25mm |  |  | buc |  | 1,10 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | IC40E |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de d-25mm, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,80 |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu bimetal, corpul de radiator avind 10 sectii (500x80x90mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 2822115700000-1 |  | Radiator bimetal corpul de radiator avind 10 sectii (500x80x90mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2874136313332 |  | Diblu cu expandare marimea 6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | IC53B |  | Racord PPR 25x1/2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
|  | 2875274119000 |  | Racord PPR25x1/2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | RpIC40C |  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
|  | 28752741190001 |  | Cot racord olandez 3/4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | RpIC26A |  | Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,76 |  |
|  | 2875274403300 |  | Flansa rotunda cu guler filetat |  |  | buc |  | 2,06 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire Grup sanitar Parter |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Panou de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 24,00 |  |
|  | 2913137324302 |  | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 2513736607551 |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 2811237325050 |  | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 2811237336446 |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 2611112500183 |  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu |  |  | buc |  | 6,30 |  |
|  | 2522147331400 |  | Furtun pt. hidrant de incendiu |  |  | m |  | 126,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Pret de piata |  | Cutie interior hidrant, cu perete din spate, neechipata, ШП-В 60/60 (rosu) 600x600x230 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | Dulap |  | Cutie interior hidrant, cu perete din spate, neechipata, ШП-В 60/60 (rosu) 600x600x230 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Pret de piata |  | Robinet de incendiu d 50 mm |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  | Robinet de incendiu] |  | Robinet de incendiu d 50 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Pret de piata |  | Pistol de incendiu d 50 mm |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  | Pistol |  | Pistol de incendiu d 50 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Prtet de piata |  | Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | Furtun |  | Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Pret de piata |  | Extinctor cu spuma OP-5 |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  | Stingator |  | Extinctor cu spuma OP-5 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de incendiu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari constructive |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Incaperi didactice |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | RpEG16F |  | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 36 module (Tablou electric metal 585x570x140mm IP30 alb SRn-36 (2x36) |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,36 |  |
|  | 3162137312436 |  | Tablou electric metal 585x570x140mm IP30 alb SRn-36 (2x36) TITAN |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,20 |  |
|  | 1111000100020-1 |  | Intrerupator automat C25A |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,95 |  |
|  | 1111000100020-2 |  | Intrerupator automat C16A |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | RpEE15A |  | Intrerupator de sarcina 3P 25 A 400 V |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,65 |  |
|  | 1111000100020-3 |  | Оntreruptor de sarcinг 3P 25 A 400 V |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | RpEE15A |  | Intrerupator de sarcina 3P 32A 400 V |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,65 |  |
|  | 1111000100020-4 |  | Оntreruptor de sarcinг 3P 32A 400 V |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,10 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,98 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,02 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 28,14 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 28,14 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,42 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 2,10 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 14,07 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 37,80 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 3,78 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 33,18 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 5,67 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 10,16 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 210,00 |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 210,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,10 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,04 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,02 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,05 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 6,30 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 6,30 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 135,00 |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 135,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 75,00 |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 75,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,10 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,78 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,65 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,68 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 25,62 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,30 |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 30,60 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 30,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 60,00 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 60,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor triple |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,81 |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 3,03 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong |  |  | buc |  | 27,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 29,43 |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat LED pt Armstrong |  |  | buc |  | 27,54 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 03-01-070-01 |  | Instalare Aparat de conditionare a aerului |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 81,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperi didactice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Amplasamentul companiei |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 3,50 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 83,30 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,36 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 46,90 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 46,90 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,70 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 3,50 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 23,45 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 63,00 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 6,30 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 55,30 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 9,45 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 16,94 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 350,00 |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 350,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 3,50 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,40 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,03 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,03 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,75 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,36 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 10,50 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 10,50 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,36 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 200,00 |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 200,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 150,00 |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 150,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 3,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,83 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,93 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 2,40 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 36,60 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,15 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,48 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,20 |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 20,40 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor ordinare |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 2,02 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor triple |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,35 |  |
|  | 1111000100024-2 |  | Intrerupator manual triple |  |  | buc |  | 5,05 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,25 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong |  |  | buc |  | 45,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 49,05 |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat LED pt Armstrong |  |  | buc |  | 45,90 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 03-01-070-01 |  | Instalare Aparat de conditionare a aerului |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 81,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amplasamentul companiei |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Grup sanitar (Amplasament companie) |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,60 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,92 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 26,80 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 26,80 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 2,00 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 13,40 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 36,00 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 3,60 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 31,60 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 5,40 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 9,68 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 200,00 |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 200,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,80 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,02 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 150,00 |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 150,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 50,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,22 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,62 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,60 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 24,40 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,32 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,86 |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 6,12 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor triple |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,27 |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat LED pentru Gips carton |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,81 |  |
|  | 2875274400501-2 |  | Corp de iluminat LED pt Gips Carton |  |  | buc |  | 9,18 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | SE57A |  | Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 200 litri |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grup sanitar (Amplasament companie) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Grup sanitar (Et.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,60 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,28 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,58 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,04 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,04 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,12 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,60 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 4,02 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 10,80 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 1,08 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 9,48 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,62 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,90 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 60,00 |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 60,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,60 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,44 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,01 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,60 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,37 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,19 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,48 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 7,32 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | RpEE03A |  | Montarea prizelor ordinare |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,55 |  |
|  | 2746167335100-1 |  | Priza ordinara |  |  | buc |  | 5,10 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor duble |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,54 |  |
|  | 1111000100024-1 |  | Intrerupator manual duble |  |  | buc |  | 2,02 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,54 |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat LED pt Armstrong |  |  | buc |  | 6,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | SE57A |  | Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 50 litri |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | SE59A1 |  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 20511429507160 |  | Dibluri metalice |  |  | buc |  | 8,16 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 8,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grup sanitar (Et.1) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Grup sanitar (Parter) |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,52 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 5,36 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 5,36 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,68 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 7,20 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,72 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 6,32 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,94 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,96 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 20,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,24 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,32 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,88 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | RpEE03A |  | Montarea prizelor ordinare |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,93 |  |
|  | 2746167335100-1 |  | Priza ordinara |  |  | buc |  | 3,06 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor duble |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,27 |  |
|  | 1111000100024-1 |  | Intrerupator manual duble |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,05 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,27 |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat LED pt Armstrong |  |  | buc |  | 3,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | SE57A |  | Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 50 litri |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | SE59A1 |  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 20511429507160 |  | Dibluri metalice |  |  | buc |  | 8,16 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 8,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grup sanitar (Parter) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Ventilarea Grup sanitar cazarma |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm |  |  | m |  | 10,00 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 13,00 |  |
|  | 2521305734007 |  | Canal de ventilatie din ALP |  |  | m |  | 10,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilarea Grup sanitar cazarma |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Casa scarilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | RpEG16F |  | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 18 module (Tablou electric metal 265 x 440 x 120mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 14,16 |  |
|  | 3162137312436-1 |  | Tablou electric metal 265 x 440 x 120mm |  |  | buc |  | 6,06 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 46,80 |  |
|  | 1111000100020-1 |  | Intrerupator automat C25A |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 144,00 |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 144,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A |  |  | buc |  | 36,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 23,40 |  |
|  | 1111000100020-2 |  | Intrerupator automat C16A |  |  | buc |  | 36,00 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 72,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | RpEE15A |  | Intrerupator de sarcina 3P 25 A 400 V |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,90 |  |
|  | 1111000100020-3 |  | Оntreruptor de sarcinг 3P 25 A 400 V |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | RpEE15A |  | Intrerupator de sarcina 3P 32A 400 V |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,90 |  |
|  | 1111000100020-4 |  | Оntreruptor de sarcinг 3P 32A 400 V |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat LED pentru tavan cu Senzor de miscare |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,36 |  |
|  | 2875274400501-3 |  | Corp de iluminat LED cu senzor de miscare |  |  | buc |  | 4,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Casa scarilor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Retea de telecomunicatii |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza internet si telefonie |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,00 |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 4110041 |  | Energie electrica |  |  | kw-h |  | 0,11 |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,00 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 |  |  | Priza RJ-45 Legrand |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | Priza RJ-45 |  | Priza RJ-45 Legrand |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 |  |  | Priza telefocnie |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | Priza telefon |  | Priza Telefocnie |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 3,05 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,12 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,15 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,06 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,15 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,15 |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,79 |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,30 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,49 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 2,44 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | Pret de piata |  | Cablu UTP cat. 5e |  |  | m |  | 305,00 |  |
|  | Cablu UTP cat. 5e |  | Cablu UTP cat. 5e |  |  | m |  | 305,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de telecomunicatii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Conditionare |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | 03-01-070-01 |  | Instalare Aparat de conditionare a aerului |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 81,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conditionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | Cost de piata |  | Boiler electric 200 litri, cu toate accesoriile incluse pentru montare |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | Boiler 200 |  | Boiler electric 200 litri |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | Cost de piata |  | Boiler electric 50 litri, cu toate accesoriile incluse pentru montare |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | Boiler 50 |  | Boiler electric 50 litri |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | 1212 |  | Aparat de conditionare a aerului, 24 BTU (racire/incalzire (-25 grade C) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 23 |  | Aparat de conditionare a aerului, 24 BTU (racire/incalzire (-25 grade C) |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | Cost de piata |  | Ventilator axial pentru tubulatura D.150 E-EXTRA EK150 - 200 m3/h |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | Ventialtor |  | Ventilator axial pentru tubulatura D.150 E-EXTRA EK150 - 200 m3/h |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | Prte de piata |  | Uscator de maini MDF-8820 2000 W 220 - 240 V |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  | Uscator |  | Uscator de maini MDF-8820 2000 W 220 - 240 V |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |