| Retele de aprovizionare cu apa a s.Codreanca (etapa II. satul vechi), r-nul Straseni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-2

Castel de apa CBA, TH

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,12 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,31 |  |  |
| 3 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 1,12 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |
|  | 142110220051, |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,48 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,39 |  |  |
| 5 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 4,48 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,90 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 7 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,25 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Executia fundatiei |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |  |
| 9 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,80 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 7,79 |  |  |
| 10 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 49,50 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 3,76 |  |  |
| 11 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 12 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II pentru perna |  |  | 100 m3 |  | 1,63 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,67 |  |  |
| 13 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 285,25 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 21,68 |  |  |
| 14 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,63 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,59 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
| 15 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul |  |  | 100 m3 |  | 1,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,31 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,65 |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 3,98 |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 3,33 |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 3,94 |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 4,04 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
| 16 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,81 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,73 |  |  |
| 17 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 3,82 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 4,16 |  |  |
| 18 | TsD13A01 |  | Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic |  |  | m3 |  | 38,15 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 57,99 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 38,15 |  |  |
| 19 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 3,85 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 33,96 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 36,31 |  |  |
| 20 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 21,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,18 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 22,26 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,36 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,36 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,06 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,70 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,12 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,54 |  |  |
| 21 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 57,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,17 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 59,04 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,64 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
| 22 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 137,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,41 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 141,04 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 20,64 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,38 |  |  |
| 23 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 178,56 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 33,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,79 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,79 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,79 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 178,56 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,89 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,43 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,68 |  |  |
| 24 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,18 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om. |  | 0,69 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
| 25 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B12,5 |  |  | m3 |  | 23,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 95,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,52 |  |  |
|  | 2663102100114 |  | Beton B12,5 |  |  | m3 |  | 24,64 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 14,28 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 5,95 |  |  |
| 26 | AcF03B |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar - fractie mascata |  |  | m3 |  | 1,60 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,36 |  |  |
|  | 14211022002260 |  | Pietris - Fractie mascata |  |  | m3 |  | 1,64 |  |  |
| 27 | AcA04B |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 150 mm |  |  | m |  | 0,60 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 2521216701704 |  | Teava din otel d150 |  |  | m |  | 0,63 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 28 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm in teava k-0,2 la norma |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,19 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 1,64 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
| 29 | CG25B |  | Pardoseli din asfalt, turnate la cald, pe suprafete mai mari de 16 mp, in grosimi de 2 cm (10-15 mm - k-0,65) |  |  | m2 |  | 16,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 6,97 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,83 |  |  |
|  | 2320322600177 |  | Bitum pt. drumuri tip D 25/40 S 754 |  |  | kg |  | 44,72 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 124,80 |  |  |
|  | 1421102200965 |  | Margaritar (nisip) 3:7 mm |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 1,35 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2010232958990 |  | Lemn de foc |  |  | kg |  | 44,72 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 30 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) k-2 |  |  | m2 |  | 23,55 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 2,83 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 80,07 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 53,22 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
| 31 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 3,98 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,94 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 4,58 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,67 |  |  |
| 32 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp k-3 |  |  | m2 |  | 39,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 31,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,98 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 955,20 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,59 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 2,39 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,31 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,98 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 33 | CG22A4 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | -39,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | -11,94 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | -286,56 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | -0,78 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | -0,72 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,39 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | -0,36 |  |  |
| 34 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale Л 2-8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 26661228077. |  | Element prefabricat Л 2-8 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,35 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
| 35 | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П 3-8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 7,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 26661228078 |  | Element prefabricat П 3-8 |  |  | buc |  | 6,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,60 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
| 36 | TsA04C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare |  |  | m3 |  | 9,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 25,34 |  |  |
| 37 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,02 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
| 38 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 14,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,13 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 14,88 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,25 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,25 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,13 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,42 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,70 |  |  |
| 39 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 50,59 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 51,85 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,59 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
| 40 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 196,44 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,59 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 201,35 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 29,47 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,96 |  |  |
| 41 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 27,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 27,20 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,22 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
| 42 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 43 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
| 44 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C 15 F75 |  |  | m3 |  | 3,65 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 17,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,64 |  |  |
|  | 2663102170 |  | Beton C 15 F75 |  |  | m3 |  | 3,85 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,19 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,02 |  |  |
| 45 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare |  |  | kg |  | 100,34 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 19,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 100,34 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,80 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,01 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,01 |  |  |
| 46 | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  | m2 |  | 7,38 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,27 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,89 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,74 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,11 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,74 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  |  | Total Executia fundatiei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Conducte, armaturi castel |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel 89x4.0 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 25212167010002 |  | Conducta din otel 89x4.0 |  |  | m |  | 10,61 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,94 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 1,37 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,74 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 1,47 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 48 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel 57x3.0 |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 25212167010003 |  | Conducta din otel 57x3.0 |  |  | m |  | 25,45 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 2,27 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 5,04 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 3,28 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 1,76 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 3,53 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 49 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel 16x1.4 |  |  | m |  | 0,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 25212167010004 |  | Conducta din otel 16x1.4 |  |  | m |  | 0,53 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 50 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu sudabil otel 80x50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 28752744004 |  | Teu sudabil otel 80x50 |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 51 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu sudabil otel 50x50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 28752744005 |  | Teu sudabil otel 50x50 |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 52 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu sudabil otel 80x15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 287527444005 |  | Teu sudabil otel 80x15 |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 53 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Robinet cu sertar cauciucat fonta d80 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 287411745 |  | Robinet cu sertar cauciucat fonta d80 mm |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
| 54 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 28741415.55 |  | Robinet cu sertar cauciucat fonta d80 mm |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
| 55 | AcB06A |  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=50 mm - Robinet antiincendiar cu mufa si racord (se exclude cot, cutie) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,32 |  |  |
|  | 2875277324300 |  | Robinet antiincendiar cu mufa si racord d50 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
| 56 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cap mufa conexiune d50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 2875510100 |  | Cap mufa conexiune d50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 57 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot 45° PE100 sudat cap la cap d90 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 25231756713811 |  | Cot 45° PE100 sudat cap la cap d90 |  |  | buc |  | 3,03 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
| 58 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Cot 45° PE100 sudat cap la cap d63 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 25231567143811 |  | Cot 45° PE100 sudat cap la cap d63 |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
| 59 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 90° otel d50 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 2875274447 |  | Cot 90° otel d50 |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 60 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot 45° otel d50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 2875272 |  | Cot 90° otel d45 |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 61 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90x80 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 28752741101070 |  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90x80 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 62 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d50x63 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,78 |  |  |
|  | 2875274115 |  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d60x63 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 63 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel d80 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,34 |  |  |
|  | 2875274500 |  | Flansa din otel d80 mm |  |  | buc |  | 6,30 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
| 64 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel d50 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,67 |  |  |
|  | 28475274500 |  | Flansa din otel d50 mm |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
| 65 | AcF11A |  | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 24,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,72 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 2,45 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,23 |  |  |
| 66 | AcF11B |  | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 67 | RpCR27A1 |  | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac |  |  | m |  | 24,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,19 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,73 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,73 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,24 |  |  |
|  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,73 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 2,45 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 68 | RpCR27B1 |  | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac |  |  | m2 |  | 3,20 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,53 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,32 |  |  |
|  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,32 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte, armaturi castel |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 D=50 mm |  |  | m |  | 11,40 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 25212167451 |  | Teava PE100 SDR17 PN10 D=50 mm |  |  | m |  | 11,43 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 12,31 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
| 70 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Teava PE100 SDR17 PN10 |  |  | m |  | 8,10 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,49 |  |  |
|  | 25212167102011 |  | Teava PE100 SDR17 PN10 |  |  | m |  | 8,14 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 8,75 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 71 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 11,40 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 1,14 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
| 72 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 8,10 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,57 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 1,21 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
| 73 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 19,50 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
| 75 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton suport 0.0 m3) |  |  | m3 |  | 1,88 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 12,69 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,43 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 3,48 |  |  |
| 76 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Beton suport 0.0 m3) |  |  | m3 |  | 3,53 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 21,18 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,03 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,75 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,92 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,93 |  |  |
| 77 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2661126433520. |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 78 | AcE12B1 |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, КЦД-20 (0,47 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2661126433,2010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,47 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 79 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264542110 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 80 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-15-9a (0,4 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611268110 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 81 | AcE12B1 |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, КЦ-20-9 (0,56 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 266112532021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,56 m3) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 82 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611205064353 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 83 | AcE12B1 |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, КЦП1-20-1 (0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2661126434320102 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 84 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 85 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 86 |  |  | Confectii metalice consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 58,32 |  |  |
|  | 255570.70 |  | Confectii metalice consolidarea caminelor |  |  | kg |  | 58,32 |  |  |
| 87 |  |  | Scari C5 |  |  | kg |  | 53,48 |  |  |
|  | 281123630917 |  | Scari C2, C8 |  |  | kg |  | 53,48 |  |  |
| 88 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,11 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
| 89 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,11 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
| 90 |  |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527411201 |  | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
| 91 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 41,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,93 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 15,90 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 33,48 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,05 |  |  |
| 92 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 54,45 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,18 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 92,56 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 18,51 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 61,53 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
| 93 | IC43D |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219 x 8mm...273 x 7 mm - Tub de protectie PVC SN8 L = 200 mm k-0,67 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,94 |  |  |
|  | 25212167010001 |  | Tub de protectie PVC SN8 L = 200 mm |  |  | m |  | 1,41 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 1,17 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 4,03 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Armaturi |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
| 94 | AcF03D |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila |  |  | m3 |  | 0,59 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,69 |  |  |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
| 95 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 96 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B10 |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 266310210008, |  | Beton clasa conform proiect B10 |  |  | m3 |  | 0,52 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Supapa de sens d80 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Teava otel d95x3,2 mm |  |  | m |  | 0,20 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 2521216701500 |  | Teava otel d95x3,2 mm |  |  | m |  | 0,21 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 98 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa sudabila otel d80 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 28752744004100 |  | Flansa sudabila otel d80 mm |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 99 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90x80 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 28752741101070 |  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90x80 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 100 |  |  | Garnitura de etansare d = 3 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 252525 |  | Garniturг de etansare d = 3 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 101 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Supapa de sens (Capac, d = 8 mm-1 buc.; Scoaba-1 buc.; Ureche- 2 buc.; Surub M6x3,5 - 1 buc; Armatura d55- 9 buc; Surub M16x80-8 buc.; Piulita M16 - 8 buc.; Saiba M16 -8 buc; Splint 1,2x10-1 buc.Saiba M6-1 buc ) |  |  | kg |  | 3,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 3,80 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,03 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
| 102 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
| 103 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Supapa de sens d80 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | M1A02E |  | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone |  |  | t |  | 5,918 |  |  |
|  | 8283010021000 |  | Electronist |  |  | h-om |  | 35,51 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 355,73 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 10,18 |  |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710703518138 |  | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 |  |  | kg |  | 22,49 |  |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 5,03 |  |  |
|  | 2874115822489 |  | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 |  |  | buc |  | 33,44 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 33,44 |  |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 5,68 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 2,96 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 25,33 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,18 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,77 |  |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 5,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Pret de piata |  | Castel de apa H-15, V-50 m3 (vopsit in set cu tirantii, scara) |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 12155510 |  | Castel de apa H-15, V-50 m3 (vopsit in set cu tirantii, scara) |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |