Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul “Reparația capitală a gardului pentru Gimnaziul nr.2, pe perimetrul strazilor M.Sadoveanu, C.Brâncusi, C.Stamati,  mun. Bălți”

Autoritatea contractantă (Direcţia Învățămănt, Tineret și Sport) Primăria mun.Bălți

1 . Descriere generală

- Gimnaziul nr.2 este situat în partea de nord-vest a mun.Bălți de pe str. M.Sadoveanu,54,  care se învecinează cu  sectorul privat .  Accesul la liceu este asigurat din partea str. M.Sadoveanu.

2. Informaţii şi proiectare

- Proiectul prevede:

- demontarea împrejmuirii vechi (fragment existent, colț str.Sadoveanu – C.Brâncuși);

- montarea  împrejmuirii  noi ( cu respectarea hotarului de teren deținut);

Gard de metal (euro gard) din panou bordurat zincat, stîlpi metalici și elemente de fixare pentru panouri:

- Înaltime gard – 2 m, distanța între stîlpi – 2,5 m.

- Desfasurarea gardului -294 m.

- Proiectarea a trei accese pe teren (sub forma de poartă și portiță)

- Fundație gard - beton

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică.  La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenor

- Termenul executării lucrărilor 3 luni.

- Garanția lucrărilor – 5 ani.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din cont propriu:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe obiectul str. Sadoveanu

- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața.

- în timpul executării lucrărilor Antreprenorul se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica

- Lucrări ascunse nu sunt acoperite fără aprobarea unui responsabil tehnic pentru supraveghere și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și urmări orice lucrare care trebuie ascunsă. Responsabil tehnic pentru  supraveghere tehnică certificat și proiectantul participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale, stâlpilor, liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediată apropiere a terenului,  este responsabilitatea Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Zona climaterica II B, Zona de seismicitate  7 puncte.  Gradul rezistenței la foc a clădirii gimnaziul -II, clasa constructivă de pericol de incendiu - СО. Clasa rezistenței la foc a construcțiilor -КО.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Protectia anticoroziva a constructiilor din metal se va efectua in corespindere cu NCM E.04.04:2016  "Proiectarea protectiei anticorozive a constructiilor".

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să conforme cu NCM C.01.02:2017

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze drumurile de acces libere, să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate echipamentele de construcție, materialele în exce , deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.

Сheltuielile pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de măsurare, sunt achitate de către Antreprenor.

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de protecție contra incendiilor.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- Сalculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012/A1-2021, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj pri n metoda resurse».

- Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a lucrărilor

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formularul ofertei F 3.1 | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
|  | Devizele (formularele 3,5,7) - (întocmite conform corespunzător CPL.01.01-2012) | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic; Este interzisă modificarea formularelor de deviz prin majorare sau micșorare a resurselor sau excluderea totală a acestora. | Obligatoriu |
|  | DUAE (formular nou din 26.11.2020) | adaptat procedurii, cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic Prezentarea oricărui alt formular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. | Obligatoriu |
|  | Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.) | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documente obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare (anexa nr. 7) | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
|  | Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8) | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
|  | Declaraţie privind experiența similară aferentă viitorului contract (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13 | cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic - Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului: 1) executarea în ultimii 5 ani a cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau 2) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţite de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13). | Obligatoriu |
|  | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14) | cu aplicarea semnăturii și ștampilei operatorului economic | Obligatoriu |
|  | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15) | cu aplicarea semnăturii și ștampilei operatorului economic | Obligatoriu |
|  | Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16) | cu aplicarea semnăturii și ștampilei operatorului economic | Obligatoriu |
|  | Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) | cu aplicarea semnăturii și ștampilei operatorului economic | Obligatoriu |
|  | Declaraţie terţ susţinător (anexele 18, 19, 20, 21) | cu aplicarea semnăturii și ștampilei operatorului economic | Obligatoriu, după caz |
|  | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Agenției Supraveghere Tehnică | cu aplicarea semnăturii și ștampilei operatorului economic | Obligatoriu |
|  | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | cu aplicarea semnăturii și ștampilei operatorului economic | Obligatoriu |
|  | Diriginte de șantier | Agentul economic va prezenta legitimația și certificatul de atestare tehnico-profesională, cu aplicarea semnăturii și ștampilei operatorului economic | Obligatoriu |
|  | Termenul garanției lucrărilor - 5 ani | Declarație cu aplicarea semnăturii și ștampilei operatorului economic – în acest termen defectele apărute vor fi înlăturate din contul propriu cu condiţia exploatării corecte a obiectului şi cu excepţia cazului de forţă majoră. | Obligatoriu |
|  | DECLARAŢIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta autorității contractante și Agenției Achiziții Publice DECLARAŢIA | Obligatoriu |

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________