| ”Lucrărilor de reparații curente și replanificarea încăperilor laboratorului diagnostic biochimic et. 4 în cadrul Centrul Medicilor de Familie nr. 10, str. Socoleni, 19), pentru anul 2025” | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 242,04 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 24,90 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 24,90 |
| 4 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 55,70 |
| 5 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm | m | 6,50 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 22,40 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din pvc ,aluminiu (usi,) | m2 | 19,30 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
| 8 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,20 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Coltar 60x45x5 ,SK1) | kg | 35,00 |
| 10 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 14,50 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 285,80 |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 285,80 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 123,00 |
| 14 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 285,80 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 285,80 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 285,80 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 285,80 |
| 18 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0) | m2 | 162,80 |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 123,00 |
| 20 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile | m2 | 14,25 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 59,50 |
| 22 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=2 | m2 | 59,50 |
| 23 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 78,00 |
| 24 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 85,92 |
| 25 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 1,65 |
| 26 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 37,35 |
| 27 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Tavan |  |  |
| 28 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 117,30 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarie |  |  |
| 29 | RpCO56A | Demontari: timplarie din pvc ,aluminiu (usi,) | m2 | 12,13 |
| 30 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,46 |
| 31 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,67 |
| 32 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 0,40 |
| 33 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 0,50 |
| 34 | RpCO51E | Inlocuirea lambriurilor la usi, executate pe santier, , din placaj din PFL,,,MDF vopsit,Spon ,ect (placa decorativa montata pe usa de metal pe o parte) | m2 | 1,90 |
| 35 | CK07B | Ancadrament din lemn montate la usi din MDF | m | 10,00 |
| 36 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm) | buc | 2,00 |
| 37 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Incalzire |  |  |
| 38 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare(reparatie ) | m2 | 10,00 |
| 39 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 12,00 |
| 40 | RpIC19A k sal 0,5 | Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 40,00 |
| 41 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 40,00 |
| 42 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 30,00 |
| 43 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 20,00 |
| 44 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 50,00 |
| 45 | IB05A | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 5 elemente, | buc | 2,00 |
| 46 | IB05A | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente, | buc | 7,00 |
| 47 | IB05B | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 1,00 |
| 48 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 20,00 |
| 49 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 10,00 |
| 50 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 10,00 |
| 51 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 40,00 |
| 52 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 40,00 |
| 53 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 60,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Lucrari sanitare |  |  |
| 54 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,00 |
| 55 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,00 |
| 56 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,00 |
| 57 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 58 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 2,00 |
| 59 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 1,00 |
| 60 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 61 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 4,00 |
| 62 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,00 |
| 63 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,00 |
| 64 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 65 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 66 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 40,00 |
| 67 | RpSC38 Aapl | Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent) | buc | 2,00 |
| 68 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,00 |
| 69 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
| 70 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2" | buc | 1,00 |
| 71 | RpSB15A | Montarea Furtunului gofrat p/u WC | buc | 1,00 |
| 72 | RpSB41A | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,00 |
| 73 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 6,00 |
| 74 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 40,00 |
| 75 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Retele ventilare |  |  |
| 76 | VC37A apli. ksal 0,5 | Demontarea inclusiv vacumarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari modul interior ( K sal= 0,5 ) se exclude toate materiale ramine doar manopera si utilaj) | buc | 2,00 |
| 77 | RCsB30S k=3,5 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 280 mm | buc | 2,00 |
| 78 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm | m2 | 2,50 |
| 79 | VA02B1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200mm | m2 | 8,50 |
| 80 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate RAG200x150 | buc | 6,00 |
| 81 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate D200 | buc | 2,00 |
| 82 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Clapeta D200 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Retele electrice |  |  |
| 83 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 60,00 |
| 84 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 60,00 |
| 85 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,00 |
| 86 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.10. Evacuare deseuri |  |  |
| 87 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 25,00 |
| 88 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 25,00 |
| 89 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 20,00 |
| 90 | TsI51C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 20,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari sanitare |  |  |
| 91 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Retele ventilare |  |  |
| 92 | VC07A | Montarea ventilatoarelor (cost utilaj) | buc | 2,00 |
| 93 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj | buc | 2,00 |
| 94 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,00 |
| 95 | VC08A | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, | buc | 2,00 |
| 96 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executar)e tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600(panou automatizare retea ventilatie) | buc | 1,00 |
| 97 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (se exclud res. bloc interior , cost utilaj) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Retele electrice |  |  |
| 98 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 20,00 |
| 99 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 24,00 |
| 100 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,00 |
| 101 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 102 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 24,00 |
| 103 |  | Pictograma pe panou | buc | 1,00 |
| 104 |  | Sina PE | buc | 1,00 |
| 105 |  | Sina N | buc | 1,00 |
| 106 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 6,50 |
| 107 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 650,00 |
| 108 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 7,20 |
| 109 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 720,00 |
| 110 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 111 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2 | m | 20,00 |
| 112 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 13,00 |
| 113 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=20 | m | 1 300,00 |
| 114 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. se exclude canal plastic | 100 m | 0,60 |
| 115 | pret furnizor | Canal cablu 2000 x 25 x 16 mm PVC Alb | m | 40,00 |
| 116 | pret furnizor | Canal cablu 2000 x 40 x 60 mm PVC Alb | m | 10,00 |
| 117 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,27 |
| 118 | pret furnizor | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S/R 418 LED 9W set cu tub | buc | 22,00 |
| 119 | pret furnizor | Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600 | buc | 3,00 |
| 120 | pret furnizor | Corp de iluminat bactericid cu lampa in complect T8 140ER 36 W G13 4200 K 220 - 240 V IP20sau analog | buc | 2,00 |
| 121 | RpEF13C | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc | 2,00 |
| 122 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape | buc | 13,00 |
| 123 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa | buc | 2,00 |
| 124 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri | buc | 57,00 |
| 125 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ45 | buc | 7,00 |
| 126 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ11 | buc | 1,00 |
| 127 | pret furnizor | Rama p/u prize - intrerupatoare 1 pozitie | buc | 12,00 |
| 128 | pret furnizor | Rama p/u prize - intrerupatoare 2 pozitie | buc | 11,00 |
| 129 | pret furnizor | Rama p/u prize - intrerupatoare 3 pozitie | buc | 3,00 |
| 130 | pret furnizor | Rama p/u prize - intrerupatoare 4 pozitie | buc | 6,00 |
| 131 | pret furnizor | Rama p/u prize - intrerupatoare5 pozitie | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Control acces |  |  |
| 132 | 10-04-112-01 | Panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa.(Блок контроля и индикации) | buc | 1,00 |
| 133 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la:300*300(se exclude re. masa utilaj) | buc | 1,00 |
| 134 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 | buc | 2,00 |
| 135 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок электро-магнитный ) | buc | 1,00 |
| 136 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 1,00 |
| 137 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,50 |
| 138 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 20,00 |
| 139 | Pretul furnizorului | Cablu 6*0,22mm | m | 30,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari sanitare |  |  |
| 140 |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Retele ventilare |  |  |
| 141 | Pret de piata | Ventilator tip Vents TT Pro 200 | buc | 2,00 |
| 142 | Pret de piata | Atenuator de zgomot d=200 | buc | 2,00 |
| 143 | Pret de piata | Incalzitor aer electric circular tip HK 200-6,0 | buc | 1,00 |
| 144 | pret de piata | Filtru aer d200 mm | buc | 1,00 |
| 145 | Pret de piata | Tub gofrat aluminiu d200 | buc | 2,00 |
| 146 | Pret de piata | Panou automatizare retea ventilatie (dulap metalic ,butoane pornire,oprire, releuri,contactoare,s.a) | set | 1,00 |
| 147 | Pret de piata | Aparat de conditionare a aerului casnice (split-sistem) invertor 18 BTU (complect bloc interior+exterior) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Retele electrice |  |  |
| 148 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 | buc | 1,00 |
| 149 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 | buc | 1,00 |
| 150 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА | buc | 4,00 |
| 151 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B6А | buc | 4,00 |
| 152 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А | buc | 14,00 |
| 153 |  | Intrerupator automat ВА47-29/4Р/B25А | buc | 1,00 |
| 154 |  | Sina de contact 3P 100 A | buc | 2,00 |
| 155 |  | Sina de contact 2P 100 A | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Control acces |  |  |
| 156 |  | Контроллер автономный | buc | 1,00 |
| 157 |  | Бокс для контроллера | buc | 1,00 |
| 158 |  | Резервированный источник питания с монтажным боксом 3А, 12 В | buc | 1,00 |
| 159 |  | Аккумулятор 12В-7А | buc | 1,00 |
| 160 |  | Замок электро-магнитный | buc | 1,00 |
| 161 | pret furnizor | Кнопка выхода | buc | 1,00 |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |

L.S.