LISTA  CU  CANTITATATILE  DE  LUCRARI PENTRU

CEREREA OFERTEI  DE  PRET

Denumirea beneficiarului de stat IP Liceul Teoretic Alexandru cel Bun or. Singera, mun. Chisinau

Organizatorul procedurii de achizitie IP Liceul Teoretic Alexandru cel Bun or. Singera, mun. Chisinau

Obiectul achizitiilor Reparatii la acoperisul blocului V cu 5 nivele IP Liceul Teoretic Alexandru cel Bun or. Singera, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatiea acoperisului |  |  |
| 1 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 460,84 |
| 2 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Bipoli (EKP, HPP) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 370,10 |
| 3 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Bipoli (EKP, HPP) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 90,74 |
| 4 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 535,20 |
| 5 | RpCE26A | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (aeratore), la terase si acoperisuri | buc | 10,00 |
| 6 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 51,30 |

| Intocmit | Director Zbigli Maria |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
|  | Liceul Alexandru cel Bun or.Singera |