|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1645608601372 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Servicii de Elaborare Strategie de pozitionare globala a turismului vinicol. |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (col. va fi completat de către ofertant) | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Lot 1. Servicii de dezvoltarea brandului și servicii de poziționare globală a brandului pentru Wine of Moldova |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Staţie agrometeorologică, pentru amplasare în câmp şi funcţionare de la baterie și energia solară | Cerinte tehnice minime. Stație meteorologică – colector durabil și flexibil de date pentru toate condițiile climatice, alimentat de la baterii reîncărcabile și un panou solar. Registratorul de date - încorporat în 2G, 3G, 4G (LTE class 1, LTE class M) modem, pentru a comunica direct cu platforma FieldClimate.com. Sistem cu memorie internă, care poate stoca datele înregistrate mai mult de 12 luni. Aspect senzori: - min. 3 intrări fixe analogice - viteza vântului, umiditatea frunzei şi precipitații; - min. 5 intrări digitale - recunoaștere automată a senzorilor, compatibil cu rețelele de senzori. Memorie: min. 8MB memorie interna. Conexiunea la internet/GSM - GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, UMTS, Wi-Fi, Satelit. Alerte: SMS, utilizarea prin intermediul site-i. Intervalul de măsurare – 5 - 10 minute. Interval de logare: 15 - 120 min. Baterie: compatibilă cu panoul solar. Diapazonul de funcționare: -35°C...+ 80°C. Panou solar: compatibil cu bateria. Senzori inclusi, minimum: senzor – temperatură; senzor - umiditatea relativă a aerului; senzor - umiditatea frunzei; senzor – precipitații; senzor - radiație solară,; senzor - viteza vântului; senzor - direcția vântului. Suporturi de montare. Acces informaţie: on-line şi gratuit; Stocarea informaţiei şi acces: gratuit, 10 ani Reactualizare soft: permanent şi gratuit. Compatibilă cu senzorii și Soft-le, indicate în această solicitare de ofertă. Termen de garanție - 24 luni |  | Termenul de executare conform anuntului de participare. |  |  |
| 1.2 |  | Senzor pentru măsurarea umidității volumetrice și a temperaturii solului la adâncimea de 10, 20 și 30 cm | Cerinte tehnice minime. Lungimea sondei – 30 cm. Numărul de senzori – 3 buc. Precizia umidității: ±0,03 % vol. Precizia temperaturii: ±2°C la 25°C. Diapazon de funcționare: -20°C…+60°C. Compatibil cu Stația agrometeorologică, indicată în această solicitare de ofertă. Termen de garanție - 24 luni. |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Modele (Soft nelimitat) de prognozare a bolilor viței-de-vie şi afectare de către dăunători | Cerinte tehnice minime. Includerea, minimum, a modelelor de prognozare a bolilor şi de afectare de către dăunători a viței-de-vie, inclusv: - Mana - ciclul primar; - Mana - ciclul secundar; - Făinarea – risc; - Făinarea - infecție ascospori; - Antracnoza – risc; - Putregaiul cenușiu – risc; - Putregaiul negru – risc; - Molia strugurilor – risc; Mod de prezentare a informației: grafice. Stocarea informaţiei şi acces: gratuit, 10 ani. Reactualizare soft: permanent şi gratuit. Compatibil cu Stația agrometeorologică, indicată în această solicitare de ofertă. |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Prognoza meteo locală (Soft anual) pentru anul 2022 | Cerinte tehnice minime. Perioada de prognozare - 7...14 zile Parametrii prognozati, minimum: - intensitatea radiaţiei solare (W/m2) - temperatura aerului (°C); - precipitatii (mm); - probabilitatea precipitaţii (%); - umiditatea relativa a aerului (%); - umiditatea pe frunză (min); - punctul de rouă (°C); - evapo-transpirația (mm); - viteza vântului (m/s); - directia vântului; - grad de acoperire cu nori. Prezentarea informatiei - grafice, pictograme, diagrame, tabele. Frecventa actualizării datelor - 2 ori/zi. Reactualizare soft: permanent şi gratuit. Compatibil cu Stația agrometeorologică indicată în această solicitare de ofertă. |  |  |  |  |

Denumirea intreprinderii: ______________________

Numele, prenumele directorului: ________________________________

Semnatura: _____________________________

L.Ș