## CAIET DE SARCINI

## Achiziția de Bunuri

Obiectul achiziției: Două autovehicule cu utilizare specială-autogunoiere

Autoritatea contractantă:  Primăria mun. Bălți

- Descriere generală. Informaţii

Autoritatea contractantă are scopul de a achiziționa 2 autovehicule de autogunoiere cu încărcarea gunoiului din spate (Euro 6)  .

| Autogunoiere | l. Specificații tehnice generale: - Prezentare exterioară: - Autogunoieră cu încărcare spate; - Lungime – diapazon 6,5m - 7,0 m; - Lățime – diapazon 2,0 - 2,20 m; - Înălțime – diapazon 2,2 - 2,4 m; - Greutate proprie, kg (între) 3200-3500; - Sarcină utilă: kg (între) 10 000-13 000; - Rezervor combustibil (între) 100-120 litri; - Normă de emisii: Euro 6 fără rezervor uree, fără sistem SCR; - Motorizare - Putere motor între 190-200 CP; - Capacitate cilindrică: între 5000 cm³ - 5300 cm³. - Combustibil: motorina. - Transmisia - Cutia de viteză - mecanică; 1.4. Suprastructura de compactare - Raport de compactare: min 1:6 - Regim automat si mecanic - Ciclu de compactare: 25–30 secunde - Sistem de evacuare: placă de împingere (push-out plate) - Sistem hidraulic acționat prin PTO - Sistem de ridicare containere: 120/240/1100 l - Comenzi electro-hidraulice, cu sisteme de siguranță - Pardoseala caroserie : oțel ST 52 - Pereți laterali netezi ai caroseriei: oțel ST 52 - Partea superioară a caroseriei: oțel ST 52 Cameră - Volum buncher m3 (între) 9,0-10,0; - Volum buncher recepționare m3 -1,0-1,1 - Material; Oțel; - Mecanism de compactare: Hidraulic, cu sistem de presare spate; - Sistemul de încărcare, descărcare a containerelor: spate ; - Anul fabricării: 2025-2026; 1.6. Dotări suplimentare -Aer condiționat; - Suspensie: pneumatică față și spate; - Frâne: cu discuri; -Sistem de frânare ABS (Anti Block Sistem) - Sistem de stabilitate: ESP (Electronic Stability Program); - Tracțiune: 4x2 sau 6x2 - Scaun șofer cu suspensie pneumatică, |
| --- | --- |

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Bunul va fi utilizat în activitatea ulterioară a întreprinderii, în serviciul de salubrizare (pentru colectarea și transportarea deșeurilor municipale), conform genului de activitate a întreprinderii.

Bunul va fi livrat la adresa juridică a autoritătii contractante.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Bunul va fi însoțit de documentele și certificatele de proveniență și calitate, inclusiv:

-  Pașaport tehnic;

-  Certificate de calitate CE, ISO 9001 2015;

-  Certificat de circulație a mărfurilor EUR.1.

Bunul va corespunde standardelor aprobate în legislația Republicii Moldova și după caz în țara de proveniență a bunului comercializat.

Va fi prezentată copia fișei tehnice a bunului, broșura sau catalogul unde să fie posibil de identificat parametrii tehnici a bunului ofertat. În mod obligatoriu în fișă/broșură sau catalog va fi marcat sau hașurat modelul și parametrii tehnici anume a bunului solicitat/ofertat .

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Pentru bunul ce face obiectul prezentei achiziții, va fi indicat prețul fără TVA (în conformitate cu Codul Fiscal, bunul este scutit de plata TVA).

Achiziția va fi însoțită de factură fiscală și actul de primire- predare.

- Mostre

Sunt binevenite poze/imagini cu bunul ce face obiectul prezentei achiziții.

- Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documente obligatorii la depunere:

- Caiet de sarcini (anexa nr.21)

- Specificații tehnice (anexa nr.22)

- Specificații de preț (anexa nr.23)

- Garanția pentru ofertă (1%)

- Cerere de participare (Anexa nr.7)

- DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8)

- DUAE

8. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform Anunțului de participare.

9. Garanție

Vînzătorul va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitate și performanțele bunului pentru o perioadă de 24 luni.

Vînzătorul trebuie să dețină centru de deservire autorizat în regiunea de nord (Bălți) la o distanță de maximum 50 km de locul de expluatere a utilajului special – mun. Bălți

Vînzătorul trebuie să prezinte lista (nume, adresa, telefon, etc) persoanelor abilitate pentru perioada de garanție.

10. Livrarea

Autospecialele vor fi livrate în termen maxim de 30 zile din data semnării contractului. Produsele livrate trebuie să fie conforme cu specificațiile tehnice. Documentele care însoțesc livrarea vor cuprinde: cartea tehnică, actele de proveniență, certificat de garanție și alte documente necesare pentru înmatriculare în registrul de stat. Livrarea autospecialelor se face la sediul ÎM ”Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți”, din str. Decebal 126, mun. Bălți.