| Constructia Oficiului Medicilor de Familie a satului Bratuseni, r. Edinet, nr. cad. 4114108.249 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (REAE)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsA20B |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,3000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,0600 |  |  | 8,8580 |  |
| 2 |  |  | TsD18B |  |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,6000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 3,4920 |  |
| 3 |  |  | 34-02-003-1 |  |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D100x6,3 mm |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 0,3990 |  |
|  |  |  | 44530-01343823432 |  |  |  | Teava din polietilena PE D100x6,3 mm |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 4 |  |  | 08-02-407-1 |  |  | Teava din otel D63 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 30,8000 |  |  | 1,5400 |  |
|  |  |  | 54366653313323 |  |  |  | Teava din otel D63 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0500 |  |  | 0,0525 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,8200 |  |  | 0,0410 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,6800 |  |  | 0,0340 |  |
|  |  |  | 1109105 |  |  |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,6500 |  |  | 0,0325 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,0510 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 4,1000 |  |  | 0,2050 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 8,0000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0800 |  |  | 0,0040 |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,0015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4700 |  |  | 0,0235 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 20,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4200 |  |  | 0,3210 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,1800 |  |  | 0,3090 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4700 |  |  | 0,0235 |  |
| 5 |  |  | 404-23 |  |  | Caramida |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 48,0000 |  |
|  |  |  | 404-23 |  |  |  | Caramida |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 48,0000 |  |
| 6 |  |  | 408-93 |  |  | Nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,0360 |  |
|  |  |  | 408-93 |  |  |  | Nisip |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 0,0360 |  |
| 7 |  |  | 33-04-003-1 |  |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,8000 |  |  | 3,8000 |  |
|  |  |  | 110-9126 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7800 |  |  | 0,7800 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,1900 |  |
| 8 |  |  | pret de piata |  |  | Stalp din beton armat CB-105-5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1213 |  |  |  | Stalp din beton armat CB-105-5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 33-04-008-3 |  |  | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV - Cablu SIP-2, sectiunea 3x70+1x70mm2 |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,9000 |  |  | 10,4700 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0060 |  |
|  |  |  | 101-1745 |  |  |  | Benzina solvent |  |  |  | t |  |  | 0,00002 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 520-0037 |  |  |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 110-0181 |  |  |  | Bratari "CФ" |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,0300 |  |
|  |  |  | 551-0455 |  |  |  | Conectoare ovale "COAC" |  |  |  | buc |  |  | 2,1000 |  |  | 0,6300 |  |
|  |  |  | 507-9101 |  |  |  | Conductori izolati |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 031001 |  |  |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  |  | h-ut |  |  | 3,2400 |  |  | 0,9720 |  |
|  |  |  | 010410 |  |  |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,3600 |  |  | 0,7080 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,5250 |  |
| 10 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu SIP-2, sectiunea 3x70+1x70 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 300,0000 |  |
|  |  |  | 8489550983333 |  |  |  | Cablu SIP-2, sectiunea 3x70+1x70 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 300,0000 |  |
| 11 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Manopera |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 1,3020 |  |
| 12 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 1,3260 |  |
| 13 |  |  | 08-02-148-4 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 28,8000 |  |  | 5,7600 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4200 |  |  | 1,2840 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4200 |  |  | 1,2840 |  |
| 14 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu АПвБбШп-1 4x70,0-1,0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 2111221223312422 |  |  |  | Cablu АПвБбШп-1 4x70,0-1,0 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 20,0000 |  |
| 15 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator cu siguranta NH-00-160 3 poli |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,8100 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,0700 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 0,4550 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,2200 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0400 |  |
| 16 |  |  | 08-03-523-1 |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1700 |  |  | 3,5100 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1590 |  |  | 0,4770 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  |  | 0,0090 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,0420 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0120 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1800 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,0120 |  |
| 17 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,0065 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,0511 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,0052 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,0793 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,0021 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,0003 |  |
| 18 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu ZP6 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 0,6500 |  |
|  |  |  | 0444403215522 |  |  |  | Cablu ZP6 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 0,6500 |  |
| 19 |  |  | pret de piata |  |  | Cronstein CAB25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 33444444 |  |  |  | Cronstein CAB25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 20 |  |  | pret de piata |  |  | Banda din otel F 2007 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 44444434454533 |  |  |  | Banda din otel F 2007 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 21 |  |  | pret de piata |  |  | Clipse A200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 444444334444543 |  |  |  | Clipse A200 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 22 |  |  | pret de piata |  |  | Set ES1500E |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 4444443444400543 |  |  |  | Set ES1500E |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 23 |  |  | pret de piata |  |  | Ancher PA1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 44444334243 |  |  |  | Ancher PA1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 24 |  |  | pret de piata |  |  | Зажим CDR/CN 1S 95 UK |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 444543044 |  |  |  | Зажим CDR/CN 1S 95 UK |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 25 |  |  | pret de piata |  |  | Зажим 1C1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 44454304455 |  |  |  | Зажим 1C1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 26 |  |  | pret de piata |  |  | CLS d45 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 44454304444 |  |  |  | CLS d45 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | pret de piata |  |  | Intrerupator cu siguranta NH-00-160 3 poli |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2226121233323 |  |  |  | Intrerupator cu siguranta NH-00-160 3 poli |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 28 |  |  | pret de piata |  |  | Siguranta NH 00 In80A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 55655228912289 |  |  |  | Siguranta NH 00 In80A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |