Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: „Reamenajarea intersecției de nivel la intrarea în com. Tohatin din partea drumului L-455 (Chișinău–V. Vodă)” (denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Primăria comuna Tohatin,

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: „Reamenajarea intersecției de nivel la intrarea în com. Tohatin din partea drumului L-455 (Chișinău–V. Vodă)”

Urmează să fie rea1. Constructia drumului

1.1. Lucrari pregatitoarea

1.1.1. Demolarea bordureilizate lucrări:

1.1.2. Demontarea autopavilioanelor existente

1.1.3. Prelungirea canalizarii pluviale

1.2. Lucrari de terasament

1.3. Amenajarea sistemul  rutier

1.4. Constructia acceselor

1.5. Constructia trotuarelor

1.6. Amenajarea pavilionului  2 buc

1.6.1. Lucrari de terasament.

1.6.2. Fundatii.

1.6.3. Karkas

1.7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere

2. Pavilionului

2. Informaţii şi proiectare

Autoritatea contractată dispune de documentaţia de deviz si proiect

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la Lucrările de reparatie în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Mostrele la lucrările ascunse vor fi predispuse conform cerinţelor, normativelor şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Este necesar  de a  efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri sunt redate în documentația de proiect.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu se aplică

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor. Nu se aplică

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Sunt redate în documentația de proiect și F1

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări. Sunt redate în documentația de proiect și F1

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor. În documentația de proiect și F1 sunt redate modelele de utilaj

16. Definiţii:

Perioada de execuție până la 30.06.2026 de la semnarea contractului

.

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate documentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "21" august  2025

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria Tohatin

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria Tohatin

3. Obiectul achiziţiilor:  Reamenajarea intersectiei de nivel la intrarea pe strada

Pacii in s. Tohatin, com. Tohatin, mun. Chisinau

Borderou de resurse № 2-2

Reamenajarea intersectiei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Constructia drumului |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari pregatitoarea |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolarea bordurei |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 154,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,320 |  |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu ( fundatie sub bordur) | m3 |  | 9,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,290 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,290 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |  |
| 3 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 bordurii | t |  | 17,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,500 |  |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare) | 100 m3 |  | 0,09 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,600 |  |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 37,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 6 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren bordurii | t |  | 17,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,400 |  |
|  |  | 1.1.2. Demontarea autopavilioanelor existente |  |  |  |
| 7 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate, cu ciocan cu aer | m3 |  | 19,00 |

|  |  | comprimat (elemente din beton armat) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,900 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,496 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,748 |  |
| 8 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II incarcarea material demolat | 100 m3 |  | 0,19 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 9 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 47,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 10 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 14,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,600 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,775 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
| 11 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II incarcarea material demolat | 100 m3 |  | 0,14 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |  |
| 12 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 30,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 13 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (suprafata terasamentului) | 100m2 |  | 1,48 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |
| 14 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 0,22 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,950 |  |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 28,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 16 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (impingerea si asternerea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 0,22 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,780 |  |
| 17 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 1,48 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,200 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,000 |  |
| 18 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 1,48 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |

|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1.3. Prelungirea canalizarii pluviale |  |  |  |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,54 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 20 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 95,04 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 21 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II 1 km k=2 | 100 m3 |  | 0,54 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 SM EN13285 | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,140 |  |
| 22 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana | m3 |  | 0,58 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 11,110 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,760 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,130 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,072 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 10,000 |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 7,200 |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 1,800 |  |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 21,000 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment | kg | 0,800 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,960 |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,076 |  |
| 23 | material | Placa de fundatie CTD-10 (1buc=0.11m3) | buc |  | 1,00 |
|  | 15546756877271-C TD10 | Placa de fundatie CTD-10 (1buc=0.11 m3) | buc | 1,000 |  |
| 24 | material | Inele CT-10-9 (1buc=0.28 m3) | buc |  | 1,00 |
|  | 155467577271-CT1 0--9 | Inele CT-10-9 (1buc=0.28 m3) | buc | 1,000 |  |
| 25 | material | Inele CT-10-3 (1buc=0.09 m3) | buc |  | 1,00 |
|  | 155467577271-CT1 0-3 | Inele CT-10-3 (1buc=0.09 m3) | buc | 1,000 |  |
| 26 | material | Placa de acoperis CTP-1-10-1 (1buc=0.10m3) | buc |  | 1,00 |
|  | 15546757271-CTP1 -10 | Placa de acoperis CTP-1-10-1 (1buc=0.1m3) | buc | 1,000 |  |
| 27 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere ( DМ1 С-250 ) | buc |  | 1,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,130 |  |
|  | 2875274203624-1 | Capac de fonta DM1 C-250 | buc | 1,000 |  |
| 28 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,6 m ) TS60.25 19 buc. | m3 |  | 11,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,000 |  |
|  | 2666122800561-60 | Tuburi din beton armat de diam 0,6m TS60,25 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,980 |  |
| 29 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la | m3 |  | 1,01 |

|  |  | drumuri (portali tip ST10 ) 1 buc |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,250 |  |
|  | 2663102100000-C1 6/20 | Beton C16/20 XO | m3 | 0,210 |  |
|  | 266612282200-ST- 10 | Portal ST-10 | m3 | 1,000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,660 |  |
| 30 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  | 22,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,610 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din debleu) | 100 m3 |  | 9,30 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |
| 32 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 1 636,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 33 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=2 | 100 m3 |  | 9,30 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 SM EN13285 | m3 | 0,012 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,140 |  |
| 34 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelordin fundatilor | 100m2 |  | 12,90 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,312 |  |
| 35 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 1,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,940 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,038 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,067 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,142 |  |
| 36 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,950 |  |
| 37 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 27,30 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 38 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,510 |  |
| 39 | TsE03A | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor | 100m2 |  | 3,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,060 |  |
| 40 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a | 100 m3 |  | 0,46 |

|  |  | umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
| 41 | TsJ05A | Asternerea geotextilului TS-80 (in normativ geotextilul se aplica in m2 cu noma de consum = 1,0m2) | m2 |  | 280,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,030 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,010 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,177 |  |
|  | 1711317323525-80 | Geotextil TS80 | m2 | 1,000 |  |
| 42 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 3,05 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |
| 43 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 3,05 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 1.3. Amenajarea sistemul rutier |  |  |  |
| 44 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 1 350,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,032 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540000001-1 | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0091 |  |
| 45 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 317,25 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 46 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 SM EN13285 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 47 | DA21A | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 1.5% 27 kg/m3 h=20cm k=0.944 | 100 m3 |  | 2,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |
|  | 2651122100002 | Ciment | t | 2,800 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 0,900 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,250 |  |
| 48 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 13,80 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,100 |  |

| 49 | TsD25С | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-12 parcursuri | 100 m3 |  | 2,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,020 |  |
|  | 2952270003309 | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 1,490 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,160 |  |
| 50 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal SM EN13242 0-63mm, h=15cm) | m3 |  | 207,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467-63 | Amestec de agregate omogen optimal 0-63mm SM EN13242 balast | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 51 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm SM EN13285, h=20cm) | m3 |  | 224,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646-06 3 | Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285 | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672-06 3 | Piatra sparta fr.0-63mm LA30 SM EN13285 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 52 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica ( h=8 cm k=1.143 anrobat bitominos AB31.5 50/70) | m2 |  | 2 135,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |  |
|  | 111100010001-AB3 1.5 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari AB 31.5 | t | 0,165 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 53 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,9 l/m2 | t |  | 1,89 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 54 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 | m2 |  | 2 105,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,070 |  |
|  | 111100010001310- BAD | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,165 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 55 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in | t |  | 0,84 |

|  |  | vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 56 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA16 rul. 50/70) nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2 h=5 cm k=1,25 | m2 |  | 2 105,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 11110001000-BA16 | Beton asfatic marunt dens, BA16 50/70 | t | 0,097 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 57 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (conform SM EN 1340, bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15 | m |  | 247,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510 |  |
|  | 2663102100000-C2 0/25 | Beton C20/25 | m3 | 0,053 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,010 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |
|  | 2666122800284-30 18 | Bordura beton 100x30x18cm | m | 1,005 |  |
| 58 |  | Beton C20/25 (adaugator la norma DE10E) | m3 |  | 1,24 |
|  | 2663102100000-C2 0/25 | Beton C20/25 | m3 | 1,000 |  |
|  |  | 1.4. Constructia acceselor |  |  |  |
| 59 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 362,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0134 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,025 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540000001-1 | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0071 |  |
| 60 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 42,54 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 61 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,181 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 SM EN13285 | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |  |
| 62 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec optimal 0-63mm, h=15cm) SM EN 13242-A1 | m3 |  | 17,85 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |  |
|  | 1421102200467-63 | Amestec de agregate omogen optimal 0-63mm SM EN13242 balast | m3 | 1,220 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |

|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, h=15cm) strat de baza | m3 |  | 17,85 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 SM EN13285 | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 SM EN13285 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 64 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm, h=15cm) strat de baza | m3 |  | 17,85 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 SM EN13285 | m3 | 0,203 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 SM EN13285 | m3 | 1,219 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,150 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 |  |
| 65 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,9 l/m2 | t |  | 0,42 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 66 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70) | m2 |  | 464,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |  |
|  | 111100010001310- BAD | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 | t | 0,141 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 67 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t |  | 0,19 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 68 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA16 rul. 50/70) | m2 |  | 464,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |  |
|  | 11110001000-BA16 | Beton asfatic marunt dens, BA16 50/70 | t | 0,097 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |

|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.5. Constructia trotuarelor |  |  |  |
| 69 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amestec optimal,0-63mm pe baza de piatra sparta LA30 SM EN 13285) | m2 |  | 4,17 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 SM EN13285 | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,020 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 70 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10cm SM EN 12620+A1 | m3 |  | 58,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,370 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,311 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 71 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,9 l/m2 | t |  | 0,38 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |
| 72 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Beton asfaltic marunt BA 8, SM EN 13108) | m2 |  | 417,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,090 |  |
|  | 111100010001311- BA8 | Beton asfaltic BA8 SM EN 13108 | t | 0,071 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0087 |  |
| 73 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340 C30/37 XF4 XM2, bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20 XF0) | m |  | 394,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,020 |  |
|  | 2663102100000-C1 6/20 | Beton C16/20 XO | m3 | 0,048 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 C30/37 XF4 XM2 | m | 1,005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |
| 74 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 2,125 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,150 |  |
| 75 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu | 100m2 |  | 2,125 |

|  |  | 1 kg saminta pe 100 mp |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,200 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,000 |  |
| 76 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 2,125 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 1.6. Amenajarea pavilionului 2 buc |  |  |  |
|  |  | 1.6.1. Lucrari de terasament. |  |  |  |
| 77 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 22,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,190 |  |
| 78 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 12,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |
| 79 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,124 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |
|  |  | 1.6.2. Fundatii. |  |  |  |
| 80 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 SM EN13285 | m3 |  | 5,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 SM EN13285 | m3 | 1,150 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 81 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 3,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |
| 82 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 11,84 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,950 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,060 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,071 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,042 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,150 |  |
| 83 | PD04A | Montarea armaturilor A500 | kg |  | 83,27 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,090 |  |
|  | 271060200100-1 | Armaturi A500S | kg | 1,000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,015 |  |

| 84 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C25/30 la edificiile artificiale | m3 |  | 3,08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |  |
|  | 2663102100001-C2 5/30 | Beton C25/30 | m3 | 1,020 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 85 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  | 36,10 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |  |
|  |  | 1.6.3. Karkas |  |  |  |
| 86 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t |  | 0,98 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,000 |  |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,000 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,450 |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,500 |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,500 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,065 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,450 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,150 |  |
| 87 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах) | t |  | 0,98 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,800 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 5,300 |  |
|  |  | 1.7. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |
| 88 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.45) | buc |  | 14,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |  |
|  | 2663102100001-C1 2/15 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,078 |  |
|  | 2811106301794-14 5 | Stilp metalic confectionat industrial CKM1.45 | buc | 1,000 |  |
| 89 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 | buc |  | 2,00 |

|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-90 000 | Indicatoare(А900) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 90 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-70 0700 | Indicatoare (В700) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 91 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B600 | buc |  | 10,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-60 0600 | Indicatoare (В600) | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 92 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-600 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-60 | Indicatoare D-600 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 93 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x900 | buc |  | 3,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-60 90 | Indicator 600x900 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |

|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 700x1400 | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |  |
|  | 2615107326105-70 140 | Indicator 700x1400 | buc | 1,000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |  |
| 95 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 228,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,090 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,730 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,350 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |  |
|  |  | 2. Pavilionului |  |  |  |
| 96 | Pret firmei | Montaj pavilionului | buc |  | 2,00 |
|  | 321456 | Costul pavilionului | buc | 1,000 |  |