LOTUL  1

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație a rețelelor electrice la etajul II în clădirea administrativă a Consiliului raional Florești

Autoritatea contractantă: Consiliul  raional  Florești, or. Florești, bd. Victoriei nr.2

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) | buc | 1,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 13,500 |
| 2 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,960 |
|  | PD-36 | Panou electric 36 mod | buc | 2,000 |
|  | PD-18 | Panou electric 18 mod | buc | 1,000 |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 30,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 69,600 |
|  | VA 88-32 3P | Intrerupator automat VA 88-32 3P | buc | 1,000 |
|  | VN140 | Separator de sarcina VN-32 40A 1P | buc | 1,000 |
|  | VN3P100 | Separator de sarcina VN32-IS 3P 100A, new VECAS | buc | 2,000 |
|  | DIF-C16 | Intrerupator automat diferential C 16A 30mA | buc | 25,000 |
|  | 1P C32 | Intrerupator automat 1P 32A | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,240 |
|  | 1 loc | Priza 2P+PE 220V | buc | 17,000 |
|  | P dubla | Priza dubla 2P+PE 220V | buc | 53,000 |
| 5 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente | buc | 72,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 164,880 |
|  | 48 W | LED Panel 48 W | buc | 72,000 |
| 6 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 8,530 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 293,432 |
|  | d20 mm | Tub gofrat d20 mm | m | 853,000 |
| 7 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 12,380 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 174,558 |
|  | 3x1.5 | Cablu VVGng 3x1,5 mm | m | 393,000 |
|  | 3x6 | Cablu VVGng 3x6 mm | m | 47,000 |
|  | 5x16 | Cablu VVGng 5x16 mm | m | 3,000 |
|  | 3*2.5 | Cablu electric cupru 3x2.5 | m | 770,000 |
|  | 5x35 | Cablu VVGng 5x35 mm | m | 25,000 |
| 8 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,240 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,608 |
|  | 50x50x3000 | Jgheab metalkic neperf +capac 50x50x3000 | m | 24,000 |
| 9 | RpEM24A | Marcarea cablului | buc | 5,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,200 |
| 10 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 26,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 41,600 |
|  | 12,2x4 | Banda perforata 12,2x4 | m | 25,000 |
|  | 100x100 | Cutie de distributie interioara 100x100 | buc | 26,000 |
| 11 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 3,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,000 |
| 12 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,550 |
|  | DIN 250A | Bloc de distriubutie pe sina DIN 250A | m | 4,000 |
|  | DT16 | Papuc de cablu DT16 | buc | 10,000 |
| Total |  |  |  |  |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

WinСмета2000

| Lucrări de reparație a rețelelor electrice la etajul II în clădirea administrativă a Consiliului raional Florești |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 13,500 |  |  |
| 2 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,960 |  |  |
|  | PD-36 | Panou electric 36 mod | buc | 2,000 |  |  |
|  | PD-18 | Panou electric 18 mod | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 30,000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 69,600 |  |  |
|  | VA 88-32 3P | Intrerupator automat VA 88-32 3P | buc | 1,000 |  |  |
|  | VN140 | Separator de sarcina VN-32 40A 1P | buc | 1,000 |  |  |
|  | VN3P100 | Separator de sarcina VN32-IS 3P 100A, new VECAS | buc | 2,000 |  |  |
|  | DIF-C16 | Intrerupator automat diferential C 16A 30mA | buc | 25,000 |  |  |
|  | 1P C32 | Intrerupator automat 1P 32A | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,700 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,240 |  |  |
|  | 1 loc | Priza 2P+PE 220V | buc | 17,000 |  |  |
|  | P dubla | Priza dubla 2P+PE 220V | buc | 53,000 |  |  |
| 5 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente | buc | 72,000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 164,880 |  |  |
|  | 48 W | LED Panel 48 W | buc | 72,000 |  |  |
| 6 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 8,530 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 293,432 |  |  |
|  | d20 mm | Tub gofrat d20 mm | m | 853,000 |  |  |
| 7 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 12,380 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 174,558 |  |  |
|  | 3x1.5 | Cablu VVGng 3x1,5 mm | m | 393,000 |  |  |
|  | 3x6 | Cablu VVGng 3x6 mm | m | 47,000 |  |  |
|  | 5x16 | Cablu VVGng 5x16 mm | m | 3,000 |  |  |
|  | 3*2.5 | Cablu electric cupru 3x2.5 | m | 770,000 |  |  |
|  | 5x35 | Cablu VVGng 5x35 mm | m | 25,000 |  |  |
| 8 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,240 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,608 |  |  |
|  | 50x50x3000 | Jgheab metalkic neperf +capac 50x50x3000 | m | 24,000 |  |  |
| 9 | RpEM24A | Marcarea cablului | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,200 |  |  |
| 10 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 26,000 |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 41,600 |  |  |
|  | 12,2x4 | Banda perforata 12,2x4 | m | 25,000 |  |  |
|  | 100x100 | Cutie de distributie interioara 100x100 | buc | 26,000 |  |  |
| 11 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 3,500 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,000 |  |  |
| 12 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,500 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,550 |  |  |
|  | DIN 250A | Bloc de distriubutie pe sina DIN 250A | m | 4,000 |  |  |
|  | DT16 | Papuc de cablu DT16 | buc | 10,000 |  |  |
|  | DT35 | Papuc de cablu DT35 | buc | 16,000 |  |  |

|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |