| Constructia infrastucturii pietonale pe strada Tighina, din satul Telita | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,564 |
| 2 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 101,520 |
| 3 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 2,820 |
| 4 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 28,200 |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x10cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 400,000 |
| 6 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 350,000 |
| 7 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu grosimea de 4 cm ,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 430,000 |
|  |  | Accese la proprietari |  |  |
| 8 | RpAcA18 Bk=2 | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor corugate din PE avind diametrul de 400mm, k=2 manopera | m | 8,00 |
| 9 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu escavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umeditate naturala, descracare cu autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,14 |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din balast | M3 | 23,00 |
| 11 | CB01B | Gofraje, din scanduri de rasinoase pentru urnarea betonului in constructia apeductelor, acnalelor si anexelor | M2 | 22,50 |
| 12 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 30/37 | M3 | 23 |