| Lucrari de reparatie curente a drumurilor adiacente a pistelor de zbor si fantanilor de canalizare pe teritoriul Aeroportului International Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 05-26

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Decaparea totala a pistelor si refacere lor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DC04A |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate in betonul de uzura la piste aeroportuare |  |  | m |  | 355,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 56,80 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 1,242 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 14,20 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 56,80 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 56,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 |  | 9,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 36,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,50 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,45 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 3,15 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 3,15 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 73,02 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 116,832 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,395 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 56,59 |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 56,59 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 170,38 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,364 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 4,072 |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 2,351 |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 2,351 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC35C11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 0,913 |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 6,117 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,524 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,679 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 596,63 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 16,109 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 3,437 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,306 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,017 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,444 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 6,085 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 54,948 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 6,085 |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 8,519 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (15cm) |  |  | m3 |  | 91,27 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 33,77 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 21,175 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 119,655 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 13,964 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,099 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 4,381 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (28cm) |  |  | m3 |  | 170,38 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 102,228 |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 34,587 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 207,693 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 25,557 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 7,156 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 43,958 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,556 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,426 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,439 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DB19H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere nisip si otel) |  |  | m2 |  | 608,50 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 42,595 |  |
|  | 111100010001224 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  |  | t |  | 100,403 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 5,598 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 5,598 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 5,598 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,213 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,219 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DB16H K=1,25 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Excludere nisip si otel) |  |  | m2 |  | 608,50 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 38,031 |  |
|  | 111100010001316 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  | t |  | 71,499 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 4,031 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 4,031 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 4,031 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Decaparea totala a pistelor si refacere lor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Reparatie fintani |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DC04A |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate in betonul de uzura la piste aeroportuare |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,40 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,14 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,60 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 6,40 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 6,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DG06A |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru reparatia capacelor la fantani., executate in imbracaminti carosabile |  |  | m3 |  | 4,30 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,146 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 3,44 |  |
|  | 2952270003380 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 3,44 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 10,32 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,455 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 10,32 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,279 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsH93B |  | Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 10,32 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,637 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpAcF01C1 |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,14 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 5,10 |  |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  |  | buc |  | 134,64 |  |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  |  | m3 |  | 0,092 |  |
|  | 2661126420771 |  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine |  |  | buc |  | 6,12 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 268,75 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 15,856 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,075 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 275,469 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 40,312 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,688 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpDC02E |  | Reparatii la imbracaminti din beton de ciment la drumuri si strazi de clasa V, drumuri industriale, executate in doua straturi (de rezistenta si de uzura) avind grosimea totala de 20 cm |  |  | m2 |  | 21,50 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 32,465 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,43 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,545 |  |
|  | 1422102205523 |  | Beton marca... in stratul de rezistenta (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,148 |  |
|  | 1422102205522 |  | Beton marca... in stratul de uzura (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,303 |  |
|  | 1422102205514 |  | Beton marca... in banda pentru longrine (pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip natural 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,869 |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,737 |  |
|  | 2320322600192 |  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 |  |  | kg |  | 2,237 |  |
|  | 1221000100001 |  | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile |  |  | kg |  | 0,391 |  |
|  | 2682112205681 |  | Azbest crisolitic cal. II |  |  | kg |  | 1,477 |  |
|  | 2670112205061 |  | Placi PFL poros 16 mm, clasa I |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit rafinat tip A |  |  | kg |  | 0,326 |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 0,087 |  |
|  | 2682132601631 |  | Carton bitumat tip I presat cu nisip |  |  | m2 |  | 1,346 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,239 |  |
|  | 2873122005139 |  | Impletitura de sirma cu ochiuri hexagonale D=0,8x10-19 mm |  |  | kg |  | 0,043 |  |
|  | 2710602000022 |  | Otel beton OB cu D=20 mm de fixat longrine |  |  | kg |  | 0,109 |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. 4,0 x 100 pentru rosturi |  |  | kg |  | 0,087 |  |
|  | 2875275891520 |  | Crampoane otel pentru pene din beton |  |  | kg |  | 0,152 |  |
|  | 2710603419636 |  | Otel patrat (longrine) OL-37 de 14-20 mm |  |  | kg |  | 0,195 |  |
|  | 2952240005101 |  | Repartizor de beton de ciment de 20 CP (15 kw) |  |  | h-ut |  | 0,989 |  |
|  | 29522700036129 |  | Vibrofinisor de beton de ciment de 20-25 CP (15-18 kw) |  |  | h-ut |  | 0,989 |  |
|  | 2952240004019 |  | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw |  |  | h-ut |  | 0,989 |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  | h-ut |  | 53,75 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |
|  | 3410440005605 |  | Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,153 |  |
|  | 2912340002513 |  | Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic |  |  | h-ut |  | 0,131 |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut |  | 0,131 |  |
|  | 2952160007600 |  | Umbrar pentru protectia betonului proaspat |  |  | h-ut |  | 0,989 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de refacere |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatie fintani |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurare medicala |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |