Lista cu cantitaţile de lucrări nr.3 pentru lotul nr.1

Reparatia  podetului  tubular  str. Doina si Ion  Aldea-Teodorovici

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 9,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,13 |
| 3 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 20,80 |
| 4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,50 |
| 5 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 20,00 |
| 6 | PD02A | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg | 98,72 |
| 7 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 | 3,60 |
| 8 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,80 |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,80 |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Reparatia  podetului  str. Doina si Ion  Aldea-Teodorovici

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 3 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0910 |
| 4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 5 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |
| 6 | PD02A | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |
| 7 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 |  |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,9500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |
|  | 2663102101000 | Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |
| 8 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |

Președintele grupului de lucru

Primar s. Caracușenii-Vechi                                                                    Vladimir JELAGA