|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ |
| --- | --- |

Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul:   Lucrării de construcție a rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni anul 2025

Autoritatea contractantă: Primăria Ialoveni adresa or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr. 45.

- Descriere generală.

Lucrările vor fi petrecute în orașul Ialoveni

Perioada de execuție: 2025;

Garanții: perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minimum 5 ani.

2. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor de reparație a drumurilor. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

3. Cerințe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea formularelor nr. 3, 5, 7, WinSmeta, calculate în conformitate cu documentația normativă.

5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

- Dovada Experienței în domeniu;

- Documente confirmative că compania este dotată cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;

- Documente confirmative, deținerea personalului calificat în domeniul dat;

- Deviz-lucrări (forme 3,5,7) WinSmeta.

6. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documente obligatorii la depunerea ofertei vor fi indicate în anunțul de participare prezentat pe SIA RSAP.

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documente obligatorii la evaluare ofertelor vor fi indicate în anunțul de participare prezentat pe SIA RSAP.

### Lista cu cantitățile de lucrări

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Ialoveni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Ialoveni

3. Obiectul achiziţiilor

Lucrării de construcție a rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni

# Formularul nr. 1

Obiectul: Construcția rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni, Canalizarea strazii M. Viteazul, str. Stefan Neaga, PE № 30/2-20-CE.S-2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse |  | Denumire lucrărilor |  | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | 1. Siatema C1 |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 2 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 3 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 4 |  | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
| 5 |  | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,3600 |
|  |  | 2811236310108 |  | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0030 |
|  |  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0010 |
|  |  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0149 |
| 6 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 7 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 8 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 9 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 10 |  | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 11 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  |  |  | 1.2. Tevi si armatura |  |  |
| 12 |  | AcF01A |  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 92 buc * 12.774 = 1175.2 kg | kg |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |
|  |  | 25137300000001 |  | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.377x7.0 mm | kg | 1,0000 |
|  |  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |
|  |  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 |
|  |  | 2430226102460 |  | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 |
|  |  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |
| 13 |  | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Mufa canal D 200 mm | buc |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
|  |  | 2523156712230212 |  | Mufa canal D 200 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta | kg | 0,0600 |
|  |  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 |
| 14 |  | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa canal D 160mm | buc |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
|  |  | 2523156712230216 |  | Mufa canal D 160 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta | kg | 0,0600 |
|  |  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 |
| 15 |  | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC,, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, D200 | m |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3900 |
|  |  | 25212167005001 |  | Tub din PVC SN 4 D200mm | m | 1,0450 |
|  |  | 2513736601700200 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1160 |
|  |  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0020 |
| 16 |  | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 | m |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |
|  |  | 2521216700500160 |  | Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 | m | 1,0400 |
|  |  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 |
|  |  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |
| 17 |  | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |  |
|  |  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 18 |  | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 315 mm PE100 PN 6 | m |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 |
|  |  | 25212167010013156 |  | Teava din polietilena D315 PE100 PN 6 | m | 1,0150 |
|  |  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  |  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |
|  |  |  |  | 1.3. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 550 m2 |  |  |
| 19 |  | Dl118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
| 20 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  |  | 142110220052521 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 21 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,1000 |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 22 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,1000 |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  |  |  | 1.3.2. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 850 m.l x 1.2 = 1020 m2 |  |  |
| 23 |  | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  |  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  |  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
| 24 |  | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  |  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |
| 25 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  |  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  |  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
| 26 |  | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 27 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  |  | 142110220052521 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 28 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,1000 |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 29 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,1000 |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 30 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  |  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,0300 |
|  |  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 31 |  | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,1600 |
|  |  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |
|  |  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  |  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |
| 32 |  | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,1200 |
|  |  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
|  |  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  |  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  |  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |
|  |  |  |  | 1.4. Constructia caminelor de canalizare |  |  |
| 33 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 34 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 35 |  | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |
| 36 |  | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
| 37 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 38 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  |  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 39 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  |  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 40 |  | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 41 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  |  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 42 |  | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |
|  |  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |
|  |  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |
|  |  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |
|  |  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |
| 43 |  | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc |  |
|  |  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 44 |  | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc |  |
|  |  | 266112643300126 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 |
| 45 |  | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc |  |
|  |  | 2661126433001216 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 |
| 46 |  | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc |  |
|  |  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |
| 47 |  | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 | buc |  |
|  |  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 48 |  | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1 | buc |  |
|  |  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 49 |  | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc |  |
|  |  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
| 50 |  | AcE13A1 |  | Capac cu rama T | buc |  |
|  |  | 2875274200001 |  | Capac cu rama T | buc | 1,0000 |
| 51 |  | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
| 52 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | kg |  |
|  |  | 2811236305660 |  | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 1,0100 |
| 53 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,2400 |
| 54 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,3600 |
| 55 |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  |  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
| 56 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,3600 |
| 57 |  | IzF04A k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor) | m2 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  |  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |
|  |  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |
|  |  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  |  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
| 58 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  |  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,1000 |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 59 |  | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 7,7000 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
|  |  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  |  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |

|  | Obiectul: Construcția rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni, Canalizarea str-la I St. Neaga, PE № 30/2-20-CE.S-2-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. |  | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | 1. Siatema C1 |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 2 |  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 3 |  | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 4 |  | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
| 5 |  | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |
|  |  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3600 |
|  |  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0030 |
|  |  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0010 |
|  |  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0149 |
| 6 |  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 7 |  | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 8 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  |  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 9 |  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  |  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 10 |  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  |  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 11 |  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  |  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  |  | 1.2. Tevi si armatura |  |  |
| 12 |  | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 26 buc * 12.774 = 332.12 kg | kg |  |
|  |  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |
|  |  | 25137300000001 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.377x7.0 mm | kg | 1,0000 |
|  |  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |
|  |  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 |
|  |  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 |
|  |  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |
| 13 |  | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa canal D 160mm | buc |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
|  |  | 2523156712230216 | Mufa canal D 160 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0600 |
|  |  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 |
| 14 |  | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 | m |  |
|  |  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |
|  |  | 2521216700500160 | Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 | m | 1,0400 |
|  |  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 |
|  |  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |
| 15 |  | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |  |
|  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 16 |  | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250 mm PE100 PN 6 | m |  |
|  |  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 |
|  |  | 25212167010012506 | Teava din polietilena D250 PE100 PN 6 | m | 1,0150 |
|  |  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  |  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  |  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |
|  |  |  | 1.3. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 264 m2 |  |  |
| 17 |  | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
| 18 |  | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  |  | 142110220052521 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  |  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 19 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  |  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  |  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  |  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  |  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 20 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  |  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  |  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  |  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  |  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  |  | 1.4. Constructia caminelor de canalizare |  |  |
| 21 |  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 22 |  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 23 |  | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |
| 24 |  | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
| 25 |  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  |  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 26 |  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  |  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 27 |  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  |  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 28 |  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  |  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 29 |  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  |  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 30 |  | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  |  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |
|  |  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |
|  |  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |
|  |  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |
|  |  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |
|  |  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |
|  |  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |
| 31 |  | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc |  |
|  |  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 32 |  | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc |  |
|  |  | 266112643300126 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 |
| 33 |  | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc |  |
|  |  | 2661126433001216 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 |
| 34 |  | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc |  |
|  |  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |
| 35 |  | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 | buc |  |
|  |  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 36 |  | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc |  |
|  |  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 37 |  | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc |  |
|  |  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
| 38 |  | AcE13A1 | Capac cu rama T | buc |  |
|  |  | 2875274200001 | Capac cu rama T | buc | 1,0000 |
| 39 |  | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  |  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
| 40 |  |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | kg |  |
|  |  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 1,0100 |
| 41 |  | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  |  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  |  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  |  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
| 42 |  | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  |  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  |  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  |  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
| 43 |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  |  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  |  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
| 44 |  | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  |  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  |  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  |  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
| 45 |  | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor) | m2 |  |
|  |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  |  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |
|  |  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |
|  |  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  |  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |
|  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
| 46 |  | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  |  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  |  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  |  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  |  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 47 |  | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  |  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,7000 |
|  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  |  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
|  |  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  |  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  |  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |

Obiectul:  Construcția rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni,

Canalizarea str-la II Șt. Neaga, PE. № 30/2-20-CE.S-2-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Siatema C1 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
| 5 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3600 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0030 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0010 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0149 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 1.2. Tevi si armatura |  |  |
| 12 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 26 buc * 12.774 = 332.12 kg | kg |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |
|  | 25137300000001 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.377x7.0 mm | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |
| 13 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa canal D 160mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
|  | 2523156712230216 | Mufa canal D 160 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0600 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 |
| 14 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot PVC D 160mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
|  | 25231567122302118 | Cot PVC D 160mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0600 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 |
| 15 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216700500160 | Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 | m | 1,0400 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |
| 16 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 17 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250 mm PE100 PN 6 | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 |
|  | 25212167010012506 | Teava din polietilena D250 PE100 PN 6 | m | 1,0150 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |
|  |  | 1.3. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 230 m2 |  |  |
| 18 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
| 19 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 142110220052521 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | 1.4. Constructia caminelor de canalizare |  |  |
| 22 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 24 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |
| 25 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
| 26 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 27 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 28 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 29 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 30 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 31 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |
| 32 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 33 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc |  |
|  | 266112643300126 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 |
| 34 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc |  |
|  | 2661126433001216 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 |
| 35 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |
| 36 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 | buc |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 37 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 38 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
| 39 | AcE13A1 | Capac cu rama T | buc |  |
|  | 2875274200001 | Capac cu rama T | buc | 1,0000 |
| 40 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
| 41 |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | kg |  |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 1,0100 |
| 42 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
| 43 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
| 44 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
| 45 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
| 46 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
| 47 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 48 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |

Obiectul:  Construcția rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni,

Canalizarea str-la III St. Neaga, PE № 30/2-20-CE.S-2-4

| № crt. |  | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | 1. Sistema C1 |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 2 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 4 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) | m3 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
| 5 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 6 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 7 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 8 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 9 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 10 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  |  | 1.2. Tevi si armatura |  |  |
| 11 | AcF01A |  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 18 buc * 12.774 = 229.93 kg | kg |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |
|  | 25137300000001 |  | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.377x7.0 mm | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 |
|  | 2430226102460 |  | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |
| 12 | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa canal D 160mm | buc |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
|  | 2523156712230216 |  | Mufa canal D 160 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta | kg | 0,0600 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 |
| 13 | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot PVC D 160mm | buc |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
|  | 25231567122302118 |  | Cot PVC D 160mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta | kg | 0,0600 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 |
| 14 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 | m |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216700500160 |  | Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 | m | 1,0400 |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |
| 15 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 16 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250 mm PE100 PN 6 | m |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 |
|  | 25212167010012506 |  | Teava din polietilena D250 PE100 PN 6 | m | 1,0150 |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |
|  |  |  | 1.3. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 216 m2 |  |  |
| 17 | Dl118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
| 18 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 142110220052521 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 19 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 20 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele | m3 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  |  | 1.4. Constructia caminelor de canalizare |  |  |
| 21 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 22 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 23 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |
| 24 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
| 25 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 26 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 27 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 28 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 29 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 30 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |
| 31 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 32 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc |  |
|  | 266112643300126 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 |
| 33 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |
| 34 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 | buc |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 35 | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1 | buc |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 36 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
| 37 | AcE13A1 |  | Capac cu rama T | buc |  |
|  | 2875274200001 |  | Capac cu rama T | buc | 1,0000 |
| 38 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
| 39 |  |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | kg |  |
|  | 2811236305660 |  | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 1,0100 |
| 40 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,2400 |
| 41 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,3600 |
| 42 |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
| 43 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,3600 |
| 44 | IzF04A k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor) | m2 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
| 45 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 46 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 7,7000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |

Obiectul:  Construcția rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni,

Canalizarea str-la IV St. Neaga, PE № 30/2-20-CE.S-2-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse |  | Denumire lucrărilor |  | Unitatea de măsură |  | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  | 1. Siatema C1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,0500 |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,2500 |  |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,0600 |  |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) |  | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,3200 |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3100 |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,1000 |  |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 1,0900 |  |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 10,3900 |  |
| 9 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0307 |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 |  | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut |  | 0,4000 |  |
|  |  | 1.2. Tevi si armatura |  |  |  |  |  |
| 11 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 36 buc * 12.774 = 459.86 kg |  | kg |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,1200 |  |
|  | 25137300000001 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.377x7.0 mm |  | kg |  | 1,0000 |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg |  | 0,0100 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 0,0400 |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata |  | kg |  | 0,0040 |  |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 |  | kg |  | 0,0040 |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  | kg |  | 0,0100 |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut |  | 0,0080 |  |
| 12 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa canal D 160mm |  | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3600 |  |
|  | 2523156712230216 | Mufa canal D 160 mm |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0230 |  |
| 13 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot PVC D 160mm |  | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3600 |  |
|  | 25231567122302118 | Cot PVC D 160mm |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0230 |  |
| 14 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 |  | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,3000 |  |
|  | 2521216700500160 | Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 |  | m |  | 1,0400 |  |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc |  | 0,1150 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut |  | 0,0010 |  |
| 15 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,0800 |  |
| 16 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250 mm PE100 PN 6 |  | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,1970 |  |
|  | 25212167010012506 | Teava din polietilena D250 PE100 PN 6 |  | m |  | 1,0150 |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 |  | 0,0036 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,0300 |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  | h-ut |  | 0,0135 |  |
| 17 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tub de protectie 273*6 mm |  | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 1,5300 |  |
|  | 2521216701000276 | Teava din otel Tub de protectie 273*6 mm |  | m |  | 1,0100 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,4700 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 1,4100 |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg |  | 0,4100 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte |  | kg |  | 3,2500 |  |
|  | 2320322600374 | Citom |  | kg |  | 0,0600 |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  | kg |  | 0,1500 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld |  | kg |  | 0,6500 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut |  | 0,1500 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 0,0410 |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut |  | 0,0030 |  |
|  |  | 1.3. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 540 m2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,0239 |  |
| 19 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip |  | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9000 |  |
|  | 142110220052521 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 1,1000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 |  | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele |  | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 |  | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  |
|  |  | 1.4. Constructia caminelor de canalizare |  |  |  |  |  |
| 22 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,0500 |  |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 2,2500 |  |
| 24 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 3,2300 |  |
| 25 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,1800 |  |
| 26 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 10,3900 |  |
| 27 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 1,0900 |  |
| 28 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 10,3900 |  |
| 29 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0307 |  |
| 30 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 |  | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut |  | 0,4000 |  |
| 31 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 9,7100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 4,1600 |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 |  | 0,4100 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 |  | 0,1300 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 |  | m3 |  | 0,0770 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,1600 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 |  | kg |  | 0,8000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 1,8900 |  |
| 32 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 |  | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 33 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  | buc |  |  |  |
|  | 266112643300126 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 34 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  | buc |  |  |  |
|  | 2661126433001216 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 35 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 |  | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 36 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 |  | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 37 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1 |  | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 38 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 |  | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 39 | AcE13A1 | Capac cu rama T |  | buc |  |  |  |
|  | 2875274200001 | Capac cu rama T |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 40 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 0,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,6500 |  |
| 41 |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton |  | kg |  |  |  |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz |  | kg |  | 1,0100 |  |
| 42 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |  |
| 43 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |  |
| 44 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg |  |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg |  | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  |
| 45 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |  |
| 46 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor) |  | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,0400 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg |  | 1,7000 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 |  | kg |  | 0,3400 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t |  | 0,0006 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg |  | 1,1300 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0010 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  | 0,0130 |  |
| 47 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 |  | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |  |
| 48 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  | 7,7000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,6500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 288,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,7660 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 0,6850 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,2900 |  |
|  | 2922140007000 | Macara |  | h-ut |  | 0,2500 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata |  | h-ut |  | 0,4000 |  |

Obiectul:  Construcția rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni,

Canalizarea str. Hajdeu si str. Florilor, PE № 11/6-22-CE.S-2-6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse |  | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  | 1. Siatema C1 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 4,3900 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 4,7700 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,0600 |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) |  | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,3200 |
| 5 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m |  | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher |  | h-om | 0,3600 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  | buc | 0,0030 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 | 0,0010 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  | kg | 0,0149 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,3100 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,7500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,1000 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 1,0900 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 10,3900 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,0307 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 1.2. Tevi si armatura |  |  |  |
| 12 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 62 buc * 12.774 = 791.99 kg |  | kg |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,1200 |
|  | 25137300000001 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.377x7.0 mm |  | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg | 0,0100 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 0,0400 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata |  | kg | 0,0040 |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 |  | kg | 0,0040 |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  | kg | 0,0100 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 0,0080 |
| 13 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa canal D 160mm |  | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,3600 |
|  | 2523156712230216 | Mufa canal D 160 mm |  | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta |  | kg | 0,0600 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0230 |
| 14 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 |  | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216700500160 | Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 |  | m | 1,0400 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc | 0,1150 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,0010 |
| 15 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,0800 |
| 16 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26 D250 |  | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,1970 |
|  | 25212167010016250 | Tub de protectie PE100 SDR26 D250 |  | m | 1,0150 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  | h-ut | 0,0135 |
| 17 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm Tub de protectie din otel 377*7.0 mm |  | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,0100 |
|  | 252121670100037 | Tub de protectie din otel 377*7.0 mm |  | m | 1,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,6300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,8900 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg | 1,2000 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 9,1600 |
|  | 2320322600374 | Citom |  | kg | 0,1100 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  | kg | 0,2200 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld |  | kg | 0,9100 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,1700 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,0610 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,0050 |
| 18 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (incastrarea in caminele existente) |  | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6500 |
|  |  | 1.3. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 432 m2 (b=1200 mm) |  |  |  |
| 19 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 0,0035 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 0,2940 |
| 20 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) |  | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 0,7750 |
| 21 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat |  | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp |  | h-ut | 0,0138 |
| 22 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,0571 |
| 23 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip |  | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,9000 |
|  | 142110220052521 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,4200 |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,4200 |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele |  | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,9900 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,4200 |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum |  | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,3000 |
| 27 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator |  | h-om | 0,1600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t | 0,1410 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat |  | t | 0,0030 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,0166 |
| 28 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator |  | h-om | 0,1200 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat |  | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,0114 |
|  |  | 1.3.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 313 m2 |  |  |  |
| 29 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,0239 |
| 30 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip |  | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,9000 |
|  | 142110220052521 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,4200 |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,4200 |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele |  | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,9900 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,4200 |
|  |  | 1.3.3. Demolarea si restabilirea trotuarului din dale de beton 50 m2 |  |  |  |
| 33 | RpCS19D | Demontari: pavaje |  | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  | h-om | 0,1700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om | 0,1800 |
| 34 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj existent) |  | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator |  | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 13,2000 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 0,0380 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi |  | buc | 0,0200 |
|  |  | 1.4. Constructia caminelor de canalizare |  |  |  |
| 35 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 4,3900 |
| 36 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 4,7700 |
| 37 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,2300 |
| 38 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,1800 |
| 39 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 10,3900 |
| 40 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 1,0900 |
| 41 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 10,3900 |
| 42 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,0307 |
| 43 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,4000 |
| 44 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om | 9,7100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om | 4,1600 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 | 0,4100 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,1300 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,0770 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,1600 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 |  | kg | 0,8000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf |  | h-ut | 1,8900 |
| 45 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 |  | buc |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc | 1,0000 |
| 46 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  | buc |  |
|  | 2661126433001216 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  | buc | 1,0000 |
| 47 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 |  | buc |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc | 1,0000 |
| 48 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 |  | buc |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) |  | buc | 1,0000 |
| 49 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1 |  | buc |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 1,0000 |
| 50 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 |  | buc |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc | 1,0000 |
| 51 | AcE13A1 | Capac cu rama T |  | buc |  |
|  | 2875274200001 | Capac cu rama T |  | buc | 1,0000 |
| 52 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (neajunsul de beton pentru rigole) |  | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om | 7,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 188,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,7860 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,7250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2700 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,2500 |
| 53 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6500 |
| 54 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton |  | kg |  |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz |  | kg | 1,0100 |
| 55 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit |  | kg | 0,2400 |
| 56 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit |  | kg | 0,3600 |
| 57 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,0050 |
| 58 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit |  | kg | 0,3600 |
| 59 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor) |  | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,0400 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 1,7000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 0,3400 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 1,1300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,0130 |
| 60 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,4200 |
| 61 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om | 7,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 288,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,7660 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 0,6850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2900 |
|  | 2922140007000 | Macara |  | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,4000 |

Obiectul:  Construcția rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni,

Canalizarea str. Ioan Voda cel Viteaz, PE № 11/14-22-CE.S-2-14

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Siatema C1 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
| 5 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3600 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0030 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0010 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0149 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 1.2. Tevi si armatura |  |  |
| 12 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 38 buc * 12.774 = 485.42 kg | kg |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |
|  | 25137300000001 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.377x7.0 mm | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |
| 13 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa canal D 160mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
|  | 2523156712230216 | Mufa canal D 160 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0600 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 |
| 14 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot PVC D 160mm 90* | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
|  | 2523156712230217 | Cot PVC D 160mm 90* | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0600 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 |
| 15 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216700500160 | Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 | m | 1,0400 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |
| 16 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 17 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (incastrarea in caminele existente) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
| 18 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26 D250 | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 |
|  | 25212167010016250 | Tub de protectie PE100 SDR26 D250 | m | 1,0150 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |
|  |  | 1.3. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 470 m2 |  |  |
| 19 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
| 20 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 142110220052521 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | 1.4. Constructia caminelor de canalizare |  |  |
| 23 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 24 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 25 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |
| 26 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
| 27 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 28 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 29 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 30 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 32 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |
| 33 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 34 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc |  |
|  | 2661126433001216 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 |
| 35 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |
| 36 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 | buc |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 37 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 38 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
| 39 | AcE13A1 | Capac cu rama T | buc |  |
|  | 2875274200001 | Capac cu rama T | buc | 1,0000 |
| 40 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (neajunsul de beton pentru rigole) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 188,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 41 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
| 42 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | kg |  |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 1,0100 |
| 43 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
| 44 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
| 45 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
| 46 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
| 47 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 49 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |

Obiectul:  Construcția rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni,

Canalizarea str-la 1,2 si 3 P.Sanduta, PE № 11/15-22-CE.S-2-15

| № crt. | Simbol norme si cod resurse |  | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  |  | 1. Siatema C1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut |  | 4,3900 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut |  | 4,7700 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 2,0600 |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) |  | m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,3200 |
| 5 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m |  | m2 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher |  | h-om |  | 0,3600 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  | buc |  | 0,0030 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 |  | 0,0010 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  | kg |  | 0,0149 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3100 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,7500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 0,1000 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 1,0900 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 10,3900 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0307 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 |  | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut |  | 0,4000 |
|  |  | 1.2. Tevi si armatura |  |  |  |  |
| 12 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 42 buc * 12.774 = 536.51 kg |  | kg |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,1200 |
|  | 25137300000001 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.377x7.0 mm |  | kg |  | 1,0000 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg |  | 0,0100 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 0,0400 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata |  | kg |  | 0,0040 |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 |  | kg |  | 0,0040 |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  | kg |  | 0,0100 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut |  | 0,0080 |
| 13 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa canal D 160mm |  | buc |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,3600 |
|  | 2523156712230216 | Mufa canal D 160 mm |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta |  | kg |  | 0,0600 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta |  | kg |  | 0,0230 |
| 14 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 |  | m |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,3000 |
|  | 2521216700500160 | Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 |  | m |  | 1,0400 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc |  | 0,1150 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut |  | 0,0010 |
| 15 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  | 10 m |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal |  | h-om |  | 0,0800 |
| 16 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (incastrarea in caminele existente) |  | buc |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,6500 |
| 17 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26 D250 |  | m |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,1970 |
|  | 25212167010016250 | Tub de protectie PE100 SDR26 D250 |  | m |  | 1,0150 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 |  | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  | h-ut |  | 0,0135 |
|  |  | 1.3. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 436 m2 |  |  |  |  |
| 18 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,0239 |
| 19 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip |  | m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9000 |
|  | 142110220052521 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 1,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 |  | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele |  | m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |
|  |  | 1.3.2. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 48 m2 (b=1200 mm) |  |  |  |  |
| 22 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc |  | 0,0035 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut |  | 0,2940 |
| 23 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) |  | m3 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut |  | 0,7750 |
| 24 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut |  | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat |  | h-ut |  | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp |  | h-ut |  | 0,0138 |
| 25 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0571 |
| 26 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip |  | m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9000 |
|  | 142110220052521 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 1,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |
| 27 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 |  | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |
| 28 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele |  | m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |
| 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum |  | t |  | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut |  | 0,3000 |
| 30 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator |  | h-om |  | 0,1600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t |  | 0,1410 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat |  | t |  | 0,0030 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  | kg |  | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,0166 |
| 31 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator |  | h-om |  | 0,1200 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t |  | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat |  | t |  | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg |  | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut |  | 0,0114 |
|  |  | 1.4. Constructia caminelor de canalizare |  |  |  |  |
| 32 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut |  | 4,3900 |
| 33 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut |  | 4,7700 |
| 34 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  | m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 3,2300 |
| 35 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  | m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,1800 |
| 36 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 10,3900 |
| 37 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 1,0900 |
| 38 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 10,3900 |
| 39 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,0307 |
| 40 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 |  | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut |  | 0,4000 |
| 41 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 9,7100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 4,1600 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 |  | 0,4100 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 |  | 0,1300 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 |  | m3 |  | 0,0770 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,1600 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 |  | kg |  | 0,8000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 1,8900 |
| 42 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 |  | buc |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc |  | 1,0000 |
| 43 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  | buc |  |  |
|  | 2661126433001216 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  | buc |  | 1,0000 |
| 44 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 |  | buc |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc |  | 1,0000 |
| 45 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 |  | buc |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) |  | buc |  | 1,0000 |
| 46 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1 |  | buc |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  | 1,0000 |
| 47 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 |  | buc |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc |  | 1,0000 |
| 48 | AcE13A1 | Capac cu rama T |  | buc |  |  |
|  | 2875274200001 | Capac cu rama T |  | buc |  | 1,0000 |
| 49 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (neajunsul de beton pentru rigole) |  | m3 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  | 7,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 188,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,7860 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 0,7250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,2700 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 0,2500 |
| 50 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,6500 |
| 51 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton |  | kg |  |  |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz |  | kg |  | 1,0100 |
| 52 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit |  | kg |  | 0,2400 |
| 53 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |
| 54 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg |  | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |
| 55 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg |  | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit |  | kg |  | 0,3600 |
| 56 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor) |  | m2 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,0400 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg |  | 1,7000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 |  | kg |  | 0,3400 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t |  | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg |  | 1,1300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut |  | 0,0130 |
| 57 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta |  | m3 |  | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa |  | m3 |  | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4200 |
| 58 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  | 7,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,6500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 288,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,7660 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 0,6850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,2900 |
|  | 2922140007000 | Macara |  | h-ut |  | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata |  | h-ut |  | 0,4000 |

Obiectul:  Construcția rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni,

Canalizarea str. Ialoveni № 11/7-22-CE.S-2-7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Siatema C1 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
| 5 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3600 |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0030 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0010 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0149 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 1.2. Tevi si armatura |  |  |
| 12 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 90 buc * 12.774 = 1150 kg | kg |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |
|  | 25137300000001 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.377x7.0 mm | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |
| 13 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa canal D 160mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 |
|  | 2523156712230216 | Mufa canal D 160 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0600 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 |
| 14 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216700500160 | Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 | m | 1,0400 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |
| 15 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 16 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26 D250 | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 |
|  | 25212167010016250 | Tub de protectie PE100 SDR26 D250 | m | 1,0150 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |
| 17 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (incastrarea in caminele existente) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  |  | 1.3. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 510 m2 (b=1200 mm) |  |  |
| 18 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
| 19 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |
| 20 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
| 21 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |
| 22 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 142110220052521 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 26 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |
| 27 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |
|  |  | 1.3.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 564 m2 |  |  |
| 28 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
| 29 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 142110220052521 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | 1.3.3. Demolarea si restabilirea trotuarului din dale de beton 42 m2 |  |  |
| 32 | RpCS19D | Demontari: pavaje | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 |
| 33 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj existent) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | 1.4. Constructia caminelor de canalizare |  |  |
| 34 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 35 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 36 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |
| 37 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
| 38 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 39 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 40 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 41 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
| 42 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 43 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |
| 44 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 45 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc |  |
|  | 2661126433001213 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 |
| 46 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc |  |
|  | 2661126433001216 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 |
| 47 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |
| 48 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 | buc |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 49 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 50 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
| 51 | AcE13A1 | Capac cu rama T | buc |  |
|  | 2875274200001 | Capac cu rama T | buc | 1,0000 |
| 52 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,9000 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,5200 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0820 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1450 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,7000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0680 |
| 53 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 | buc |  |
|  | 266112643310101 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 | buc | 1,0000 |
| 54 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 | buc |  |
|  | 2661126433101263 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 | buc | 1,0000 |
| 55 | AcE14A | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 | buc |  |
|  | 26611264331012 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 | buc | 1,0000 |
| 56 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 | buc |  |
|  | 26611264331011-15-1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 | buc | 1,0000 |
| 57 | AcE14A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 58 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc |  |
|  | 26611264331015 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 1,0000 |
| 59 | AcE14A1 | Capac cu rama T | buc |  |
|  | 2875274200001 | Capac cu rama T | buc | 1,0000 |
| 60 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (neajunsul de beton pentru rigole) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 188,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 61 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
| 62 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | kg |  |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 1,0100 |
| 63 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
| 64 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
| 65 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
| 66 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
| 67 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
| 68 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 69 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |

Obiectul:  Construcția rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni,

Canalizarea str. Arborilor.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Capitotul 1. Lucrari de constructie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  | 2,010 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  | 8,824 |  |
| 2 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Extindere) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,072 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  | 0,316 |  |
| 3 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 |  |  |  | m3 |  | 6,210 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 20,058 |  |
| 4 | TsF02C |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m (крепление траншей;30%-со стоимостью материалов) |  |  |  | m2 |  | 200,880 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 160,704 |  |
|  | 2811236827400 |  | Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m |  |  |  | buc |  | 0,603 |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  | m3 |  | 0,944 |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  | kg |  | 6,770 |  |
| 5 | TsF02C |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m(крепление траншей;70% без ст-ти материалов) |  |  |  | m2 |  | 468,720 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 374,976 |  |
| 6 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Batatorit h=0.3m) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,447 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 3,943 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  | 4,215 |  |
| 7 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. |  |  |  | m3 |  | 16,700 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  | h-om. |  | 10,187 |  |
|  | 1421102203132 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 17,117 |  |
| 8 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 |  | 9,950 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 3,084 |  |
| 9 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  | m3 |  | 9,950 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 7,462 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  | 0,995 |  |
| 10 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  | 100 m3 |  | 1,559 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  | 1,699 |  |
| 11 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 1,559 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 13,750 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  | 14,701 |  |
| 12 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Sol incplus) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,485 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  | 2,313 |  |
| 13 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  | t |  | 84,880 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 15,448 |  |
| 14 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  | 0,485 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,175 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 0,194 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tuburi din polivenilclorid (PVC) SN4/SDR41 д-160mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005 |  |  |  | m |  | 186,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 55,800 |  |
|  | 25212167005164 |  | Tuburi din polivenilclorid (PVC) SN4/SDR41 д-160mm |  |  |  | m |  | 194,407 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  | 0,186 |  |

Obiectul:  Construcția rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni,

Canalizarea str. Toporașilor.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Capitotul 1. Lucrari de constructie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  | 2,573 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  | 11,295 |  |
| 2 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Extindere) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,092 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  | 0,404 |  |
| 3 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 |  |  |  | m3 |  | 8,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 25,840 |  |
| 4 | TsA16E4 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu cu obstacol (intersectie -1buc) |  |  |  | m3 |  | 1,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 3,810 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  |  | h-om |  | 0,380 |  |
| 5 | TsF02C |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m (крепление траншей;30%-со стоимостью материалов) |  |  |  | m2 |  | 200,120 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 160,096 |  |
|  | 2811236827400 |  | Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m |  |  |  | buc |  | 0,600 |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  | m3 |  | 0,941 |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  | kg |  | 6,744 |  |
| 6 | TsF02C |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m(крепление траншей;70% без ст-ти материалов) |  |  |  | m2 |  | 466,900 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 373,520 |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Batatorit h=0.3m) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,501 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 4,419 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  | 4,724 |  |
| 8 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. |  |  |  | m3 |  | 16,700 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  | h-om. |  | 10,187 |  |
|  | 1421102203132 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 17,117 |  |
| 9 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 |  | 13,830 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 4,287 |  |
| 10 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  | m3 |  | 13,830 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 10,373 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  | 1,383 |  |
| 11 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  | 100 m3 |  | 2,167 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  | 2,362 |  |
| 12 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 2,167 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 19,113 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  | 20,435 |  |
| 13 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Sol de prisos) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,700 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  | 3,339 |  |
| 14 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  | t |  | 122,500 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 22,295 |  |
| 15 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  | 0,700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,252 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tuburi din polivenilclorid (PVC) SN4 д-160mm) (+5% rezerva) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005 |  |  |  | m |  | 185,300 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 55,590 |  |
|  | 25212167005164 |  | Tuburi din polivenilclorid (PVC) SN4 д-160mm |  |  |  | m |  | 193,676 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  | 0,185 |  |
| 17 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm pentru racordarea Materiale marunte=1,050 |  |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 1,200 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 15,750 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  |  | buc |  | 3,150 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |
| 18 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru racordarea d 160 in camin existent |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,220 |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Сamin D=1000mm (7buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Volumul betonului pentru rigola, 2.52 m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007 |  |  |  | m3 |  | 4,690 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 45,540 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 19,510 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  | m3 |  | 2,520 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  | 0,614 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  | 0,364 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,756 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  | 3,778 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  | 8,864 |  |
| 20 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  | buc |  | 7,000 |  |
| 21 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 26611264331019 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  | buc |  | 2,000 |  |
| 22 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 2661126431016 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  |  | buc |  | 11,000 |  |
| 23 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  |  | buc |  | 7,000 |  |
| 24 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  | 7,000 |  |
| 25 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  | 7,000 |  |
| 26 | Pret de piata |  | Scara cu vanguri din otel С-2 |  |  |  | kg |  | 124,600 |  |
|  | 277527630981 |  | Scara cu vanguri din otel С-2 |  |  |  | kg |  | 124,600 |  |
| 27 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  | t |  | 0,125 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  | 0,805 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  | kg |  | 0,975 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  | kg |  | 0,487 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  | 0,069 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  | 0,244 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 0,122 |  |
| 28 | Pret din piata |  | CAPAC CU RAMA FONTA C-250 |  |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 287527420534 |  | CAPAC CU RAMA FONTA C-250 |  |  |  | buc |  | 7,000 |  |
| 29 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) |  |  |  | m3 |  | 1,190 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 1,368 |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  |  | m3 |  | 1,560 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  | 0,276 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  | 0,182 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |
| 30 | CA02B2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape , prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)( (Pereu) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 |  |  |  | m3 |  | 1,190 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 6,128 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,773 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 344,945 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,921 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  | 0,823 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,349 |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  | 0,387 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,297 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  | 0,476 |  |
| 31 | CD50I |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка стен приямков и каналов, размер кирпича 250х120х65 мм) |  |  |  | m3 |  | 0,528 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 3,105 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 0,634 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  | 211,200 |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  |  | m3 |  | 0,117 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,243 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |
|  |  |  |  | Total Сamin D=1000mm (7buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Restabilirea drumului din pietris (137m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (толщ.18см) |  |  |  | m3 |  | 24,660 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 3,526 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 0,589 |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  | 0,340 |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  | 0,340 |  |
| 33 | TsC03H1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (din piatra sparta) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,247 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 0,803 |  |
| 34 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Pamint compactat) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,411 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 3,625 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  | 3,876 |  |
| 35 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (0,10) |  |  |  | m3 |  | 13,700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 12,330 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 15,070 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 1,370 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 2,877 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 5,754 |  |
| 36 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (0,18) |  |  |  | m3 |  | 24,660 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 24,413 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 28,359 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 2,466 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 5,179 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 10,357 |  |
|  |  |  |  | Total Restabilirea drumului din pietris (137m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Restabilirea drumului din beton asfaltic (20m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 11,600 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  | 0,140 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  | 1,600 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  | 11,760 |  |
| 38 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  | m3 |  | 2,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 3,200 |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 1,550 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 1,550 |  |
| 39 | TsC03H1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (beton asfaltic) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,020 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |
| 40 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip 150 mm |  |  |  | m3 |  | 3,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 2,700 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 3,300 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,300 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |
| 41 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta 150mm |  |  |  | m3 |  | 3,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 2,970 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 3,450 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,300 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |
| 42 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  | m2 |  | 20,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  | 3,200 |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  |  | t |  | 2,820 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  | 0,060 |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  | 0,320 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  | 0,332 |  |
| 43 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  | m2 |  | 20,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  |  | t |  | 1,880 |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  | 0,060 |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  | 0,220 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |
|  |  |  |  | Total Restabilirea drumului din beton asfaltic (20m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  | t |  | 38,380 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 6,985 |  |
| 45 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  | 0,267 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,096 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 0,107 |  |

Obiectul:  Construcția rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni,

Canalizarea str. Libertății.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Capitotul 1. Lucrari de constructie. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  | 4,756 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  | 20,879 |  |
| 2 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Extindere) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,170 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  | 0,746 |  |
| 3 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 |  |  |  | m3 |  | 14,700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 47,481 |  |
| 4 | TsA16E4 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu cu obstacol (intersectie -7buc) |  |  |  | m3 |  | 7,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 26,670 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  |  | h-om |  | 2,660 |  |
| 5 | TsF02C |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m (крепление траншей;30%-со стоимостью материалов) |  |  |  | m2 |  | 306,720 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 245,376 |  |
|  | 2811236827400 |  | Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m |  |  |  | buc |  | 0,920 |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  | m3 |  | 1,442 |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  | kg |  | 10,336 |  |
| 6 | TsF02C |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m(крепление траншей;70% без ст-ти материалов) |  |  |  | m2 |  | 715,680 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 572,544 |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Batatorit h=0.3m) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,767 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 6,765 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  | 7,233 |  |
| 8 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. |  |  |  | m3 |  | 28,400 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  | h-om. |  | 17,324 |  |
|  | 1421102203132 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 29,110 |  |
| 9 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  | m3 |  | 22,300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 6,913 |  |
| 10 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  | m3 |  | 22,300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 16,725 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  | 2,230 |  |
| 11 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  | 100 m3 |  | 3,490 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  | 3,804 |  |
| 12 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 3,490 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 30,782 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  | 32,911 |  |
| 13 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Sol de prisos) |  |  |  | 100 m3 |  | 1,328 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  | 6,335 |  |
| 14 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  | t |  | 232,400 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 42,297 |  |
| 15 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  | 1,328 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,478 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 0,005 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 0,531 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Tuburi din polivenilclorid (PVC) SN4 d-200mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005 |  |  |  | m |  | 128,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 49,920 |  |
|  | 252121670050200 |  | Tuburi din polivenilclorid (PVC) SN 4 d-200mm |  |  |  | m |  | 134,429 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  | 0,256 |  |
| 17 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tuburi din polivenilclorid (PVC) SN4 д-160mm) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005 |  |  |  | m |  | 156,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 46,800 |  |
|  | 25212167005164 |  | Tuburi din polivenilclorid (PVC) SN4 д-160mm |  |  |  | m |  | 163,051 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |
| 18 | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 д-250мм) |  |  |  | m |  | 31,000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  | 5,673 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 2,945 |  |
|  | 2521216700500250 |  | Tub de protectie polietilen PE100 SDR26 PN6 д-250мм Футляр |  |  |  | m |  | 31,155 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  |  | m |  | 33,480 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  | 3,100 |  |
| 19 | SB06F |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm (Cot la 90° PVC d-200мм) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,020 |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  | 0,700 |  |
|  | 25231567138111200 |  | Cot la 90° PVC d-200мм |  |  |  | buc |  | 1,020 |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  |  | kg |  | 0,131 |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  | 0,065 |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  |  | kg |  | 0,053 |  |
| 20 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm pentru racordarea Materiale marunte=1,050 |  |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 23,625 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  |  | buc |  | 4,725 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |
| 21 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru racordarea d 200 in camin existent |  |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,220 |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Сamin D=1000mm (10buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Volumul betonului pentru rigola, 4.08 m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007 |  |  |  | m3 |  | 6,940 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 67,387 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 28,870 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  | m3 |  | 4,080 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  | 0,909 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  | 0,538 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 1,118 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  | 5,591 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  | 13,117 |  |
| 23 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  | buc |  | 10,000 |  |
| 24 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 26611264331019 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  | buc |  | 3,000 |  |
| 25 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  |  | buc |  | 17,000 |  |
|  | 2661126431016 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  |  | buc |  | 17,000 |  |
| 26 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  |  | buc |  | 10,000 |  |
| 27 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  | 10,000 |  |
| 28 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  | 10,000 |  |
| 29 | Pret de piata |  | Scara cu vanguri din otel С-2 |  |  |  | kg |  | 170,800 |  |
|  | 277527630981 |  | Scara cu vanguri din otel С-2 |  |  |  | kg |  | 170,800 |  |
| 30 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  | t |  | 0,171 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  | 1,101 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  | kg |  | 1,334 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  | kg |  | 0,667 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  | 0,094 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  | 0,333 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 0,167 |  |
| 31 | Pret din piata |  | CAPAC CU RAMA FONTA C-250 |  |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 287527420534 |  | CAPAC CU RAMA FONTA C-250 |  |  |  | buc |  | 10,000 |  |
| 32 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu) |  |  |  | m3 |  | 1,700 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  |  | h-om |  | 1,955 |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  |  | m3 |  | 2,229 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  | 0,394 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  | 0,039 |  |
| 33 | CA02B2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape , prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)( (Pereu) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 |  |  |  | m3 |  | 1,700 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 8,755 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,105 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 492,779 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 1,315 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  | 1,176 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,498 |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  | 0,552 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,425 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  | 0,680 |  |
| 34 | CD50I |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка стен приямков и каналов, размер кирпича 250х120х65 мм) |  |  |  | m3 |  | 0,753 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 4,428 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 0,904 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  | 301,200 |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  |  | m3 |  | 0,166 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,346 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,271 |  |
|  |  |  |  | Total Сamin D=1000mm (10buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Restabilirea drumului din pietris (284m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (толщ.18см) |  |  |  | m3 |  | 51,120 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 7,310 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 1,222 |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  |  | h-ut |  | 0,705 |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  |  | h-ut |  | 0,705 |  |
| 36 | TsC03H1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (din piatra sparta) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,511 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 1,661 |  |
| 37 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Pamint compactat) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,852 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 7,515 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  | 8,034 |  |
| 38 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (0,10) |  |  |  | m3 |  | 28,400 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 25,560 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 31,240 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 2,840 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 5,964 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 11,928 |  |
| 39 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (0,18) |  |  |  | m3 |  | 51,120 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 50,609 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 58,788 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 5,112 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 10,735 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 21,470 |  |
|  |  |  |  | Total Restabilirea drumului din pietris (284m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  | t |  | 71,570 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 13,026 |  |
| 41 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  | 0,511 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,184 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 0,204 |  |